洛阳炼化宏力化工有限责任公司

乙酸仲丁酯装置改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目

环境影响报告书

（送审版）

| 建设单位： | 洛阳炼化宏力化工有限责任公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 河南海奥环保科技有限公司 |

二〇二一年十一月

目录

概述	1

1 总则	5

1.1 编制依据	5

1.2 评价原则与评价重点	9

1.3 环境影响识别及评价因子筛选	10

1.4 评价标准	12

1.5 评价等级及评价范围	16

1.6 环境保护目标	26

1.7相关规划与环境功能区划	30

1.8 评价工作程序	33

2现有及在建工程分析	35

2.1企业概况	35

2.2环保审批回顾及“三同时”执行情况	35

2.3现有及在建生产装置情况	44

2.4总工艺流程图	46

2.5主要原辅材料及产品	47

2.6现有及在建环保设施	49

2.7现有及在建工程污染源汇总分析	52

2.8现有及在建工程存在的环保问题及整改要求	66

3本项目工程分析	67

3.1 原乙酸仲丁酯装置工程情况	67

3.2本项目概况	78

3.3本项目工程分析	92

3.4本项目实施后全厂工艺流程情况	105

3.5本项目实施后全厂原辅材料及产品情况	106

3.6本项目实施后全厂相关平衡情况	108

3.7本项目实施后全厂污染物排放变化情况	111

3.8全厂污染物排放“三本账”	117

3.9清洁生产简要分析	119

3.10总量控制分析	122

4 环境现状调查与评价	126

4.1 自然环境概况	126

4.2 相关规划相符性分析	146

4.3 产业政策相符性分析	155

4.4 环境质量现状监测与评价	183

4.5 区域污染源调查	214

5环境影响预测与评价	216

5.1 施工期环境影响简要分析	216

5.2运营期环境影响预测与评价	218

5.3项目选址合理性分析	314

6环境风险评价	315

6.1评价目的	315

6.2评价内容	315

6.3现有及在建工程环境风险排查	315

6.4本项目环境风险评价	327

6.5 源项分析	343

6.6风险预测与评价	345

6.7环境风险管理	351

6.8 环境风险评价结论与建议	366

7污染防治措施及可行性分析	377

7.1 施工期污染防治措施分析	377

7.2运营期污染防治措施分析	379

7.2 运营期废水污染防治措施分析	382

7.3 地下水污染防治措施分析	383

7.4噪声污染防治措施分析	385

7.5固废污染防治措施分析	385

7.6土壤污染防治措施	386

7.7 环保措施总投资及“三同时”验收	387

8环境经济损益分析	388

8.1项目经济效益分析	388

8.2项目社会效益分析	389

8.3 项目的环境效益分析	389

8.4环境经济损益分析结论	390

9 环境管理与监测计划	391

9.1 环境管理	391

9.2 污染物排放清单及管理要求	393

9.3 环境监测	398

10 评价结论与建议	401

10.1 评价结论	401

10.2 对策与建议	412

10.3 总结论	413

附图：

现场照片

附图1 项目地理位置图；

附图2 本项目平面布置图；

附图3 全厂总平面布置图；

附图4 洛阳市城市总体规划图；

附图5 吉利区城市总体规划图；

附图6 洛阳市石化产业集聚区规划图；

附图7 项目与河南黄河湿地国家级自然保护区的位置关系图；

附图8 本项目与吉利区地下水井群饮用水源保护区的位置关系图；

附图9 本项目监测布点图；

附图10 本项目大气风险评价范围图；

附图11 本项目与洛阳环境管控单元分布图相对位置关系图。

附件：

附件1 河南省企业投资项目备案证明；

附件2 环评委托书；

附件3 碳四精深加工项目环境影响报告书环评批复及验收意见；

附件4 洛阳炼化宏力化工有限责任公司排污许可证；

附件5混合碳四原料供应证明；

附件6 环境质量监测报告；

附件7 建设项目环评审批基础信息表。

# 概述

1、建设单位概况

洛阳炼化宏力化工有限责任公司（以下简称“宏力化工公司”）是洛阳炼化宏达实业有限责任公司下属的具有独立法人资格的化工企业。目前，该公司共划分有五个部室（综合管理部、生产技术部、安全环保部、设备动力部、财务部）和三个基层单位（化工一部、化工二部、动力质检中心），现有职工312人，其中专业技术人员108人，主要从事液态烃、混合碳四的综合利用加工生产。

该公司现拥有12万吨/年液态烃分离装置、2.4万吨/年聚丙烯装置、10万吨/年碳四裂解装置、4万吨/年MTBE和1万吨/年异丁烯联合装置、8万吨/年乙酸仲丁酯装置、3.4万吨/年双异丁烯装置、5万吨/年的碳八烯烃深度精制装置（在建）、15000Nm3/h空分制氮装置、2×100t/h地面火炬和独立的公用工程系统，可生产稳定轻烃、精丙烯、聚丙烯、MTBE（甲基叔丁基醚）、异丁烯、醚后碳四、乙酸仲丁酯、双异丁烯、2,4,4-三甲基-1-戊烯、2,4,4-三甲基-2-戊烯、氮气等产品。

2、项目由来

宏力化工公司现有8万吨/年乙酸仲丁酯装置1套，由于市场原因，装置已处于闲置状态多年，为最大化利用现有装置的能力，宏力化工公司拟对其进行改造。根据目前市场情况，MTBE（甲基叔丁基醚）产品市场良好，MTBE是一种无色、透明、高辛烷值的液体，具有醚样气味，是生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调合组分，作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用，它不仅能有效提高汽油辛烷值，而且还能改善汽车性能，降低排气中CO含量，同时降低汽油生产成本。公司目前拥有4万吨/年MTBE装置1套，产品销量供不应求。

为扩大公司现有MTBE产品的产能，宏力化工公司拟建设乙酸仲丁酯装置改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目，在依托宏力化工公司现有的公用工程、辅助设施及环保设施基础上，将现有8万吨/年乙酸仲丁酯装置改造为4万吨/年甲基叔丁基醚装置，生产MTBE产品，装置包含预醚化单元、催化蒸馏单元及甲醇回收单元，年操作时间8000小时，项目总投资2000万元。

2021年8月23日洛阳市孟津区发展和改革委员会以2108-410306-04-02-757585号对洛阳炼化宏力化工有限责任公司乙酸仲丁酯装置改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目进行了备案。

3、环评工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，本项目的建设需进行环境影响评价。受宏力化工公司委托，河南海奥环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作（详见附件1）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定：本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26”中的“专用化学产品制造266”，按要求需编制环境影响报告书。综上所述，本项目应编制环境影响报告书。

接受委托后，环评单位即开展了该项目环境影响评价工作，对厂址区域环境质量现状进行了调查，并委托有资质的监测单位对厂址周边的环境进行了监测，对工程污染因素、污染防治措施、环境风险和环境影响等进行了分析与评价，编制完成了《洛阳炼化宏力化工有限责任公司乙酸仲丁酯装置改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目环境影响报告书》（送审版）；建设单位按照公众参与相关管理办法的要求进行了公众参与。

4、建设项目特点

本项目位于洛阳市石化产业集聚区宏力化工公司现有厂区乙酸仲丁酯装置内，不新征用地，占地面积约1952m2，属于工业用地。依托宏力化工公司现有的公用工程、附属设施、环保设施，将现有乙酸仲丁酯装置区和罐区改造为4万吨/年甲基叔丁基醚装置1套，用于生产MTBE（甲基叔丁基醚）产品。

项目运行过程中的主要污染因素：废气主要为装置区动静密封点泄漏损失、罐区物料储存过程中损失、循环冷却水系统废气及装卸车废气，属于VOCs废气，主要污染物包括非甲烷总烃、甲醇；废水主要为工艺废水、含油污水和循环水系统排污水，主要污染物为COD、石油类；噪声主要为大功率机泵等运行过程噪声等；固废主要为废催化剂等。

污染防治措施：企业制定有泄漏检测与修复（LDAR）制度，定期对厂区各动静密封点进行检测与修复；罐区物料采用压力罐或内浮顶罐储存；装卸采取全密闭底部装载且装卸区安装有油气回收及处理设施，可有效减少厂区无组织排放废气，VOCs废气排放满足《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求和河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》石油化学行业要求，本项目改造后全厂VOCs废气排放量减少；项目产生的废水经厂区原有密闭管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理达标后部分回用，剩余部分通过二道河排放至黄河，本项目改造后全厂废水排放量减少；项目物料的储存、输送及生产等过程均密闭进行；装置开、停工或生产不正常时从安全阀排出的烃类气体，排入现有火炬系统进行处理。

5、分析和判定情况

（1）对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类或淘汰类项目，符合国家现行产业政策要求。

（2）本项目属于精细化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区，采用中石化洛阳分公司生产的混合碳四和外购的甲醇为原料，生产MTBE产品，延长了集聚区的产业链条，属于鼓励行业。项目符合洛阳市石化产业集聚区的环境准入条件，符合洛阳市石化产业集聚区规划。

（3）本项目位于洛阳市石化产业集聚区宏力化工公司现有厂区内，项目符合《石化建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》中的相关要求。

6、关注的主要环境问题及环境影响

关注本项目所采用的污染防治技术措施是否能够满足国家和地方排放标准限值的要求；依托现有厂内污染防治设施是否可满足本项目要求；项目的环境风险影响范围和影响程度、风险防范体系、应急措施等内容。

7、环评总结论

洛阳炼化宏力化工有限责任公司乙酸仲丁酯装置改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目符合国家产业政策要求；符合清洁生产要求；环境风险能够有效控制；在采用设计和评价提出的污染防治措施后，项目产生的废水、废气、噪声、固废均达标排放或合理处置，项目自身对环境的影响可降低到环境能够容许的程度。从环境保护角度讲，本项目的建设可行。

# 1 总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 法律法规及政府文件

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

9、《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

10、《建设项目环境保护管理条例》（根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）；

11、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

12、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号；

13、《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日）；

14、《危险化学品目录》（2015年版）；

15、《国家危险废物名录》（2021年版）；

16、《环境保护部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

17、《环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

18、《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（中共中央 国务院，2021年10月8日）；

19、《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业[2021]635号）；

20、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）；

21、《河南省建设项目环境保护条例》（2007年5月1日）；

22、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）；

23、《河南省固体废物污染环境防治条例》（2012年1月1日）；

24、《关于加强建设项目危险废物环境管理工作的通知》（豫环办[2012]5号）；

25、《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）；

26、《河南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》；

27、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）；

28、《河南省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见》（豫政办[2017]31号）；

29、《河南省大气污染环境防治条例》（2018年3月1日）；

30、《河南省生态环境厅办公室关于加快推进挥发性有机物治理监管工作的通知》（豫环办[2019]98号）；

31、《河南省黄河生态保护条例（草案）》（征求意见稿）（2020年5月27日）；

32、《河南省生态环境厅关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区生态环境部门下放部分省级管理权限的通知》（豫环文[2021]63号）；

33、《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文[2021]100号）；

34、《河南省生态环境厅关于发布<河南省生态环境分区管控总体要求（试行）>的函》（豫环函[2021]171号）；

35、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》；

36、《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）；

37、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2019年挥发性有机物排放重点企业自动监控设施建设工作任务的通知》（洛环攻坚办[2019]79号）；

38、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》；

39、《洛阳市生态环境局审批环境影响评价文件的建设项目目录（2020年本）》的通知（洛市环[2020]38号）；

40、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）；

41、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环攻坚办[2021]18号；

42、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号）；

43、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）。

### 1.1.2 技术规范与技术文件

1、《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

4、《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

5、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

6、《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）；

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

8、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

9、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

10、《建设项目危险废物环境影响评价指南》环境保护部公告2017年第43号；

11、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

12、《排污许可证申请与核算技术规范  石化工业》（HJ853-2017）；

13、《污染源源强核算技术指南  石油炼制工业》（HJ982-2018）；

14、《排污单位自行监测技术指南  石油化学工业》（HJ947-2018）。

### 1.1.3相关规划

1、《洛阳市城市总体规划（2011-2020）》；

2、《吉利区城市总体规划（2006-2020）》；

3、《洛阳市吉利区环境保护规划（2006-2020）》；

4、《洛阳市石化产业集聚区总体规划（2009-2020）》；

5、《河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划》；

6、《河南省洛阳市城市饮用水源地环境保护规划》。

### 1.1.4 其它有关文件及规划

1、洛阳炼化宏力化工有限责任公司乙酸仲丁酯装置改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目备案确认书；

2、洛阳炼化宏力化工有限责任公司出具的环境影响评价委托书；

3、《洛阳炼化宏力化工有限责任公司乙酸仲丁酯装置改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目可行性研究报告》（山东海成石化工程设计有限公司，2021年6月）；

4、《洛阳炼化宏力化工有限责任公司乙酸仲丁酯改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目环境空气、包气带、土壤、噪声监测报告》，洛阳嘉清检测技术有限公司，2021年11月；

5、《洛阳炼化宏力化工有限责任公司乙酸仲丁酯改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目地下水检测报告》，河南永蓝检测技术有限公司，2021年11月；

6、《洛阳炼化宏力化工有限责任公司泄漏检测与修复（LDAR）检测报告》；

7、《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（调整）环境影响报告书》及审查意见（2013年）；

8、建设单位提供的与建设项目环境评价工作有关的资料。

## 1.2 评价原则与评价重点

### 1.2.1 评价原则

按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》要求，本项目遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特征，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 1.2.2 评价内容及重点

评价内容主要包括：概述、总则、现有及在建工程分析、本项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境风险评价、污染防治措施及可行性分析、环境经济损益分析、环境管理与监测计划和评价结论与建议。

根据本项目的特点及性质，并考虑其周围的环境状况及对建设场址周围环境的影响，确定本次评价工作的重点为：工程分析、大气环境影响预测与评价、地下水环境影响预测与评价、污染防治措施可行性论证和环境风险评价。

## 1.3 环境影响识别及评价因子筛选

### 1.3.1 环境影响识别

根据工程特点和区域环境特征，对环境影响因子进行识别，以确定工程对自然生态环境和经济环境的影响程度，工程环境影响因子识别内容见表1.3.1-1。

表1.3.1-1    工程环境影响因子识别表

| 类别 影响因子 |  | 施工期 |  |  | 工程运行期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土建工程 | 安装 工程 | 设备 运输 | 工程 排水 | 工程 排气 | 固废 | 噪声及 振动 | 运输 | 效益 |
| 自然生态环境 | 地表水 |  |  |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气 | -1SP |  |  |  | -2LP |  |  |  |  |
|  | 声环境 | -1SP | -1SP |  |  |  |  | -1LP | -1LP |  |
|  | 土壤 | -1SP |  |  |  |  | -1LP |  | -1LP |  |
|  | 地下水 |  |  |  | -1LP |  | -1LP |  |  |  |
| 社会经济环境 | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1LP |
|  | 交通 | -1SP |  | -1SP |  |  |  |  |  | +1LP |
| 备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著； 影响范围：P-局部；W-大范围； 影响阶段：S-短期；L-长期； 影响性质：+有利；-不利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表1.3.1-1可以看出，该工程在施工期和运行期，对周围的环境空气、水环境等有一定的不利影响，但对当地的工业也有一定的贡献。工程废气是对环境造成污染的主要因素，因此本评价着重对工程运行期对区域环境空气影响做出预测、分析和评价。

### 1.3.2 评价因子筛选

根据工程各类特征污染物产生情况和环境影响识别，结合工程及区域环境特征，筛选本项目的环境评价因子见表1.3.2-1。

表1.3.2-1   本项目环境评价因子筛选一览表

| 环境评价 类别 | 现状监测因子 | 预测因子 | 总量控制 因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧、非甲烷总烃、甲醇。 | 非甲烷总烃、甲醇 | VOCs |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类 | / | COD |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氰化物、铬(六价)、铅、镉、氟、铁、铜、锌、锰、汞、砷、总大肠杆菌、细菌总数、石油类。共计32项。 | 石油类、COD | / |
| 土壤环境 | 农田：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃类。共计10项。 建设用地：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-是三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃类。共计46项。 | 石油烃类 | / |
| 包气带 | pH、铜、锌、砷、汞、总铬、铅、镉、镍、石油类。共计10项。 | / | / |
| 声环境 | 等效连续A声级Leq(A) | 等效连续A声级Leq(A) | / |
| 环境风险 | / | CO | / |

## 1.4 评价标准

### 1.4.1 环境质量标准

本次评价环境质量执行标准见表1.4.1-1。

表1.4.1-1    环境质量标准

| 环境要素 | 执行标准 | 污染物 | 标准限值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单二级标准 | SO2 | 24小时平均值 | 150μg/m3 |  | 年平均 | 60μg/m3 |
|  |  | NO2 |  | 80μg/m3 |  |  | 40μg/m3 |
|  |  | PM10 |  | 150μg/m3 |  |  | 70μg/m3 |
|  |  | PM2.5 |  | 75μg/m3 |  |  | 35μg/m3 |
|  |  | CO |  | 4μg/m3 |  |  | — |
|  |  | O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |  | — |
|  | 《大气污染物综合排放标准详解》 | 非甲烷总烃 | 1小时平均值 | 2.0mg/m3 |  | — | — |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | 甲醇 | 1小时平均值 | 3000μg/m3 |  |  |  |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 | pH | 6~9 |  |  |  |  |
|  |  | COD | ≤20mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | ≤1.0mg/L |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | ≤4mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | ≤0.05mg/L |  |  |  |  |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH | 6.5-8.5 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 总硬度 | ≤450mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 耗氧量 | ≤3.0mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 硝酸盐 | ≤20mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | ≤1.0mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性酚 | ≤0.002mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 氰化物 | ≤0.05mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 砷 | ≤0.01mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 汞 | ≤0.001mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 铅 | ≤0.01mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 镉 | ≤0.005mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 铁 | ≤0.3mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 锰 | ≤0.1mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 锌 | ≤1.0mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 铜 | ≤1.0mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 氯化物 | ≤250mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 总大肠杆菌群 | ≤3.0个/L |  |  |  |  |
|  |  | 细菌总数 | ≤100个/mL |  |  |  |  |
|  | 参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）附录A(表A.1) | 石油类 | ≤0.3mg/L |  |  |  |  |
| 土壤 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准 | pH | ＞7.5 |  |  |  |  |
|  |  | 镉（其他） | 0.6mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 汞（其他） | 3.4mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 砷（其他） | 25mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 铅（其他） | 170mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 铬（其他） | 250mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 铜（其他） | 100mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 镍 | 190mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 锌 | 300mg/kg |  |  |  |  |
|  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准 | 砷 | 60mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 镉 | 65mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 铬（六价） | 5.7mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 铜 | 18000mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 铅 | 800mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 总汞 | 38mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 镍 | 900mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 四氯化碳 | 2.8mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 氯仿 | 0.9mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 氯甲烷 | 37mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | 9mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | 5mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | 66mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 616mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | 5mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 四氯乙烯 | 53mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 三氯乙烯 | 2.8mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 氯乙烯 | 0.43mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 苯 | 4mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 氯苯 | 270mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 1,2-二氯苯 | 560mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 1,4-二氯苯 | 20mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 乙苯 | 28mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 苯乙烯 | 1290mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | 1200mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 邻二甲苯 | 640mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 硝基苯 | 76mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 苯胺 | 260mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 2-氯酚 | 2256mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 苯并［a］蒽 | 15mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 苯并［a］芘 | 1.5mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 | 15mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 | 151mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 䓛 | 1293mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 二苯并［a,h］蒽 | 1.5mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 | 15mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 萘 | 70mg/kg |  |  |  |  |
|  |  | 石油烃 | 4500mg/kg |  |  |  |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 | Leq（A） | 昼间 |  | 65dB（A） |  |  |
|  |  |  | 夜间 |  | 55dB（A） |  |  |

注：包气带评价标准参照地下水质量标准。

### 1.4.2 污染物排放标准

本次评价污染物排放执行标准见表1.4.2-1。

表1.4.2-1   污染物排放标准一览表

| 污染 类型 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 排放标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有组织废气 |  | 边界浓度限值（mg/m3） |  |
| 废气 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）大气污染物特别排放限值。 | 非甲烷总烃 | 其他有机废气 去除效率≥97% |  | ≤4.0 |  |
|  |  | 甲醇 | 排放浓度（mg/m3） |  |  |  |
|  |  |  | ≤50 |  |  |  |
|  | 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中石油化学工业 | 污染因子 | 排放标准 |  |  |  |
|  |  |  | 有组织排放 |  |  | 企业边界 |
|  |  |  | 建议排放浓度mg/m3 | 建议去除效率 |  | 建议排放浓度mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 其他有机废气排放口 ≤100 | ≥97% |  | ≤2.0 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 噪声 | 昼间65dB（A） |  |  |  |
|  |  |  | 夜间55dB（A） |  |  |  |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准 | 噪声 | 昼间70dB（A） |  |  |  |
|  |  |  | 夜间55dB（A） |  |  |  |
| 固体 废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单标准 |  |  |  |  |  |

## 1.5 评价等级及评价范围

### 1.5.1 环境空气

依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi — 第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci — 采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i — 第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

表1.5.1-1   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

表1.5.1-2   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 70000（吉利区） |
| 最高环境温度 |  | 40.7°C |
| 最低环境温度 |  | -12.5°C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑 地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 3km内无大型水体，不考虑岸线熏烟 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/o | / |

本项目完成后，排放的主要污染物最大地面浓度占标率计算结果见表1.5.1-3。

表1.5.1-3   污染物最大地面浓度和占标率Pi计算结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目MTBE装置区 （原乙酸仲丁酯装置区） | NMHC | 2000.0 | 154.58 | 7.729 | / |
|  | 甲醇 | 3000.0 | 9.8852 | 0.3295 | / |
| 本项目罐区（原乙酸仲丁酯罐区） | NMHC | 2000.0 | 1129.5 | 56.475 | 200 |
|  | 甲醇 | 3000.0 | 215.501 | 7.1834 | / |
| 循环水系统 | NMHC | 2000.0 | 229.88 | 11.494 | 50 |
| 本项目装卸油气回收 | NMHC | 2000.0 | 0.0080 | 0.0004 | / |

由上表可知，本项目污染源Pi最大值为罐区无组织排放的非甲烷总烃，Pmax为56.475%，D10%为200m，根据表1.5.1-1确定本次环境空气评价等级为一级。评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域，总评价范围约为25km2。具体见图1.5.1-1本项目大气环境影响评价范围及环境保护目标分布图。

2.5km

1km

图1.5.1-1   本项目大气环境影响评价范围及环境保护目标分布图

### 1.5.2 地表水

根据工程分析，本项目装置改造后废水排放量为20.355t/d＜200t/d，较改造前减少12.78 t/d，废水仍经厂区原有管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理达标后部分回用，剩余部分通过二道河排放至黄河。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）评价等级判定依据，本项目改造后废水排放量不增加，且属于间接排放，确定本项目地表水环境评价等级为三级B。评价内容主要对项目废水污染控制措施有效性及项目废水排入中石化洛阳分公司炼油污水处理场进一步处理的可行性进行评价。

### 1.5.3 地下水

1、项目类别

按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“L 石化、化工”中的“85、专用化学品制造”，按要求需编制环境影响报告书，项目类别为Ⅰ类。

2、地下水环境敏感程度

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）6.2.1条表1地下水环境敏感程度分级表，本项目周围有分散式饮用水源地；项目区地下水下游有黄河湿地保护区；本项目南部及东南部为沙峰水源地和吉利区集中供水水源地保护区，本项目位于该水源地保护区的地下水径流区。因此，将该项目地下水环境敏感程度划分为较敏感区。

3、评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）6.2.2条表2评价工作等级分级表，本项目为Ⅰ类项目；地下水环境敏感程度为较敏感区；本次地下水环境影响评价工作等级为一级。

表1.5.3-1   地下水环境评价工作级别划分标准

| 项目类别 环境敏感度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、评价范围

图1.5.3-1   本项目水文地质调查评价范围

本次工作调查评价范围结合场地水文地质条件、地形地貌特征及地下水环境保护目标进行划定。调查评价区北侧以低山丘陵区与河流阶地地貌单元分界线为边界；西侧以南陈—西庄村为边界；东侧以店上村—全义农场为边界；南侧以黄河为边界。本次划定的调查评价区涵盖了吉利区集中供水水源地、黄河湿地保护区以及下游分散式水源井等重要保护目标，调查评价区面积约64km2。具体见图1.5.3-1 本项目水文地质调查评价范围。

### 1.5.4 声环境

本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，建成后敏感点噪声级增加量在3dB（A）以下；且受影响人口数量变化不大；根据导则中有关规定，确定评价等级为三级。本次声环境影响评价等级为三级，确定本项目评价范围为厂界四周。

### 1.5.5土壤环境

1、项目类别

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业—石油、化工”中的“化学原料和化学制品制造”，项目类别为Ⅰ类。

2、土壤环境敏感程度

土壤环境敏感程度分级：本项目位于洛阳市石化产业集聚区，用地性质为工业用地。厂区北侧450m分布有耕地，土壤环境敏感程度为“敏感”。

3、占地规模

本项目主要在现有装置基础上进行改造，占地面积0.1952hm2≤5hm2，属于小型规模。

4、评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目为Ⅰ类项目；土壤环境敏感程度为敏感；占地规模为小型。因此，本项目土壤环境影响评价工作等级为一级。具体见表1.5.5-1。

5、评价范围

本项目主要对宏力化工公司在现有装置基础上进行改造，考虑现有工程可能影响的范围，同时根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表5现状调查范围表，本次土壤环境调查评价范围为整个厂区及厂界外1.0km范围内。

表1.5.5-1   土壤环境评价工作级别划分标准

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图1.5.5-1   本项目土壤环境评价范围图

### 1.5.6风险评价

1.5.6.1环境风险评价等级

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气、地表水和地下水，本项目的大气环境、地表水风险潜势均为Ⅳ，地下水风险潜势为Ⅲ，环境风险潜势综合等级为Ⅳ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险综合评价等级为一级，大气环境、地表水评价等级均为一级，地下水评价等级均为二级。具体判定依据见下表。

表1.5.6-1   环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

1.5.6.2环境风险评价范围

（1）大气环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，本项目大气环境风险评价范围为距离项目厂界≤5km的范围。

（2）地表水环境风险评价范围

本项目厂区设置有三级防控体系，包括罐区防火堤、厂区事故水收集系统及洛阳市石化产业集聚区应急防控措施。事故情况下可利用防火堤将污染雨水、泄漏物、消防废水等事故废水控制在罐区防火堤、厂区事故池及初期雨水池，事故废水可控制在厂区内。另外洛阳市石化产业集聚区建设有区域风险应急防控措施，在项目下游水体二道河上设置有应急闸坝和2个应急事故池（总有效容积150000m3），事故废水一般不会进入黄河地表水体。因此不设地表水环境风险评价范围。

（3）地下水环境风险评价范围

根据地下水章节设定泄漏情形，地下水风险评价范围与地下水评价范围一致：北侧以低山丘陵区与河流阶地地貌单元分界线为边界；西侧以南陈—西庄村为边界；东侧以店上村—全义农场为边界；南侧以黄河为边界。评价区涵盖了吉利区集中供水水源地、黄河湿地保护区以及下游分散式水源井等重要保护目标，调查评价区面积约64km2。

大气风险评价范围具体见附图10，地下水风险评价范围同图1.5.3。

表1.5.6-2   评价因子、评价等级和范围表

| 内容 项目 | 现状监测因子 | 评价因子 | 评价范围 | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧、非甲烷总烃、甲醇、TVOC。 | 非甲烷 总烃、甲醇 | 大气评价范围为以项目为中心区域，边长为5km的矩形区域，总评价范围约为25km2。 | 一级 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类。 | / | 本次评价主要对项目废水污染控制措施有效性及项目废水排入中石化洛阳分公司炼油污水处理场进一步处理的可行性进行评价。 | 三级B |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。特征污染物：石油类等共28项监测因子。 | 石油类 | 调查评价区北侧以低山丘陵区与河流阶地地貌单元分界线为边界；西侧以南陈—西庄村为边界；东侧以店上村—全义农场为边界；南侧以黄河为边界。调查评价区面积约64km2。 | 一级 |
| 土壤 环境 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-是三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃类。 | 石油 烃类 | 调查评价范围为整个厂区及厂界外1.0km范围内。 | 二级 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | 厂界四周 | 三级 |
| 环境 风险 | － | 泄漏、火灾 | 大气环境风险评价范围：距离项目厂界5km的范围。 地下水环境风险评价范围：同地下水评价范围。 | 一级 |

## 1.6 环境保护目标

经现场调查，本项目位于宏力化工公司现有厂区预留地内，宏力化工公司位于洛阳市石化产业集聚区吉利科技园东北部，东隔涧西沟与中石化洛阳分公司相邻，北侧为中石化洛阳分公司铁路专用线，西邻科技园大港路，南侧与洛阳石化吉润化工有限责任公司搭界。宏力化工公司距离最近的敏感点为南侧810m的中油社区。本项目评价范围内环境保护目标情况如表1.6.1-1。

表1.6.1-1   本项目主要环境保护目标情况一览表

| 环境要素 | 序号 | 保护目标名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 1 | 北陈新村 | -1822.35 | -648.92 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WSW | 1527 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级 |
|  | 2 | 下柳沟村 | -1809.67 | 845.82 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WNW | 1530 |  |
|  | 3 | 上柳沟村 | -1765.25 | 1515.8 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 1900 |  |
|  | 4 | 石榴园 | -1132.81 | 1759.74 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 1630 |  |
|  | 5 | 六门村 | -1648.04 | 2413.12 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 1570 |  |
|  | 6 | 卫山村 | -265.54 | 2065.62 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NNW | 1750 |  |
|  | 7 | 小石庄村 | 1270.16 | 2342.12 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 2100 |  |
|  | 8 | 冶戌村 | 2204.28 | -1513.94 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SSE | 2230 |  |
|  | 9 | 三和社区 | 1830.63 | -1177.65 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SSE | 1740 |  |
|  | 10 | 立士庄村 | 1527.98 | -1162.71 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 1550 |  |
|  | 11 | 里村 | 1453.25 | -1730.66 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 1730 |  |
|  | 12 | 河阳社区 | 1031.02 | -1640.98 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 1490 |  |
|  | 13 | 开元社区 | 918.93 | -1218.76 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SSE | 910 |  |
|  | 14 | 吉利村 | 560.22 | -1622.3 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SSE | 1260 |  |
|  | 15 | 涧西村 | -86.19 | -1484.05 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 1160 |  |
|  | 16 | 中油社区 | -433.68 | -1091.72 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 810 |  |
|  | 17 | 双苑社区 | -478.52 | -1435.47 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 1100 |  |
|  | 18 | 康乐社区 | -474.78 | -1734.39 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 1430 |  |
|  | 19 | 康窑村 | -523.36 | -2096.83 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 1700 |  |
|  | 20 | 博泰花园 | -1476.17 | -1102.92 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1360 |  |
|  | 21 | 紫金花园 | -1487.38 | -1375.69 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1580 |  |
|  | 22 | 祈福吉利花园 | -1506.06 | -1551.3 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1720 |  |
|  | 23 | 西霞花园 | -1420.12 | -1753.07 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1720 |  |
|  | 24 | 渡口村 | -2007.64 | -2087.29 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SSW | 2459 |  |
|  | 25 | 白坡新村 | -1549.12 | -2115.55 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SSW | 2033 |  |
|  | 26 | 西杨新村 | -1883.44 | -1020.72 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 2186 |  |
|  | 27 | 西庄村 | -2238.41 | -549.92 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WSW | 1920 |  |
|  | 28 | 吉利区阳光小学 | -1684.49 | -646.27 | 学校 | 人群 | 二类区 | WSW | 1480 |  |
|  | 29 | 洛阳新学道高级中学 | -1965.5 | -407.68 | 学校 | 人群 | 二类区 | WSW | 1740 |  |
|  | 30 | 吉利区实验小学 | -1738.1 | -1645.27 | 学校 | 人群 | 二类区 | SW | 2080 |  |
|  | 31 | 吉利区实验中学 | -2258.14 | -1445.89 | 学校 | 人群 | 二类区 | WSW | 2410 |  |
|  | 32 | 吉利区第一小学 | 58.66 | -1511.6 | 学校 | 人群 | 二类区 | S | 1290 |  |
|  | 33 | 吉利区第一初级中学 | 260.78 | -1443.38 | 学校 | 人群 | 二类区 | S | 1220 |  |
|  | 34 | 洛阳石化技工学校 | 2043.32 | -1313.29 | 学校 | 人群 | 二类区 | ESE | 2200 |  |
|  | 35 | 洛阳新学道明德书院 | 1839.16 | -1312.77 | 学校 | 人群 | 二类区 | SE | 2030 |  |
|  | 36 | 吉利区晨光小学 | 1928.28 | -2089.99 | 学校 | 人群 | 二类区 | SE | 2590 |  |
| 地表水 | 1 | 黄河 | / | / | / | / | Ⅲ类水体 | S | 3842 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 环境要素 | 序号 | 保护目标名称 | 取水类型 | 开采量（m3/d） | 水井深度(m) | 供水规模（人） | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 保护要求 |
| 地下水 | 1 | 吉利区水源地13眼 | 浅层水 | 2.1-2.6万 | 80-120m | 约5万人 | Ⅲ类水质 | WS | 3400 | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017）Ⅲ类 |
|  | 2 | 康窑村 | 浅层水 | 20-100 | 30-80 | <1000 | Ⅲ类水质 | S | 1500 |  |
|  | 3 | 吉利村 | 浅层水 | 50-100 | 30-100 | <1000 | Ⅲ类水质 | ES | 2500 |  |
|  | 4 | 白坡村 | 浅层水 | 50-100 | 20-80 | <1000 | Ⅲ类水质 | WS | 2000 |  |

注：环境空气保护目标坐标是以项目厂区中心为原点。

## 1.7相关规划与环境功能区划

### 1.7.1 相关规划分析

#### 1.7.1.1洛阳市城市总体规划

《洛阳市城市总体规划（2011~2020）》已于2012年4月9日经国务院办公厅以国办函[2012]73号文予以批准，规划主要内容为：

中心城区规划范围：洛阳市区行政辖区所辖的涧西、西工、老城、瀍河、洛龙、吉利六个城市区的范围，面积为544km2，纳入诸葛、李村两乡镇，共计694km2。

吉利区为洛阳市的重要组成部分，是洛阳市北部工业区，以石油化工为主的综合发展区。吉利工业组团主要在中原路以北发展，以石化及其相关产业为主，延长产业链，依托炼油发展下游产业。

本项目属于精细化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区宏力化工公司现有厂区内，属于吉利工业组团，符合洛阳市城市总体规划。

#### 1.7.1.2 吉利区城市总体规划

根据《吉利区城市总体规划（2006-2020）》，吉利区的城市性质定位“国家中西部石油化工基地”。

工业用地规划：一类工业用地：无污染的一类工业结合生活区布置在交通便捷的吉利区东部，工业区内的村庄，随着工业项目的建设逐步搬迁；二三类工业用地：现状炼油厂、化纤厂等工业用地布置在吉利区北部，中原路北部设置绿化隔离带。

本项目属于精细化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区宏力化工公司现有厂区内，用地属规划的工业用地，符合吉利区城市总体规划。

#### 1.7.1.3 洛阳市石化产业集聚区规划

根据《洛阳市石化产业集聚区发展规划（2009-2020年）》，洛阳市石化产业集聚区的规划定位为中西部地区重要的石化产业集聚区。

洛阳市石化产业集聚区位于洛阳市吉利区东北部，依托中石化洛阳分公司和吉利科技园，规划范围西至世纪大道，北至北环路以北，南至淤灌渠路，东至吉利区边界线，规划总用地面积1499.76hm2。

主导产业：依照国家石化产业调整振兴的主要方向，结合目前吉利区石化产业现状，未来几年吉利区应当按照：“装置规模大型化、原料路线多元化、产品加工精深化和产业发展延伸化”的方向，重点发展石油化工和化学新材料两种产业。具体包含石油化工产业、化纤纺织产业、精细化工以及新能源和化学新材料产业四大领域。

规划产业布局：

石油化工产业：布局于产业集聚区中部组团，以现有的中石化洛阳分公司为基础，大力发展石油化工产业。

化纤纺织产业：布局于产业集聚区中石化洛阳分公司以东的东部组团。

精细化工产业：布局于产业集聚区中石化洛阳分公司以西的西部组团。

新能源和化学新材料产业：布局于产业集聚区中石化洛阳分公司以南的南部组团。

本项目属于精细化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区宏力化工公司现有厂区内，属于产业集聚区的西部组团，符合洛阳市石化产业集聚区规划要求。

#### 1.7.1.4河南黄河湿地国家级自然保护区

河南黄河湿地国家级自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33'59″~35°05'01″，东经110°21'49″~112°48'15″之间。保护区东西长301km，跨度50km，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津县与巩义市交界处。总面积为6.8万公顷。

洛阳吉利湿地自然保护区分核心区、缓冲区和试验区。核心区包括河水水面、河心岛、嫩滩地等，湿地条件较好，水生动植物丰富，水禽活动较多，人为影响较少。本区域除经批准进行与湿地和水禽有关的观测研究外，不允许开展其他活动，实行绝对保护；缓冲区位于核心区的边缘200m，面积400hm2；试验区位于缓冲区的边缘，面积约3158hm2，对核心区和缓冲区起防护作用，试验区内可以有限度的开发旅游和多种经营。

根据河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图，该项目不在黄河湿地自然保护区的试验区、缓冲区和核心区内，距离保护区的试验区边界约2.2km，不在保护区范围内，因此该项目的建设符合河南黄河湿地国家级自然保护区的总体规划要求。

#### 1.7.1.5集中饮用水源地及其保护区域

根据《河南省洛阳市城市饮用水源地环境保护规划》，洛阳市市区范围内有11个集中饮用水水源地（包括吉利区）。

吉利区地下水井群饮用水源保护区位于吉利区的东南部的孟州林场内，共13眼井，日供水能力6万m3/d。一级保护区范围水井外围50m区域；二级保护区范围孟州林场内一级保护区内外的全部区域。

本项目位于吉利区饮用水源保护区的西北侧，不在吉利区饮用水源保护区内，距离二级保护区的最近距离约3.4km，因此本项目选址符合《河南省洛阳市城市饮用水源地环境保护规划》的要求。

### 1.7.2 环境功能区划

#### 1.7.2.1 环境空气质量功能区划

根据洛政[2000]80号文件及《洛阳市政府关于调整洛阳市环境空气质量功能区划分的通知》[2009]69号文，洛阳市区域内，龙门风景名胜区、青要山自然保护区、熊耳山自然保护区、伏牛山国家级自然保护区为一类区，二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区，以及一、三类区不包括的地区。

本项目所在区域及黄河湿地自然保护区为二类区，执行《环境空气质量标准》二级标准。

#### 1.7.2.2地表水功能区划

按照洛政文[2014]64号《关于调整洛阳市地面水环境功能区划的批复》中要求，吉利区杨村沟（涧西沟）不再做为地表水体，仅有泄洪、排污功能，本项目不对其进行地表水评价。

二道河为吉利区辖区内的一条人工沟渠，已无地表径流，水源补给主要为雨水、部分企业排放的冷凝水和沿线个别村庄的生活污水，主要功能为行洪排污。按照《洛阳市环境保护局关于明确吉利区二道河水质执行标准的请示》（洛市环[2014]177号）及《洛阳市人民政府关于吉利区二道河水质执行标准的批复》（洛政文[2014]98号）的要求，二道河水质按《污水综合排放标准》一级标准进行评价。

根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》对黄河干流水功能区的划分，本次黄河干流评价河段位于黄河河南开发利用区—焦作饮用农业用水区，区划水质目标为Ⅲ类。

#### 1.7.2.3声环境功能区划

根据《洛阳市城市声环境功能区调整划分报告（2010-2020）》，吉利区东北部规划范围北至北环路，南至中原路，东至二广高速即洛阳市石化产业集聚区内均为3类区，本项目位于洛阳市石化产业集聚区内，执行3类标准。

## 1.8 评价工作程序

本项目环境影响评价工作分为三个阶段进行，第一阶段：调查分析和工作方案制定阶段；第二阶段：分析论证和预测评价阶段；第三阶段：环境影响报告书编制阶段。本项目环境影响评价工作程序见下图。

本次评价工作程序见图1.8-1。

图1.8-1    环境影响评价工作程序图

# 2现有及在建工程分析

## 2.1企业概况

洛阳炼化宏力化工有限责任公司（以下简称宏力化工公司）位于洛阳市石化产业集聚区吉利科技园区大港路东侧2号，该公司现拥有12万吨/年液态烃分离装置、2.4万吨/年聚丙烯装置、10万吨/年碳四裂解装置、4万吨/年MTBE和1万吨/年异丁烯联合装置、8万吨/年碳四精深加工装置、3.4万吨/年双异丁烯装置、5万吨/年的碳八烯烃深度精制装置（在建）、15000Nm3/h空分制氮装置、2×100t/h地面火炬和独立的公用工程系统，可生产稳定轻烃、精丙烯、聚丙烯、MTBE（甲基叔丁基醚）、异丁烯、醚后碳四、乙酸仲丁酯、双异丁烯、2,4,4-三甲基-1-戊烯、2,4,4-三甲基-2-戊烯、氮气等产品。

## 2.2环保审批回顾及“三同时”执行情况

宏力化工公司始建于1974年，主要包括6.6×104t/a液态烃分离和1.0×104t/a聚丙烯两套生产装置、配套的辅助生产装置及公用工程系统。

2001年宏力化工公司对液态烃分离装置进行扩建改造，液态烃分离装置由6.6×104t/a改扩建至12×104t/a。

2002年宏力化工公司新增0.8×104t/a聚丙烯专用生产料生产线，使聚丙烯生产能力从1.0×104t/a增加至1.8×104t/a。2003年该厂对聚丙烯装置四台旧式聚合釜进行更新改造，改造完成后聚丙烯装置总生产能力为2.4×104t/a。

2004年宏力化工公司投产建设了20000吨/年MTBE及3000吨/年异丁烯联合生产装置；2005年宏力化工公司对MTBE和异丁烯联合装置进行扩能改造，使MTBE装置的生产能力由20000吨/年提高到40000吨/年，异丁烯的生产能力由3000吨/年提高到13000吨/年；2007年，宏力化工公司继续对MTBE和异丁烯联合装置进行扩容改造，使MTBE装置的生产能力由40000吨/年提高到80000吨/年，异丁烯的生产能力由13000吨/年提高到20000吨/年。

2007年宏力化工公司建设了5000Nm3/h空分制氮项目。

2009年宏力化工公司建设了10万吨/年混合碳四裂解装置项目，为气分装置和聚丙烯装置提供原料。

2013年为配合洛阳分公司1800万吨/年炼油扩能改造项目，宏力化工公司建设10000Nm3/h空分制氮项目。

2014年宏力化工公司建设了碳四精深加工项目，年产8万吨/年乙酸仲丁酯。

2015年，宏力化工公司建设了MTBE及异丁烯联合装置扩容改造项目（二期），该项目主要建设内容为增上4台650m3的液化气球罐，对宏力化工公司碳四精深加工装置的副产的部分碳四（液化气）进行储存，作为产品经槽车运输外售。

2019年，宏力化工公司将原MTBE装置一单元进行异丁烯叠合技术改造，生产双异丁烯产品。

2020年，宏力化工公司建设5万吨/年碳八烯烃深度精制项目，项目环评已取得洛阳市生态环境局的环评批复，批文号为洛环审[2020]8号，目前已基本建成，正处于调试阶段，准备开展环保竣工验收。

宏力化工公司目前所有项目均严格按照环保“三同时”要求开展环境影响评价和竣工验收工作；按照环评报告所提出的各项预防措施及环评批复意见中的要求，配套建设了一系列污染防治设施，通过了环保设施竣工验收。

宏力化工公司现有及在建工程的环保“三同时”执行情况见表2.2-1（1）、（2）。

表2.2-1   宏力化工公司现有及在建工程环保“三同时”执行情况表（1）

| 装置名称 | 环保“三同时”执行情况 |
| --- | --- |
| 液态烃分离装置 | 已完成环评和验收 |
| 聚丙烯装置 | 已完成环评和验收 |
| MTBE和异丁烯联合装置 | 已完成环评和验收 |
| 空分制氮装置 | 已完成环评和验收 |
| 混合碳四裂解装置 | 已完成环评和验收 |
| 碳四精深加工装置 | 已完成环评和验收 |
| MTBE及异丁烯联合装置扩容改造项目 （二期） | 已完成环评和验收 |
| MTBE装置一单元异丁烯选择性叠合技术 改造项目 | 已完成环评和验收 |
| 碳八烯烃深度精制项目 | 已完成环评，基本建成，处于调试阶段 |

表2.2-1   宏力化工公司现有及在建工程环保“三同时”执行情况表（2）

| 序号 | 项目名称 | 时间 | 环评结论与环评批复提出的 污染防治措施 | 执行情况 | 环保验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液态烃分离装置进行扩建改造，液态烃分离装置由6.6×104t/a改扩建至12×104t/a。 | 2001年9月19日洛阳市环保局以洛环监表[2001]44号文进行了批复；2002年7月3日洛阳市环保局对该装置进行了环保验收。 | - 生产、生活污水排入洛阳石化总厂炼油系统污水处理厂处理。 - 固（液）体废物中，废分子筛剂、废水解剂和脱硫剂送往生产厂家进行回收，废碱液送至总厂惠康物业管理公司进行回收利用。 - 对高噪声设备采取有效隔声降噪措施。 厂内生产、采暖所需热源由石化总厂解决，原有2台10吨/时燃煤锅炉须停止使用。 | - 生产、生活污水排入洛阳分公司炼油系统污水处理厂处理。 - 废碱液送至总厂惠康物业管理公司进行回收利用，废分子筛剂送固体填满场安全填埋。废水解剂和脱硫剂由生产厂家回收。 - 选用低噪声设备、压缩机安装进出口消声器和局部隔声罩等消声、隔声措施。 厂内生产采暖所需热源由洛阳分公司提供，原有2台10吨/时燃煤锅炉已经拆除。合理处置，避免二次污染。 | 液态烃扩建改造工程项目，认真执行了环境影响评价制度和“三同时”制度。环保设施运行正常，同意通过环保验收。 |
| 2 | 新增8000t/a聚丙烯专用生产料生产线，（使聚丙烯装置设计规模从10000t/a增加至18000t/a） | 2002年3月11日洛阳市环保局以洛环监表[2002]11号文进行了批复；2002年10月17洛阳市环保局对该装置进行了环保验收。 | - 生产污水和生活污水均排入洛阳石化总厂炼油系统污水处理厂进行统一处理。 - 置换废气及事故放空气体经袋式除尘器处理后由管线送入聚丙烯公司火炬系统焚烧处理。对原有聚丙烯生产线的包装工段进行改造，现有及新增生产线均采用自动包装，包装粉尘经袋式收尘器过滤后外排。 3、应对高噪声设备采取有效隔声降噪措施。 | 1、生产、生活污水排入洛阳分公司炼油系统污水处理厂处理。 2、现有及新增生产线均采用自动包装，包装粉尘经袋式收尘器过滤后经15米高排气筒外排。颗粒物浓度为100mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（二级）的要求，做到达标排放。置换废气及事故放空气体经袋式除尘器处理后由管线送入聚丙烯公司火炬系统焚烧处理。 3、选用低噪声设备、压缩机安装进出口消声器和局部隔声罩等消声、隔声措施。 | 新增8000吨/年聚丙烯装置专用料生产线项目在建设过程中较好地执行了“环境影响评价”制度和环保“三同时”制度，达到了“以新带老，增产减污”的环保要求，经洛阳市环境监测站监测，各项污染物排放达到国家有关标准，同意该项目环保验收。 |
| 3 | 聚丙烯装置四台旧式聚合釜进行更新改造，改造完成后四台旧釜设计能力由改造前的10000t/a提高到16000t/a，聚丙烯装置总生产能力为2.4×104t/a。 | 2003年5月洛阳市环保局以洛环监表[2002]67文进行了批复；2003年6月26日洛阳市环保局对该装置进行了环保验收。 | 1、生产污水和生活污水均排入洛阳石化总厂炼油系统污水处理厂进行统一处理。 2、置换废气及事故放空气体经袋式除尘器处理后由管线送入聚丙烯公司火炬系统焚烧处理。对原有聚丙烯生产线的包装工段进行改造，现有及新增生产线均采用自动包装，包装粉尘经袋式收尘器过滤后外排， 3、对高噪声设备采取有效隔声降噪措施。 | 1、生产、生活污水排入洛阳分公司炼油系统污水处理厂处理。 2、现有及新增生产线均采用自动包装，包装粉尘经袋式收尘器过滤后经15米高排气筒外排。颗粒物浓度为100mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（二级）的要求，做到达标排放。置换废气及事故放空气体经袋式除尘器处理后由管线送入聚丙烯公司火炬系统焚烧处理。 3、选用低噪声设备、压缩机安装进出口消声器和局部隔声罩等消声、隔声措施。 | 该项目在建设过程中较好地执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，各种污染的排放达到了相应的排放标准和该项目审批意见的要求，同意该项目环保验收。 |
| 4 | 20000吨/年MTBE及3000吨/年异丁烯联合生产装置 | 2004年12月河南省环保局以豫环监表[2003]237号文进行了批复；2005年4月13河南省环保局对该装置进行了环保验收。 | 1、采用密闭生产装置，甲醇回收塔产生的不凝气应送石化总厂火炬系统焚烧。 2、排水应实施“清污分流”和“污污分流”，工艺废水收集后经管道排入化纤厂污水处理厂处理后达标排放；生活污水排入生活污水管网进入石化总厂炼油污水处理场处理后达标排放。 3、废裂解催化剂送催化剂厂回收；废合成催化剂送石化总厂现有固废填埋场填埋。 | 1、联合装置为密闭生产装置。 2、甲醇回收塔产生的不凝气送现有火炬系统焚烧。 3、工艺废水循环使用不外排，生产、生活污水排入洛阳分公司炼油系统污水处理厂处理。 4、废裂解催化剂、废合成（醚化）催化剂委托有资质单位进行处置。 | 该项目前期环保手续完备，在建设过程中能够落实环评及其批复所要求的环保措施。验收监测结果表明其外排主要污染物达到国家排放标准，并建立了相关环保管理制度。同意该项目通过环保验收。 |
| 5 | MTBE和异丁烯联合装置进行扩能改造，使MTBE装置的生产能力由20000吨/年提高到40000吨/年，异丁烯的生产能力由3000吨/年提高到13000吨/年 | 2005年6月洛阳市环保局以洛环监表[2005]71号进行了批复；2005年11月9日洛阳市环保局对该装置进行了环保验收。 | 1、装置的导热油炉应使用清洁燃料。 2、工艺废水循环使用不外排，生活污水经石化总厂污水处理厂处理达标后排放， 3、废催化剂由催化剂制造厂回收。 | 1、装置的导热油炉使用洛阳分公司提供的燃料气做燃料。 2、排放的废气及污染物能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》的要求，做到达标达标，工艺废水循环使用不外排，生产、生活污水排入洛阳分公司炼油系统污水处理厂处理， 3、废裂解催化剂、废合成（醚化）催化剂委托有资质单位进行处置。 | 该项目在建设过程中能够执行环境影响评价制度和建设项目“三同时”制度，注重环境保护，并配套建设了相应的污染防治设施。在项目试运行阶段，能够满足环境保护的要求。经验收监测各项污染物排放达到国家规定的排放标准，基本符合建设项目环保设施竣工验收条件，同意该项目通过环保验收。 |
| 6 | 5000Nm3/h空分制氮项目 | 2007年1月洛阳市环保局以洛环监表[2007]7号文进行了批复；2008年洛阳市环保局对该装置进行了环保验收。 | 1高噪声设备必须采取隔声降噪措施，压缩机组应布置在厂房内部，压缩机进出口安装消声器。 2、生活污水排入生活污水管网进入石化总厂炼油污水处理场处理后达标排放。 | 1、压缩机组应布置在厂房内部，压缩机进出口安装消声器。 2、厂界噪声满足标准要求生活污水排入洛阳分公司处理场处理后达标排放。 | 该项目能够按照环境影响保护的要求落实各项污染防治设施，满足了环评和批复的要求。经洛阳监测站监测，外排污染物满足国家规定的排放标准。同意通过环境保护验收。 |
| 7 | MTBE及异丁烯联合装置扩容改造项目（使MTBE装置的生产能力由40000吨/年提高到80000吨/年，异丁烯的生产能力由13000吨/年提高到20000吨/年 | 2008年7月河南省环保局以豫环审[2008]171号文进行了批复；2011年10月河南省环保局对该装置进行了环保验收。 | 1、反应加热炉和再生气加热炉采用的燃料为清洁燃料气，装置开停工或操作不正常时排放的含烃气体，密闭排入现有火炬气系统。 2、装置产生的含油污水、生活污水经炼油污水厂处理后回用，不外排。循环水排污水直接外排。 3、压缩机进出口均设消声器，各机泵的电机选用噪声较低的YB系列低噪防爆电机。 4、醚化反应的废催化剂由生产厂家进行回收利用；裂解反应废催化剂送洛阳分公司固体废物填埋场安全填埋，不外排。 | 1、反应加热炉和再生气加热炉采用的燃料为清洁燃料气，排放的废气及污染物能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》的要求，做到达标达标。装置开停工或操作不正常时排放的含烃气体，密闭排入现有火炬气系统。 2、装置产生的含油污水、生活污水经炼油污水厂处理后回用。循环水排污水直接外排。 3、压缩机进出口均设消声器，各机泵的电机选用噪声较低的YB系列低噪防爆电机。 4、醚化反应的废催化剂、裂解反应废催化剂委托有资质单位进行处置。 | 该项目能够按照环保要求落实各项污染防治措施，满足环评及批复的要求。经河南省环境监测中心监测，外排污染物满足国家规定的排放标准。同意通过环境保护验收。 |
| 8 | 10万吨/年混合碳四裂解装置项目 | 2009年5月洛阳市环保局以洛环监表[2009]100号进行了批复；2013年洛阳市环保局对该装置进行了环保验收。 | 1、反应加热炉和再生气加热炉采用的燃料为清洁燃料气，装置开停工或操作不正常时排放的含烃气体，密闭排入现有火炬气系统。 2、装置产生的含油污水经炼油污水厂处理后回用，不外排。循环水排污水和再生气凝结水，直接外排。 3、加热炉采用低噪声火嘴，并安装消声罩，各机泵的电机选用低噪防爆电机、压缩机进出口均设消声器。 4、裂解反应器换下来的废催化剂，由生产厂家回收。 | 1、反应加热炉和再生气加热炉采用的燃料为清洁燃料气，排放的废气及污染物能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》的要求，做到达标达标。装置开停工或操作不正常时排放的含烃气体，密闭排入现有火炬气系统。 2、含油污水经炼油污水厂处理后回用。循环水排污水和再生气凝结水，直接外排。 3、加热炉采用低噪声火嘴，安装消声罩，机泵选用低噪防爆电机、压缩机进出口设消声器。 4、废裂解催化剂由催化剂厂家回收。 | 该项目能够按照环保要求落实各项污染防治措施，满足环评及批复的要求。经洛阳监测站监测，外排污染物满足国家规定的排放标准。同意通过环境保护验收。 |
| 9 | 10000m3/h（标况）空分制氮装置项目 | 2013年4月洛阳市环保局以洛环监表[2013]14号文进行了批复； 2014年洛阳市环保局对该装置进行了环保验收。 | 1、富氧废气主要为氧气和氮气，部分作为纯化系统再生气，其余通过15m高放空管排放。 2、循环水排污水依托现有的循环水排污水系统，排至厂外涧西沟。 3、压缩机选用低噪声设备，设置减振措施，放置于压缩机房内；空冷塔、水冷塔选用低噪声风机；气体排放口安装消声器。 4、废分子筛、废滤芯、废鲍尔环填料送洛阳分公司固体填满场填埋；废润滑油委托有资质单位进行处理。 | 1、富氧废气部分作为纯化系统再生气，其余通过15m高放空管排放。 2、循环水排污水依托现有的循环水排污水系统，排至厂外涧西沟。 3、压缩机选用低噪声设备，设置减振措施，放置于压缩机房内；空冷塔、水冷塔选用低噪声风机；气体排放口安装消声器。 4、废分子筛、废滤芯、废鲍尔环填料送固体废物填满场安全填埋；废润滑油委托有资质单位进行处理。 | 该项目能够按照环保要求落实各项污染防治措施，满足环评及批复的要求。经洛阳监测站监测，外排污染物满足国家规定的排放标准。同意通过环境保护验收。 |
| 10 | 碳四精深加工项目（生产规模为年产8万吨乙酸仲丁酯） | 2014年9月洛阳市环保局以洛市环监[2014]64号文进行了批复； 2015年洛阳市环保局对该装置进行了环保验收。 | 1、储罐均采用内浮顶罐，装卸设施设置装卸气体回收管道，以减少醋酸和非甲烷总烃无组织排放量。 2、工艺废水经污水中和池预处理后和冲洗水、初期雨水送到中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。 3、各机泵的电机选用噪声较低的YB系列低噪防爆电机，基础减振。 4、废醋酸净化剂、废催化剂和废瓷球属危险固废，应按危险废物贮存要求在厂区内暂存，定期委托有资质单位进行处置。 5、按要求做好装置区和罐区的防渗工作。 | 1、储罐均采用内浮顶罐，装卸设施设置有装卸气体回收管道。 2、工艺废水经污水中和池预处理后和冲洗水、初期雨水送到中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。 3、各机泵的电机选用了低噪防爆电机，基础减振。 4、废醋酸净化剂、废催化剂和废瓷球等危险固废，委托有资质单位进行处置。 5、按要求做好了装置区和罐区的防渗工作。 | 该项目能够按照环保要求落实各项污染防治措施，满足环评及批复的要求。经洛阳监测站监测，外排污染物满足国家规定的排放标准。同意通过环境保护验收。 |
| 11 | MTBE及异丁烯联合装置扩容改造项目（二期） （增上4台650m3的液化气球罐） | 2015年12月洛阳市环保局以洛环审[2015]107号文进行了批复； 2017年洛阳市环保局对该装置进行了环保验收。 | - 液化气装车设置装卸气体回收管道，返回储罐。 - 含油污水包括液化气罐罐底积水和罐区初期雨水，送至洛阳分公司含油污水处理场处理。 - 装车泵的电机选用低噪防爆电机，基础减振。 | 1、液化气装车设置有装卸气体回收管道，返回储罐。 2、含油污水包括液化气罐罐底积水和罐区初期雨水，送至洛阳分公司含油污水处理场处理。 3、装车泵的电机选用了低噪防爆电机，基础减振。 | 该项目能够按照环保要求落实各项污染防治措施，满足环评及批复的要求。经洛阳监测站监测，外排污染物满足国家规定的排放标准。同意通过环境保护验收。 |
| 12 | MTBE装置一单元异丁烯选择性叠合技术改造项目 | 2019年5月洛阳市生态环境局以洛环审[2019]07号文进行了批复。2020年2月完成企业自主验收。 | 1、企业制定有泄漏检测与修复（LDAR）制度，罐区采用内浮顶罐，装卸采取全密闭底部装载且装卸区安装有油气回收及处理设施； 2、含油废水经厂区原有管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理达标后，部分回用，剩余部分经二道河最终排放至黄河； 3、废叠合催化剂，属于危险废物，暂存于企业现有的危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。 | 1、企业制定有泄漏检测与修复（LDAR）制度，罐区采用内浮顶罐，装卸采取全密闭底部装载且装卸区安装有油气回收及处理设施； 2、含油废水经厂区原有管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理达标后，部分回用，剩余部分经二道河最终排放至黄河； 3、废叠合催化剂，暂存于企业现有的危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。 | 验收监测期间，该项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等在采取相应的治理措施后，均能达到相应的国家标准要求，满足工程竣工环境保护验收条件，建议该项目通过竣工环境保护验收。 |
| 13 | 5万吨/年碳八烯烃深度精制项目 | 2020年2月洛阳市生态环境局以洛环审[2020]8号文进行了批复。 | 1、装置抽真空尾气经过二级冷凝后再经泵后捕集器进一步冷凝后排入厂区的低压瓦斯系统，然后进入火炬系统焚烧处理；罐区采用内浮顶罐并安装油气收集管道，罐区废气收集后送至油气回收系统进行处理后经15m高排气筒排放；原料及产品装卸依托现有装卸车鹤位及污染防治措施；污水提升池废气经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。 2、项目产生的含油污水和循环排污水，由现有的污水排放管线送到中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理达标后回用或者排放。 3、采取采取选用低噪声设备、基础减振等噪声污染防治措施。 4、项目产生的危险废物暂存于企业现有的危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。 | 目前已基本建成，正处于调试阶段，准备开展环保竣工验收。 | / |

## 2.3现有及在建生产装置情况

宏力化工公司现有及在建生产装置及辅助设施情况详见表2.3-1。目前聚丙烯装置、异丁烯装置、碳四精深加工装置（本次拟改造的乙酸仲丁酯装置）由于市场原因均未生产，处于暂时停产状态，碳八烯烃深度精制装置目前已经基本建成，正处于调试阶段，准备进行环保竣工验收。其余生产装置及辅助设施均正常运行。

表2.3-1   宏力化工公司现有及在建生产装置及辅助设施一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 规模 | 建设情况 | 目前运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 化工二部 |  |  |  |  |  |
| 1 | 液态烃分离装置 |  | ×104t/a | 12 | 已建 | 正常运行，生产的精丙烯直接外售。 |
| 2 | 聚丙烯装置 |  | ×104t/a | 2.4 | 已建 | 停产 |
| 3 | 碳四裂解装置 |  | ×104t/a | 10 | 已建 | 正常运行 |
| 二 | 化工一部 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双异丁烯装置 |  | ×104t/a | 3.4 | 已建 | 正常运行 |
| 2 | 碳八烯烃深度精制装置 |  | ×104t/a | 5 | 已建成 | 调试 |
| 3 | MTBE装置二单元联合装置 | MTBE装置 | ×104t/a | 4 | 已建 | 正常运行 |
|  |  | 异丁烯装置 |  | 1 |  | 停产 |
| 4 | 碳四精深加工装置 （乙酸仲丁酯装置） |  | ×104t/a | 8 | 已建 | 停产（本次拟改造） |
| 三 | 动力质检中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪表风系统 |  | m3/h | 2×600 |  | 正常运行 |
| 2 | 制氮装置 |  | Nm3/h | 15000 | 包括1套5000Nm3/h制氮装置和1套10000Nm3/h制氮装置。 | 正常运行 |
| 3 | 新鲜水 |  | t/h | 240 |  | 正常运行 |
| 4 | 循环水场 |  | t/h | 8000 |  | 正常运行 |
| 5 | 中心配电室 |  | kw/h | 19000 |  | 正常运行 |
| 6 | 燃料气及可燃气体放空系统 |  | 宏力化工公司设有2000m3气柜2台，建有2台处理量为100t/h火炬系统。 |  |  | 正常运行 |
| 7 | 软化水 |  | 宏力化工公司所用的软化水由中石化洛阳分公司供给。 |  |  | 正常运行 |
| 8 | 供汽 |  | 宏力化工公司生产及采暖蒸汽均依托中石化洛阳分公司，供汽能力为100t/h。 |  |  | 正常运行 |
| 9 | 化验分析 |  | 负责化工装置及循环水系统等检验分析任务。 |  |  | 正常运行 |
| 四 | 储运系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 罐区 |  | m3 | 20660 | 液化气、精丙烯、甲醇、MTBE、异丁烯、碳八烯烃、2,4,4-三甲基-1-戊烯、2,4,4-三甲基-2-戊烯、丙烷、氮气、醋酸、乙酸仲丁酯等。 | 除醋酸、乙酸仲丁酯储罐闲置外，其余正常运行 |
| 2 | 装卸台 |  | 个 | 7 | 设置有13个鹤位，用于原料及产品的装卸车使用。 | 正常运行 |
| 五 | 保运、维修系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保运、维修 |  | 委托兴宏公司负责。 |  |  | 正常运行 |

（1）循环水系统：

宏力化工公司现有循环水场始建于1985年，后经过扩建，至2006年循环水场建设成目前规模。目前现有循环水场设有4台2000m³机械通风式冷却塔，配备6台循环水泵，循环水单泵供应量为：3000m3/h（P-101、P-102）、972～576m3/h（P-103、P-104）、2418m3/h（P-105、P-106），该循环水场总处理水量达到8000t/h，主要为全厂供应循环冷却水。目前现有及在建工程使用量为7965t/h，富余35t/h。

（2）火炬系统：

宏力化工公司早期非正常排放废气依托中石化洛阳分公司聚丙烯厂火炬，后从安全和公司整体管理以及长远规划角度考虑，宏力化工公司于2011年建设了2台处理量为100t/h的封闭式地面火炬，用于全厂各装置非正常废气的燃烧处理。

根据目前现有及在建工程实际运行情况，火炬实际最大处理量为30t/h。

（3）制氮系统：

宏力化工公司目前拥有2套空分制氮装置，总制氮规模为15000Nm3/h，其中1套制氮规模为5000Nm3/h，建设于2008年，主要为全厂提供氮气；另外1套制氮规模为10000Nm3/h，建设于2014年，主要为中石化洛阳分公司提供氮气。目前厂区现有及在建工程使用量为2100Nm3/h，富余2900Nm3/h。

## 2.4总工艺流程图

宏力化工公司全厂现有及在建主要装置的总工艺流程图见图2.4-1。

图2.4-1   宏力化工公司全厂现有及在建主要装置总工艺流程图

图 3-6宏力化工公司现有装置总工艺流程及物料平衡图

2.5主要原辅材料及产品

本次现状评价按全厂装置均运行考虑。

表2.5-1   宏力化工公司现有及在建装置主要原辅材料消耗数量

| 序号 | 名称 |  | 数量（全厂装置运行） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 液态烃 | 39280t/a |
| 2 |  | 碳四 | 441468.8t/a |
| 3 |  | 甲醇 | 16718t/a |
| 4 |  | 叔丁醇 | 4000t/a |
| 5 |  | 醋酸 | 41485t/a |
| 6 |  | 碳八烯烃 | 16000t/a |
| 7 | 辅助材料 | 分子筛 | 8.35t/a |
| 8 |  | 水解剂 | 0.58t/a |
| 9 |  | 脱硫剂 | 1.14t/a |
| 10 |  | 烧碱 | 6.6t/a |
| 11 |  | 醚化催化剂 | 31.4t/a |
| 12 |  | 裂解催化剂 | 16.6t/a |
| 13 |  | 醋酸净化剂 | 75t/a |
| 14 |  | 酯化催化剂 | 30t/a |
| 15 |  | 叠合催化剂 | 20t/a |
| 16 |  | 瓷球 | 1.6t/a |
| 17 |  | 鲍尔环填料 | 0.02t/a |
| 18 |  | 纸滤芯 | 0.05t/a |
| 19 |  | 润滑油 | 0.36t/a |
| 20 |  | 活性炭 | 2.1t/a |
| 21 |  | 过滤介质、反渗透膜 | 3t/a |

表2.5-2  宏力化工公司现有及在建装置及设施公用工程消耗量

| 序号 | 项目 | 全厂装置运行 |  | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时耗量 | 年耗量 |  |
| 1 | 新鲜水 | 92.777t/h | 742216t/a | 厂区给水系统管网 |
| 2 | 循环水 | 7965t/h | 63720000t/a | 厂区循环水 给水系统管网 |
| 3 | 软化水 | 0.18t/h | 1440t/a | 厂区软化水管网 |
| 4 | 蒸汽 | 68.5t/h | 548000t/a | 厂区蒸汽管网 |
| 5 | 电 | 18160kW.h | 14528万kW.h/a | 厂区变电站 |
| 6 | 氮气 | 2100Nm3/h | 1680万Nm3/a | 厂区氮气管网 |
| 7 | 仪表空气 | 1060Nm3/h | 848万Nm3/a | 厂区净化风管网 |

表2.5-3   宏力化工公司现有及在建装置主要产品一览表

| 序号 | 名称 | 数量（全厂装置运行） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯 | 24000t/a |
| 2 | 精丙烯 | 5679.98t/a |
| 3 | MTBE | 23597.8t/a |
| 4 | 异丁烯 | 10000t/a |
| 5 | 乙酸仲丁酯 | 80000t/a |
| 6 | 丙烷 | 12500t/a |
| 7 | 稳定轻烃 | 21066t/a |
| 8 | 碳四 | 185642.9t/a |
| 9 | 碳八 | 4626.1t/a |
| 10 | 重组分 | 3331.1t/a |
| 11 | 2,4,4-三甲基-1-戊烯 | 20600t/a |
| 12 | 2,4,4-三甲基-2-戊烯 | 5950t/a |
| 13 | 剩余碳八烯烃 | 19500t/a |
| 14 | 工业氮气 | 15000Nm3/h |

装车设施

事

故

池

循环水场

2.6现有及在建环保设施

### 2.6.1现有环保设施

宏力化工公司目前所有项目均按照环评报告所提出的各项预防措施及环评批复意见中的要求，配套建设了一系列污染防治设施，通过了环保设施竣工验收。另外宏力化工公司于2017年又针对厂区污染源进行了一系列的环保改造，主要包括加热炉低氮燃烧器改造、制定了泄漏检测与修复（LDAR）制度、厂区装卸车设施处建设了1套油气回收装置等。

### 2.6.2 在建环保设施

目前，宏力化工公司在建的项目为5万吨/年碳八烯烃深度精制项目，洛阳市生态环境局以洛环审[2020]8号文对其环评进行了批复，目前项目已基本建成。该项目环评提出的新增或“以新带老”环保措施如下：

#### 2.6.2.1 废气在建环保设施

（1）碳八烯烃深度精制装置抽真空尾气治理措施

装置将对塔顶设置二级冷凝设施，并且在真空泵后设置捕集器，进一步冷凝去除里面的VOCs后统一排入厂区的低压瓦斯系统，然后进入火炬系统焚烧处理，不直接排放。

（2）罐区废气“以新带老”治理措施

宏力化工公司针对厂区内的主要液体物料储罐（包括MTBE罐区1#、MTBE罐区2#、轻烃罐区及碳八烯烃深度精制装置的中间产品罐），在内浮顶储罐的基础上加装油气回收系统，通过油气管道送至油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）进行处理后经15m高排气筒排放。油气处理效率≥99%，经处理后非甲烷总烃、甲醇等污染物排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。

（3）污水提升池废气“以新带老”治理措施

针对现有污水提升池废气，要求池体加盖密闭后有机废气经密闭管道收集后送至1套活性炭吸附装置进行处理后经15m高排气筒达标排放，废气中非甲烷总烃排放浓度满足现行的《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）特别排放限值要求。

#### 2.6.2.2 废水在建环保设施

为了进一步减少厂区废水的排放量并考虑长远发展，宏力化工公司针对厂区内的循环水系统排污水，增上1套处理能力为40m3/h的循环水系统污水处理设施，采用混凝沉淀+多介质过滤+超滤+反渗透处理工艺。根据公司计划，对部分循环水系统排污水（约65%）进行处理，处理后的废水全部与新鲜水混合后回用于循环水系统补水，剩余循环水系统排污水与处理设施反洗水经原污水管道排放至中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。

宏力化工公司现有及在建的环保设施情况见表2.6.2-1。

表2.6.2-1   宏力化工公司现有及在建环保设施情况表

| 序号 | 环保措施名称 | 数量 | 规模或处理能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理场 | 1座 | / | 依托洛阳分公司炼油 污水处理场 |
| 2 | 循环水系统污水 处理设施（混凝沉淀+多介质过滤+超滤+反渗透处理工艺）* |  | 40m3/h | 共用 |
| 3 | 工艺水罐 | 1座 | 200m3 | MTBE和异丁烯联合装置 |
| 4 | 气柜 | 2台 | 2000m3/台 | 共用 |
| 5 | 火炬 | 2座 | 100t/h | 共用 |
| 6 | 烟囱 | 1座 | 15m | MTBE和异丁烯联合装置导热油加热炉 |
|  | 低氮燃烧器 | 1套 | / |  |
|  | 烟囱 | 2座 | 23.5m | 碳四裂解装置反应加热炉 |
|  | 低氮燃烧器 | 2套 | / |  |
|  | 烟囱 | 1座 | 23.5m | 碳四裂解装置 再生气加热炉 |
|  | 低氮燃烧器 | 1套 | / |  |
| 7 | 装卸车油气回收系统（冷凝+吸附） | 1套 | 400Nm3/h | 处理效率≥99% |
| 8 | 罐区油气回收系统（冷凝+吸附）* | 1套 | / | 液体罐区 |
| 9 | 碳八烯烃精制装置抽真空泵泵后捕集器* | 1套 | / | 碳八烯烃精制装置 |
| 10 | 污水提升池 活性炭吸附装置* | 1套 | / | 共用 |
| 11 | LDAR泄漏检测与修复制度 | / | / | 委托兴宏公司负责进行。 |
| 12 | 袋式除尘器过滤 | 3台 | / | 除尘效率≥99% 聚丙烯装置 |
| 13 | 污水排放系统 | 1套 | / | 共用 |
| 14 | 初期雨水收集池 | 1座 | 650m3 | 共用 |
| 15 | 事故池 | 1座 | 3600m3 | 共用 |
| 16 | 雨水排放系统 | 1套 |  | 共用 |
| 17 | 噪声治理 | － | 消声器等 | 装置区 |
| 18 | 危险废物暂存间 | 1座 | 360m2 | 辅助设施区 |
| 19 | 地下水监控井 | 3眼 | / | 共用 |
| 20 | 厂区绿化 | / | / | 共用 |
| 21 | 装置区围堰和罐区防火堤 | / | / | 装置区和罐区 |
| 22 | 可燃气体监测报警设施 | 61个 | / | 装置区和罐区 |

注：*为在建设施。

## 2.7现有及在建工程污染源汇总分析

根据本次环评期间现场调查，宏力化工公司现有2.4万吨/年聚丙烯装置、1万吨/年异丁烯装置和8万吨/年碳四精深加工装置（乙酸仲丁酯装置）均处于停产状态，碳八烯烃深度精制装置处于调试状态，现有及在建工程污染物排放量核算按照全部运行状态下给出，污染源强数据主要采用各个装置的自行监测数据、验收报告以及环评报告，无组织废气排放量核算参照《污染源源强核算技术指南  石油炼制工业》（HJ982-2018）、《石化行业VOCs污染源排查工作指南》及《排污许可证申请与核算技术规范石化工业》（HJ 853-2017），数据来源可以满足导则要求。

### 2.7.1现有及在建工程污染源达标排放分析

#### 2.7.1.1 现有及在建工程废气污染物达标排放分析

（1）有组织废气

① MTBE和异丁烯联合装置导热油炉（目前异丁烯装置停产，导热油炉停用，导热油炉额定功率为1400kW，折合蒸汽锅炉吨位为2t/h）采用副产的碳四燃料气为燃料，导热油炉主要为异丁烯装置中的裂解反应器供热，根据调查现有工程异丁烯装置自2011年完成竣工环境保护验收后由于市场因素一直处于停产状态。

根据《洛阳炼化宏力化工有限责任公司MTBE装置一单元异丁烯选择性叠合技术改造项目环境影响报告书》（2019年5月批复），要求导热油炉投运前进行环保改造，安装低氮燃烧器，安装后导热油炉燃烧废气中的主要污染物SO2、颗粒物及NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值要求。

目前导热油炉仍未运行，但采用的燃料气与厂区加热炉一致，参考目前运行的碳四裂解装置加热炉的废气排放情况，安装低氮燃烧器后，导热油炉燃烧废气中的主要污染物SO2、颗粒物及NOx可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值要求，同时也满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）标准要求。具体详见表2.7.1-2。

② 碳四裂解装置加热炉采用燃料气为燃料，每台加热炉均安装了低氮燃烧器，根据宏力化工公司2021年7月的污染源监测报告，碳四裂解装置加热炉排放的燃烧烟气主要污染物SO2、NOx及烟尘浓度满足现行的《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）特别排放限值要求，做到达标排放。

③ 聚丙烯装置主要为聚丙烯生产装置正常生产过程中氮气置换废气、聚丙烯包装工序的袋式除尘器尾气。根据该套装置环评文件，该套装置未在环评文件中提供相应的污染源监测计划，企业自2014年开始对厂区各装置污染源进行日常监测，该套聚丙烯装置于2013年停产，液态烃分离装置生产的精丙烯全部供给洛阳分公司，因此该套装置无自行监测数据。

根据《洛阳炼化宏力化工有限责任公司5万吨/年碳八烯烃深度精制项目环境影响报告书》（2020年2月批复），要求聚丙烯装置开工前，针对包装工序袋式除尘器进行改造，通过更换高效除尘滤袋、提高过滤面积等方式提高除尘效率，改造后聚丙烯装置废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值要求。

④ 物料装卸车油气回收系统

物料装卸车过程中挥发气散逸进入环境空气中形成无组织废气排放源，宏力化工公司装卸车鹤位设计13个，厂区针对装卸车安装了1套油气回收装置，采用冷凝+活性炭吸附组合工艺处理，设计油气回收处理能力为400Nm3/h，油气处理效率≥99%，收集处理后的废气VOCs（主要为非甲烷总烃、含少量甲醇等），根据宏力化工公司2021年7月的油气回收装置监测报告（折合全装置运行），装卸废气满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5及表6要求（有机废气去除效率≥97%）。

⑤ 罐区废气油气回收系统

根据在建项目的“以新带老”措施，宏力化工公司将针对厂区内的主要液体物料储罐（包括MTBE罐区1#、MTBE罐区2#、轻烃罐区及碳八烯烃深度精制装置的中间产品罐），在内浮顶储罐的基础上加装油气回收系统，通过油气管道送至油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）进行处理后经15m高排气筒排放。油气处理效率≥99%，经处理后非甲烷总烃、甲醇等污染物排放浓度分别为71.6mg/m3、3.4mg/m3，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。

⑥ 污水提升池废气处理设施

根据在建项目的“以新带老”措施，针对厂区污水提升池废气，要求池体加盖密闭后有机废气经密闭管道收集送至1套活性炭吸附装置进行处理后经15m高排气筒达标排放，目前已经建设完成并投运，根据宏力化工公司2021年7月的污水提升池活性炭吸附装置监测报告，废气中非甲烷总烃排放浓度为4.53mg/m3，满足现行的《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）特别排放限值要求。

（2）无组织废气

无组织排放废气主要为物料在加工、输送、贮存等过程中，不可避免地产生跑、冒、滴、漏，无组织废气产生源主要包括动静密封点泄漏损耗、物料在储存时的大小呼吸损耗、废水储存和处理过程散逸、采样逸散及循环水冷却系统逸散。主要特征污染物为VOCs。

宏力化工公司均采用密闭采样工艺，因此，厂区采样逸散无组织排放可以忽略不计。厂区污水采用密闭管道输送，经污水提升池（污水提升池加盖密闭，废气经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。）提升送至中石化洛阳分公司炼油污水处理厂进行处理；厂区物料采用压力罐或内浮顶储罐储存，内浮顶储罐（除乙酸仲丁酯罐区外）设置油气回收管道，废气经收集后送至1套油气回收装置，采用冷凝+活性炭吸附组合工艺处理后由15m高排气筒排放。因此，宏力化工公司在建工程实施后无组织废气源主要为动静密封点泄漏损耗、乙酸仲丁酯罐区大小呼吸损耗及循环水冷却系统逸散，主要特征污染物为VOCs。

根据在建工程碳八烯烃深度精制装置环境影响报告书，在建工程实施后参考《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）、《石化行业VOCs污染源排查工作指南》及《排污许可证申请与核算技术规范石化工业》（HJ 853-2017）对全厂现有及在建工程无组织排放废气进行了核算。全厂现有及在建工程无组织源排放情况见表2.7.1-1。

表2.7.1-1   全厂现有及在建装置无组织源VOCs排放情况单位：t/a

| 序号 | 装置(单元)名称 | VOCs | 非甲烷总烃 | 甲醇 | 醋酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动静密封点泄漏损耗 | 36.1951 | 34.0631 | 1.6424 | 0.4896 |
| 2 | 罐区大小呼吸损耗 | 11.4488 | 6.9616 |  | 4.4872 |
| 3 | 循环水系统 | 14.5303 | 14.5303 |  |  |
| 4 | 合计 | 62.1742 | 55.5550 | 1.6424 | 4.9768 |

④ 无组织废气达标排放分析

根据宏力化工公司2021年7月对厂界无组织排放非甲烷总烃的监测数据，厂界无组织排放非甲烷总烃浓度最大为0.44~0.78mg/m3，在建工程（碳八烯烃深度精制项目）实施后非甲烷总烃排放量减少，因此在建工程实施后，全厂无组织排放非甲烷总烃仍满足现行的《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）特别排放限值的要求，同时满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》石油化学行业要求。

根据宏力化工公司现有运行装置2021年监督性监测数据、停产装置的验收监测报告及在建工程环评等，给出宏力化工公司现有及在建工程废气及污染物排放情况，具体见表2.7.1-2。

表2.7.1-2   全厂现有及在建工程废气及污染物排放情况表

| 装置 名称 | 废气类型 | 排放 方式 | 排放量 ×104m3N/a | SO2（mg/m3） | 烟（粉）尘（mg/m3） | NOx（mg/m3） | 烟囱高度m | 达标 情况 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTBE和异丁烯联合装置 | 导热油加热炉烟气 | 连续 | 1952 | 7 | 2.3 | 50 | 15 | 达标 | 大气 |
| 碳四裂解装置 | 反应加热炉 | 连续 | 880 | 6 | 2.3 | 67 | 23.5 | 达标 | 大气 |
|  | 反应加热炉 | 连续 | 960 | 5 | 2.2 | 67 | 23.5 | 达标 |  |
|  | 再生气加热炉 | 连续 | 904 | 7 | 2.4 | 70 | 23.5 | 达标 |  |
| 聚丙烯 装置 | 包装工序的袋式除尘器尾气 | 间断 | 22.58 | / | 20 | / | 15 | 达标 | 大气 |
|  | 聚丙烯生产装置氮气置换废气 | 间断 | 20.76 | / | N2气、丙烯气及少量聚丙烯粉末 |  |  | / | 火炬 |
|  | 事故放空气体 | 间断 | 360m3/次 | / | 丙烯、聚丙烯粉末 |  |  | / | 火炬 |
| 装卸区 | 油气回收系统 | 间断 | 320 | 非甲烷总烃排放浓度10mg/m3，去除率≥99% |  |  | 15 | 达标 | 大气 |
| 污水提 升池 | 有机废气 | 连续 | 160 | 非甲烷总烃排放浓度4.53mg/m3 |  |  | 15 | 达标 | 大气 |
| 内浮顶 罐区 | 罐区油气回收 系统 | 连续 | 400 | 非甲烷总烃排放浓度71.6mg/m3，去除率≥99% 甲醇排放浓度3.4mg/m3，去除率≥99% |  |  | 15 | 达标 | 大气 |
| 全厂 | 无组织排放 | 连续 | VOCs排放量：62.1742t/a，厂界非甲烷总烃排放浓度0.44~0.78mg/m3。 |  |  |  |  | 达标 | 大气 |

注：碳四裂解装置反应加热炉和再生气加热炉排放数据采用2021年7月宏力化工公司污染源自行监测报告，导热油炉排放数据参考加热炉；厂界非甲烷总烃排放浓度为2021年7月宏力化工公司污染源监督性监测报告；装卸区油气回收系统废气排放浓度采用2021年7月宏力化工公司污染源监督性监测报告折算给出；其余未运行装置根据在建工程环境影响报告书给出。

#### 2.7.1.2 现有及在建工程废水排放情况

宏力化工公司现有及在建工程废水主要包括含油污水（包括装置区地面冲洗水和初期污染雨水等）、循环水排污水及生活污水，初期雨水平均产生量为1.54t/h，废水总排放量为13.855t/h（11.0842×104t/a），经污水管道送至洛阳分公司炼油污水处理场含油污水系统处理，出水满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1标准后，部分回用，剩余部分通过二道河最终进入黄河。

表2.7.1-3   厂区总排口排放情况汇总表

| 名称 | 排放量 | pH | 石油类 | COD | NH3-N | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区总排口 | 生产含油废水1.8408×104t/a | 6~9 | 150mg/L | 200mg/L | / | 送中石化洛阳分公司炼油污水处理场含油污水处理系统处理。 |
|  | 50t/a | 6~9 | 300mg/L | 900mg/L | / |  |
|  | 生活污水3.056×104t/a | 6~9 | / | 350mg/L | 30mg/L |  |
|  | 循环排污水6.1824×104t/a | 6~9 | 1.5mg/L | 35mg/L | / |  |
| 合计量 | 11.0842×104t/a | / | 2.8689t/a | 16.5864t/a | 0.9168t/a |  |

表2.7.1-4   全厂废水在污水处理场排放情况汇总表

| 名称 | 排放量 | pH | 石油类 | COD | NH3-N | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼油污水处理场 出口 | 生产含油废水1.8458×104t/a | 7.39 | 1.06mg/L | 35mg/L | / | 送中石化洛阳分公司炼油污水处理场含油污水处理系统处理后部分回用，剩余部分外排。 |
|  | 生活污水3.056×104t/a | 7.39 | / | 35mg/L | 0.356 mg/L |  |
|  | 循环排污水6.1824×104t/a | 7.39 | 1.06mg/L | 35mg/L | / |  |
| 合计量 | 11.0842×104t/a | / | 0.0851t/a | 3.8796 t/a | 0.0109 t/a |  |
| 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1直接排放 | / | 6~9 | 5.0mg/L | 60.0 mg/L | 8.0 mg/L |  |

注：采用中石化洛阳分公司炼油污水处理场含油污水处理系统外排废水水质为2020年监测统计数据。

现有及在建工程水平衡图见图2.7.1-1。现有及在建工程蒸汽平衡图见图2.7.1-2。

图2.7.1-1   现有及在建工程水平衡图

图2.7.1-2   现有及在建工程蒸汽平衡图

#### 2.7.1.3 现有及在建工程噪声排放情况

根据宏力化工公司2021年7月对西、北厂界的噪声监测数据，厂界噪声值昼间为57.5~58.2dB(A)，夜间48.8~49.1dB(A)，在建工程（碳八烯烃深度精制项目）主要噪声源仅增加2台大功率机泵，根据在建工程环境影响报告书预测结果，在建工程实施后厂界噪声仍满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

#### 2.7.1.4 现有及在建工程固废处理情况

表2.7.1-5   宏力化工公司现有及在建工程固体废物处理情况表

| 名称 | 产生量（t/a） | 主要成份 | 类别 | 处理去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废分子筛 | 8.35 | SiO2 | 一般固废 | 交由危废处置单位预处理后综合利用。 |
| 废水解剂 | 0.58 | Al2O3 | 一般固废 |  |
| 废脱硫剂 | 1.14 | ZnO | 危险废物HW49 | 经厂区危废暂存间收集后，定期委托有资质单位进行处置。 |
| 废润滑油 | 0.28 | 矿物基础油 | 危险废物HW08 |  |
| 废碱液 | 6.6 | NaOH等 | 危险废物HW35 | 经厂区危废暂存间收集后，定期委托有资质单位进行处置。 |
| 废醚化催化剂 | 15.7 | 阳离子树脂 | 危险废物HW50 | 经厂区危废暂存间收集后，定期委托有资质单位进行处置。 |
| 废裂解催化剂 | 11.1 | SiO2 | 危险废物HW50 |  |
| 废滤芯 | 0.05 | 纸 | 一般固废 | 交由危废处置单位预处理后综合利用。 |
| 废鲍尔环填料 | 0.02 | PVC | 一般固废 |  |
| 废叠合催化剂 | 20 | 阳离子树脂 | 危险废物HW50 | 经厂区危废暂存间收集后，定期委托有资质单位进行处置。 |
| 废醋酸净化剂 | 75 | 阳离子树脂 | 危险废物HW50 |  |
| 废酯化催化剂 | 30 | 阳离子树脂 | 危险废物HW50 |  |
| 废瓷球 | 1.6 | AL2O3 | 危险废物HW49 |  |
| 废导热油 | 3 | 二甲苯乙醚 | 危险废物HW10 |  |
| 废活性炭 | 1.9 | 活性炭、油 | 危险废物HW49 |  |
| 废过滤介质、废反渗透膜 | 3 | 活性炭、石英砂、反渗透膜、石油类 | 危险废物HW49 |  |

#### 2.7.1.5 现有厂区风险防范措施情况

现有厂区从总图布置、储运和自动控制、电气、消防等方面均采取了防范措施，另外厂区设置有三级防控体系，包括罐区防火堤、厂区事故水收集系统及洛阳市石化产业集聚区应急防控措施。除此之外，建设单位制定有针对厂区的环境风险事故的应急预案，并定期进行演练，确保在事故发生后能迅速控制事故发展并将事故对环境造成的损失降至最低程度。

#### 2.7.1.6 现有厂区土壤及地下水情况调查

根据现有厂区各个土壤及包气带的取样检测结果和厂区地下水井的监测数据，现有厂区土壤中各个检测因子均能满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准要求；厂区水井pH、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、硝酸盐、挥发酚、总大肠菌群、细菌总数等均可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求，石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）标准要求；宏力化工公司现有厂区内包气带土壤样品的浸溶液中各项监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）标准。说明现有厂区的土壤及包气带、地下水环境质量状况良好，现有工程已采取的地下水防渗措施有效，项目运行至今未对项目所在区的土壤及地下水造成污染。

### 2.7.2现有工程排污许可证执行情况

宏力化工公司于2019年6月完成了排污许可证申请工作，并获得洛阳市生态环境局批准。2020年2月洛阳市生态环境局以洛环审[2020]8号文对《洛阳炼化宏力化工有限责任公司5万吨/年碳八烯烃深度精制项目环境影响报告书》进行了批复。2020年11月，宏力化工公司对排污许可证进行变更，变更后排污许可证编号：914103066148220096001C，有效期限为：2019年6月19日至2022年6月18日。具体见附件4。

根据企业自行监测数据及实际运行统计数据进行核算对比，现有工程排污许可证执行情况见下表。

表2.7.2-1    现有及在建工程排污许可证执行情况一栏表

| 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放限值 |  | 2020年例行监测及年度执行报告核算值 |  | 排污许可执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度限值（mg/Nm3） | 排放量限值（t/a） | 排放浓度监测值（mg/Nm3） | 排放量核算值（t/a） |  |
| 有组织废气 | DA001 | 碳四裂解反应加热炉A | 颗粒物 | 20 | 0.8 | 3.2 | 0.03 | 均满足许可排放限值 |
|  |  |  | SO2 | 50 | 0.5445 | 2.3 | 0.026 |  |
|  |  |  | NOx | 100 | 1.6592 | 56 | 0.608 |  |
|  | DA002 | 碳四裂解反应加热炉B | 颗粒物 | 20 | 0.8 | 3.8 | 0.04 |  |
|  |  |  | SO2 | 50 | 0.5445 | 2.3 | 0.027 |  |
|  |  |  | NOx | 100 | 1.6592 | 52 | 0.48 |  |
|  | DA003 | 碳四裂解再生加热炉C | 颗粒物 | 20 | 0.8 | 4.1 | 0.037 |  |
|  |  |  | SO2 | 50 | 0.5445 | 3.3 | 0.027 |  |
|  |  |  | NOx | 100 | 1.6592 | 51 | 0.462 |  |
|  | DA004 | 导热油炉排气筒 | 颗粒物 | 20 | 0.3904 | / | / | 装置停产 |
|  |  |  | SO2 | 50 | 0.2657 | / | / |  |
|  |  |  | NOx | 150 | 1.2145 | / | / |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | 1级 | / | / | / |  |
|  | DA005 | 装卸区油气回收排气筒 | 非甲烷总烃 | 100 | 0.2606 | 13.9 | 0.012 | 均满足许可排放限值 |
|  | DA008 | 聚丙烯包装废气 | 颗粒物 | 20 | 0.0045 | / | / | 装置停产 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 60 | 0.0135 | / | / |  |
|  | DA009 | 罐区油气回收排气筒 | 非甲烷总烃 | 100 | 0.56 | / | / | 调试 |
|  | DA010 | 污水提升池废气排放口 | 非甲烷总烃 | 120 | 0.192 | / | / | 调试 |
| 类别 | 无组织排放编号 |  | 污染物种类 | 许可排放限值 |  | 2021年例行监测及核算值 |  | 排污许可执行情况 |
|  |  |  |  | 排放浓度限值（mg/Nm3） | 排放量限值（t/a） | 排放浓度监测值（mg/Nm3） | 排放量核算值（t/a） |  |
| 无组织废气 | 厂界 |  | 非甲烷总烃 | 4.0 | / | 0.44~0.78 | / | 均满足许可排放限值 |
|  |  |  | 甲醇 | 50.0 | / | 0.15 | / |  |
|  |  |  | 乙酸 | / | / | 2.0 | / |  |
|  | 无组织排放废气 |  | VOCs | / | 62.6483 | / | 47.5074 |  |
| 类别 | 排放口编号 |  | 污染物种类 | 许可排放限值 |  | 2020年例行监测及年度执行报告核算值 |  | 排污许可执行情况 |
|  |  |  |  | 排放浓度限值（mg/L） | 排放量限值（t/a） | 排放浓度监测值（mg/L） | 排放量核算值（t/a） |  |
| 废水 | DW001 |  | COD | 350 | 18.3522 | 44 | 2.222 | 均满足许可排放限值 |
|  |  |  | 氨氮 | 20 | 0.9168 | 5.75 | 0.277 |  |
|  |  |  | 石油类 | 20 | / | 0.12 | / |  |
|  |  |  | SS | / | / | 16 | / |  |
|  |  |  | 挥发酚 | / | / | 0.024 | / |  |
|  |  |  | 总有机碳 | / | / | 11.25 | / |  |
|  |  |  | 总氮 | / | / | 20.6 | / |  |
|  |  |  | 总磷 | / | / | 0.6 | / |  |
|  |  |  | pH | / | / | 7.79 | / |  |

由上表对比情况可知，现有工程各废气排气筒排放的废气污染物中有组织排放浓度及排放量均能满足对应的排污许可指标限值，污染物在厂界处的排放浓度能满足对应的排污许可指标限值，有机废气的无组织排放量能满足对应的排污许可指标限值，DW001废水排放口处的废水污染物的排放浓度、排放量均能满足对应的排污许可指标限值。

同时，洛阳炼化宏力化工有限责任公司建立有完善的环境管理台账制度，设置有专职人员开展台账记录、整理、维护等管理工作，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责；在运行过程中按照排污许可证中的自行监测要求对相应污染物进行了定期监测，并定期上报了公司排污许可证执行报告（年报、季报）。在报告周期内，项目各产污环节及污染物种类、排放方式、排放规律、污染治理实施工艺、排放口位置等均未发生变化。

综上所述，洛阳炼化宏力化工有限责任公司现有工程的排污许可证执行情况良好。

### 2.7.3 现有及在建工程“三废”排放情况汇总

全厂装置均运行情况下的“三废”排放情况见下表。

表2.7.3-1   宏力化工公司现有及在建工程“三废”排放汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气 |  |  |  |
| 1 | 废气量 | ×104m3/a | 11131.38 |  |
| 2 | 二氧化硫 | t/a | 1.8992 |  |
| 3 | 烟（粉）尘 | t/a | 0.7848 |  |
| 4 | 氮氧化物 | t/a | 6.1921 |  |
| 6 | VOCs | t/a | 62.5606 （不含循环冷却水系统为48.0303） |  |
| 7 | 非甲烷总烃 | t/a | 55.9276 |  |
| 8 | 甲醇 | t/a | 1.6562 |  |
| 9 | 醋酸雾 | t/a | 4.9768 |  |
| 二 | 废水 |  | 厂区排口 | 中石化洛阳分公司炼油污水处理厂 排口 |
| 1 | 生产废水 |  |  |  |
| 1.1 | 废水量 | 104t/a | 8.0282 | 8.0282 |
| 1.2 | 石油类 | t/a | 2.8689 | 0.0739 |
| 1.3 | COD | t/a | 5.8904 | 2.8986 |
| 2 | 生活污水 |  |  |  |
| 2.1 | 废水量 | 104t/a | 3.056 | 3.056 |
| 2.2 | COD | t/a | 10.6960 | 1.2166 |
| 2.3 | NH3-N | t/a | 0.9168 | 0.0189 |
| 小计 | COD | t/a | 16.5864 | 4.1152 |
|  | NH3-N | t/a | 0.9168 | 0.0189 |
| 三 | 固体废物 |  | 处理量 |  |
| 1 | 废分子筛、废水解剂、废脱硫剂、废催化剂、废碱液、废醋酸净化剂、废酯化催化剂、废瓷球等。 | t/a | 178.52 |  |
| 四 | 噪声 | 各种机泵、压缩机、空冷器及凉水塔等，噪声级在85-95dB(A)之间。 |  |  |

注：以上污染物排放统计按全厂装置运行考虑计算。

## 2.8现有及在建工程存在的环保问题及整改要求

根据现场调查，宏力化工公司目前所有项目均按照环评报告所提出的各项预防措施及环评批复意见中的要求，配套建设了一系列污染防治设施，除在建工程外，其余均通过了环保设施竣工验收。同时在2017年公司按照《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）及《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》（豫环文[2017]160号）的要求，对厂区开展了泄漏检测与修复（LDAR），并在厂区装卸车区新建1套油气回收装置，严格落实了相关新政策的要求。

另外，在建工程碳八烯烃深度精制项目环评中提出了新增或“以新带老”环保措施，主要包括碳八烯烃深度精制装置抽真空尾气治理措施、罐区安装油气回收装置、污水提升池加盖密闭后安装1套活性炭吸附装置、增上1套处理能力为40m3/h的循环水系统污水处理设施等。

以上在建工程环保措施落实后，现有厂区不存在现有环保问题。

# 3本项目工程分析

宏力化工公司现有一套8万吨/年碳四精深加工装置（乙酸仲丁酯装置），2014年9月洛阳市环保局以洛市环监[2014]64号文对宏力化工公司碳四精深加工项目环境影响报告书进行了批复，2015年10月洛阳市环保局以洛环监验[2015]第100号文对该项目进行了竣工环保验收。该项目通过环保验收后，由于产品市场情况变化，装置未正常运行，一直处于停产闲置状态。

为最大化利用现有装置的能力，同时扩大公司现有MTBE产品的产能，故本次对该装置进行技术改造，改建成1套4万吨/年甲基叔丁基醚（MTBE）装置，扩大生产MTBE产品的生产能力。

## 3.1 原乙酸仲丁酯装置工程情况

### 3.1.1 原乙酸仲丁酯装置生产工艺及产污环节

乙酸仲丁酯装置采用正丁烯法合成乙酸仲丁酯，以宏力化工公司MTBE装置副产的碳四和外购醋酸为原料，在酸性阳离子催化剂作用下，进行加成反应合成乙酸仲丁酯。装置工艺流程主要包括：原料预处理、加成反应、反应液脱轻、残余碳四水洗、1#精馏、2#精馏及重烃水洗七个系统。

（1）原料预处理系统

原料预处理系统包括碳四原料精制和原料混合。从外系统来的混合碳四经缓冲罐后，通过进料泵与来自醋酸中间罐的醋酸一起进入反应混合器，混合后进入反应系统。

（2）加成反应系统

加成反应系统作用是碳四与醋酸在酸性催化剂作用下加成反应生成乙酸仲丁酯。从原料预处理系统来的碳四与醋酸混合液首先进入保护反应器对醋酸进行净化，之后进入原料预热器，用低压蒸汽将混合物料加热至100℃左右，再从底部进入反应器，乙酸与碳四在酯化反应催化剂作用下进行酯化反应。反应器采用冷却水冷却，使反应温度维持在100～110℃之间，反应压力维持在2.0～2.1Mpa之间，确保反应在全液相中进行。

（3）脱轻系统

脱轻系统作用是将反应混合液中的碳四残液分离出来。从加成反应系统来的反应液预热后，从塔中部进入脱轻塔，经塔底再沸器加热，控制塔底温度在186℃左右。经分馏后，塔顶轻组分气体冷却至40℃后进入脱轻组分塔顶回流罐，再经脱轻塔回流泵后分两路，一部分作为副产品进入后续的碳四水洗系统，另一部分返回脱轻塔作为回流。脱轻后的反应液从塔底经调节阀进入1#精馏系统。

（4）碳四水洗系统

碳四水洗系统作用是通过水洗将碳四残液中的醋酸洗掉。从脱轻系统来的碳四残液从塔下部进入水洗塔，与塔上部来的萃取水在塔内逆流接触，水洗脱酸后的碳四残液经塔顶碳四残液罐后直接出装置，塔底含酸水循环至1#精馏系统或返回反应系统。

（5）1#精馏系统

1#精馏系统的作用是将反应液中的醋酸和重烃分离出来。从脱轻系统来的反应液与萃取后含酸水混合，从中部进入1#精馏塔，经塔底再沸器加热，控制塔底温度在125℃左右，精馏塔操作压力为0.02～0.05MPa（G）左右。水与乙酸仲丁酯形成的共沸物沸点较低，从塔顶蒸出，经塔顶水冷至50℃，一部分作为精产品直接进入后续的产品精制系统，另一部分返回1#精馏塔顶作为回流；塔下段分离出沸点较高的醋酸，经循环醋酸过滤器后，经泵返回醋酸进料线循环使用；塔底分离的重烃冷至的50℃后去重烃水洗系统。

（6）2#精馏系统

2#精馏系统作用是将乙酸仲丁酯从脱轻、脱酸的粗产品中分离出来。从1#精馏系统来的脱轻、脱酸反应液从中部进入2#精馏塔，经塔底再沸器加热，控制塔底温度在120℃左右，精馏塔操作压力为0.02～0.05MPa左右。较轻的水与碳八从塔顶蒸出，经塔顶水冷至50℃后，静置分层后水相一部分返回2#精馏塔作为回流，另一部分去重烃水洗系统；碳八油相直接进入碳八中间罐；乙酸仲丁酯产品自塔底侧线抽出，经冷却后进入产品中间罐；塔底的不合格品重新进入装置回用。

（7）重烃水洗系统

重烃水洗系统作用是将重烃中的酸脱除。从1#、2#精馏系统来的回用水及碳八先进入塔顶集液罐，再自流入第一重烃水洗塔上部，与塔下部来的的软化水逆流接触，水洗后重烃再进入第二重烃水洗塔后，从塔顶进入重烃中间罐，与下部来的软化水再次水洗后，经泵打入罐区碳十二罐；两个重烃水洗塔下部出来的含酸水经泵打入精馏系统回用。

整套装置全封闭，为控制塔压产生的少量不凝废气经管线进入火炬燃烧后排放。正常情况下含醋酸废水全部循环利用，无废水排放，仅在开停工、检修时，碳四水洗系统、重烃水洗系统产生少量工艺及洗罐废水。

原乙酸仲丁酯装置工艺流程及产污环节见图3.1.1-1。

图3.1.1-1  原乙酸仲丁酯装置生产工艺流程及产污环节图

### 3.1.2原乙酸仲丁酯装置原料及产品情况

表3.1.2-1  原乙酸仲丁酯装置原辅材料消耗数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳四 | t/a | 81912 | 由中石化洛阳分公司管道输送供应 |
| 2 | 醋酸 | t/a | 41485 | 外购，暂存于甲醇储罐 |
| 3 | 醋酸净化剂 | t/a | 75 | 外购，1年更换一次 |
| 4 | 加成反应催化剂 | t/a | 30 | 外购，1年更换一次 |
| 5 | Ф3瓷球、Ф6瓷球 | t/a | 1.6 | 外购，10年更换一次 |

表3.1.2-2  原乙酸仲丁酯装置主要产品一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 | 乙酸仲丁酯 | t/a | 80000 | 罐区储存后外售 |
| 2 | 副产品 | 碳四 | t/a | 37436 |  |
|  |  | 碳八 | t/a | 4626.1 |  |
|  |  | 碳十二 | t/a | 1331.11 |  |

### 3.1.3原乙酸仲丁酯装置公用工程消耗情况

表3.1.3-1  原乙酸仲丁酯装置公用工程消耗量

| 序号 | 项目 | 小时耗量 | 年耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 16.9t/h | 135200t/a | 厂区给水系统管网 |
| 2 | 循环水 | 1355t/h | 10.84×106t/a | 厂区循环水给水系统管网 |
| 3 | 软化水 | 0.0028t/h | 22.4t/a | 厂区软化水管网 |
| 4 | 蒸汽 | 12t/h | 9.6×104t/a | 厂区蒸汽管网 |
| 5 | 电 | 423.4kW.h | 3.39×106kW.h/a | 厂区变电站 |
| 6 | 氮气 | 100Nm3/h | 8×105Nm3/a | 厂区氮气管网 |
| 7 | 仪表空气 | 100Nm3/h | 8×105Nm3/a | 厂区净化风管网 |

### 3.1.4 原乙酸仲丁酯装置污染防治措施及污染物排放情况

#### 3.1.4.1 原乙酸仲丁酯装置废气

原乙酸仲丁酯装置采用蒸汽为热源，所需蒸汽由中石化洛阳分公司热力管网供给。正常工况废气主要为装置区动静密封点泄漏损失和罐区物料储存过程中损失、装卸车废气及循环水场废气，属于VOCs废气，主要污染物包括非甲烷总烃、醋酸等。

（1）有组织排放废气

① 装卸车废气

物料装卸车过程中挥发气散逸进入环境空气中形成无组织废气排放源。乙酸仲丁酯装置依托厂区现有的装卸设施，宏力化工公司厂区装卸车设计1套油气回收装置，采用冷凝+活性炭吸附组合工艺处理，设计油气回收处理能力为400Nm3/h，油气处理效率≥99%。类比2021年7月对现有工程油气回收装置的监督性监测结果对装卸车过程中的VOCs散失量进行计算，乙酸仲丁酯装置涉及的装卸车过程中VOCs产生及排放量见下表。

表3.1.4-1   原乙酸仲丁酯装置油品装卸过程废气产生及排放量一览表

| 项目 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 本项目涉及油品装卸 | 0.08 | 0.0008 |

（2）无组织排放废气

① 原乙酸仲丁酯装置动静密封点泄漏损失

根据企业LDAR泄漏与检测报告，参考《石化行业VOCs污染源排查工作指南》进行核算，原乙酸仲丁酯装置区无组织排放VOCs的量为4.8456t/a，其中非甲烷总烃量为4.3824t/a，醋酸量为0.4632t/a。

表3.1.4-2   原乙酸仲丁酯装置废气排放情况    t/a

| 序号 | 装置(单元)名称 | VOCs | 非甲烷总烃 | 醋酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸仲丁酯装置 | 4.8456 | 4.3824 | 0.4632 |

② 原乙酸仲丁酯罐区物料储存过程中损失

参考《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）中挥发性有机液体储存调和过程中公式法对乙酸仲丁酯内浮顶罐储存过程中VOCs散失量进行计算，具体见下表。

表3.1.4-3  原乙酸仲丁酯罐区无组织VOCs散失量计算结果一览表  单位：t/a

| 罐区 | 物料 名称 | 罐型 | 数量(个) | 油罐容积(m3) | 年周转量(t/a) | 油罐直径(m) | 油品密度(t/m3) | 蒸汽摩尔质量(kg/kmol) | 真实蒸汽压(kPa) | VOCs散失量(t/a) | VOCs排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醋酸仲丁酯罐区 | 醋酸 | 内浮顶 | 1 | 1000 | 41485 | 11 | 1.05 | 60.05 | 8.388 | 4.4872 | 4.4872 |
|  | 乙酸仲丁酯 | 内浮顶 | 1 | 3000 | 80000 | 16 | 0.86 | 116.16 | 1.736 | 5.6301 | 5.6301 |
|  | 碳八 | 内浮顶 | 1 | 200 | 4626.1 | 6.5 | 0.72 | 106 | 1.395 | 0.8052 | 0.8052 |
|  | 重组分 | 内浮顶 | 1 | 200 | 1331.11 | 6.5 | 0.86 | 168.32 | 0.000046 | 0.5263 | 0.5263 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4488 | 11.4488 |

③ 循环水冷却系统逸散

原乙酸仲丁酯装置新增循环冷却水量为1355t/h，类比《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司1800万吨/年炼油扩能改造工程》循环冷却水系统散失的VOCs量，该装置循环冷却水VOCs散失量为2.4719t/a。

表3.1.4-4  原乙酸仲丁酯装置无组织源VOCs排放情况一览表   单位：t/a

| 序号 | 装置(单元)名称 |  | VOCs | 非甲烷总烃 | 醋酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 装卸区 | 0.0008 | 0.0008 | 0 |
| 2 | 无组织 | 装置区 | 4.8456 | 4.356 | 0.4896 |
| 3 |  | 罐区 | 11.4488 | 6.9616 | 4.4872 |
| 4 |  | 循环冷却水 | 2.4719 | 2.4719 |  |
| 合计 |  |  | 18.7671 | 13.7903 | 4.9768 |

#### 3.1.4.2 原乙酸仲丁酯装置废水

原乙酸仲丁酯装置废水主要包括工艺污水、含油污水及循环水排污水。

（1）工艺废水

装置正常生产过程中无废水排出。只有装置开停车时，产生洗罐废水，废水中醋酸的含量小于0.075%，洗罐用水30m3/h，按5h计。三年检修一次，洗罐废水产生量为150m3/次，合50m3/a。工艺废水经污水中和池预处理后由现有的污水排放管线送到中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。

（2）含油污水

装置产生的含油污水主要是装置区地面冲洗水和初期雨水，产生量约为595m3/a，污染物主要为石油类和COD等，由现有的污水排放管线送到中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。

（3）循环水排污水

装置所需循环水量为1355m3/h，循环水依托厂区的循环水系统，循环水排污水产生量为2.7m3/h（21600m3/a），考虑进入厂区循环排污水处理设施进行处理后回用于循环水系统补水，剩余循环水系统排污水1.3m3/h（10400m3/a），经厂区的污水排放管线送到中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。

原乙酸仲丁酯装置废水产生情况具体见表3.1.4-5，废水经处理后的排放情况见表3.1.4-6。

表3.1.4-5   原乙酸仲丁酯装置废水污染物产生情况

| 单元 名称 | 废水类别 | 产生量 （m3/a） | pH | 石油类 |  | CODcr |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / | t/a | mg/L | t/a | mg/L |  |
| 装置及罐区等 | 工艺废水 | 50 | 3~4 | 0.01 | 200 | 0.045 | 900 | 工艺废水经污水中和池预处理后送中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理。 |
|  | 装置及罐区地面冲洗水、初期雨水 | 595 | 6~9 | 0.0893 | 150 | 0.1190 | 200 | 送中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理。 |
| 循环水系统 | 循环水系统排污水 | 10400 | 6~9 | 0.0062 | 0.6 | 0.3640 | 35 | 送中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理。 |
| 合计 |  | 11045 |  | 0.1055 |  | 0.5280 |  |  |

表3.1.4-6  原乙酸仲丁酯装置废水污染物排放情况

| 名称 | 排放量 （m3/a） | pH | 石油类 |  | COD |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | t/a | mg/L | t/a | mg/L |  |
| 炼油污水处理场 出口 | 11045 | 7.74 | 0.0117 | 1.06 | 0.3866 | 35 | 经中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理后部分回用，部分排入黄河。 |

注：中石化洛阳分公司炼油污水处理场外排废水水质为2020年监测统计数据。

#### 3.1.4.3 原乙酸仲丁酯装置固废

原乙酸仲丁酯装置固体废物主要来自保护反应器更换下来的废醋酸净化剂、酯化反应器更换下来的废催化剂、精馏塔及水洗塔更换下来的废瓷球，均属于危险废物，委托有资质单位处置。危废产生情况具体见表3.1.4-7。

表3.1.4-7   原乙酸仲丁酯装置危险废物产生情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废醋酸净化剂 | HW50 | 261-152-50 | 75 | 保护反应器 | 固体 | 阳离子树脂 | 阳离子树脂、油类 | 1年1次 | T | 定期委托有资质单位处置 |
|  | 废催化剂 | HW50 | 261-152-50 | 30 | 酯化反应器 | 固体 | 阳离子树脂 | 阳离子树脂、油类 | 1年1次 | T |  |
|  | 废瓷球 | HW49 | 900-041-49 | 1.6 | 精馏塔及水洗塔 | 固体 | AL2O3 | AL2O3、油类 | 10年1次 | T/In |  |

#### 3.1.4.4 原乙酸仲丁酯装置噪声

原乙酸仲丁酯装置噪声源主要为大功率机泵（碳四、醋酸进料泵，轻组分循环泵）等，经采取基础减振等措施后，噪声源强小于85dB(A)。

#### 3.1.4.5 原乙酸仲丁酯装置“三废”排放情况汇总

表3.1.4-8   原乙酸仲丁酯装置“三废”排放汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 排放量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气 |  |  |  |  |
| 1 | VOCs | t/a | 16.3104 |  | 无组织 排放 |
| 2 | 非甲烷总烃 | t/a | 11.3336 |  |  |
| 3 | 醋酸 | t/a | 4.9768 |  |  |
| 二 | 废水 |  |  |  |  |
| 1 | 废水量 | 104t/a | 厂区排口 | 中石化洛阳分公司炼油污水处理厂排口 | / |
|  |  |  | 1.1045 | 1.1045 |  |
| 2 | 石油类 | t/a | 0.1055 | 0.0117 |  |
| 3 | COD | t/a | 0.5280 | 0.3866 |  |
| 三 | 固体废物 |  | 处理量 |  |  |
| 1 | 废醋酸净化剂 | t/a | 75 |  | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废催化剂 | t/a | 30 |  |  |
| 3 | 废瓷球 | t/a | 1.6 |  |  |
| 四 | 噪声 | 大功率机泵（碳四、醋酸进料泵，轻组分循环泵）等，经采取基础减振等措施后，噪声源强小于85dB(A)。 |  |  | / |

## 3.2本项目概况

### 3.2.1项目基本情况

项目名称：乙酸仲丁酯装置改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目；

建设单位：洛阳炼化宏力化工有限责任公司；

建设性质：改建；

建设地点：洛阳市石化产业集聚区宏力化工公司现有厂区乙酸仲丁酯装置及罐区内，占地面积1952m2；

建设规模：在依托宏力化工公司现有的公用工程、辅助设施及环保设施基础上，利用现有乙酸仲丁酯装置设备、管线及储罐进行改造，改建4万吨/年甲基叔丁基醚（MTBE）装置1套，罐区及装卸设施依托原有设施，采用混合碳四和甲醇为原料，通过醚化反应生产甲基叔丁基醚（MTBE）产品。项目总投资2000万元。

### 3.2.2项目组成

表3.2.2-1  本项目公用工程、辅助设施及环保设施的依托条件一览表

| 序号 | 项目 | 依托条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 由宏力化工公司自备井提供，从宏力化工公司的自来水管网接入。 |
| 2 | 循环水 | 依托宏力化工公司现有的循环水系统 |
| 3 | 软化水 | 由中石化洛阳分公司提供，从宏力化工公司软化水管网接入。 |
| 4 | 蒸汽 | 由中石化洛阳分公司提供，从宏力化工公司蒸汽管网接入。 |
| 5 | 氮气 | 由宏力化工公司制氮装置提供，从宏力化工公司氮气管网接入。 |
| 6 | 净化风 |  |
| 7 | 火炬 | 依托宏力化工公司现有的火炬系统 |
| 8 | 污水处理 | 接入宏力化工公司现有的污水排放系统，送入中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。 |
| 9 | 雨水及事故水收集系统 | 接入宏力化工公司现有的雨水及事故水收集系统 |
| 10 | 配电室 | 依托宏力化工公司现有的配电室 |
| 11 | 控制室 | 依托宏力化工公司现有的控制室 |
| 12 | 消防水系统 | 接入宏力化工公司现有消防水系统 |
| 13 | 装卸设施 | 依托宏力化工公司现有的装卸台 |
| 14 | 化验分析 | 依托宏力化工公司现有的化验分析室 |
| 15 | 保运、维修 | 委托兴宏公司负责 |

表3.2.2-2   本项目主要生产装置及设施一览表

| 序号 | 名称 |  | 装置设计规模 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主体装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲基叔丁基醚（MTBE）装置 |  | 4万吨/年 | 1套 | 利用乙酸仲丁酯装置进行改建。 |
| 二、储运设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原料 | 混合碳四 | / | / | 依托原有管道输送 |
| 2 |  | 甲醇储罐 | 1000m3 | 1个 | 内浮顶罐，利用原醋酸V3101储罐。 |
| 3 | 产品 | MTBE储罐 | 3000m3 | 1个 | 内浮顶罐，利用原乙酸仲丁酯V3116储罐。 |
| 4 | 副产品 | 醚后碳四储罐 | 650m3 | 4个 | 球罐，依托现有V633ABCD液化气罐组（原乙酸仲丁酯装置外售液化气使用）。 |
| 5 | 装卸设施 |  | / | 7个 | 依托宏力化工公司现有的装卸台，本项目甲醇利用厂区原甲醇鹤位，MTBE利用厂区原MTBE鹤位，醚后碳四利用厂区原碳四鹤位，不新增鹤位。 |

表3.2.2-3   本项目主要经济技术指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 2000 |  |
| 2 | 建设投资 | 万元 | 2000 |  |
| 3 | 项目占地面积 | m2 | 1952 | 利用原装置区改造 |
| 4 | MTBE产品 | 万吨 | 4 |  |
| 5 | 装置定员 | 人 | 16 | 依托原装置人员 |
| 6 | 年操作时数 | 小时 | 8000 |  |
| 7 | 年销售收入 | 万元 | 97432.34 |  |
| 8 | 年均总成本 | 万元 | 96870.51 |  |
| 9 | 年均利润总额 | 万元 | 465.59 |  |
| 10 | 年均所得税 | 万元 | 116.40 |  |
| 11 | 年均净利润 | 万元 | 349.19 |  |
| 12 | 财务内部收益率 | % | 23.73 | 税后 |
| 13 | 全部投资回收期 | % | 4.99 | 税后 |

### 3.2.3 企业劳动定员及投资估算

#### 3.2.3.1 企业劳动定员及工作制度

本项目生产按四班三倒考虑，项目定员16人，管理人员和技术人员均依托乙酸仲丁酯装置原有人员，不新增职工定员，技术人员必须进行上岗培训。年开工时数按8000小时计。

#### 3.2.3.2 投资估算

本项目总投资2000万元，环保投资3.0元，占总投资的0.15%。

### 3.2.4原辅材料及产品方案

#### 3.2.4.1原辅材料

本项目原料主要为混合碳四，辅助材料为甲醇、醚化催化剂、瓷球等。其中混合碳四采用厂区碳四裂解装置副产碳四及中石化洛阳分公司副产碳四，通过管道输送至装置，甲醇、醚化催化剂、瓷球等市场采购，汽车运输进厂。本项目原料混合碳四用量约为23.1万吨/年，届时全厂混合碳四耗量约为67.2万吨/年，根据中石化洛阳分公司出具的原料混合碳四的证明（具体见附件3），现有装置可通过管道向宏力化工公司供应混合碳四量68万吨/年，可满足本项目的原料用量要求。

表3.2.4-1   原辅材料耗量一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 混合碳四 | 吨/年 | 230960 | 管道输送 |
| 2 |  | 甲醇 | 吨/年 | 14200 | 储罐储存 |
| 3 | 辅助材料 | 醚化催化剂 | 吨/年 | 15.5 | 一次装填31t，寿命2年，反应器装填15t，催化精馏塔装填16t。 |
|  |  | 瓷球 | 吨/年 | 0.25 | 一次装填0.5t，寿命2年。 |

表3.2.4-2   混合碳四原料组成成分

| 序号 | 名称 | 含量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳三 | 0.13 | wt% |
| 2 | 异丁烷 | 42.93 | wt% |
| 3 | 丁烯-1 | 12.59 | wt% |
| 4 | 异丁烯 | 10.94 | wt% |
| 5 | 正丁烷 | 13.61 | wt% |
| 6 | 反丁烯-2 | 11.62 | wt% |
| 7 | 顺丁烯-2 | 7.83 | wt% |
| 8 | C5+ | 0.35 | wt% |

本项目外购的甲醇原料采用符合《工业甲醇（GB338-2011）》标准的优等品。

表3.2.4-3   甲醇原料规格

| 项目 |  | 指标 优等品一等 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 色度，Hazen单位（铂-钴色号） | ≤ | 5 |  | 10 |
| 密度（20℃），g |  | 0.791~0.792 | 0.791~0.792 |  |
| 沸程（0℃，101.3kPa），℃ | ≤ | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
| 高锰酸钾试验，min | ≥ | 50 | 30 | 20 |
| 水混溶液试验 |  | 通过试验（1+3） | 通过试验（1+9） | - |
| 水，wt% | ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 酸度（以HCOOH计），wt% | ≤ | 0.0015 | 0.0030 | 0.0050 |
| 或碱度（以NH3计），wt% | ≤ | 0.0002 | 0.0008 | 0.0015 |
| 羰基化合物含量（以CH2O计），wt% | ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| 蒸发残渣含量，wt % | ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
| 硫酸洗涤试验，Hazen单位（铂-钴色号）乙醇，wt% | ≤ | 50 |  | - |
| 乙醇，wt% | ≤ | 供需双方协商 | - |  |

#### 3.2.4.2项目产品方案

本项目主要产品为甲基叔丁基醚（MTBE），是一种无色、透明、高辛烷值的液体，是生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调合组分，作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用。MTBE另一个主要用途是通过将MTBE裂解生产高纯度的异丁烯，而高纯度异丁烯用途广泛，作为甲基丙烯酸（MAA）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、医药化工和生物化工的原料，其市场需求量较大。

表3.2.4-4   本项目主要产品方案

| 序号 | 名称 |  | 产量 （万吨/年） | 规格（wt%） | 常温常压下相态 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 | MTBE | 4 | MTBE≥98.5%（扣除碳五及MSBE后），其它≤1.5% | 液态 | 外售 |
| 2 | 副产品 | 醚后 碳四 | 20.51 | 甲醇含量≤200ppm MTBE≤200ppm | 气态 | 部分作为液化气外售，剩余部分返回中石化洛阳分公司。 |

#### 3.2.4.3原料及产品理化性质

本项目原料及产品的理化性质见表3.2.4-5。

表3.2.4-5   原料及产品理化性质

| 名称 | 形态 | 自燃温度 ℃ | 闪点 ℃ | 爆炸极限 % | 火灾危险性分类 | 爆炸危险类别 |  | 毒性数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 类别 | 组别 |  |
| 混合碳四 | 气态 | 426-537 | -74 | 5.0-33.0 | 甲A | ⅡA | T2 | － |
| 甲醇 | 液态 | 385 | 11 | 5.5-44.0 | 甲B | ⅡA | T2 | LC50：83776mg/m3，4小时（大鼠吸入）。 |
| MTBE | 液态 | 191.7 | -10 | 1.6-15.1 | 甲B | ⅡB | T4 | LC50：85000mg/m3，4小时（大鼠吸入）。 |

表3.2.4-6  原料及产品毒理性质

| 名称 | 毒理性质 |
| --- | --- |
| 混合碳四 | 外观与性状：无色气体，有轻微的不愉快气味。主要用途：用于有机合成和乙烯制造，仪器校正，也用作燃料等。 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 健康危害：主要作用是麻醉和弱刺激。急性中毒主要表现为头痛、头晕、嗜睡、恶心、酒醉状态，严重者可出现昏迷。慢性影响为出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲倦等症状。 防护措施：生产过程密闭，全面通风。高浓度环境中，佩带供气式呼吸器，戴化学安全防护眼镜，穿工作服。 |
| 甲醇 | 外观与性状：无色澄清液体，有刺激性气味。溶于水、可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 危险特性：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。蒸汽比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用，对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变，可致代谢性酸中毒。 防护措施：生产过程密闭，全面通风。高浓度环境中，佩带过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。 |
| MTBE | 外观与性状：无色液体，具有醚样气味。不溶于水。用作汽油添加剂。 危险特性：易燃，与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。气体比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 健康危害：本品蒸汽或雾对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎，对皮肤有刺激性。 防护措施：生产过程密闭，全面通风。空气中浓度较高时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具，必要时，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。 |

### 3.2.5 总平面布置及合理性分析

#### 3.2.5.1总平面布置

本次4万吨/年MTBE装置是在原乙酸仲丁酯装置及罐区基础上进行改造，均在原装置框架内改造，仅增加催化蒸馏塔上塔1座及更换部分换热器、冷却器及物料泵等，其余生产设施利用原有设备进行改造。具体见附图2。

#### 3.2.5.2总平面布置合理性分析

1、本次4万吨/年MTBE改造装置东侧为C8烯烃深度精制项目，南侧为碳四裂解装置罐区，西侧为资料室，北侧隔道路为厂区围墙。本装置与周围装置和建构筑物距离符合《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2018）要求。

2、本装置原料甲醇和产品MTBE依托原乙酸仲丁酯罐区原有储罐储存，装置副产的醚后碳四依托装置东侧约130m的液化气罐区储存，均有物料管道相连接，可依托利旧。在满足《石油化工企业设计防火规范》的同时靠近布置，可以避免工艺管线穿插交错等情况。

3、装置布置在厂区西北，厂址西侧、南侧均为已建成工业企业，北侧为空地，东侧隔涧西沟为中石化洛阳分公司，厂区距离最近敏感目标中油社区的距离为810m，满足大气防护距离和卫生防护距离的要求。

综上所述，本项目的总平面布置是合理的。

### 3.2.6 储运及装卸设施

本项目的混合碳四原料部分主要由中石化洛阳分公司通过厂内管道送至本装置，还有少量碳四原料由厂区现有的碳四裂解装置副产碳四供应，甲醇原料通过汽车槽车运至厂内，本装置MTBE产品均通过汽车槽车运出厂，剩余醚后碳四部分作为液化气外售处理，多余部分返回中石化洛阳分公司。

本项目所涉及的主要原料及产品为甲醇、MTBE及醚后碳四，醚后碳四采用现有化工罐区球罐储存（原乙酸仲丁酯外售液化气使用的4个650m3球罐）。MTBE产品常温常压下为液体，饱和蒸汽压29.9kPa（20℃）＜76.6kPa，考虑采用常压内浮顶储罐储存（利用原乙酸仲丁酯罐区1个3000m3的乙酸仲丁酯储罐，储存天数约15天，可满足要求）；甲醇常温常压下为液体，饱和蒸汽压12.9kPa（20℃）＜27.6kPa，考虑采用常压内浮顶储罐储存（利用原乙酸仲丁酯罐区1个1000m3的醋酸储罐，储存天数约13天，可满足要求）储存。甲醇利用原甲醇鹤位，MTBE利用原MTBE鹤位，不新增鹤位，醚后碳四利用原碳四鹤位。本项目厂区现有罐区及装卸设施的规模可以满足本项目要求。

装置开停工及事故状态下排出的可燃气体依托现有的火炬系统。

### 3.2.7公用工程

#### 3.2.7.1 给排水及消防系统

1、给水系统

（1）新鲜水系统

宏力化工公司新鲜水由自备水井供给，新鲜水供应能力为240t/h，现有及在建工程新鲜水总用量为92.777t/h，富余147.223t/h。本项目用新鲜水主要为装置地面冲洗水、循环冷却水系统补水等，平均为10.03t/h，较改造前减少6.87t/h，新鲜水依托宏力化工公司厂区原有新鲜水管线，系统能满足项目的使用要求。

（2）循环水系统

宏力化工公司现有循环水场设有4台2000m3机械通风式冷却塔，配备6台循环水泵，循环水系统设计供水能力为8000t/h，循环给水温度32℃，回水温度40℃，现有及在建工程使用量为7965t/h，富余35t/h。本项目改造后循环水用量为800t/h，用水量较改造前减少555t/h，本项目循环水量依托原乙酸仲丁酯装置内循环水管线，可以满足本项目循环用水使用要求。

（3）软化水

宏力化工公司现有工程所用的软化水由中石化洛阳分公司提供的蒸汽冷凝水供给，可以满足项目要求。

2、排水系统

厂区排水设计有雨污分流系统。

（1）生产废水：含油污水（装置及罐区地面冲洗水、初期雨水）和循环水排污水等）经污水排放管线送中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。

（2）后期雨水：后期雨水直接排入厂外的涧西沟。

（3）事故污水：宏力化工公司现有事故池1座，容积为3600m3，当发生火灾或事故时，事故消防水通过管道排放至厂区事故水池后统一处理，经计算，本项目事故状态产生需要进入事故池的废水量最大为1620m3，现有事故池容积可满足收集要求。

3、消防水系统

宏力化工公司厂区的消防水系统依托洛阳石化吉润化工有限责任公司的高压消防水系统供给，消防供水能力达到1080m3/h。本项目原乙酸仲丁酯装置周围道路边敷设有DN300环状消防水管网，管网上设置室外消火栓和消防水炮，均可依托利旧，满足改造后消防灭火要求。

#### 3.2.7.2 供电及电信

宏力化工公司设变电所2座、2套供电系统。1套10kV电源系统来自吉利区建业变电站，供电能力为9500kW，已用容量为5500kW，可用容量为4000kW。另1套6kV电源系统来自中石化洛阳分公司5#变电站，供电能力为16600kW，已用容量为14400kW，可用容量为4400kW。

本项目用电负荷为145kW，较改造前减少278.4kW。厂区现有2套电源可用容量分别为4000kW和4400kW，宏力化工公司原厂区供电能力可满足本项目的用电负荷要求。

本项目利用厂区原有控制室，利用控制室内原有的DCS系统、SIS系统进行改造，负责对本项目各单元工艺参数进行监视、自动控制和过程报警联锁。控制室内设置调度电话、行政电话、火灾报警控制器及火警专用电话。

#### 3.2.7.3 供热、供风、供氮

供热：宏力化工公司现有1条DN200的中压蒸汽专线（3.5Mpa），供汽能力为100t/h，由中石化洛阳分公司提供，现有及在建工程使用量为68.5t/h，富余31.5t/h。本项目改造后蒸汽用量为10.5t/h，使用压力为1.0MPa，较改造前减少约1.5t/h，系统可满足本项目的需要。

供风：宏力化工公司现仪表风供应能力为1200Nm3/h，现有及在建工程使用量为1060Nm3/小时，富余140Nm3/h。本项目仪表风使用量为50Nm3/h，较改造前减少50Nm3/h，系统能满足项目的使用。

氮气：宏力化工公司现有制氮装置能力为15000Nm3/h，向中石化洛阳分公司供应10000Nm3/h，现有及在建工程氮气的使用量为2100Nm3/h，富余2900Nm3/h，本项目氮气使用量为10Nm3/h，较改造前减少90Nm3/h，系统能满足项目要求。

#### 3.2.7.4 检修、维修设施

本项目所需机、电、仪维修全部委托宏达公司下属的兴宏公司承担，不再新设维修班组。

#### 3.2.7.5 分析化验

分析化验室的任务是为本装置工艺过程的控制和调整提供分析数据，同时监视产品质量，为安全生产和经济概算提供基础数据。宏力化工公司现有分析化验室一个，可以承担本装置的分析化验工作。

#### 3.2.7.6 公用工程规格及消耗量

根据《乙酸仲丁酯装置改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目可行性研究报告》（山东海成石化工程设计有限公司，2021.6）：本项目装置及公用工程年综合能耗为9412吨标准煤，小于1万吨标准煤。本项目公用工程规格及消耗量见表3.2.7-1。

表3.2.7-1  公用工程规格及消耗量

| 序号 | 项目 | 用量 | 来源 | 依托可行性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 10.03t/h （改造后减少6.87t/h） | 给水系统管网 | 宏力化工公司新鲜水供应能力为240t/h，现有及在建工程新鲜水用量为92.777t/h，富余147.223t/h。本项目新鲜水用量较改造前减少6.87t/h，平均为10.03t/h，系统能满足项目的使用。 | 满足 要求 |
| 2 | 循环水 | 800t/h （改造后减少555t/h） | 循环水给水系统管网 | 宏力化工公司循环水系统设计供水能力为8000t/h，现有工程使用量为7965t/h，富余25t/h。本项目循环水量为800t/h，较改造前减少555t/h，现有循环水系统可以满足项目使用要求。 | 满足 要求 |
| 3 | 软化水 | 0.087t/h （改造后增加0.084t/h） | 软化水 管网 | 由洛阳分公司提供，本项目从现有的软化水管网接入。本项目产生的蒸汽冷凝水10.5t/h进入洛阳分公司软化水管网，可满足项目软化水用水要求。 | 满足 要求 |
| 4 | 1.0MPa蒸汽 | 10.5t/h （改造后减少 1.5t/h） | 蒸汽 管网 | 宏力化工公司现有一条DN200的中压蒸汽专线（3.5Mpa），供汽能力为100t/h，现有及在建工程使用量为68.5t/h，富余31.5t/h。本项目蒸汽用量为10.5t/h，使用压力为1.0MPa，较改造前减少1.5t/h，系统蒸汽可满足本项目的需要。 | 满足 要求 |
| 6 | 电 | 145kW （改造后减少278.4kW） | 厂区变 电站 | 本项目变配电室依托现有的变配电室，宏力化工公司设变电所2座，电供应能力为26100kW。本项目用电负荷为145kW，较改造前减少278.4kW，供电系统可满足本项目用电设备的要求。 | 满足 要求 |
| 7 | 氮气 | 10Nm3/h （改造后 减少90Nm3/h） | 氮气 管网 | 宏力化工公司现有制氮装置能力为15000Nm3/h，向洛阳分公司供应10000Nm3/h，现有及在建工程氮气的使用量为2100Nm3/h，富余2900Nm3/h，本项目氮气使用量为10Nm3/h，较改造前减少90Nm3/h，系统能满足项目的要求。 | 满足 要求 |
| 8 | 净化压缩空气 | 50Nm3/h （改造后 减少50Nm3/h） | 净化风 管网 | 宏力化工公司现仪表风供应能力为1200Nm3/h，现有工程使用量为1060Nm3/小时，富余140Nm3/h。本项目仪表风使用量50Nm3/h，较改造前减少50Nm3/h，系统能满足项目的使用。 | 满足 要求 |

### 3.2.8主要设备

本项目主要设备共约38台，其中新增静设备6台，更新转动机械及其它设备12台，利旧静设备17台，利旧转动机械及其它设备2台；储罐均依托原乙酸仲丁酯罐区储罐和化工罐区液化气罐组。

本次环评要求利旧设备不属于淘汰落后设备，对于利旧设备建设单位应在安装前对其进行检测评估，不予采用存在质量问题及运行状态不佳的设备，生产系统开车前应按化工行业要求进行测试，严禁存在缺陷的设备投入生产运行。

本项目主要设备及设施情况见表3.2.8-1~3.2.8-3。

表3.2.8-1  本项目生产装置设备的分类及数量

| 类别 | 序号 | 名称 | 设备台数(台) |
| --- | --- | --- | --- |
| 静设备 | 1 | 反应器 | 1（利旧1台） |
|  | 2 | 容器 | 5（新增1台，利旧4台） |
|  | 3 | 塔 | 4（新增1台，利旧3台） |
|  | 4 | 换热器 | 11（新增4台，利旧7台） |
|  | 5 | 混合器 | 1（利旧1台） |
|  | 6 | 净化器 | 1（利旧1台） |
|  | 小计 |  | 23 |
| 动设备 | 1 | 泵 | 14（更新12台，利旧2台） |
|  | 小计 |  | 14 |
|  | 合计 |  | 37 |

表3.2.8-2   本项目主要设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 位号 | 规格（直径×长度mm） | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 塔器 |  |  |  |  |
| 1 | 催化蒸馏塔下塔 | T-3101 （原脱轻组分塔） | Φ1000/1600×22985 | 1 | 利旧 |
| 2 | 催化蒸馏塔上塔 | / | Φ1800×37500 | 1 | 新增 |
| 3 | 甲醇水洗塔 | T-3102 （原碳四残液水洗塔） | Φ1000×20600 | 1 | 利旧 |
| 4 | 甲醇回收塔 | T-3104 （原2#精馏塔） | Φ2000×50533 | 1 | 利旧 |
| 二 | 反应器 |  |  |  |  |
| 1 | 醚化反应器 | R-3101 （保护反应器） | Φ2000×14920 | 1 | 利旧 |
| 三 | 换热器 |  |  |  |  |
| 1 | 催化蒸馏塔预热器 | E-3103 （脱轻组分塔进料 预热器） | / | 1 | 利旧 |
| 2 | 催化蒸馏塔再沸器 | E-3104 （脱轻组分塔釜 再沸器） | / | 1 | 利旧 |
| 3 | 催化精馏塔进料-MTBE产品换热器 | / | / | 1 | 新增 |
| 4 | 催化蒸馏塔顶冷凝器 | / | / | 1 | 新增 |
| 5 | 甲醇回收塔再沸器 | E-3114 （2#塔釜再沸器） | / | 1 | 利旧 |
| 6 | 甲醇回收塔顶冷凝器 | E-3116 （2#塔顶再沸器） | / | 1 | 利旧 |
| 7 | MTBE产品冷却器 | E-3108 （1#塔顶冷凝器） | / | 1 | 利旧 |
| 8 | 萃取水冷却器 | E-3105 （脱轻组分塔顶冷凝器） | / | 1 | 利旧 |
| 9 | 反应预热器 | E-3101B （酯化反应预热器B） | / | 1 | 利旧 |
| 10 | 甲醇萃取塔进料 冷却器 | / | / | 1 | 新增 |
| 11 | 回收塔进料-萃取水 换热器 | / | / | 1 | 新增 |
| 四 | 容器 |  |  |  |  |
| 1 | 原料碳四缓冲罐 | V-3102A （C4缓冲罐） | 64m3 | 1 | 利旧 |
| 2 | 催化蒸馏塔回流罐 | / | / | 1 | 新增 |
| 3 | 醚后碳四罐 | V-3102B （C4缓冲罐） | 64m3 | 1 | 利旧 |
| 4 | 甲醇回收塔回流罐 | V-3106 （2#塔顶回流罐） | 7.21m3 | 1 | 利旧 |
| 5 | 不合格MTBE罐 | V-3109A/B （产品半成品罐） | 104m3 | 1 | 利旧 |
| 五 | 机泵 |  |  |  |  |
| 1 | 碳四原料泵 | / | / | 2 | 更新 |
| 2 | 甲醇原料泵 | / | / | 2 | 更新 |
| 3 | 催化蒸馏塔回流泵 | / | / | 2 | 更新 |
| 4 | 甲醇回收塔回流泵 | P-3110 （2#塔回流泵） | / | 2 | 利旧 |
| 5 | 萃取水泵 | / | / | 2 | 更新 |
| 6 | 醚后碳四泵 | / | / | 2 | 更新 |
| 7 | 中间循环泵 | / | / | 2 | 更新 |

表3.2.8-3   本项目依托储罐设施一览表

| 名称 | 储存介质 | 形式 | 容积（m3） | 数量（个） | 总容积（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料储罐 | 甲醇 | 内浮顶 | 1000 | 1 | 1000 | 内浮顶罐，利用原醋酸储罐 |
| 产品储罐 | MTBE | 内浮顶 | 3000 | 1 | 3000 | 内浮顶罐，利用原乙酸仲丁酯储罐 |
| 副产品储罐 | 醚后碳四 | 球罐 | 650 | 4 | 2600 | 球罐，依托现有液化气罐组 |

## 3.3本项目工程分析

工程分析遵循政策性、准确性和科学性相结合的原则，在对工艺流程、物料平衡和给排水平衡内容进行分析的基础上，核算项目的污染物排放量。本项目装置污染源强的确定参考《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）、并采用类比现有厂区MTBE装置和物料衡算相结合的方法确定。

### 3.3.1 工艺技术

本项目MTBE装置选用固定床的异丁烯预醚化及催化蒸馏技术，装置能耗低、产品收率高，运行稳定。

生产工艺技术特点：首先混合碳四与甲醇按一定比例混合，进入醚化反应器进行反应，在醚化反应器中绝大部分的异丁烯与甲醇反应生成MTBE，醚化反应后的物料由反应器底部流出，进到后续的催化精馏塔中。催化精馏塔中的精馏段既装有分离塔板，又装有催化剂，碳四中未反应的异丁烯和补充的甲醇进一步反应，生成MTBE。

### 3.3.2 反应原理

#### 3.3.2.1主反应:

异丁烯和甲醇合成甲基叔丁基醚（MTBE）反应：

#### 3.3.2.2副反应:

异丁烯（IB）生成双异丁烯（DIB）反应：

2

甲醇(MeOH)脱水生成二甲醚(DME)反应：

### 3.3.3 工艺原则流程

本装置工艺流程主要包括预醚化单元、催化蒸馏单元及甲醇回收单元共三个单元。

（1）预醚化单元

来自罐区的碳四进到碳四原料罐，由原料泵送到静态混合器和甲醇混合。来自罐区的甲醇进入甲醇罐，经甲醇进料泵加压后同碳四按一定比例混合，进到静态混合器，混合后的原料经原料预热器预热，从顶部进入醚化反应器进行反应。在醚化反应器中90～92%的异丁烯与甲醇反应生成MTBE。物料从反应器的出口采出，经压力控制阀，进入催化精馏塔进一步的反应和分离。

（2）催化蒸馏单元

醚化后的物料由反应器底部流出经与催化精馏塔产品换热后，进入催化精馏塔，补充甲醇通过甲醇泵打入甲醇净化器，净化后的甲醇进入催化精馏塔反应精馏段。催化精馏塔反应精馏段装有催化剂，混合碳四中剩余的异丁烯在该塔内继续转化，出催化精馏塔的异丁烯总转化率达到99%。纯度≥98%的MTBE产品由催化精馏塔塔底采出，经换热器回收热量后，再经产品冷却器冷却至40℃后进入产品罐区；剩余碳四及甲醇从催化精馏塔的上塔顶馏出，经塔顶冷凝器冷凝后进入碳四回流罐并由碳四回流泵加压，一部分作为回流返回催化精馏塔上塔顶部，其余作为精馏塔塔顶的采出去水洗塔。

（3）甲醇回收单元

进入水洗塔下部醚化后的碳四和甲醇与来自水洗塔塔顶的洗涤水在水洗塔内逆向接触，使醚后碳四中的甲醇溶于洗涤水中，脱除甲醇后的剩余碳四由水洗塔顶部溢出流入剩余碳四罐，然后由剩余碳四泵送出装置。

水洗塔底部的富含甲醇水溶液经换热器与洗涤水换热后，自压流入甲醇回收塔，甲醇回收塔底部的洗涤水经换热器与来自水洗塔底部的甲醇水溶液换热回收热量后，经洗涤水泵加压，再经洗涤水冷却器冷却后作为萃取剂返回水洗塔循环使用。纯度≥99%（除去碳四）的甲醇由甲醇回收塔顶部馏出，经塔顶冷凝器冷凝后进入甲醇回流罐，再由甲醇回流泵从甲醇回流罐抽出后分成两路，一部分作为回流返回甲醇回收塔顶，另一部分作为回收的甲醇送回甲醇原料罐循环使用。

整套装置全封闭，为控制塔压产生的少量不凝废气经管线进入火炬燃烧后排放。甲醇回收塔含甲醇废水循环利用，定期排放少量含甲醇废水，经厂区污水管道进入中石化洛阳分公司污水处理场进行处理。

本项目工艺原则流程及产污环节图见图3.3.3-1。

图3.3.3-1   本项目工艺流程及产污环节图

### 3.3.4本项目装置物料平衡

本项目装置的进料为混合碳四和甲醇，出料中MTBE送产品储罐，醚后碳四送化工罐区液化气罐组，部分作为液化气外售，剩余部分返回中石化洛阳分公司。装置的物料平衡见表3.3.4-1和图3.3.4-1。

表3.3.4-1   本项目装置物料平衡表

| 序号 | 物料平衡 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | t/d | 104t/a |
| （一） | 进料 |  |  |  |
| 1 | 混合碳四 | 28870 | 692.9 | 23.096 |
| 2 | 甲醇 | 1775 | 42.6 | 1.42 |
| 3 | 合计 | 30645 | 735.5 | 24.516 |
| （二） | 出料 |  |  |  |
| 1 | MTBE | 5000 | 120 | 4 |
| 2 | 醚后碳四 | 25643 | 615.45 | 20.5145 |
| 3 | 损失 | 2 | 0.05 | 0.0015 |
| 4 | 合计 | 30645 | 735.5 | 24.516 |

图3.3.4-1   本项目装置物料平衡图

### 3.3.5 本项目水平衡

本项目使用新鲜水、1.0MPa蒸汽、软化水、循环水，外送冷凝水，外排含油污水、循环水排污，工艺废水、含油污水及循环水排污水经厂区污水管道进入中石化洛阳分公司污水处理场进行处理。本项目的水平衡见表3.3.5-1和图3.3.5-1。

表 3.3.5-1   本项目水平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | t/h | 物料名称 | t/h |
| 新鲜水 | 10.03 | 含油污水 | 0.031 |
| 软化水 | 0.004 | 冷凝水 | 10.5 |
| 蒸汽 | 10.5 | 循环热水 | 800 |
| 循环冷水 | 800 | 散失 | 8.003 |
|  |  | 循环水排污 | 2 |
| 合计 | 820.534 | 合计 | 820.534 |

图3.3.5-1   本项目装置水平衡图

### 3.3.6 本项目污染源分析

#### 3.3.6.1废水

本项目MTBE装置废水主要包括工艺污水、含油污水及循环水排污水。

（1）工艺废水

本装置生产过程甲醇回收塔回收甲醇后，剩余废水回用于甲醇水洗塔，循环使用，定期排出工艺污水，其中甲醇含量约0.1%，工艺废水年排放量约30t，污染物主要为COD、石油类等，由现有的污水排放管线送到中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。

（2）含油污水

本项目产生的含油污水主要是装置区地面冲洗水和初期雨水，该含油废水量与改造前装置一致，产生量约为595m3/a，污染物主要为石油类和COD等，由现有的污水排放管线送到中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。

（3）循环水排污水

本项目所需循环水量为800m3/h，较改造前减少555m3/h，循环水依托厂区的循环水系统，本项目循环水排污水产生量为1.6m3/h（12800m3/a），进入厂区循环排污水处理设施进行处理后回用于循环水系统补水，剩余循环水系统排污水0.77m3/h（6160m3/a），经原污水管道排放至中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。

本项目废水产生情况具体见表3.3.6-1，废水经处理后的排放情况见表3.3.6-2。

表3.3.6-1   本项目废水污染物产生情况

| 单元 名称 | 废水类别 | 产生量 （m3/a） | pH | 石油类 |  | CODcr |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / | t/a | mg/L | t/a | mg/L |  |
| 装置区等 | 工艺废水（甲醇回收塔） | 30 | 6~9 | 0.006 | 200 | 0.045 | 1500 | 送中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理 |
|  | 装置地面冲洗水、初期雨水 | 595 | 6~9 | 0.0893 | 150 | 0.1190 | 200 |  |
| 循环水系统 | 循环水系统排污水 | 6160 | 6~9 | 0.0037 | 0.6 | 0.2156 | 35 |  |
| 合计 |  | 6785 |  | 0.0990 | 14.6 | 0.3796 | 55.9 |  |

表3.3.6-2  本项目废水污染物排放情况

| 名称 | 排放量 t/a | pH | 石油类 |  | COD |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | t/a | mg/L | t/a | mg/L |  |
| 炼油污水处理场 出口 | 6785 | 7.74 | 0.0072 | 1.06 | 0.2375 | 35 | 经中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理后部分回用，部分排入黄河。 |

注：中石化洛阳分公司炼油污水处理场外排废水水质为2020年监测统计数据。

#### 3.3.6.2废气

本项目运营期MTBE装置采用蒸汽为热源，所需蒸汽由中石化洛阳分公司热力管网供给。正常工况下废气主要为装置区动静密封点泄漏损失、罐区物料储存过程中损失、循环冷却水系统废气及装卸车废气，属于VOCs废气，主要污染物包括非甲烷总烃、甲醇。

（1）有组织排放废气

① 装卸车废气

物料装卸车过程中挥发气散逸进入环境空气中形成无组织废气排放源。本项目仍依托厂区现有的装卸设施，宏力化工公司厂区装卸车设计1套油气回收装置，采用冷凝+活性炭吸附组合工艺处理，设计油气回收处理能力为400Nm3/h，油气处理效率≥99%。

本项目实施后装卸鹤位不变，MTBE产品利用MTBE鹤位，混合碳四利用利用原碳四鹤位，不新增鹤位。类比现有工程2021年7月对现有工程油气回收装置的监督性监测结果对装卸车过程中的VOCs散失量进行计算，本项目涉及的装卸车过程中VOCs产生及排放量见下表。

表3.3.6-3   本项目涉及油品装卸过程废气产生及排放量一览表

| 项目 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 本项目涉及油品装卸 | 0.04 | 0.0004 |

（2）无组织排放废气

① 装置动静密封点泄漏损失

本项目生产装置及配套设施主要由泵、阀门、法兰等设备组成，这些输送有机介质的动、静密封点都会存在VOCs的泄漏排放。

本装置在利用采用原乙酸仲丁酯生产设备的基础上，新增了1个催化精馏塔上塔，但是原乙酸仲丁酯的重烃水洗塔、1#精馏塔等设备本次未利用，因此，本次改造后装置动静密封点数量减少约2000个。参考《石化行业VOCs污染源排查工作指南》进行核算，本次MTBE装置区无组织排放VOCs的量为3.3405t/a，其中非甲烷总烃量为2.6557t/a，甲醇量为0.5766t/a。

表3.3.6-4   本装置动静密封点废气排放情况    t/a

| 序号 | 装置(单元)名称 | VOCs | 非甲烷总烃 | 甲醇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MTBE装置 | 3.3405 | 2.6557 | 0.6848 |

② 罐区物料储存过程中损失

本项目实施后，醚后碳四采用球罐储存，不考虑储存废气。MTBE产品利用原乙酸仲丁酯罐区1个3000m3的乙酸仲丁酯储罐进行储存，甲醇利用原乙酸仲丁酯罐区1个1000m3的醋酸储罐储存。

参考《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）中挥发性有机液体储存调和过程中公式法对本项目内浮顶罐储存过程中VOCs散失量进行计算，具体见下表。

表3.3.6-5  本项目储罐VOCs散失量计算结果一览表   单位：t/a

| 罐区 | 物料 名称 | 罐型 | 数量(个) | 油罐容积(m3) | 年周转量(t/a) | 油罐直径(m) | 油品密度(t/m3) | 蒸汽摩尔质量(kg/kmol) | 真实蒸汽压(kPa) | VOCs散失量(t/a) | VOCs排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目依托罐区 | 甲醇 | 内浮顶 | 1 | 1000 | 14200 | 11 | 0.79 | 32 | 12.9 | 1.8334 | 1.8334 |
|  | MTBE | 内浮顶 | 1 | 3000 | 40000 | 16 | 0.74 | 88 | 29.9 | 9.6105 | 9.6105 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4439 | 11.4439 |

③ 循环水冷却系统逸散

原乙酸仲丁酯装置新增循环冷却水量为800t/h，类比《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司1800万吨/年炼油扩能改造工程》循环冷却水系统散失的VOCs量，该装置循环冷却水VOCs散失量为1.4594t/a。

表3.3.6-6  本项目VOCs排放情况一览表   单位：t/a

| 序号 | 装置(单元)名称 |  | VOCs | 非甲烷总烃 | 甲醇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 装卸区 | 0.0004 | 0.0004 | 0 |
| 2 | 无组织 | 装置区 | 3.3405 | 2.6557 | 0.6848 |
| 3 |  | 罐区 | 11.4439 | 9.6105 | 1.8334 |
| 4 |  | 循环冷却水 | 1.4594 | 1.4594 |  |
| 合计 |  |  | 16.2442 | 13.726 | 2.5182 |

#### 3.3.6.3噪声

本项目改造主要依托原乙酸仲丁酯装置的设备进行，主要噪声源为大功率机泵，均为原有机泵更新或利旧，未新增主要噪声源。

#### 3.3.6.4固体废物

本装置产生的固体废物主要为废醚化催化剂、废瓷球等，属于危险废物，委托有资质单位处置，危险废物较改造前减少90.85t/a。本装置产生固体废物排放情况见表3.3.6-7所示。

表3.3.6-7    本装置固体废物排放情况

| 序号 | 危险废物 名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及 装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废醚化 催化剂 | HW50 | 261-170-50 | 15.5 | 醚化反应器、催化精馏塔 | 固体 | 阳离子树脂 | 阳离子树脂、油类 | 2年1次 | T | 定期委托有资质单位处置 |
|  | 废瓷球 | HW49 | 900-041-49 | 0.25 | 醚化反应器、催化精馏塔 | 固体 | AL2O3 | AL2O3、油类 | 2年1次 | T/In |  |

### 3.3.7本项目的污染物排放情况

本项目污染物产生量和排放量见表3.3.7-1，本项目改造前后的污染物排放情况见表表3.3.7-2，改造后各污染物排放量均减少。

表3.3.7-1   本项目污染物排放情况

| 序号 | 污染物名称 | 产生量t/a | 削减量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气 |  |  |  |
| 1 | VOCs | - 16.2442 | 0 | 16.2442 |
| 2 | 非甲烷总烃 | - 13.726 | 0 | 13.726 |
| 3 | 甲醇 | - 2.5182 | 0 | 2.5182 |
| 二 | 废水 |  |  |  |
| 1 | 废水量 | 6785 | 0 | 6785 |
| 2 | 石油类 | 0.0990 | 0.0918 | 0.0072 |
| 3 | COD | 0.3796 | 0.1421 | 0.2375 |
| 三 | 固体废物 |  |  |  |
| 1 | 废醚化催化剂 | 15.5 | 15.5 | 0 |
| 2 | 废瓷球 | 0.25 | 0.25 | 0 |

表3.3.7-2   本项目改造前后污染物排放情况

| 序号 | 污染物名称 | 改造前排放量t/a | 改造后排放量t/a | 变化量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气 |  |  |  |
| 1 | VOCs | - 18.7671 | 16.2442 | -2.5229 |
| 二 | 废水（厂区排口） |  |  |  |
| 1 | 废水量 | 11045 | 6785 | -4260 |
| 2 | 石油类 | 0.1055 | 0.0990 | -0.0065 |
| 3 | COD | 0.5280 | 0.3796 | -0.1484 |
| 三 | 固体废物 |  |  |  |
| 1 | 废催化剂、废瓷球等 | 106.6 | 15.75 | -90.85 |

### 3.3.8 交通污染源分析

本项目新增汽车运输物料主要为外购原料甲醇1.42万吨/年运入量及MTBE产品4万吨/年的外运量。原料运输路线为：S245省道—大港路—厂区大门，产品运输路线为：厂区大门—大港路—S245省道，此段运输距离约为1.4km，运输道路均为沥青路面，路况良好。根据计算，受本项目原料和产品运输的影响，该运输道路平均新增大型货车运输约6次/天，车辆单车排放因子见下表。

表3.3.8-1   车辆单车排放因子推荐值（g/km）

| 平均车速（km/h） |  | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型车 | CO | 1.58 | 1.34 | 1.23 | 1.20 | 1.27 |
|  | THC | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
|  | NOx | 1.62 | 1.68 | 1.78 | 2.35 | 2.94 |

本项目运输车辆排放污染物主要为汽车尾气的CO、THC和NOx，根据上表计算（平均车速按50km/h），排放量约为4.4kg/a、1.2kg/a、4.5kg/a。

### 3.3.9 本项目非正常排放情况

本项目非正常工况主要为各部分设置的安全阀及放空系统（包括紧急放空）排放的含烃气体约41.7t，持续时间为1h，排入现有火炬系统。非正常情况下本项目废气排放情况计算参考《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ 982-2018）。计算结果如下：

表3.3.9-1   本项目废气非正常排放情况一览表

| 排放源 | 废气量Nm3/h | SO2（kg/h） | NOx（kg/h） | 排放高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面火炬 | 213000 | 1.7 | 958 | 40 |

## 3.4本项目实施后全厂工艺流程情况

图3.4-1   本项目实施后全厂主要装置总工艺流程图

本装置实施后，原有的乙酸仲丁酯装置改造为MTBE装置，MTBE装置原料混合碳四部分采用碳四裂解装置副产的碳四，剩余部分外购中石化洛阳分公司混合碳四。全厂其余生产设施、工艺流程、生产能力均不变。本项目实施后全厂的工艺流程图见图3.4-1。

## 3.5本项目实施后全厂原辅材料及产品情况

### 3.5.1 本项目实施后全厂原辅材料变化情况

表3.5.1-1   本项目实施前后主要原辅材料消耗数量

| 序号 | 名称 |  | 实施前 | 实施后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 液态烃 | 39280t/a | 39280t/a | 0 |
| 2 |  | 碳四 | 442788.8t/a | 671598.1t/a | +228809.3t/a |
| 3 |  | 甲醇 | 14200t/a | 28400t/a | +14200t/a |
| 4 |  | 叔丁醇 | 4000t/a | 4000t/a | 0 |
| 5 |  | 醋酸 | 41485t/a | 0 | -41485t/a |
| 6 |  | 碳八烯烃 | 16000t/a | 16000t/a | 0 |
| 7 | 辅助 材料 | 分子筛 | 8.35t/a | 8.35t/a | 0 |
| 8 |  | 水解剂 | 0.58t/a | 0.58t/a | 0 |
| 9 |  | 脱硫剂 | 1.14t/a | 1.14t/a | 0 |
| 10 |  | 烧碱 | 6.6t/a | 6.6t/a | 0 |
| 11 |  | 醚化催化剂 | 31.4t/a | 46.9t/a | +15.5t/a |
| 12 |  | 裂解催化剂 | 16.6t/a | 16.6t/a | 0 |
| 13 |  | 醋酸净化剂 | 75t/a | 0 | -75t/a |
| 14 |  | 酯化催化剂 | 30t/a | 0 | -30t/a |
| 15 |  | 叠合催化剂 | 20t/a | 20t/a | 0 |
| 16 |  | 瓷球 | 1.6t/a | 0.25t/a | -1.35 |
| 17 |  | 鲍尔环填料 | 0.02t/a | 0.02t/a | 0 |
| 18 |  | 纸滤芯 | 0.05t/a | 0.05t/a | 0 |
| 19 |  | 润滑油 | 0.36t/a | 0.36t/a | 0 |
| 20 |  | 活性炭 | 1.9t/a | 1.9t/a | 0 |
| 21 |  | 过滤介质、反渗透膜 | 3t/a | 3t/a | 0 |

### 3.5.2 本项目实施后全厂产品变化情况

表3.5.2-1   本项目实施前后全厂主要产品一览表

| 序号 | 名称 | 实施前 | 实施后 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯 | 24000t/a | 24000t/a | 0 |
| 2 | 精丙烯 | 5679.98t/a | 5679.98t/a | 0 |
| 3 | MTBE | 23597.8t/a | 63597.8t/a | +40000t/a |
| 4 | 异丁烯 | 10000t/a | 10000t/a | 0 |
| 5 | 乙酸仲丁酯 | 80000t/a | 0 | -80000t/a |
| 6 | 丙烷 | 12500t/a | 12500t/a | 0 |
| 7 | 稳定轻烃 | 21066t/a | 21066t/a | 0 |
| 8 | 碳四 | 343736.5t/a | 589040.3t/a | +245303.8t/a |
| 9 | 碳八 | 4626.1t/a | 0 | -4626.1t/a |
| 10 | 重组分 | 3331.1t/a | 2000t/a | -1331.1t/a |
| 11 | 2,4,4-三甲基-1-戊烯 | 20600t/a | 20600t/a | 0 |
| 12 | 2,4,4-三甲基-2-戊烯 | 5950t/a | 5950t/a | 0 |
| 13 | 剩余碳八烯烃 | 19500t/a | 19500t/a | 0 |
| 14 | 工业氮气 | 15000Nm3/h | 15000Nm3/h | 0 |

## 3.6本项目实施后全厂相关平衡情况

### 3.6.1 本项目实施后全厂物料平衡情况

图3.6.1-1   本项目实施后全厂主要装置物料平衡图

本项目实施后，MTBE装置原料混合碳四部分采用碳四裂解装置副产的碳四，剩余部分外购中石化洛阳分公司混合碳四。全厂其余生产设施的物料平衡不变。本项目实施后全厂的物料平衡图见图3.6.1-1。

### 3.6.2 本项目实施后全厂水平衡情况

本次改造项目实施后新鲜水、循环水和蒸汽用量均较改造前有所减少，其余生产装置、设施的水平衡不变。本项目实施后全厂总排水量为13.323t/h，其中初期雨水平均为1.54t/h，总排水量较之前减少约0.532t/h（4260t/a）。

本项目实施后全厂水平衡图见图3.6.2-1。

图3.6.2-1   本项目实施后全厂水平衡图

### 3.6.3 本项目实施后全厂蒸汽平衡情况

本项目改造后MTBE装置蒸汽用量10.5t/h，较改造前可节省蒸汽1.5t/h，其余装置蒸汽用量不变。本项目实施后全厂蒸汽平衡图见图3.6.3-1。

图3.6.3-1   本项目实施后全厂蒸汽平衡图

## 3.7本项目实施后全厂污染物排放变化情况

### 3.7.1 废气污染物排放变化情况

（1）有组织废气

本项目实施后有组织废气仅装卸废气有所减少，其余各装置的有组织废气污染物排放情况不变。

异丁烯装置导热油炉燃烧烟气主要污染物SO2、NOx及烟尘浓度仍满足现行的《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值要求和《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）标准要求；碳四裂解装置加热炉的燃烧烟气主要污染物SO2、NOx及烟尘浓度仍满足现行的《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）特别排放限值要求；聚丙烯装置包装工序的袋式除尘器尾气粉尘的排放浓度仍满足现行的《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）特别排放限值要求；装卸区、罐区油气回收系统废气及污水提升池废气非甲烷总烃等仍满足现行的《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）特别排放限值要求和河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》石油化学行业要求。

本项目实施后全厂的废气污染物变化情况见表3.7.1-1。

表3.7.1-1   本项目实施前后全厂有组织废气及污染物排放情况表

| 装置 名称 | 废气类型 |  | 排放口 编号 | 排放 方式 | 排放量 ×104m3N/a | SO2 | 烟（粉）尘 | NOx | 烟囱高度m | 达标 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |  |  |  |
| 碳四裂解装置 | 碳四裂解反应加热炉A |  | DA001 | 连续 | 880 | 6 | 2.3 | 67 | 23.5 | 达标 | 不变 |
|  | 碳四裂解反应加热炉B |  | DA002 | 连续 | 960 | 5 | 2.2 | 67 | 23.5 | 达标 | 不变 |
|  | 碳四裂解再生加热炉C |  | DA003 | 连续 | 904 | 7 | 2.4 | 70 | 23.5 | 达标 | 不变 |
| MTBE和异丁烯联合装置 | 导热油加热炉烟气 |  | DA004 | 连续 | 1952 | 7 | 2.3 | 50 | 15 | 达标 | 不变 |
| 装卸区油气回收排气筒 |  | 改造前 | DA005 | 连续 | 32 | 非甲烷总烃排放浓度10mg/m3，排放量为0.0032t/a，去除率≥99% |  |  | 15 | 达标 | 减少 |
|  |  | 改造后 |  |  | 32 | 非甲烷总烃排放浓度7.4mg/m3，排放量为0.0028t/a，去除率≥99% |  |  |  |  |  |
| 聚丙烯 装置 | 包装工序的袋式除尘器尾气 |  | DA008 | 间断 | 22.58 | / | 20 | / | 15 | 达标 | 不变 |
| 罐区油气回收排气筒 |  |  | DA009 | 连续 | 400 | 非甲烷总烃排放浓度71.6mg/m3，去除率≥99% 甲醇排放浓度3.4mg/m3，去除率≥99% |  |  | 15 | 达标 | 不变 |
| 污水提升池废气排放口 |  |  | DA0010 | 连续 | 160 | 非甲烷总烃排放浓度4.53mg/m3 |  |  | 15 | 达标 | 不变 |

（2）无组织废气

无组织排放废气主要为物料在加工、运输、贮存等过程中，不可避免地产生跑、冒、滴、漏，主要包括装置动静密封点泄漏损耗、物料在储存时的大小呼吸造成的蒸发损耗、物料装车过程中损耗、废水储存和处理过程散逸、采样逸散及循环水冷却系统逸散。主要特征污染物为VOCs。

宏力化工公司均采用密闭采样工艺；厂区污水采用密闭管道输送；在建工程实施后污水提升池加盖密闭，废气经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放且厂区内浮顶储罐（除本次依托的乙酸仲丁酯罐区外）设置油气回收管道，废气经收集后送至1套油气回收装置处理后由15m高排气筒排放。因此，本项目实施后宏力化工公司无组织废气源仍为动静密封点泄漏损耗、本项目依托罐区大小呼吸损耗及循环水冷却系统逸散，主要特征污染物为VOCs。

本次评价参考《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）、《石化行业VOCs污染源排查工作指南》及《排污许可证申请与核算技术规范石化工业》（HJ 853-2017）对全厂无组织排放废气进行核算。

Ⅰ、装置动静密封点泄漏损失

本项目在利用采用原乙酸仲丁酯生产设备的基础上，新增了1个催化精馏塔上塔，但是原乙酸仲丁酯的重烃水洗塔、1#精馏塔等设备本次未利用，因此，本次改造后装置动静密封点数量减少约1500个，动静密封点泄漏损失VOCs的量减少约1.5051t/a。

表3.7.1-2   设备与管线组件取值参数

| 类型 | 设备类型 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- |
| 石油化学行业 | 气体阀门 | 0.024 |
|  | 开口阀或开口管线 | 0.03 |
|  | 有机液体阀门 | 0.036 |
|  | 法兰或连接件 | 0.044 |
|  | 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 0.14 |
|  | 其他 | 0.073 |

表3.7.1-3   本项目实施后全厂装置设备及管阀件泄漏速率汇总

| 装置名称 | 动静密封点数量 | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非甲烷总烃 | 甲醇 |  |
| 液态烃分离装置 | 3179 | 0.7114 |  | 5.6912 |
| 聚丙烯装置 | 1913 | 0.3782 |  | 3.0256 |
| 碳四裂解装置 | 4944 | 1.1569 |  | 9.2552 |
| MTBE装置 | 3965 | 0.4008 | 0.1034 | 4.0336 |
| 异丁烯联合装置 | 3674 | 0.3778 | 0.0913 | 3.7528 |
| 双异丁烯装置 | 2057 | 0.2629 |  | 2.1032 |
| 碳八深度精制装置（含产品中间罐区） | 2294 | 0.2932 |  | 2.3455 |
| 本次MTBE装置 | 3233 | 0.3320 | 0.0856 | 3.3405 |
| 装卸车台 | 1090 | 0.1322 | 0.0106 | 1.1424 |
| 合计 | 25849 | 4.0454 | 0.2909 | 34.69 |

Ⅱ、物料储存过程中损失

本项目实施后物料储存过程中无组织排放废气主要涉及本次依托的罐区。本次评价参考《污染源源强核算技术指南石油炼制工业》（HJ982-2018）中挥发性有机液体储存调和过程中公式法对内浮顶罐储存过程中VOCs散失量进行计算，具体见表3.7.1-4。

表3.7.1-4   本项目实施后罐区无组织VOCs散失量计算结果一览表单位：t/a

| 罐区 | 物料 名称 | 罐型 | 数量(个) | 油罐容积(m3) | 年周转量(t/a) | 油罐直径(m) | 油品密度(t/m3) | 蒸汽摩尔质量(kg/kmol) | 真实蒸汽压(kPa) | VOCs散失量(t/a) | VOCs排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目依托罐区 | 甲醇 | 内浮顶 | 1 | 1000 | 14200 | 11 | 0.79 | 32 | 12.9 | 1.8334 | 1.8334 |
|  | MTBE | 内浮顶 | 1 | 3000 | 40000 | 16 | 0.74 | 88 | 29.9 | 9.6105 | 9.6105 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4439 | 11.4439 |

Ⅲ、循环水冷却系统逸散

当在换热器或冷凝器发生少量或微量泄漏时，物料通过换热器裂缝从高压侧泄漏并污染冷却水。由于凉水塔的汽提作用和风吹逸散，油气从冷却水中排入大气，主要污染物为VOCs。

本项目实施后，全厂循环冷却水耗量减少至7410t/h，类比《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司1800万吨/年炼油扩能改造工程》循环冷却水系统散失的VOCs量，散失量为13.5178t/a，与本项目实施前相比，VOCs排放量减少1.0125t/a。

本项目实施后全厂无组织源排放情况见表3.7.1-5。

表3.7.1-5  本项目实施后全厂无组织源VOCs排放情况单位：t/a

| 序号 | 装置(单元)名称 |  | VOCs | 非甲烷总烃 | 甲醇 | 醋酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动静密封点泄漏损耗 | 改造前 | 36.1103 | 34.0631 | 1.6424 | 0.4896 |
|  |  | 改造后 | 34.69 | 32.3628 | 2.3272 | 0 |
| 2 | 罐区大小呼吸损耗 | 改造前 | 11.4488 | 6.9616 | 0 | 4.4872 |
|  |  | 改造后 | 11.4439 | 9.6105 | 1.8334 | 0 |
| 3 | 循环水系统 | 改造前 | 14.5303 | 14.5303 | 0 | 0 |
|  |  | 改造后 | 13.5178 | 13.5178 | 0 | 0 |
| 4 | 合计 | 改造前 | 62.0894 | 55.5550 | 1.5576 | 4.9768 |
|  |  | 改造后 | 59.6517 | 55.4911 | 4.1606 | 0 |

### 3.7.2 废水污染物排放变化情况

本项目在原乙酸仲丁酯装置基础上进行改造，改造后废水排放量减少4260t/a（0.532t/h），而全厂其余设施的生产能力及工艺均不变，因此本项目实施后全厂废水排放量减少4260t/a。

本项目实施后，宏力化工公司废水仍主要包括含油污水、循环水排污水及生活污水，废水排放量为13.323t/h（10.6582×104t/a，其中初期雨水1.54t/h），经污水管道送至洛阳分公司炼油污水处理场含油污水系统处理，出水满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1标准后，部分回用，剩余部分通过二道河最终进入黄河。具体排放情况见表3.7.2-1。

表3.7.2-1   本项目实施后全厂废水在厂区总排口排放情况汇总表

| 名称 | 排放量 | pH | 石油类 | COD | NH3-N | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水 | 生产含油废水1.8408×104t/a | 6~9 | 150mg/L | 200mg/L | / | 送中石化洛阳分公司炼油污水处理场含油污水处理系统处理。 |
|  | 本项目工艺废水30t/a | 6~9 | 200mg/L | 1500mg/L |  |  |
|  | 生活污水3.056×104t/a | 6~9 | / | 350mg/L | 30mg/L |  |
|  | 循环排污水5.7584×104t/a | 6~9 | 0.6mg/L | 35mg/L | / |  |
| 厂区总排口 | 10.6582×104t/a | 6~9 | 26.3mg/L | 154.2mg/L | 8.6mg/L |  |
| 合计量 | 10.6582×104t/a |  | 2.8018t/a | 16.4380t/a | 0.9168t/a |  |

表3.7.2-2   本项目实施后全厂废水在污水处理场排放情况汇总表

| 名称 | 排放量 | pH | 石油类 | COD | NH3-N | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼油污水处理场出口 | 生产含油废水1.8438×104t/a | 7.74 | 1.06mg/L | 35mg/L | / | 送中石化洛阳分公司炼油污水处理场含油污水处理系统处理后部分回用，剩余部分外排。 |
|  | 生活污水3.056×104t/a | 7.74 | / | 35mg/L | 0.356mg/L |  |
|  | 循环排污水5.7584×104t/a | 7.74 | 0.6mg/L | 35mg/L | / |  |
| 合计量 | 10.6582×104t/a | / | 0.0541t/a | 3.7304t/a | 0.0189t/a |  |
| 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1直接排放 | / | 6~9 | 5.0mg/L | 60.0mg/L | 8.0mg/L |  |

### 3.7.3 噪声污染源变化情况

本项目主要依托原乙酸仲丁酯装置的设备进行改造，主要噪声源为大功率机泵，均为原有机泵更新或利旧，未新增主要噪声源。本项目实施前后主要噪声污染源基本不变。

### 3.7.4 固废污染物排放变化情况

本项目实施后原乙酸仲丁酯装置产生的废醋酸净化剂、废催化剂及废瓷球106.6t/a不再产生，改造后的MTBE生产装置产生的固废为废醚化催化剂及废瓷球，产生量为15.75t/a，固废产生量减少90.85t/a。厂区其余生产设施固废产生量不变。

表3.7.4-1   本项目实施后全厂固体废物变化情况表

| 名称 | 产生量（t/a） |  | 主要成份 | 类别 | 处理去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 改造前 | 改造后 |  |  |  |
| 废分子筛 | 8.35 | 8.35 | SiO2 | 一般固废 | 交由危废处置单位预处理后综合利用。 |
| 废水解剂 | 0.58 | 0.58 | Al2O3 | 一般固废 |  |
| 废脱硫剂 | 1.14 | 1.14 | ZnO | 危险废物HW49 | 经厂区危废暂存间收集后，定期委托有资质单位进行处置。 |
| 废润滑油 | 0.28 | 0.28 | 矿物基础油 | 危险废物HW08 |  |
| 废碱液 | 6.6 | 6.6 | NaOH等 | 危险废物HW35 | 经厂区危废暂存间收集后，定期委托有资质单位进行处置。 |
| 废醚化催化剂 | 15.7 | 31.2 | 阳离子树脂 | 危险废物HW50 | 经厂区危废暂存间收集后，定期委托有资质单位进行处置。 |
| 废裂解催化剂 | 11.1 | 11.1 | SiO2 | 危险废物HW50 |  |
| 废滤芯 | 0.05 | 0.05 | 纸 | 一般固废 | 交由危废处置单位预处理后综合利用。 |
| 废鲍尔环填料 | 0.02 | 0.02 | PVC | 一般固废 |  |
| 废叠合催化剂 | 20 | 20 | 阳离子树脂 | 危险废物HW50 | 经厂区危废暂存间收集后，定期委托有资质单位进行处置。 |
| 废醋酸净化剂 | 75 | 0 | 阳离子树脂 | 危险废物HW50 |  |
| 废酯化催化剂 | 30 | 0 | 阳离子树脂 | 危险废物HW50 |  |
| 废瓷球 | 1.6 | 0.25 | AL2O3 | 危险废物HW49 |  |
| 废导热油 | 3 | 3 | 二甲苯乙醚 | 危险废物HW10 |  |
| 废活性炭 | 1.9 | 1.9 | 活性炭、油 | 危险废物HW49 |  |
| 废过滤介质、废反渗透膜 | 3 | 3 | 活性炭、石英砂、反渗透膜、石油类 | 危险废物HW49 |  |
| 合计 | 178.32 | 87.47 |  |  |  |

## 3.8全厂污染物排放“三本账”

本项目实施后全厂污染物排放“三本账”见表3.8-1。经对比，本项目实施后，各污染物排放未超过厂区排污许可指标。

表3.8-1   本项目实施后全厂污染物排放“三本帐”

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 现有及在建工程排放量 | 本项目 | 以新带老削减量 | 本项目实施后全厂排放量 | 排放增 减量 | 排污许可证指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废气量 | ×104m3/a | 11131.38 | 0 | 0 | 11131.38 | 0 |  |
| 2 | 二氧化硫 | t/a | 1.8992 | 0 | 0 | 1.8992 | 0 | 1.8992 |
| 3 | 烟（粉）尘 | t/a | 0.7848 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 |  |
| 4 | 氮氧化物 | t/a | 6.1921 | 0 | 0 | 6.1921 | 0 | 6.1921 |
| 5 | VOCs | t/a | 62.5606 （不含循环冷却水系统为48.0303） | 16.2442 | 18.7671 | 60.0377 （不含循环冷却水系统为46.5199） | -2.5229 | 62.6483 |
| 6 | 非甲烷总烃 | t/a | 55.9276 | 13.726 | 13.7903 | 55.4435 | -0.0643 |  |
| 7 | 甲醇 | t/a | 1.6562 | 2.5182 | 0 | 4.1744 | +2.5182 |  |
| 8 | 醋酸雾 | t/a | 4.9768 | 0 | 4.9768 | 0 | -4.9768 |  |
| 二 | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产废水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 废水量 | 104t/a | 8.0282 | 0.6785 | 1.1045 | 7.6022 | -0.4260 |  |
| 1.2 | 石油类 | t/a | 2.8083 | 0.0990 | 0.1055 | 2.8018 | -0.0065 |  |
| 1.3 | COD | t/a | 5.8904 | 0.3796 | 0.5280 | 5.7420 | -0.1484 |  |
| 2 | 生活污水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 废水量 | 104t/a | 3.056 | 0 | 0 | 3.056 | 0 |  |
| 2.2 | COD | t/a | 10.6960 | 0 | 0 | 10.6960 | 0 |  |
| 2.3 | NH3-N | t/a | 0.9168 | 0 | 0 | 0.9168 | 0 |  |
| 小计 | COD | t/a | 16.5864 | 0.3796 | 0.5280 | 16.4380 | -0.1484 | 18.3522 |
|  | NH3-N | t/a | 0.9168 | 0 | 0 | 0.9168 | 0 | 0.9168 |
| 三 | 固体废物 |  | 处理量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 废分子筛、废水解剂、废催化剂、废碱液、废瓷球等 | t/a | 178.32 | 106.6 | 15.75 | 87.47 | -90.85 |  |

注：废水为厂区总排口排放量。

## 3.9清洁生产简要分析

清洁生产是指既可满足人们的需要又可合理使用自然资源和能源并保护环境的实用生产方法和措施。《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003年1月1日实施，2012年修改）第二条指出：清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害，该法从法律的高度要求企业重视和实施清洁生产。第十八条规定：新建、改建和新建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。

### 3.9.1 原辅材料及能源的清洁性

本项目使用的原料主要是中石化洛阳分公司副产的混合碳四（属于对副产品的深度利用），运输贮存方便；从能源的消耗来看，该项目使用的清洁能源（电能及蒸汽）能满足清洁生产在能源方面的要求。该项目不使用高污染燃料，同时项目用蒸汽由中石化洛阳分公司供应，减少了燃料污染物排放。另外项目软化水利用蒸汽冷凝水、冷却水循环使用，节省了水资源用量。

### 3.9.2 工艺先进性分析

本项目MTBE装置选用固定床的异丁烯预醚化及催化蒸馏技术，该技术先进，反应和产品分离在催化精馏塔中进行，反应热利用充分，异丁烯转化率高（>99%）。目前厂区现有的MTBE装置也采用该技术，产品收率高，运行稳定。本次MTBE装置在现有装置基础上对设施、运行参数进行了优化，并采用了节能电机，进一步降低了生产能耗。

### 3.9.3 先进的控制技术

本项目利用厂区原有控制室，采用先进成熟的DCS为主体的自动控制系统。为确保设备及人员安全，采用DCS系统实现安全联锁保护及紧急停车（ESD），能将联锁系统与控制系统相分离，提高联锁可靠性。

利用智能仪表技术，配备智能设备管理软件，实现全装置智能仪表管理系统，实现仪表及阀门预测、诊断仪表故障、及时维护，提高设备利用率，降低设备维护的成本，减少由于设备故障导致的生产影响。

设置可燃、有毒气体检测系统（GS）和火灾报警系统（FAS）。对于工艺装置区的可燃气体及有毒气体设置可燃气体、有毒气体检测系统。现场安装可燃气体、有毒气体检测器，在控制室设置独立的单通道指示报警仪，模拟信号去DCS指示报警，开关信号去火灾报警系统（FAS）报警，各系统相互独立。

### 3.9.4 资源能源利用

（1）积极优化工艺流程，做好热能的回收利用，节能降耗，优化装置设计，合理选择工艺参数，减少过程能耗。

（2）本改造项目各单元温位相差较大，设计中充分考虑各温位热源的利用，如利用塔底物料与进料换热等。

（3）整个过程管径选用合理，设备及管线阻力降较小。

（4）采用先进性能的催化剂，提高目的产品的收率，减少副产物产率，降低能耗。

（5）对蒸汽凝液进行统一回收，用于换热器物料换热及工艺设备和管道的冬季伴热，充分利用能源。

（6）选用高效能的机泵，节约电能。

（7）小型机泵选用高效空冷式电机，大型机泵、压缩机冷却使用循环水，避免使用一次水。

本次MTBE装置在现有装置基础上对设施、运行参数进行了优化，并采用了节能电机，能耗物耗指标有所降低。具体见下表。

表3.9.4-1  本项目能耗、物耗指标一览表

| 指标 |  | 厂区现有MTBE装置 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品规模 |  | 4万吨/年 | 4万吨/年 |
| 生产工艺 |  | 异丁烯预醚化及催化蒸馏技术 | 异丁烯预醚化及催化蒸馏技术 |
| 原材料指标（t/t产品） | 混合碳四 | 5.807 | 5.774 |
|  | 甲醇 | 0.368 | 0.355 |
| 循环水（t/t产品） |  | 171 | 160 |
| 蒸汽（t/t产品） |  | 2.16 | 2.1 |
| 氮气（m3/t产品） |  | 2.5 | 2 |
| 电耗（kwh/t产品） |  | 82.8 | 29 |

### 3.9.5 清洁生产分析结论

综上所述，本项目采用国内外先进的生产工艺和设备，原辅材料均符合清洁生产的要求，生产过程也采取了节能降耗措施。总体来讲，本项目清洁生产水平能够达到国内先进水平。

## 3.10总量控制分析

### 3.10.1总量控制因子

根据《河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知》（豫环文[2015]292号）、《河南省环境保护厅关于调整建设项目重点污染物总量指标分级审核的通知》（豫环文[2016]38号）、《河南省大气污染环境防治条例》（2018年3月1日）及全国主要污染物排放总量控制项目有关要求，结合本项目工艺特征和排污特点及所在区域环境质量现状，确定现有及在建工程、本项目涉及的污染物总量控制指标为：

大气污染物：VOCs

水污染物：COD

### 3.10.2现有及在建工程的总量指标

根据宏力化工公司2020年批复的在建工程5万吨/年碳八烯烃深度精制项目环评（批文号为洛环审[2020]8号）总量备案表及宏力化工公司排污许可证副本。

宏力化工公司现有及在建工程的总量控制指标如下：

表3.10.2-1   现有及在建工程的总量控制指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 已批复总量指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气 |  |  |  |
| 1 | 二氧化硫 | t/a | 1.8992 |  |
| 2 | 氮氧化物 | t/a | 6.1921 |  |
| 二 | 废水 |  | 厂区排口 | 中石化洛阳分公司炼油污水处理厂排口 |
| 1 | 生产废水 |  |  |  |
| 1.1 | COD | t/a | 7.6562 | 4.7464 |
| 2 | 生活污水 |  |  |  |
| 2.1 | COD | t/a | 10.6960 | 1.2166 |
| 2.2 | NH3-N | t/a | 0.9168 | 0.0189 |
| 小计 | COD | t/a | 18.3522 | 5.9630 |
|  | NH3-N | t/a | 0.9168 | 0.0189 |

### 3.10.3本项目的总量指标

本项目运营期MTBE装置采用蒸汽为热源，所需蒸汽由中石化洛阳分公司热力管网供给。正常工况下废气主要为装置区动静密封点泄漏损失、罐区物料储存过程中损失及装卸车废气，属于VOCs废气，根据核算本项目VOCs废气排放量为14.7920t/a。

表3.10.3-1   本项目MTBE装置VOCs排放情况一览表     单位：t/a

| 序号 | 装置(单元)名称 |  | VOCs | 非甲烷总烃 | 甲醇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 | 装卸区 | 0.0004 | 0.0004 | 0 |
| 2 | 无组织 | 装置区 | 3.3405 | 2.6557 | 0.6848 |
| 3 |  | 罐区 | 11.4439 | 9.6105 | 1.8334 |
| 4 |  | 循环冷却水 | 1.4594 | 1.4594 |  |
| 合计 |  |  | 16.2442 | 13.726 | 2.5182 |

另外本项目实施后会新增少量工艺废水、含油污水和循环水排污水，产生量为6785t/a。废水涉及的总量指标为COD。

表3.10.3-2   本项目MTBE装置废水污染物产生情况

| 单元 名称 | 废水类别 | 产生量 （m3/a） | pH | 石油类 |  | CODcr |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / | t/a | mg/L | t/a | mg/L |  |
| 装置 区等 | 工艺废水（甲醇回收塔） | 30 | 6~9 | 0.006 | 200 | 0.045 | 1500 | 送中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理 |
|  | 装置地面冲洗水、初期雨水 | 595 | 6~9 | 0.0893 | 150 | 0.1190 | 200 |  |
| 循环水系统 | 循环水系统排污水 | 6160 | 6~9 | 0.0037 | 0.6 | 0.2156 | 35 |  |
| 合计 |  | 6785 |  | 0.0990 |  | 0.3796 |  |  |

注：厂区排口处

表3.10.3-3   本项目MTBE装置废水污染物排放情况

| 名称 | 排放量 t/a | pH | 石油类 |  | COD |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | t/a | mg/L | t/a | mg/L |  |
| 炼油污水处理场出口 | 6785 | 7.74 | 0.0072 | 1.06 | 0.2375 | 35 | 经中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理后部分回用，部分排入黄河。 |

注：中石化洛阳分公司炼油污水处理场外排废水水质为2020年监测统计数据。

综上所述，本项目MTBE装置总量控制指标为VOCs 16.2442t/a，COD在厂排口控制量为0.3796t/a，污水处理场排口控制量为0.2375t/a。

### 3.10.4“以新带老”削减的总量指标

（1）VOCs

本次现有乙酸仲丁酯装置改造为4万吨/年甲基叔丁基醚装置项目实施后，装置区动静密封点减少，另外罐区和装卸区物料发生变化，经核算（具体见3.3.6.2、3.3.7），VOCs排放量有所减少，减少量约2.5229t/a。

（2）COD

本次改造后，循环水系统排污水减少，COD排放量有所减少，削减量为0.1484t/a。

### 3.10.4本项目总量指标替代情况

本次项目实施后，乙酸仲丁酯装置改造为4万吨/年甲基叔丁基醚装置，改造后乙酸仲丁酯装置不再生产，MTBE装置产生的VOCs和COD总量指标由拟改造的乙酸仲丁酯装置削减量进行替代。

（1）VOCs总量替代说明

改造前乙酸仲丁酯装置VOCs废气排放量为18.7671t/a（具体见3.1.4.1），改造后装置区动静密封点减少，另外罐区和装卸区物料发生变化，根据核算本项目VOCs废气排放量为16.2442t/a，小于改造前的VOCs废气排放量，通过以上替代源，本项目实施后全厂VOCs排放可满足增产不增污要求。

（2）COD总量替代核算

改造前乙酸仲丁酯装置排放COD在厂排口控制量为0.5280t/a，污水处理场排口控制量为0.3866t/a；改造后本项目排放COD在厂排口控制量为0.3796t/a，污水处理场排口控制量为0.2375t/a，小于改造前的COD排放量，可满足本项目新增COD的替代要求。本项目实施后全厂COD排放可满足增产不增污要求。具体见表3.10.3-4。

### 3.10.5本项目实施后全厂的总量指标

表3.10.5-1   本项目实施后全厂的总量控制指标

| 名称 | 现有及在建工程总量控制指标 |  | 本项目总量指标 |  | 以新带老削减量 |  | 本项目实施后全厂的总量指标 |  | 已批复总量指标 |  | 总量指标变化量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1.8992 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8992 |  | 1.8992 |  | 0 |  |
| NOx | 6.1921 |  | 0 |  | 0 |  | 6.1921 |  | 6.1921 |  | 0 |  |
| VOCs | 62.5606 |  | 16.2442 |  | 18.7671 |  | 60.0377 |  | / |  | -2.5229 |  |
| 水污染物 | 厂排口 | 污水场排口 | 厂排口 | 污水场 排口 | 厂排口 | 污水场 排口 | 厂排口 | 污水场 排口 | 厂排口 | 污水场排口 | 厂排口 | 污水场 排口 |
| COD | 16.5864 | 4.1152 | 0.3796 | 0.2375 | 0.5280 | 0.6223 | 16.4380 | 3.7304 | 18.3522 | 5.9630 | -0.1484 | -0.3848 |
| NH3-N | 0.9168 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9168 | 0.0189 | 0.9168 | 0.0189 | 0 | 0 |

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

洛阳市吉利区古称河阳，位于洛阳市东北部的黄河北岸，华北平原的西南端，太行山南麓。地理坐标为东112º29′22"至112º38′50"与北纬34º51′至34º57′之间。西和西北与济源市接壤，北和东与孟州市相邻，南濒黄河与孟建县隔河相望。东西长13.9km，南北宽11.16km。全区总面积为79.9km2。吉利区交通便利，四通八达。西部有焦柳（焦作-柳州）铁路穿境而过，东有207国道通过，并通过黄河公路大桥与连霍高速公路连接，中部有济（源）、孟（州）公路东西贯穿。

2021年3月18日，国务院批复同意撤销孟津县、洛阳市吉利区，合并设立洛阳市孟津区。

洛阳市石化产业集聚区位于洛阳市吉利区东北部，依托中石化洛阳分公司和吉利科技园，规划范围西至世纪大道，北至北环路以北，南至淤灌渠路，东至吉利区边界线。主导产业包括石油化工产业、化纤纺织产业、精细化工以及新能源和化学新材料产业四大领域。

宏力化工公司位于洛阳市石化产业集聚区中部，东隔涧西沟与中石化洛阳分公司相邻，北近中石化洛阳分公司铁路专用线，西邻科技园大港路，南侧与洛阳石化吉润化工有限责任公司搭界。本项目利用宏力化工公司现有厂区原乙酸仲丁酯装置进行改建。

本项目地理位置图详见附图1。

### 4.1.2 地形地貌

吉利区北依太行山余脉，南临黄河，西部、北部为丘陵，东南部为平原，其地形为西北略高，东南偏低，由西北向东南倾斜，海拔高度160～290m，平原坡度为1.5%，是黄河中游和下游的分界处。

吉利区主要有丘陵、平原、滩地等地貌类型，北部为丘陵起伏、沟壑纵横的低丘陵地，分为黄土覆盖的坡地和梯田；中部为黄河二级阶地平原，属侵蚀冲积阶地，地形是北高南低。平原区面积约为40km2，占全区总面积的50.1％；南部为黄河超漫滩，一级阶地，西北较窄，东南较宽。黄河滩地约有23.540km2，占总面积29.4%。

调查评价区位于洛阳盆地和济源盆地之间，黄河自西北向东南自本区南部边界流过。主要地貌特征从北到南为丘陵、平原、黄河滩地等。地形呈北高、南低，西北偏高，向东南逐渐降低。北部为丘陵起伏、沟壑纵横的低丘陵地，大部分为黄土覆盖，多为坡地和梯田，海拔高度在160～290m之间。中部为黄河Ⅱ级阶地平原，属侵蚀冲积阶地，地形是北高南低，西北偏高，向东南逐渐降低，海拔高度在120～160m之间。南部为黄河河漫滩和Ⅰ级阶地，西北较窄，东南较宽，最宽处可达3.5km，海拔高度在118～126m之间。区内地貌按其成因类型主要有堆积地貌、侵蚀堆积地貌及剥蚀地貌，其形态主要有：心滩、漫滩、阶地、黄土丘陵及基岩丘陵等(见图4.1.2-1)。

图4.1.2-1   区域地貌图

一、堆积地貌

（一）心滩

区内黄河河床浅宽，心滩发育，呈透镜状，枯水期大部露出水面，汛期多数被淹没。枯水期心滩高出水面1～3m，表层岩性以粉细砂为主，厚度一般小于2.5m。

（二）低漫滩

分布于全义农场及东部靠近黄河区域，低漫滩宽度变化较大，地面标高在115～120m之间。洪水期部分被淹没，表层岩性为粉砂或亚砂土。项目区位于低漫滩的北部靠近黄河冲积二级阶地附近。

（三）高漫滩区

分布于低漫滩与两侧阶地之间，地面标高在115.5～121.0m之间。除特大洪水外一般不被淹没，高漫滩比低漫滩高0.5～1.0m，表层岩性为粉砂土或亚砂土，最大厚度可达10.0m。

（四）黄河Ⅰ级阶地

黄河北岸Ⅰ级阶地只在西部小面积出现，阶面宽1～4km，标高120～140m，阶面西高东底，并微向河床倾斜，前缘高出漫滩1～4m。Ⅰ级阶地后缘与Ⅱ级阶地呈陡坎接触。

（五）黄河Ⅱ级阶

黄河北岸Ⅱ级阶地大面积分布，标高120～180m，阶面西高东底，后缘向前缘倾斜，阶面上局部地区冲沟较发育。Ⅱ级阶地前缘与Ⅰ级阶地或漫滩呈陡坎接触，陡坎高3～20m。Ⅱ级阶地后缘与黄土台塬或丘陵区呈缓坡过渡，阶面南北宽1.0～4.0km，东西长23.0km。

二、侵蚀堆积地貌

分布在调查区北侧，包括黄土丘陵和黄土台塬，两种地貌基本以白鹤-吉利断裂为界，以西为黄土丘陵，以东为黄土台塬。

（1）黄土丘陵

分布在槐树、石庄一带，基底为下第三系泥岩及砂岩，地形起伏，冲沟发育，地表标高200.0～257.0m，相对高差60m左右。

（2）黄土台塬

分布在东小仇一带，塬面标高150.0～180.0m，与二级阶地呈陡坎接触，高出阶地40.0～70.0m，冲沟发育。塬面向东倾斜，在东部区外尖灭。

三、剥蚀地貌

分布在调查区西北部的黄河铁路桥两侧，为基岩丘陵区。出露地层为三叠系砂页岩、侏罗系和下第三系砂、泥岩。该区沟谷发育，山顶呈圆丘状，高程227.0m，相对高差80m左右。

### 4.1.3 地质特征

4.1.3.1地层岩性

区域内地层主要为第四系松散层，前第四系出露较少，仅在北部丘陵区出露侏罗系及下第三系。现将地层由老至新分述如下：

一、前第四系地层

（1）侏罗系（J）

岩性为黄绿、紫红色页岩、泥岩、细砂岩及石英砂岩互层。

（2）下第三系（E）

岩性主要为紫红色泥岩与黄色长石石英砂岩互层，底部为厚层巨砾岩。

二、第四系

本区第四系缺失下更新统。现由老至新分述如下：

（1）中更新统（Q2）

①中更新统河流相沉积（Q2al）

本套地层在黄河阶地及漫滩之下普遍存在，为一厚层砂卵石层，卵石成分以灰白色、肉红色石英砂岩为主，次为火山岩、安山岩，部分火成岩已风化，易碎。卵石呈次圆状，分选一般，粒径多为5～20cm。夹3～5层厚1～3m的泥卵石及钙质胶结砂卵石，该层厚20～40m，西薄东厚。在Ⅱ级阶地地区由中更新统上段黄土覆盖。在Ⅰ级阶地及漫滩区，与下伏上第三系地层呈侵蚀接触，为中更新统早、中期形成的冲积层。

②中更新统黄土（Q2eol）

中更新统黄土伏于黄土塬及黄土丘陵上更新统黄土之下，厚30～50m。岩性为浅棕黄色黄褐色亚砂土夹多层浅棕红色古土壤层。

（2）上更新统（Q3）

①上更新统河流相沉积（Q3al）

分布在Ⅰ级阶地河床及漫滩之下，据钻孔揭露资料，本层为一厚层砂卵石层，卵石成分以灰白色、肉红色石英砂岩为主，次为火成岩、安山玢岩。磨圆度为圆-次圆状，分选一般。卵石间隙有砂土及碎屑充填，疏松。西部卵石较大，可见1.0m以上的漂石，一般粒径10～40cm。东部卵石较小，一般粒径5～20cm，岩层较为稳定，厚约30～50m。

②上更新统黄土（Q3eol）

上更新统黄土在Ⅱ级阶地、黄土台塬及丘陵区大面积出露，厚8～10m，岩性为浅黄色粉土质亚砂土，质地疏松，具有良好的垂直节理，下部为一层厚0.5～1.5m的浅棕红色古土壤。

（3）全新统（Q4）

①全新统下段河流相沉积（Q41al）

分布在黄河Ⅰ级阶地上，岩性由粉土、亚粘土及粉砂土组成，厚10～30m。

②全新统上段河流相沉积（Q42al）

分布于河床及漫滩区，岩性由粉细砂、中细砂、粉土及粉细砂组成，厚2～10m。

③全新统上段坡洪积相沉积（Q42dl-pl）

分布在黄河Ⅰ级阶地后缘，为黄土台塬区冲沟洪水携带的次生黄土及台塬边缘的坡积物组成，岩性为亚砂土、亚粘土夹次圆状钙核及小砾石，上部含砖瓦碎片。在Ⅰ级阶地后缘形成小的坡洪积扇群，覆盖于Ⅰ级阶地冲积层之上，两者之间发育有一层0.5～1.0m的黑垆土。

4.1.3.2地质构造

调查区位于济源盆地与洛阳盆地之间，控制河谷盆地的发育和发展的断裂构造，主要有东西向、北东向和北西向三组(参见图4.1.3-1)。这些断裂多隐伏于第四系地层之下，现根据区域地质资料及区内物探资料，分述如下：

（1）北东向断裂

①王良-连地断裂(F1)

该断裂在区域上总体走向为北东向，呈“S”型展布，断层东部下降，为一断层面东倾的正断层，该断裂构成西部小浪底峡谷与东部河谷盆地的分界线，早更新世末期及中更新世后期活动强烈。

②霞院-送庄断裂(F2)

位于调查区西部，走向42°，倾向南东，断裂两盘第四系厚度及下伏地层时代有明显的不同，断层以西砂卵石层厚20m左右，下伏下第三系，断裂以东砂卵石层厚70～80m，下伏上第三系河湖相地层。

③白鹤-吉利断裂(F3)

位于霞院-送庄断裂以东，走向北东39°，倾向南东，该断裂直接控制着本区地貌的发育，在南邙岭区，断层以西为黄土丘陵，断层以东为黄土台塬。

④孟津老城-西X断裂(F4)

该断裂走向36°，倾向北西，与白鹤-吉利断裂构成地堑，在地堑中，上-中更新统砂卵石层明显变厚。

（2）北西向断裂

①五指岭-西承留大断裂(F5)

该断裂规模大，延伸长，它控制着洛阳盆地东部边界及济源盆地西南部边界，东北盘下降，成为北邙岭与济源盆地的边界。

（3）近东西向断裂

①小浪底-金山寺断裂(F6)

位于黄河北岸黄土台塬与河谷结合处，断裂走向近东西向，北盘上升形成黄土丘陵及黄土台塬，南盘下降构成河谷边界。该断裂主要活动于中更新世中后期及晚更新世早期。

②首阳山-金水河断裂(F7)

由邙山岭南侧通过，走向近东西向，断层南盘下降形成洛阳盆地，北盘上升形成邙山岭。断层面南倾，为一正断层，垂直断距约2000m，为本区与洛阳盆地的边界。

图4.1.3-1 区域地质构造刚要图

4.1.3.3新构造运动

第三纪初期，豫西、晋南山区的雏形已经形成，而后在喜马拉雅运动的作用下，这些山区继续上升，而其中的洛阳-济源盆地则相对下降，在盆地中沉积了巨厚的下第三系河湖相沉积物。

到新第三纪时期，北部太行山及西部山区继续上升，导致盆地北部边缘地带随之上升，下第三系地层出露地表，形成黄河北岸丘陵区，在新构造运动的作用下，下第三系地层产生断裂及倾斜，倾向南，倾角10～20°，盆地中心仍然继续下降，此时期的气候以湿热为主，流水作用强烈，在盆地中心沉积了较厚的砂层、砂砾石层与粘土互层的上第三系河湖相沉积物。

进入第四纪以后，下更新统时期，在新构造运动作用下，本区隆起上升，缺失沉积变为侵蚀区。尤其在本区中部，在长期的流水作用下，不断进行侵蚀、下切。到中更新世初期，终于与上游河道贯通，该段黄河河道形成，从此进入了河流侵蚀～沉积阶段，逐步形成了宽阔的河谷盆地，并在盆地中沉积了20～40m厚的砂卵石层。与此同时，在河谷两岸沉积了较厚的中更新统风成黄土，形成了黄土丘陵及黄土台塬区，到中更新世晚期，由于区域性地壳上升，造成黄土下切，形成黄河Ⅱ级阶地，并在Ⅱ级阶地上沉积了数十米厚的中更新统晚期到上更新统的风成黄土。

进入上更新世之后，河谷盆地缓慢下沉，在Ⅱ级阶地之间的河谷地带沉积了30～50m厚的砂卵石层，在黄土丘陵及黄土台塬区以及Ⅱ级阶地之上，继续中更新统以来的黄土堆积。

进入全新世之后，地壳进入缓慢的上升阶段，逐渐形成了宽阔的Ⅰ级阶地，在Ⅰ级阶地上，沉积了5～7m厚的中细砂、粉砂、粉土质亚砂土等河流相沉积物，Ⅰ级阶地后缘发育了来自邙岭区的洪积物堆积，同时在黄土丘陵、台塬区及Ⅱ级阶地之上的局部地段沉积了包括黑垆土在内的全新世黄土堆积，厚1～2m。近代黄河则发生侧向侵蚀，形成了宽阔的河漫滩区。

### 4.1.4 水文地质条件

4.1.4.1含水层组的分布规律及富水特征

依据含水层介质类型，地下水埋藏条件、赋存规律和水动力特征，区内含水层组可划分为松散岩类孔隙含水层组和碎屑岩类孔隙裂隙水含水层组两类。其中，前者据含水层形成年代和埋藏条件可进一步划分为第四系孔隙含水层组和下第三系孔隙裂隙水含水层组。现分述如下（参见图4.1.4-1、4.1.4-2、4.1.4-3、4.1.4-4）：

一、松散岩类孔隙含水层组

（1）第四系孔隙含水层组

广泛分布于平原区，含水层介质主要为第四系中、上更新统冲洪积、冲积卵砾石、砂层，各层之间水力联系密切，具有统一的自由水面。下伏第三系地层构成相对隔水底板。区内西部含水层组底板埋藏较浅，一般20～50m，下伏下第三系粘土岩与粉细砂岩互层；东部含水层组底板埋藏相对较深，一般50～70m，下伏下第三系粉质粘土与粘土岩互层。

由于所处地貌单元不同，黄河漫滩与Ⅰ级阶地、Ⅱ级阶地部位含水层组特征又存在明显差异。

①漫滩与Ⅰ级阶地

含水层组顶板一般为厚度4～10m的全新统冲积粉砂或粉土层，结构疏松，利于地表水或降雨的入渗；以下主要为中、上更新统卵砾石、漂石层，单层厚度5～20m，总厚度10～60m，局部夹有细砂、中砂层，含水层组底板埋深20～70m。含水层渗透系数一般在20～50m/d之间，单位涌水量一般200～1000m3/d.m，水力性质为潜水。

②Ⅱ级阶地

含水层组底板埋深40～50m，含水层岩性主要为中更新统砂卵砾石、厚度10～15m。上覆20～30m厚的粉质粘土层，水位埋深多大于覆盖层厚度，局部具有微承压性质，故整体水力性质定义为潜水。含水层组厚度由西部的10m左右向东逐渐增大到40～55m，而含水层组的富水性、渗透性则由强变弱，送庄-吉利一带单井单位涌水量2400～4000m3/d.m，渗透系数可达50m/d以上，吉利以东地区单位涌水量一般小于1200m3/d.m，渗透系数20～50m/d。

（2）下第三系孔隙裂隙水含水层组

分布于霞院断层以东第四系孔隙含水层组之下，含水层组岩性主要为下第三系半胶结的细砂、中砂及砂砾石层，与上覆第四系孔隙含水层组之间分布有一层40m左右的粉质粘土层，二者之间水力联系较差。根据该区深孔钻探资料，含水层组顶板埋深126m，底板埋深350m，有含水层14层，单层厚度2.7～17.2m，总厚度20.3m，降深44m时单井涌水量1764m3/d，渗透系数1.64m/d，水力性质为承压水。目前，该层地下水基本没有开采。

二、碎屑岩类孔隙裂隙含水层组

分布在项目区北部的丘陵区，岩性主要为下第三系粉细砂岩，地下水赋存于砂岩孔隙裂隙之中，富水性不均，单井涌水量小于10m3/d，为富水性差的贫水区，仅可供当地居民部分生活用水。

由于丘陵区地表起伏较大，沟谷密布，地下水在雨季接受降雨入渗后，除部分通过构造裂隙进入地下水循环外，大部分以季节性泉水的形式排泄，具有循环深度浅，径流途径短，赋存条件差的特点。

在东北部丘陵区，孔隙裂隙含水层组上覆第四系黄土，厚度20～30m，发育垂直裂隙和大孔隙，成为大气降雨的入渗通道，在地形地貌适合部位，受下伏透水性差的基岩阻挡，形成斑块状上层滞水，单井出水量1～16m3/d，对当地居民的生活用水具有一定的供水意义。

图4.1.4-1  含水层组分布图

图4.1.4-2  评价区水文地质图

图4.1.4-3   评价区水文地质剖面图（Ⅰ—Ⅰ’）

图4.1.4-4   评价区水文地质剖面图（Ⅱ—Ⅱ’）

4.1.4.2含水层组之间水力联系

前以述及，受小浪底-金山寺断裂控制北盘上升形成丘陵，南盘下降接受黄河冲洪积物的堆积，两盘含水层的岩性、富水性及径流条件等差异极大，北盘孔隙裂隙含水层地下水位受地形地貌及岩性制约变化较大，两含水层组之间水力联系极差。

平原地区，垂向上分布的第四系孔隙含水层组与下第三系孔隙含水层组之间，有一层厚40m左右的粉质粘土岩层连续稳定分布，两者之间水力联系微弱。

4.1.4.3第四系孔隙含水层组富水性分区

采用统一降深(5m)时的单井涌水量并参考含水层导水系数，水位埋深等，将浅层含水层划分为3个不同的富水区，即：极强富水区(大于5000m3/d)，强富水区(3000～5000m3/d)和富水区(1000～3000m3/d)。

（一）极强富水区(Ⅰ)

位于黄河北岸坡头-黄河公路大桥一带，分布面积40km2，占河谷区总面积的15%。含水层厚度，西部10～25m，东部25～50m。水位埋深，漫滩区2～5m，Ⅱ级阶地20～30m，含水层导水系数1500～2000m2/d，该区紧邻黄河呈长条状展布，单井出水量大于5000m3/d。

（二）强富水区（Ⅱ）

分布在黄河北岸坡头村北-横涧-全义农场一带，含水层厚度有较大的差异，北部横涧以西含水层厚8～20m，横涧-全义农场含水层厚20～46.8m；水位埋深：Ⅱ级阶地20～30m，Ⅰ级阶地3.0～3.5m，漫滩区1.5～2.0m。含水层导水系数800～1500m2/d，单井出水量大于3000～5000m3/d。

（三）富水区（Ⅲ）

分布在黄河北岸东部南社-张厚林场一带及北岸西部马住-留庄一带，占河谷区总面积的46%。含水层厚度20～70m，总的规律是河谷中心厚度大，靠近边缘逐渐变薄。水位埋深随不同地貌单元而异，Ⅱ级阶地13～20m，Ⅰ级阶地5～12m，漫滩区2.5～5.5m。含水层导水系数400～800m2/d，单井出水量大于1000～3000m3/d。

4.1.4.4地下水的补径排条件

（一）地下水的补给

浅层地下水的补给来源主要有大气降水入渗，河流侧渗补给，灌溉回渗补给，渠系入渗补给及侧向径流补给。

（1）大气降水入渗补给

降雨入渗是本区潜水主要补给来源之一，在降雨特征基本一致的同一区内，降雨入渗补给量的多寡取决于包气带岩性、土壤含水量、水位埋深及地形等条件。因此，不同地貌单元、不同岩性的地区，降雨入渗量各异。黄河漫滩区，地表包气带岩性为亚砂土-粉砂土，粉细砂，水位埋深2～5m，地形平缓，有利于降雨入渗补给。Ⅰ级阶地地区，包气带岩性多为亚砂土，水位埋深3～10m，降雨入渗量占有效降雨量的18～25%。Ⅱ级阶地包气带岩性为亚砂土-亚粘土，具垂直裂隙及大孔隙，水位埋深15～30m，地形略有起伏，阶面上有冲沟发育，降雨入渗量相对较小，占有效降雨量的10～12%。

（2）地表水入渗补给

区内对潜水补给量较大的地表水体主要是黄河，此外还有一些较小的季节性溪流。区内潜水与黄河水有直接水力联系，潜水位受黄河水位的制约，随地表水的变化而变化。

（3）灌溉水回渗补给

Ⅱ级阶地和高漫滩地区东部水利化程度较高，以井灌为主，机井密布，农灌用水量较大，灌区回渗对潜水的补给不容忽视。

（4）侧向径流补给

区内西部接受地下水侧向径流补给。厂址北侧的丘陵区，在丰水期沟谷潜水以潜流方式补给区内地下水，但由于沟谷宽度不大，岩性以坡洪积为主，所以潜流补给量十分有限。

（二）地下水的径流条件

黄河北岸西部坡头-白坡一带，由于送庄工业开采区的影响，地下水由南西向北东径流，水力坡度在黄河沿岸较大，达3.0～6.0‰，远离黄河水力坡度较小，仅0.1～0.3‰；黄河北岸沙峰、吉利水源地一带，受地下水集中开采的影响，地下水由南西向北东方向径流，水力坡度1.2～3.0‰；中部吉利-西X一带，地下水由北向南径流，水力坡度0.4～1.0‰左右。

（三）地下水的排泄

（1）河流排泄

黄河北岸孟县农场以东地段，地下水位高于黄河水位，地下水向黄河径流排泄。

（2）蒸发排泄

漫滩区及Ⅰ级阶地前缘，包气带岩性为亚砂土-粉砂土，质地疏松，孔隙度大，潜水位埋深小于本区极限蒸发深度，因此蒸发是区内潜水排泄的途径之一。

（3）开采排泄

河谷区工农业及生活用水主要是开采浅层地下水，据调查统计，区内多年开采量已达3869.72×104m3/a，因此，工农业及生活用水开采是潜水的主要排泄途径。

（4）鱼塘消耗

近几年来，区内渔业生产发展迅速，黄河两岸漫滩区有大面积鱼塘分布。鱼塘主要靠开采地下水作为供水水源。鱼塘区潜水的消耗量为鱼塘的水面蒸发量。

4.1.4.5地下水动态变化特征

区内浅层水动态主要受水文和人工开采的制约，其次为气象条件，根据不同地段浅层水位动态影响因素及程度，将水位动态归纳为以下类型：

（一）水文型

黄河沿岸地带，地下水动态受黄河水的控制，随黄河水位涨落而升降。充分显示了水文因素对地下水动态的影响和地下水与地表水水力联系密切。

（二）降水入渗—径流开采型

分布在漫滩区，地下水埋深4～10m，蒸发甚微。受季节性人工开采（鱼塘区、东部高漫滩井灌）地下水位下降，之后水位迅速恢复。雨季地下水接受入渗补给，水位抬升。由于该区地下水力坡度平缓，在弱径流排泄条件下，水位缓慢下降。

（三）径流—开采型

分布于Ⅱ级阶地区，地下水位埋深大于20m，且包气带岩性为粉土、粉质粘土、受气象条件影响极弱。地下水动态主要受人工开采和径流影响。农灌期地下水位迅速下降，如1998年1月份，由于农灌造成地下水在原有稳定持续开采量约3.0×104m3/d的基础上，开采量急剧增大至18×104m3/d，水位在10日内下降0.4～0.7m。之后在径流补给条件下，水位处于缓慢上升阶段，回升速率为6.5cm/月左右。充分说明地下水的强烈径流补给作用。

4.1.4.6浅层地下水化学特征

区内浅层地下水化学成份的变化规律受地层岩性，地质地貌、水文气象、水文地质条件及人为活动的影响。在白坡-全义农场的广大范围内，含水层介质稳定且厚度大，颗粒粗，径流条件好，地下水以溶滤作用为主，水化学类型为HCO3-Ca·Mg型水，矿化度0.32～0.65g/L。区内西北部的坡头-南陈及白坡以南平行于黄河的带状范围内，虽然水力梯度和渗透系数均较大，但由于含水介质不均匀性及受黄河与人为活动的的强烈影响，地下水中Cl-、SO42-、Na+含量增高，形成了HCO3·Cl·SO4-Ca·Mg·Na和HCO3·SO4-Ca·Mg·Na型水，矿化度0.44～0.71mg/L。在近黄河地带，地下水中SO42-含量一般在89.43～104.08mg/L，Cl-含量一般在64.06～76.43mg/L，Na+含量48.4～59.5mg/L，矿化度0.44～0.57g/L；在远离黄河地带，地下水中SO42-含量一般在37.56～63.74mg/L，Cl-含量一般在25.13～62.36mg/L，Na+含量33.8～51.0mg/L，矿化度0.35～0.50g/L；地下水化学特征具有较明显的分带性。

### 4.1.5气象、水文

#### 4.1.5.1 气象

吉利区位于华北平原的西南端，属北温带大陆性季风气候。四季分明，旱涝频繁，冬季寒冷雨雪少，春季干旱风沙多，夏季炎热雨丰沛，秋季晴和日照长，雨量集中。根据孟州气象站1999-2018年的观测，项目所在区域气象特征值如下：

多年平均气温14.9℃，最冷的1月份平均气温0.4℃，而7月份最热，平均气温为27.4℃。年极端最高气温是42.9℃，年极端最低气温是-12.8℃。

多年平均降水量为572.9mm，年最大降水量是916.4mm，年最少降水量为407.9mm。多年平均湿度为66％。

年平均风速1.9m/s，最大风速为14.3m/s。一般冬春季风速较大，夏秋两季风速较小。

#### 4.1.5.2 水文

吉利区南濒黄河，是黄河中游出峡谷，流速变缓流向下游的过渡河道，过境黄河河道长15km。西距小浪底水库为16km，小浪底水库的配套工程西霞院水库在吉利区镜内。黄河呈近东西向流经本区，河床宽1～3km。据小浪底多年观测资料，黄河水流量多年平均1139m3/s，最大年平均流量1699.58(1983年)m3/s，最小年平均流量247.17(1987年)m3/s。多年平均含砂量26.5kg/m3，输沙量每年10×108t/a左右。由于上游三门峡水库的调节，冬季枯水期下放清水，夏秋洪水期冲砂放浑水，从小浪底多年月平均含砂量来看，6-10月份含砂量较高，7月份含砂量最高为57.4kg/m3，其它月份含砂量较低。

据区内黄河水文动态观测资料，上游王庄水位标高在126.8～129.9m之间，最大水位变幅3.1m，下游黄河十三坝处，水位标高在112.18～114.57m，最大水位变幅2.39m，上游水位变幅大于下游水位变幅。每年12月至翌年6月为低水位期，7～11月为高水位期。

小浪底水库在本区上游10km处，设计最高蓄水位275m，总库容126.5×108m3，长期保持有效库容50×108m3，小浪底水库有利于稳定水库以下河段水势，对下游黄河水流量起到合理调节作用，更有利于区内黄河水入渗补给地下水。

### 4.1.6地表水资源

本项目区域内的地表水主要有：黄河、涧西沟、里村沟、清庄沟、二道河等。

黄河：位于吉利区南边界，从西向东流过，是黄河中游出峡谷，流速变缓流向下游的过渡河道。过境河道长15km，年平均流量为1370m3/s，全区辖有水域面积10.05km2。河水历年平均含沙量均超过37kg/m3，汛期含沙量可达50kg/m3。黄河评价区段水体功能划定为地表水Ⅲ类水域。

黄河小浪底水利枢纽工程：位于吉利区上游16km处，已于2000年正式投入运行，水利枢纽坝顶高程281m，正常高水位275m，库容126.5亿m3，淤沙库容75.5亿m3，长期有效库容51亿m3，千年一遇设计洪水蓄洪量38.2亿m3，万年一遇校核洪水蓄洪量40.5亿m3。死水位230m，汛期防洪限制水位254m。防洪最大泄量17000亿m3/s，正常死水位泄量略大于8000m3/s。

西霞院反调节水库：位于吉利区境内的西霞院反调节水库属于小浪底工程的配套工程，坝址位于小浪底水利枢纽下游16公里处。该水库以反调节为主，结合发电，兼顾灌溉、供水等综合利用。水库总库容1.62亿立方米，已于2008年6月底全部完工。西霞院反调节水库与小浪底水库联合运用，可以有效地解决小浪底水电站调峰运行与下游地区生产、生活和生态用水的矛盾，最大限度地消除各种不利影响，为黄河向北方供水创造更为可靠的条件。

涧西沟：发源于龙官庙，至吉利南入黄河，全长9km，已在卫山北建煤窑沟水库拦蓄，此水库上方有郑庄水库，两水库蓄水量86万m3。

里村沟：从洛阳分公司厂区中部穿过，经过里村后进入二道河。里村沟上游没有厂外雨水汇集，目前洛阳分公司内的里村沟已被改造成为厂区排洪沟，厂区雨水汇入里村沟前设截水闸。

清庄沟：发源于孟州市的石庄乡沟北村，至清庄南入黄河，全长6km。已在上河北建水库拦蓄，蓄水量87万m3。

二道河原为上世纪70年代人工开凿的农灌渠，于白坡村西侧1km黄河干道引水，向东至孟津黄河大桥以东2km处流回黄河。

图4.1.6-1   本项目所在区域水系图

项目所在区域水系图见图4.1.6-1。

宏力化工公司

### 4.1.7 土壤类型与植被分布

土壤类型吉利区土壤分为3个土壤类型（褐土、潮土、风沙土），7个亚类，10个土属，19个土种。本区土壤类型有明显的垂直分布规律和地域性分布规律。评价区域土壤类型以潮土和褐潮土为主。

植被分布吉利区自然植被类型属温带落叶林带。由于历史悠久，垦殖历史漫长。自然植被多被人工植被所代替。现在岭区的野生植被有水蓼、拂子芽、荆蓼等草本和灌木群丛，多在沟谷、荒滩等地稀疏分布，绝大部分土地已被农作物和园林植物所覆盖。林果方面，农村和田间林木多为泡桐、榆树、杨树、椿、柳等树种，黄河滩区种植杨、槐、柳居多，全区果木发展较快，主要有苹果、梨、葡萄、柿、枣、李、桃、山楂、杏、石榴等。

吉利区园林绿化面积约为181万m2，公共绿地约35.8万m2，绿地率达34％，人均公共绿地10.2m2。主要绿化树种为：悬铃木、栾树、国槐、广玉兰、大叶女贞、雪松、棕榈、樱花、白日红、红叶李、连翘、垂柳、楸树等；绿化草类有黑麦草、白三叶、红花草、葱兰；珍稀树种有银杏、蚊母树、七叶树、山白树、刺楸、蝴蝶槐、八仙花等。

本项目所在区域无国家重点保护植物种类。

### 4.1.8 野生动物

洛阳吉利湿地自然保护区为黄河中游重要的水禽栖息地和繁殖地。该区发现水禽25种，总数量在2万只以上。其中属于国家一二级重点保护的有丹顶鹤、白鹤、白琵鹭、灰鸭、大天鹅、白雁等；属于省重点保护的有苍鹭、灰雁等。另有豆雁、赤麻鸭、中白鹭、绿头鸭等13种珍稀水禽。

## 4.2 相关规划相符性分析

### 4.2.1 《洛阳市城市总体规划（2011-2020年）》

《洛阳市城市总体规划（2011～2020）》已于2012年4月9日经国务院办公厅以国办函[2012]73号文予以批准，规划主要内容为：

中心城区规划范围：洛阳市区行政辖区所辖的涧西、西工、老城、瀍河、洛龙、吉利六个城市区的范围，面积为544km2，纳入诸葛、李村两乡镇，共计694km2。

城市性质：国家级历史文化名城、河南省副中心城市、著名旅游城市、先进制造业基地。

发展规模：至2020年中心城区城市人口300万人，其中暂住人口82万人。中心城区建设用地295.6km2，人均建设用地98.5km2。

工业用地布局：中心城区工业用地主要沿城市西南外环布置，加上北部的吉利工业组团。吉利工业组团主要在中原路以北发展，以石化及其相关产业为主，延长产业链，依托炼油发展下游产业。

吉利区为洛阳市的重要组成部分，是洛阳市北部工业区，以石油化工为主的综合发展区。本项目属于精细化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区，用地属工业用地，符合洛阳市城市总体规划。洛阳市城市总体规划图见附图4。

### 4.2.2 吉利区城市总体规划

根据《吉利区城市总体规划（2006-2020）》，吉利区的城市性质定位“国家中西部石油化工基地”。

规划结构：吉利区城市空间结构为“两区、一带、两心”。

“两区”：中原路以北主要布置工业项目，形成工业区；中原路以南主要布置生活用地，形成生活区。

“一带”：工业区与生活区之间形成绿化隔离带。

“两心”：城区中部形成生活服务中心，城区西部形成旅游服务中心。

建设用地发展方向：主要以北、东、南三个方向为主，北部重点发展工业，东部建设产业集聚区，南部主要是居住生活区，西部地区控制开发建设，保护生态绿地，提升生态品质。

工业用地规划：

一类工业用地：无污染的一类工业结合生活区布置在交通便捷的吉利区东部，工业区内的村庄，随着工业项目的建设逐步搬迁。

二三类工业用地：现状炼油厂、化纤厂等工业用地布置在吉利区北部，中原路北部设置绿化隔离带。

环境保护规划：搞好区域生态环境保护即“大环境的综合整治”，严格控制新污染源，使环境与社会经济的发展相协调，形成人与自然和谐相处的生态环境体系。

1、大气环境质量控制：中心城区大气环境质量须达到国家二级标准，API日均值良好级百分比大于85%，工业废气达标排放率100%，机动车尾气排放达标率100%。

2、水环境质量控制：中心城区地面水水系为水体保护二级控制区，执行国家《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中III类与IV类水体标准；地下水应符合《地下水环境质量标准（GB/T14848-93）》中三类标准要求。城市饮用水源地水质达标率>98%、工业废水排放达标率100%、城市生活污水集中处理率（二级）>90%、地表水环境质量功能区达标率100%。

3、城市声环境质量控制：中心城区声环境年均值<55dB（A）、道路交通噪声年均值<65dB（A）、声环境质量功能区达标率100%。

远景发展构想：展望2020年以后，吉利区作为河南省重要的石化工业基地的地位进一步加强，吉利区将利用有利的政策和资源条件建设成为国家中西部石油化工基地。

本项目属于精细化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区内，用地属工业用地，符合吉利区城市总体规划。吉利区城市总体规划见附图5。

### 4.2.3 洛阳市石化产业集聚区规划

根据《洛阳市石化产业集聚区发展规划（2009-2020年）》，洛阳市石化产业集聚区的规划定位为中西部地区重要的石化产业集聚区。

1、规划选址：

洛阳市石化产业集聚区位于洛阳市吉利区东北部，依托中石化洛阳分公司和吉利科技园，规划范围西至世纪大道，北至北环路以北，南至淤灌渠路，东至吉利区边界线，规划总用地面积1499.76hm2。规划期限：近期：2009～2012年；中期：2013~2015年；远期：2016～2020年。

2、规划目标：

以产业集聚为手段，以产城融合为目标，以可持续发展为理念，依托龙头企业，改善投资环境，加快构建现代产业体系，以工业化带动城镇化，促进产业和城市融合发展，加快科技进步，优化产业结构，拉长产业链条，增强集群效应。将产业集聚区建设成为中西部地区重要的石化产业集聚区。

3、主导产业：

依照国家石化产业调整振兴的主要方向，结合目前吉利区石化产业现状，未来几年吉利区应当按照：“装置规模大型化、原料路线多元化、产品加工精深化和产业发展延伸化”的方向，重点发展石油化工和化学新材料两种产业。具体包含石油化工产业、化纤纺织产业、精细化工以及新能源和化学新材料产业四大领域。

4、产业发展目标：

至规划期末2020年，产业集聚区总用地面积1499.76公顷，销售收入突破1000亿元。通过技术改造和结构调整，将原油加工能力扩大到2000万吨/年，形成100万吨乙烯、70万吨PX、130万吨PTA、45万吨聚丙烯、50万吨苯乙烯、30万吨聚苯乙烯、26万吨丙烯晴、35万吨双氧水、20万吨二甲醚、60万吨聚酯的生产能力，形成上下游一体化、产业链条完善、具有核心竞争力的大型石化产业基地；加快黎明化工研究院吉利高新技术产业基地的建设；宏达、金达和黎明化工院吉利产业基地三家企业成为销售收入超20亿元的龙头企业。

5、规划产业布局：

依据规划主导产业，确定产业集聚区四大类产业布局：

石油化工产业：布局于产业集聚区中部组团，以现有的中石化洛阳分公司为基础，大力发展石油化工产业。

化纤纺织产业：布局于产业集聚区中石化洛阳分公司以东的东部组团。

精细化工产业：布局于产业集聚区中石化洛阳分公司以西的西部组团。

新能源和化学新材料产业：布局于产业集聚区中石化洛阳分公司以南的南部组团。

6、洛阳石化产业集聚区规划环评

洛阳市石化产业集聚区规划环评由机械工业第四设计研究院完成，2009年12月22日，河南省环保厅在郑州主持召开了该项目的审查会，并以豫环审[2010]301号文形成了该报告书的审查意见。2012年洛阳市石化产业集聚区规划进行了调整，并于2012年7月完成了该调整规划的环评报告并上报，2012年8月，河南省环保厅在郑州主持召开了该项目的审查会，并以豫环审[2012]175号文提出了对该规划环评的审查意见。2013年3月，因规划环评报告进行了部分修订，河南省环保厅在郑州主持召开了该项目修订后的环评报告审查，并以豫环审[2013]154号文提出了审查意见。

根据洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（调整）环境影响报告书，集聚区环境准入条件见下表。

表4.2.3-1  洛阳石化产业集聚区环境准入条件

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 鼓励行业 | 能够延长集聚区产业链条的，国家产业政策鼓励的石油化工、化纤纺织、精细化工以及新能源及化学新材料项目； 高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。 |
| 限制行业 | 不能利用中石化洛阳分公司、黎明化工院等已入驻企业资源的煤化工、盐化工项目； 国家产业政策限制类项目。 |
| 禁止行业 | 钢铁、印染、造纸、冶金等高耗能、重污染、废水排放量大的项目； 不符合产业政策要求的项目。 |
| 允许行业 | 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； 允许行业的准入原则：满足以下基本条件和总量控制、投资强度等要求。 |
| 基本条件 | 应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； 在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； 建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； 环保搬迁入区企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。 |
| 总量控制 | 新建项目的污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染源符合削减量或城市污染负荷削减量中调剂。 |
| 投资强度及容积率 | 满足国土资发[2008]24号文《关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知》的要求。 |

本项目属于精细化工项目，对本公司现有的乙酸仲丁酯装置改造成1套4万吨/年甲基叔丁基醚（MTBE）装置，生产MTBE产品，该产品属于炼化重要的下游化工品，延长了集聚区的产业链条，属于鼓励行业；项目符合洛阳市石化产业集聚区的环境准入条件及国家和行业环境保护标准，工艺技术水平达到国内同行业领先水平。综上所述，本项目符合洛阳市石化产业集聚区准入条件。洛阳市石化产业集聚区规划图见附图6。

7、洛阳市石化产业集聚区规划环评审查意见

对照河南省环境保护厅文件豫环审[2013]154号《河南省环境保护厅关于洛阳市石化产业集聚区发展规划（调整）环境影响补充报告的审查意见》，调整后的规划范围西至世纪大道，北至北环路、南至淤灌渠路、东至吉利区边界线，规划面积为14.92平方公里，规划主导产业仍为石油化工产业、化纤纺织产业、精细化工以及新能源和化学材料产业。审查意见对洛阳市石化产业集聚区提出了环境保护要求及环境影响减缓措施，进一步优化调整发展规划。本项目与审查意见的具体要求对照情况见表4.2.3-2。

表4.2.3-2  本项目与环评审查意见的具体要求对照情况一览表

| 序号 | 规划环评审查意见 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主导产业为石油化工产业、化纤纺织产业、精细化工以及新能源和化学材料产业。 | 本项目采用混合碳四和甲醇为原料生产MTBE，属于精细化工产业。 | 属于主导产业，符合要求。 |
| 2 | 合理用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，减小各功能区之间的不利影响，在集聚区南部新能源和新材料产业区207国道以西区域，布置石化仪表、非标件等与集聚区主导产业相配套的加工及技术服务产业，避免对黄河湿地自然保护区产生不利影响。 | 本项目位于产业集聚区北部，不在南部的新能源和新材料产业区内。 | 符合要求 |
| 3 | 进一步优化产业结构，入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链，延长“石油化工—纺织化纤—精细化工”产业链条，依托黎明化工研究院发展新能源及化学新材料产业，限制不能利用石化总厂，黎明化工研究院等已入驻企业资源的煤化工、盐化工项目入驻，禁止钢铁、印染、造纸、冶金等高耗能、重污染、废水排放量大的项目入驻。 | 本项目属于精细化工项目，利用石化总厂的副产品混合碳四生产MTBE，不属于煤化工、盐化工、钢铁、印染、造纸、冶金等高耗能、重污染、废水排放量大的项目。 | 符合要求 |
| 4 | 尽快完善环保基础设施，按照“清污分流，雨污分流，中水回用”的要求，加快建设集聚区污水集中处理、中水处理回用工程以及配套污水管网建设，结合中石化洛阳分公司现状及规划项目，该公司废水经单独处理后达标排放，区内其他入驻企业废水应进入集聚区污水处理厂进一步处理，不得单独设置废水排放口，减少外排废水对黄河的影响。应尽快实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，积极实施天然气，逐步拆除区内企业自备锅炉。中石化洛阳分公司设置单独的集中供热中心，其他企业由集聚区集中供热设施供热，不得自建燃煤锅炉，尽快实现集聚区集中供水，逐步关停区内企业自备水井。 按照循环经济的要求，提高废物的综合利用率，对一般工业废物和危险废物要分类收集、处置，严禁企业随意弃置。危险废物的收集、贮存、转移、处置等要严格执行相应的管理规定。根据集聚区危险废物产生情况，加快产业集聚区危险废物集中处置设施建设避免大量危险废物跨区转移带来的环境风险。 | 本改造项目实施后全厂废水排放量减少，厂区产生的废水经厂区原有密闭管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理达标后，部分回用，剩余部分经二道河最终排放至黄河；装置用蒸汽由中石化洛阳分公司供应；厂区设置有一般固废暂存间和危废暂存间，危险废物委托有资质单位处置。 | 符合要求 |
| 5 | 严格控制污染排放，严格执行污染物排放总量控制制度，新、改、扩建项目实现增产不增污，采取集中供热、调整能源结构、加强污染治理等措施严格控制大气污染物排放，要注重集聚区排水对黄河的影响，抓紧规划和实施污水集中处理、中水回用等工程，要保证集聚区污水处理厂的正常运行，确保其排水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。 | 本项目实施后新增的废气、废水污染物通过削减替代，满足增产不增污的要求。 | 符合要求 |
| 6 | 进一步完善事故风险防范和应急处置体系,加快环境风险预警体系建设,健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理，健全环境风险防控工程。建立企业、产业集聚区和周边水系环境风险防控体系，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水造成危害，加强环境应急保障体系建设，园内企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施，园内管理机构应根据园内自身特点，制定园内及综合环境应急预案，结合园区新、改、扩建项目的建议不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。 | 宏力化工公司制定有环境风险应急预案，建设有事故水收集池及收集系统，并与吉利区的应急措施和应急预案进行联动。 | 符合要求 |
| 7 | 加强监测监控能力建设，加强园内污染物排放监测，制定园内主要污染物和化学特征污染物的监测方案，严格控制污染物排放，加强对环境空气质量的监测，加快建设空气自动监测站，实现实时监测，园区内的重点污染源应配套建设自动监控系统并与环保部门联网，实现污染源污染物排放动态监测监控。 | 本项目建成后应按照环境监测计划对环境空气、地下水、土壤等进行监测，并将监测结果及时向环保行政主管部门报告。 | 符合要求 |
| 8 | 妥善安置搬迁居民，根据规划实施的进度，对居民及时拆迁、妥善安置，当地人民政府应加强组织协调，按照报告书提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。 | 本项目不设大气防护距离，卫生防护距离内没有环境敏感点，不涉及居民搬迁。 | 符合要求 |

通过以上的对照，本项目符合《河南省环境保护厅关于洛阳市石化产业集聚区发展规划（调整）环境影响补充报告的审查意见》的要求。

### 4.2.4河南黄河湿地国家级自然保护区

河南黄河湿地国家级自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33'59″~35°05'01″，东经110°21'49″~112°48'15″之间。保护区东西长301km，跨度50km，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津县与巩义市交界处。总面积为6.8万公顷。

河南黄河湿地国家级自然保护区是在“三门峡黄河水库区湿地省级自然保护区”、“洛阳孟津水禽湿地省级自然保护区”、“开封柳园口湿地省级自然保护区”、“洛阳吉利湿地自然保护区”和三门峡黄河林场、国有孟州林场的基础上成立的。核心区总面积为7.7万hm2，占保护区面积的40.5%，缓冲区面积1.8万hm2，占保护区面积9.5%，试验区面积9.5万hm2，占保护区面积50%。核心区以河南省四个省级黄河湿地自然保护区为基础。

洛阳吉利湿地自然保护区是1999年河南省人民政府批准建立的，它是以保护珍稀水禽及其栖息地为主的湿地自然保护区。保护区的核心面积为1300hm2，地理坐标在北纬34°50'07″~34°53'07″，东经112°32'14″~112°37'16″之间，西部边界至吉利区与济源市界东300m，东部至洛阳黄河公路桥西300m，北部以吉利区引黄灌区南200m为界，南部以孟津县县境内黄河生产堤为界。

洛阳吉利湿地自然保护区分核心区、缓冲区和试验区。核心区包括河水水面、河心岛、嫩滩地等，湿地条件较好，水生动植物丰富，水禽活动较多，人为影响较少。本区域除经批准进行与湿地和水禽有关的观测研究外，不允许开展其他活动，实行绝对保护；缓冲区位于核心区的边缘200m，面积400hm2；试验区位于缓冲区的边缘，面积约3158hm2，对核心区和缓冲区起防护作用，试验区内可以有限度的开发旅游和多种经营。

根据洛阳吉利湿地自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图，该项目位于湿地自然保护区的北侧，不在黄河湿地自然保护区的试验区、缓冲区和核心区内，距离保护区的试验区边界约2.2km，不在保护区范围内，因此该项目的建设符合河南黄河湿地国家级自然保护区的保护要求，项目与保护区的位置关系见附图7。

### 4.2.5集中饮用水源地及其保护区域

根据《河南省洛阳市城市饮用水源地环境保护规划》，洛阳市市区范围内有11个集中饮用水水源地（包括吉利区），分别为：陆浑水库地表水饮用水源保护区、张庄饮用水源保护区、李楼饮用水源保护区、东下池饮用水源保护区、王府庄饮用水源保护区、后李饮用水源保护区、临涧饮用水源保护区、五里堡饮用水源保护区、洛南饮用水源保护区、东郊饮用水源保护区、吉利区地下水井群饮用水源保护区。

吉利区地下水井群饮用水源保护区位于吉利区的东南部的孟州林场内，共13眼井，日供水能力6万m3/d。一级保护区范围水井外围50m区域；二级保护区范围孟州林场内一级保护区内外的全部区域。

本项目位于吉利区饮用水源保护区的西北侧，不在吉利区饮用水源保护区内，距离二级保护区的最近距离约3.4km，因此本项目选址符合《河南省洛阳市城市饮用水源地环境保护规划》的要求。项目与保护区的位置关系见附图8。

## 4.3 产业政策相符性分析

- 与《产业结构调整指导目录》（2019年本）相符性分析

本项目以现有混合碳四为原料，将停用的乙酸仲丁酯装置改造成4万吨/年甲基叔丁基醚装置，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类或淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家现行产业政策。而且项目已在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，备案编号为：2108-410306-04-02-757585（详见附件2）。

- 与《石化建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》的相符性分析（环办[2015]112号）

根据关于印发《石化建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》，与本项目相关的要求列表如下，并对照本项目情况。

表4.3.3-1本项目与石化建设项目环境影响评价文件审批原则的相符性分析

| 审批原则 | 本项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| （二）项目符合环境保护相关法律法规和政策，符合产业结构调整、落后产能淘汰的相关要求。 | 本项目符合环保相关法律法规和政策，不属于限制类和淘汰类项目。 | 符合 |
| （三）新建、扩建项目应位于产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求。不予批准位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区的项目和城市建成区的新建、扩建项目。 | 本项目位于洛阳石化产业集聚区宏力化工公司现有厂区内。项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区。 | 符合 |
| （四）开展了厂址比选，原则上应避开饮用水水源保护区上游、城市上风向，与居民集中区、医院、学校具有一定的缓冲距离。 | 本项目位于洛阳石化产业集聚区宏力化工公司现有厂区内。 | 符合 |
| （五）采用先进适用的技术、工艺和装备，单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平。 | 本项目采用国内外先进的生产工艺和设备，原辅材料均符合清洁生产的要求，生产过程也采取了节能降耗措施。总体来讲，本项目清洁生产水平能够达到国内先进水平。 | 符合 |
| （六）污染物排放总量满足国家和地方相关要求，总量指标有明确的来源及具体平衡方案。特征污染物排放量满足相应的控制指标要求。 | 本项目实施后通过以新带老措施和削减替代后，污染物排放量不增加，污染物排放总量满足国家和地方相关要求。 | 符合 |
| （七）加热炉等采用清洁燃料，采取必要的氮氧化物控制措施；工艺废气采取有效治理措施，减少污染物排放。通过优化设备、储罐选型，装卸、废水处理、污泥处置、采样等环节密闭化，减少污染物无组织排放；储存、装卸、废水处理等环节采取高效的有机废气回收与治理措施；明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度。废气排放源污染物满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570）和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571）要求。 | 本项目装置采用蒸汽为热源，不新增加热炉；厂区现有的加热炉均采用清洁燃料气为燃料且安装有低氮燃烧器；厂区制定有泄漏检测与修复（LDAR）制度，定期对厂区各动静密封点进行检测与修复；装卸采取全密闭底部装载且装卸区安装有油气回收及处理设施。废气排放源污染物满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571）要求。 | 符合 |
| （八）强化节水措施，减少新鲜水用量，具备条件的地区，利用城市污水处理厂的中水、海水淡化水。废水采取分类收集、分质处理措施。提高污水回用率，含油废水经处理后最大限度回用。 | 本项目改造实施后全厂废水排放量较之前减少。 | 符合 |
| （九）根据地下水水文情况，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）等相关要求，采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。 | 本项目将采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。 | 符合 |
| （十）按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物妥善处置。一般固体废物应通过项目自身或园区内企业进行综合利用，无法综合利用的就近安全处置。 | 本项目不新增一般固体废物，危险废物委托有资质单位处置。 | 符合 |
| （十一）优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)要求。 | 项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 | 符合 |
| （十二）重大环境风险源合理布局，提出合理有效的环境风险防范和应急措施。事故废水进行有效收集和妥善处理，不直接进入外环境。提出环境风险应急预案编制要求，制定有效的环境风险管理制度，合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接，建立区域环境风险联控机制。 | 本项目主要依托现有的风险防范措施和应急措施。厂区设置有三级防控体系，包括罐区防火堤、厂区事故水收集系统及洛阳市石化产业集聚区应急防控措施。企业建立了与洛阳市、吉利区政府、集聚区的环境突发事件联防应急体系。 | 符合 |
| （十三）改、扩建项目全面梳理现有工程的环保问题，提出整改措施。 | 本项目现有工程不存在环保问题。 | 符合 |
| （十四）环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，通过强化项目污染防治措施、并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。 | 本项目实施后VOCs排放量较之前的乙酸仲丁酯装置有所减少，减少量约1.5184t/a，能有效改善区域环境质量。 | 符合 |
| （十六）按相关规定开展信息公开和公众参与。 | 本项目按照相关规定开展了信息公开和公众参与。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《石化建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》中的相关要求。

- 与河南省人民政府办公厅关于《石化产业调结构促转型增效益的实施意见》（豫政办[2017]31号）相符性分析

根据《石化产业调结构促转型增效益的实施意见》，与本项目相关的要求列表如下，并对照本项目情况。

表4.3.3-1本项目与石化产业调结构促转型增效益的实施意见的相符性分析

| 实施意见要求 | 项目对应情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| （四）规范化工园区建设 |  |  |
| 新建化工项目必须进入以化工为主导产业的产业集聚区或化工专业园区。 | 本项目属于精细化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区。 | 符合 |
| （五）促进绿色发展 |  |  |
| 推进清洁生产，全面推行清洁生产审核，加大有毒有害原料（产品）和绿色工艺推广力度，加快清洁生产技术开发应用，推动副产、废弃物资源化利用。严格废水处理与排放，推进化工企业生产废水分类收集、分质处理，开发推广煤化工、农药等行业废水治理及再利用技术。加强企业废气尤其是无组织废气的收集和治理，有效控制生产过程中污染物的排放。强化危险废物安全处理和资源化综合利用，避免二次污染。 | 本项目清洁生产指标达到国内同类行业的先进水平。项目废水经密闭管道送至中石化洛阳分公司污水处理厂进行处理；装置采用泄漏检测与修复(LDAR)对VOCs治理，定期对厂区各动静密封点进行检测与修复；装卸采取全密闭底部装载且装卸区安装有油气回收及处理设施，可有效减少厂区无组织排放废气；项目产生的危险废物均委托有资质的单位进行安全处置。 | 符合 |
| （六）强化安全生产 |  |  |
| 加强化工企业环境风险防范和应急管理，定期开展安全生产检查、突发环境事件风险评估和安全隐患排查，增强应急救援能力，坚决杜绝重特大事故发生。 | 厂区设置有三级防控体系，包括罐区防火堤、厂区事故水收集系统及洛阳市石化产业集聚区应急防控措施。企业建立了与洛阳市、吉利区政府、集聚区的环境突发事件联防应急体系。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《石化产业调结构促转型增效益的实施意见》文中的相关要求。

- 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），与本项目相关的要求列表如下，并对照本项目情况。

表4.3.4-1   本项目与挥发性有机物无组织排放控制标准的相符性分析

| 序号 | 标准要求 |  | 本项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs物料储存无组织排放控制要求 | 5.2.2.2储存真实蒸气压≥27.6KPa但＜76.6KPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2KPa但＜27.6KPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： - 采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 5.2.3 储罐运行维护要求。 浮顶罐a）浮顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。浮顶边缘密封不应有破损。b）储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。c）支柱、导向装置等储罐附件穿过浮顶时，应采取密封措施。d）除储罐排空作业外，浮顶应始终漂浮与储存物料的表面。e）自动通气阀在浮顶处于漂浮状态时应关闭且密封良好，仅在浮顶处于支撑状态时开启。f）边缘呼吸阀在浮顶处于漂浮状态时应密封良好，并定期检查定压是否符合设定要求。g）除自动通气阀、边缘呼吸阀外，浮顶的外边缘板及所有通过浮顶的开孔接管均应浸入液面下。 | 本项目储罐采用内浮顶罐，储存物料的真实蒸气压处于12.9~29.9KPa之间，采用机械式密封方式。 本项目企业严格按照浮顶罐的运行维护要求进行。 | 符合 |
| 2 | VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 | 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.2.1 挥发性有机液体应采用底部装载方式； 6.2.3 装载物料真实蒸气压≥27.6KPa且单一装载设施的年装载量≥500m3的，以及装载物料真实蒸气压≥5.2KPa但＜27.6KPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一：a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于90%。 | 本项目混合碳四物料采用密闭管道输送，甲醇物料采用密闭罐车进行输送。产品采用底部装载的方式，装载过程排放的废气经油气回收装置收集处理后满足《石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。 | 符合 |
| 3 | 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 | 7.1.1 物料投加和卸放：液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。 7.1.2化学反应：反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs废气收集处理系统；在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等在不操作时应保持密闭。 7.1.3 分离精制：吸收、洗涤、蒸馏/精馏、萃取、结晶等单元操作排放的废气，冷凝单元操作排放的不凝尾气，吸附单元操作的脱附尾气等排至VOCs废气收集处理系统。 | 本项目物料采用密闭管道输送方式密闭投加；装置开、停工或生产不正常时从安全阀排出的烃类气体，生产过程中装置排出的不凝气，排入现有火炬系统进行处理。 | 符合 |
|  |  | 7.3.1 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 7.3.3 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清扫及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 本项目企业建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年；装置开、停工或生产不正常时从安全阀排出的烃类气体，生产过程中装置排出的不凝气，排入现有火炬系统进行处理。 | 符合 |
| 4 | 设备与管线组件VOCs泄露控制要求 | 8.3.1 企业应按下列频次对设备与管线组件的密封点进行VOCs泄露检测：a）对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察，检查起密封处是否出现可见泄露现象。b）泵、压缩机、搅拌器（机）阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每6个月检测一次。c）法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12个月检测一次。d）对于直接排放的泄压设备，在非泄压状态下进行泄露检测。直接排放的泄压设备泄压后，应在泄压之日起5个工作日之内，对泄压设备进行泄露检测。e）设备与管线组件初次启用或检维修后，应在90d内进行泄露检测。 | 本项目企业按照此要求对设备与管线组件的密封点进行VOCs泄露检测。 | 符合 |
|  |  | 8.4.1 当检测到泄露时，对泄露源应予以标识并及时修复。发现泄露之日起5d内应进行首次修复，在泄露之日起15d内完成修复。 | 本项目企业当检测到泄露时，对泄露源应予以标识并及时修复。发现泄露之日起5d内应进行首次修复，在泄露之日起15d内完成修复。 | 符合 |
|  |  | 8.5 记录要求：泄露检测应建立台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等。台账保存期限不少于3年。 | 本项目企业已建立台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等。台账保存期限不少于3年。 | 符合 |
| 5 | 敞开液面VOCs无组织排放控制要求 | 9.2.1废水集输系统：对于工艺过程排放的含VOCs废水，集输系统应符合下列规定之一：a）采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 | 本项目工艺过程排放的含VOCs废水，采用密闭管道输送，接入口和排出口已采取与环境空气隔离的措施。 | 符合 |
| 6 | VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 | 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | 本项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。 | 符合 |
|  |  | 10.4 记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 | 本项目企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 | 符合 |
| 7 | 企业厂区内及周边污染监控要求 | 11.1 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。 | 本项目企业周边VOCs（非甲烷总烃）排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）》排放限值要求。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的相关要求。

- 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，与本项目相关的要求列表如下，并对照本项目情况。

表4.3.5-1  本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性分析

| 治理方案要求 | 项目对应情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| （一）石化行业VOCs综合治理 |  |  |
| 全面加大石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业VOCs治理力度。重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项VOCs治理工作，确保稳定达标排放。重点区域要进一步加大其他源项治理力度，禁止熄灭火炬系统长明灯，设置视频监控装置；推进煤油、柴油等在线调和工作；非正常工况排放的VOCs，应吹扫至火炬系统或密闭收集处理；含VOCs废液废渣应密闭储存；防腐防水防锈涂装采用低VOCs含量涂料。 | 本项目装置开、停工或生产不正常时从安全阀排出的烃类气体，生产过程中装置排出的不凝气，排入现有火炬系统进行处理；含VOCs废液废渣密闭储存；防腐防水防锈涂装采用低VOCs含量涂料。 | 符合 |
| 深化LDAR工作。严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》有关设备与管线组件VOCs泄漏控制监督要求，对石化企业密封点泄漏加强监管。鼓励重点区域对泄漏量大的密封点实施包袋法检测，对不可达密封点采用红外法检测。 | 企业严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。 | 符合 |
| 加强废水、循环水系统VOCs收集与处理。加大废水集输系统改造力度，重点区域现有企业通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式。全面加强废水系统高浓度VOCs废气收集与治理，集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、浓缩池等应采用密闭化工艺或密闭收集措施，配套建设燃烧等高效治污设施。生化池、曝气池等低浓度VOCs废气应密闭收集，实施脱臭等处理，确保达标排放。加强循环水监测，重点区域内石化企业每六个月至少开展一次循环水塔和含VOCs物料换热设备进出口总有机碳（TOC）或可吹扫有机碳（POC）监测工作，出口浓度大于进口浓度10%的，要溯源泄漏点并及时修复。 | 项目废水及循环水为密闭管道输送。 | 符合 |
| 强化储罐与有机液体装卸VOCs治理。加大中间储罐等治理力度，真实蒸气压大于等于5.2千帕（kPa）的，要严格按照有关规定采取有效控制措施。鼓励重点区域对真实蒸气压大于等于2.8kPa的有机液体采取控制措施。进一步加大挥发性有机液体装卸VOCs治理力度，重点区域推广油罐车底部装载方式，推进船舶装卸采用油气回收系统，试点开展火车运输底部装载工作。储罐和有机液体装卸采取末端治理措施的，要确保稳定运行。 | 本项目原料甲醇、产品MTBE罐采用内浮顶罐储存，高效密封方式；原料混合碳四采用压力罐储存；装卸采取全密闭底部装载且装卸区安装有油气回收及处理设施，可有效减少厂区无组织排放废气。 | 符合 |
| 深化工艺废气VOCs治理。有效实施催化剂再生废气、氧化尾气VOCs治理，加强酸性水罐、延迟焦化、合成橡胶、合成树脂、合成纤维等工艺过程尾气VOCs治理。推行全密闭生产工艺，加大无组织排放收集。鼓励企业将含VOCs废气送工艺加热炉、锅炉等直接燃烧处理，污染物排放满足石化行业相关排放标准要求。 | 项目生产过程为全密闭生产，污染物排放满足《石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中的相关要求。

- 与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》相符性分析

根据《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》，将与本项目相关的要求列表如下，并对照本项目情况。

表4.3.6-1    本项目与“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目相符性分析

| 文件要求 |  | 本项目情况 | 是否 相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、全面清理规范拟建工业项目 | 各有关地区要坚持从严控制，对已备案但尚未开工的拟建工业项目，要指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。拟建工业项目清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。 | 本项目位于洛阳市石化产业集聚区宏力公司现有厂区内，满足文件要求。 | 符合 |
| 四、严控新上高污染、高耗水、高耗能项目 | 各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目（对高污染、高耗水、高耗能项目的界定，按照生态环境部、水利部、国家发展改革委相关规定执行）要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区新建高污染、高耗水、高耗能项目，一律按本通知要求执行。 | 本项目不属于豫环文[2021]100号中的“两高”项目，设计年综合能耗小于1万吨标煤（9412吨），项目建设符合相关行业要求。 | 符合 |

- 与《河南省黄河生态保护条例（草案）》（征求意见稿）相符性分析

根据《河南省黄河生态保护条例（草案）》（征求意见稿），将与本项目有关的要求列表如下，并对照本项目情况。

表4.3.7-1   与河南省黄河生态保护条例（草案）（征求意见稿）相符性分析

| 文件要求 | 本项目特点 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 岸线保护 |  |  |
| 禁止在干流和一级支流岸线一公里内新建化工、造纸等高耗能、高污染和资源型项目及相关产业园区，禁止在干流岸线三公里、重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 | 本项目属于化工项目，项目厂区距黄河湿地自然保护区实验区边界为2.2km。 | 符合 |
| 固体废弃污染防治 |  |  |
| 任何单位或者个人不得向河湖（水库）、渠道及其最高水位线以下的滩地、岸坡和法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 | 本项目产生的固体废物均合理处置或交由有资质的单位进行处置，不随意倾倒。 | 符合 |
| 排污口管理 |  |  |
| 在黄河流域支流新建、改建或者扩大排污口，应当经有管辖权的生态环境主管部门或者流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口以外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。 | 本项目实施后全厂废水排放量减少4260t/a；宏力化工公司现有工程废水经污水管道送至洛阳分公司炼油污水处理场含油污水系统处理，出水满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1标准后，部分回用，剩余部分通过二道河最终进入黄河。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《河南省黄河生态保护条例（草案）》（征求意见稿）的相关要求。

- 与《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文[2021]100号）相符性分析

表4.3.8-1   与豫环文[2021]100号相符性分析

| 文件要求 | 本项目特点 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 严格“两高”项目环评审批 |  |  |
| 严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》确定的建设项目环境影响评价等级，不得随意更改。经省政府同意，上收“两高”项目环评文件审批权限至省厅，郑州市、洛阳市、郑州航空港经济综合实验区、中国(河南)自由贸易试验区享有除“两高"项目以外的省级环评审批权限。省厅“两高”项目环评文件审批须经厅务会集体研究决定。“两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼(含原生和再生冶炼)、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦(有烧结工序的)耐火材料(有烧结工序的)、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定。 | 本项目不属于上述22个行业，且设计年综合能耗小于1万吨标煤（9412吨）。 | 符合 |
| 深入实施“三线一单” |  |  |
| 各地在“三线一单”成果落地细化及后续更新调整时，要将生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线作为硬束，衔接有关碳达峰、碳中和、清洁能源替代、煤炭消费总量控制，突出能源、产业、交通运输结构调整和布局优化要求。“三线一单”成果中涉“两高”行业的控制单元，其生态环境准入清单须明确本地“两高”行业的环境准入及管控要求，管控要求须包括“两高”行业的空间布局和规模、污染物排放、环境险防控、资源利用效率等。切实加强“三线一单”成果应用，将其作为“两高”行业布局和结构调整、重大项目选址中重要依据，不得变通突破。 | 本项目不属于“两高”项目，项目建设满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求。 | 符合 |
| 严把“两高”项目生态环境准入关 |  |  |
| 新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、“三线一单”、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 | 本项目不属于“两高”项目，项目建设满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求。本项目属于化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区，该产业集聚区依法合规设立并经规划环评。 | 符合 |

- 与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析

对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）有机化工行业B级对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。

表4.3.9-1   与有机化工行业B级企业相符性分析

| 差异化指标 |  |  | B级企业 |  | 本项目特点 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源头控制 |  |  | 反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等收集治理率在80%及以上。 |  | 本项目装置的安全阀及放空系统排放的不凝气体密闭收集排入火炬系统；装卸废气采用油气回收装置进行收集处理，收集治理率均在80%及以上。 | 符合 |
| 生产工艺 及装备水平 |  |  | 1、属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。 |  | 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类，符合相关行业产业政策，位于洛阳市石化产业集聚区，符合吉利区总体规划、洛阳市石化产业集聚区功能布局规划及土地使用规划、环境准入条件和生态环境准入清单。 | 符合 |
|  |  |  | 采用密闭化、半自动化生产线（涉VOCs产生点）。 |  | 本项目生产装置根据工艺要求分别采用密闭化、自动化和半自动化生产线。 |  |
| 工艺过程 |  |  | 1、涉VOCs物料的投加和卸放、化学反应、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气全部收集治理； 2、涉VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机等设备，或在密闭空间内操作；干燥单元操作采用密闭干燥设备，或在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统； 3、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修、和清洗时，含VOCs物料用密闭容器盛装，废气排至VOCs废气收集处理系统； 4、液态VOCs物料采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加，进料时置换的废气应排至VOCs废气集处理系统或气相平衡系统； 5、粉状、粒状物料采用气力输送方式或密闭固体投料器等给料方式投加，无法密闭投加的，应建密闭投料间或在密闭空间内操作。 |  | 1、本项目整套装置全密闭，装置的安全阀及放空系统排放的不凝气体密闭收集排入火炬系统；装卸废气采用油气回收装置进行收集处理； 2、本项目不涉及离心、干燥单元； 3、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修、和清洗时，含VOCs物料用密闭容器盛装，废气排至VOCs废气收集处理系统； 4、各装置液态VOCs物料采用高位槽（罐）等给料方式密闭投加，进料时置换的废气应排至VOCs废气集处理系统； 5、本项目不涉及粉状、粒状物料。 | 符合 |
| 泄漏检测 与修复 |  |  | 涉VOCs物料企业按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作。动静密封点在1000个以上的企业建立LDAR管理平台，动静密封点在1000个点以下的企业建立LDAR电子台账。 |  | 项目建成后企业按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作。本项目建成后全厂区动静密封点在1000个以上，按照要求建立LDAR管理平台。 | 符合 |
| 工艺有机废气治理 |  |  | 1、配料、反应、分离、提取、精制、干燥、溶剂回收等工艺有机废气全部收集并引至有机废气治理设施，采用冷凝、吸收、吸附、低温等离子等组合处理工艺，处理效率不低于80%。 2、如有应急旁路，企业在排污许可证中进行申报（或向当地生态环境主管部门备案），在非紧急情况下保持关闭，每次开启后及时向当地生态环境部门报告。 |  | 本项目装置的安全阀及放空系统排放的不凝气体密闭收集排入火炬系统，装卸废气采用油气回收装置进行收集处理，收集治理率均在80%以上。 | 符合 |
| 挥发性有机液体储罐 |  |  | 1对于储存物料的真实蒸气压a≥76.6kPa的有机液体储罐采用压力罐或其他等效措施。 |  | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  | 1、对储存物料的真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa的有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐，或采用固定顶罐安装密闭排气系统至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统，或其他等效措施； 2、符合第1条的固定顶罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离、低温等离子、光催化氧化等组合处理工艺，处理效率不低于80%。 |  | MTBE产品常温常压下为液体，储存真实蒸汽压29.9kPa（20℃）＜76.6kPa，拟采用1个3000m3的常压内浮顶储罐储存，高效密封方式，可满足要求；甲醇常温常压下为液体，储存真实蒸汽压12.9kPa（20℃）＜27.6kPa，拟采用1个1000m3的常压内浮顶储罐储存，高效密封方式，可满足要求；醚后碳四采用压力球罐储存。 | 符合 |
| 挥发性有机液体装载 |  |  | 1、对真实蒸气压≥2.8kPa但<76.6kPa的挥发性有机液体采用底部装载或顶部浸没式装载（出料管口距离槽（罐）底部高度<200mm）。排放的废气应收集处理，处理效率不低于80%。 2、如采用顶部装载作业，排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离、低温等离子、光催化氧化等组合处理工艺，处理效率不低于80%。 |  | 本项目产品采用底部装载方式，并设置有1套油气回收装置，设计油气回收处理能力为400Nm3/h，采用冷凝+活性炭吸附组合工艺处理，依据装卸区油气回收装置监测报告，该套油气回收装置油气处理效率不低于80%。 | 符合 |
| 污染收集和处理 |  |  | 1、含VOCs废水采用密闭管道输送，废水集输系统的接入口和排出口采取与空气隔离的措施； 2、废水集输、储存、处理设施应加盖密闭，并密闭排气至有机废气治理设施； 3、污水处理场集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、浓缩池等高浓度VOCs废气采用燃烧工艺或送加热炉、锅炉、焚烧炉燃烧处理；低浓度VOCs废气采用低温等离子、光催化、光氧化、活性炭吸附、生物法或其他等效两级及以上串联技术。 |  | 宏力化工公司产生的含油废水、生活污水及循环水系统排污水均通过密闭管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理。 | 符合 |
| 加热炉/锅炉及其他 |  |  | 1、PM治理采用袋式除尘器、静电除尘等高效除尘技术； 2、脱硫采用钠碱法、双碱法脱硫（配备自动加碱和pH值测量）等； 3、燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧改造； 4、燃气炉窑采用低氮燃烧、SCR/SNCR等脱硝技术； 5、生产工艺有机废气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等两级及以上组合工艺处理，处理效率不低于80%。 6、含VOCs原辅料初始排放速率小于2kg/h的工序，可采用低温等离子（光催化、光氧化）、活性炭吸附等两种及以上组合工艺。 |  | 本项目采用蒸汽为热源，所需蒸汽由中石化洛阳分公司热力管网供给，不涉及加热炉及锅炉。 | 符合 |
| 无组织管控 |  |  | 一、生产过程 1、所有物料采用密闭封闭方式储存，含VOCs物料配备废气负压收集至VOCs处理设施。 2、厂区内物料转移和输送采用气力输送、封闭皮带等，无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应设置独立集气罩配套的除尘设施不与室内通风除尘混用。 3、含VOCs物料采用密闭输送、密闭投加或密闭操作间。 4、车间产尘点和涉VOCs工序安装集气罩和治理设施。 二、车间、料场环境 1、生产车间地面干净，生产设施、设备材料表面无积料、积灰现象； 2、封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门； 3、在确保安全的前提下，所有门窗应处于封闭状态； 4、生产车间无可见烟粉尘外逸。 三、其他 1、厂区地面全部硬化或绿化，其中未利用地宜优先绿化，无成片裸露土地。 |  | 一、生产过程 本项目装置为全密闭装置，所有物料密闭储存，密闭输送，密闭投加，密闭反应。 二、车间、料场环境 本项目原料均为液体，采用密闭的压力罐或内浮顶罐储存，生产设施、设备材料表面无积料、积灰现象，本项目不涉及烟粉尘污染物产生，车间无可见烟粉尘外逸。 三、其他 厂区地面全部硬化或绿化，其中未利用地宜优先绿化，无成片裸露土地。 | 符合 |
| 排放限值 | 涉VOCs |  | 1、全厂有组织PM、NMHC有组织排放限值要求：10、40mg/m3，且其他污染物稳定达到国家地方排放限值； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；因废气收集、生产工艺原因去除率确实达不到的在厂房外无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³。 3.污水处理场周界监控点环境空气臭气浓度【3】低于20，NH3、H2S浓度分别低于0.2mg/m3、0.02mg/m³，其他特征污染物满足排污许可证排放限值要求。 |  | 1、本项目装卸废气采用油气回收装置进行收集处理，污染物满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和《河南省工业企业边界挥发性有机物排放建议值》石油化学行业要求； 2、本项目装置的安全阀及放空系统排放的不凝气体密闭收集排入火炬系统，装卸废气采用油气回收装置进行收集处理，同步运行率100%，去除率达到80%以上。 3、本项目不涉及。 | 符合 |
|  | 锅炉 |  | 本项目不涉及。 |  | 本项目不涉及。 |  |
|  | 工业炉窑 |  | 1、燃气燃油工业炉窑烟气PM、SO2、NOx排放限值要求：10、50、100mg/m3（基准氧含量：燃气燃油3.5%，因工艺需要掺入空气非密闭式生产的按实测浓度计）； 2、其他工业炉窑烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、100、200mg/m3（基准氧含量9%）； 3、氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。 |  | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  | 其他 |  | 1、各生产工序PM有组织排放限值要求：10mg/m3 2、厂界PM、VOCs排放限值要求：1、2mg/m3。 |  | 1、不涉及。 2、厂界VOCs排放限值要求：2mg/m3。 | 符合 |
| 监测监控 水平 |  |  | 1、有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3、涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4、厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。 |  | 本项目厂区有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3、涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4、厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。 | 符合 |
| 环 境 管 理 水 平 |  | 环保 档案 |  | 1、环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2、国家版排污许可证； 3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4、废气治理设施运行管理规程； 5、一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 | 建立1~5项，环保档案。 | 符合 |
|  |  | 台账 记录 |  | 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2、废气污染治理设施运行管理信息； 3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4、主要原辅材料消耗记录； 5、燃料消耗记录； 6、固废、危废处理记录； 7、如有废气应急旁路，有旁路启运历史记录、阀门维护和检修记录、向地方生态环境主管部分报告记录。 8、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出长时间、车辆或机械信息、运送货物名称及运量等）。 | 建立1~8项，台账记录。 | 符合 |
|  |  | 人员配置 |  | 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 | 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 | 符合 |
| 运输方式 |  |  | 1、公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（不含国五重型燃气车辆）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准不含燃气车辆。 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准不含国五重型燃气车辆或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准不含燃气车辆。 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。 |  | 1、公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（不含国五重型燃气车辆）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准不含燃气车辆。 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准不含国五重型燃气车辆或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准不含燃气车辆。 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。 | 符合 |
| 运输监管 |  |  | 日均进出货物150吨或载货车辆日进出10辆次及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账其他企业建立电子台账。。 |  | 建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账其他企业建立电子台账 | 符合 |
| 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。 |  |  |  |  |  |  |

- 河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函（豫环环[2021]171号）符合性分析

根据《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。

表4.3.10-1   与河南省生态环境分区管控总体要求（试行）相符性分析

| 河南省生态环境分区管控总体要求 |  | 本项目特点 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业发展总体准入要求 |  |  |  |
| 通用 | 1. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 2. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 3. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 | 1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目，也不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类项目。 2、本项目为精细化工项目，不属于禁止建设的项目。 3、本项目不属于“两高”项目，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。 | 符合 |
| 产业集聚区（园区） | 1、限制发展并逐步退出高耗能、高污染、低附加值的一般制造业，打造引领性强的高新产业集群或与城市功能相协调的产业集群。 2、加快完善产业集聚区（园区）集中供热、污水集中处理等管网和垃圾收储运体系，推进环保治理、喷涂、印染、电镀等设施集中布局和共享，促进企业间资源循环链接和综合利用。 3、禁止新增化工园区，园区外新建化工企业一律不批，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目；整治提升以化工为主导产业的产业集聚区（园区），对达不到安全和安全防护距离要求或存在重大安全隐患的，依法限期整改或予以关闭；大幅提升化工园区废水、废气、危险废物收集处置能力和园区清洁能源供应以及环境监测监控能力等标准。 | 1、本项目属于精细化工项目，不属于高耗能、高污染、低附加值的一般制造业。 2、本项目位于洛阳市石化产业集聚区，集聚区内有晚上的集中供热、污水处理管网和垃圾收储运体系。 3、本项目属于精细化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区，项目产生的废水、废气剧能够达标排放，危险废物委托有资质单位进行合理处置。 | 符合 |
| 化工 | 新建化工项目必须进入以化工为主导产业的产业集聚区或化工专业园区；严格限制尿素、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目实行等量或减量置换。 | 本项目属于精细化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区，不属于过剩行业。 | 符合 |
| 大气生态环境总体准入要求 |  |  |  |
| 空间布局约束 | 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目；新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代。 | 本项目属于精细化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区，产生的VOCs 排放等量削减替代。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs 排放，新改扩建涉VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置。 2、强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B 级以上要求。 3、鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。 | 1、本项目本项目整套装置全密闭，装置的安全阀及放空系统排放的不凝气体密闭收集排入火炬系统；装卸废气采用油气回收装置进行收集处理，VOCs满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。 2、本项目严格按照“三同时”管理，项目达到河南省有机化工行业B级要求，详见4.3.9。 3、本项目采用蒸汽为热源，所需蒸汽由中石化洛阳分公司热力管网供给，不涉及加热炉及锅炉 | 符合 |
| 土壤生态环境总体准入要求 |  |  |  |
| 建设用地 | 强化产业园区的整体土壤与地下水污染防控，强化园区规划环评及具体项目环评对土壤污染的影响分析和风险防控措施；涉重或化工产业园区或园区内企业应定期对园区内土壤环境质量进行监测，发现污染情形时及时上报当地生态环境主管部门，并立即采取风险管控措施。 | 本项目位于洛阳市石化产业集聚区，厂区每年对园区内土壤环境质量进行监测并上报当地生态环境主管部门。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的相关要求。

- 与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析

对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政〔2021〕7号），全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。本项目位于洛阳市石化产业集聚区，根据洛阳市生态环境管控单元分布图，属于重点管控单元，单元编码为：ZH41030620001。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。

- 《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）符合性分析

根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。

表4.3.12-1   与洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）相符性分析

| 生态环境准入清单要求 |  |  | 本项目特点 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洛阳市石化产业集聚区 | 空间布局约束 | 1、在开发过程中，不得随意改变各用地功能区的使用功能；如用地功能变性，须按国家、省、市的规定进行用地功能变更。 2、园区建设项目大气防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3、禁止入驻不符合产业政策要求的化纤纺织、精细化工、新能源及化学新材料项目。 | 本项目位于洛阳市石化产业集聚区，属于精细化工项目，本项目符合产业政策要求，不属于禁止新建的项目类型。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1、加强有机废气防治，严格落实VOCs 治理措施，新建涉VOCS 项目，严格落实大气攻坚等文件要求。 2、入驻企业废气污染源应满足达标排放和总量控制要求。 3、配套建设中水深度处理及回用系统，废水经处理后部分回用。 | 本项目产生VOCS均满足满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和《河南省工业企业边界挥发性有机物排放建议值》石油化学行业要求；主要污染物排放满足总量相关要求；本项目生产废水和生活污水均通过密闭管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理，处理后部分回用。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1、建立集聚区三级风险防范体系以及风险防范应急预案。建设接纳事故应急中污染消防水的事故池和配套设施，构筑水环境风险防范的第三道防线，防止重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成黄河及湿地自然保护区水环境污染。 2、加强园区污染物排放监测，制定园区内主要污染物和特征污染物的监测方案，严格控制污染物排放。加强对环境空气质量的监测，园区内的重点污染源应配套建设自动监控系统，并与环保部门联网，实现主要污染物排放动态监测监控。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。 | 厂区设置有三级防控体系，包括罐区防火堤、厂区事故水收集系统及洛阳市石化产业集聚区应急防控措施。企业建立了与洛阳市、吉利区政府、集聚区的环境突发事件联防应急体系。 | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 | 1、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 2、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 | 本项目清洁生产水平达到国内先进水平；生产过程中污水均通过密闭管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理，处理后部分回用。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》的相关要求。

- 生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控分析

1、洛阳市生态保护红线

根据《洛阳市人民政府办公室关于实施“三线一单生态环境分区管控的意见”》（洛政〔2021〕7号），本项目所在地不在黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。因此，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。

2、环境质量底线

本项目附近地表水、地下水、土壤环境质量均能够满足相应的标准要求，但所在区域环境空气质量现状不能满足（GB3095-2012）二级标准。本项目废气经处理措施处理后，对周围环境影响很小；生产过程中污水均通过密闭管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理，废水污染物排放总量指标进行等量替代；项目厂区按照要求进行防渗后，对周围地下水和土壤环境影响不大。综上，本项目建设符合环境质量底线要求。

3、资源能源利用上限

本项目位于洛阳市石化产业集聚区，区域内已有完善的电网和自来水管网，运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，消耗量相对集聚区资源利用总量较小，项目占地属于工业用地，因此本项目符合资源利用上限要求。

- 与《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（相符性分析

根据《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》，将与本项目相关的要求列表如下，并对照本项目情况。

表4.3.14-1    本项目与洛阳市2021年大气污染防治攻坚战的相符性分析

| 大气污染防治攻坚战要求 | 本项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| 严格环境准入：从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 | 本项目选址位于洛阳市石化产业集聚区，项目建设符合产业政策要求，符合产业集聚区环境准入要求；且不属于禁止建设行业，不涉及禁止建设设施。 | 符合 |
| 严格执行生态环境准入清单：落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理。 | 本项目符合生态环境准入清单以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度。 | 符合 |
| 强化PM10目标考核。……住房和城乡建设、城市管理、交通运输、水利、自然资源和规划、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》或行业标准要求、"七个百分之百"扬尘污染防治措施、"两个禁止"(禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆)、渣土物料运输车辆管理、开复工验收、"三员"管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为，纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体"黑名单"。 | 项目施工期施工工地严格落实“七个100%”扬尘污染防治措施，禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆，严格渣土物料运输车辆管理。 | 符合 |
| 加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报市生态环境局备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。 | 厂区拟建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，包含运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》中的相关要求。

- 与《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》相符性分析

根据《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》，与本项目相关的要求列表如下，并对照本项目情况。

表4.3.15-1  本项目与洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案的相符性分析

| 文件要求 |  | 本项目情况 | 是否 相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施工业废水深度处理 | 严格控制水环境承载力相对较弱的重点区域、重点流域项目环境准入，对不能达到水功能区目标或政府责任目标的水体，严格控制排放总量；对不能达到《河南省黄河流域污染物排放标准》（DB41 2087-2021）的工业企业，实施废水深度治理，降低污染物排放浓度和总量。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸等行业绿色化改造。全面推行清洁生产，依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。持续开展涉水“散乱污”企业排查整治，严防已关闭企业死灰复燃。 | 本项目位于洛阳市石化产业集聚区；本项目生产废水和生活污水均通过密闭管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理，出水水质满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1标准，同时满足（DB41/2087-2021）》二级标准要求。项目实施后按相关部门管理要求实施清洁生产审核。 | 符合 |
| 严格环 境准入 | 深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。 | 本项目位于洛阳市石化产业集聚区，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》相关要求。

- 与《洛阳市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》相符性分析

根据《洛阳市2021年土壤防治攻坚战实施方案》，与本项目相关的要求列表如下，并对照本项目情况。

表4.3.16-1  本项目与洛阳市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案的相符性分析

| 文件要求 |  | 本项目情况 | 是否 相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格建设项目环境准入 | 推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。 | 本项目位于洛阳市石化产业集聚区，符合“三线一单”生态环境分区管控要求和洛阳市石化产业集聚区环境准入条件和生态环境准入清单。本项目按照相关要求，做好分区防渗。 | 符合 |
| 严格危险废物管理 | 落实危险废物“三个能力”提升方 案，推进危险废物集中处置设施建设，深入开展危险废物规范化环境管理与专项整治，危险废物产生和经营单位规范化管理考核合格率达到92%以上，动态更新危险废物“四个清单”，强化危险废物信息化管理。 | 本项目危废暂存间按照（GB18597-2001）及修改单中要求建设并采取相应的防渗及防流失等四防措施，设置危险废物识别标志，定期委托有资质单位处理。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《洛阳市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》相关要求。

- 与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环攻坚办〔2021〕18号）相符性分析

根据《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，与本项目相关的要求列表如下，并对照本项目情况。

表4.3.17-1  本项目与洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案的相符性分析

| 文件要求 |  | 本项目情况 | 是否 相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| （四）强化VOCs环境监管 | 1.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内的VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加氢废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议”）；城市建成区内不得新建VOCs排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs项目，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。 | 本项目选址位于洛阳市石化产业集聚区，项目建设符合产业政策要求，符合产业集聚区环境准入要求；项目属于精细化工行业，项目改造后乙酸仲丁酯装置不再生产，本项目装置产生的VOCs总量指标由拟改造的乙酸仲丁酯装置削减量进行替代；改造完成后项目VOCs排放量减少1.5184t/a。本次环评要求项目投产前依法办理排污许可证、进行排污许可证登记，并按照排污许可证的要求排放污染物。 | 符合 |
| 提升监测监控能力 | 进一步扩大VOCs企业排放在线监控设施安装范围，2021年9月底前，石油炼制、石油化工、现代煤化工等三大行业企业要全部建设VOCs排放在线监控设施; 5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCs年排放量1吨以上的企业，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网。 | 本项目属于化工行业，建成后将按要求配套建设安装VOCs排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《洛阳市2021年VOCs污染治理专项方案》的相关要求。

综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策。

## 4.4 环境质量现状监测与评价

### 4.4.1 环境空气质量现状监测与评价

#### 4.4.1.1 评价基准年筛选

根据本项目所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择2019年作为评价基准年。

#### 4.4.1.2区域环境质量达标情况

项目位于洛阳市吉利区，所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，本项目所在区域环境空气质量达标区判定情况见下表。

表4.4.1-1  区域空气质量现状评价表    单位：CO为mg/m3，其余为μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 34 | 40 | 85 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 91 | 70 | 130 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 51 | 35 | 145.71 | 不达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数浓度 | 1.3 | 4 | 32.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度 | 166 | 160 | 103.75 | 不达标 |

由上表结果可以看出：本项目所在区域PM10、PM2.5和O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为不达标区。

目前，洛阳市正在实施《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量将逐步改善。

#### 4.4.1.3基本污染物环境质量现状

为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，以及满足后续大气预测评价需要，本次评价采用评价范围内孟津县环境监测站2019年、2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，监测结果见表4.4.1-2、4.4.1-3。

表4.4.1-2  2019年基本污染物环境质量现状单位：CO为mg/m3，其余为μg/m3

| 监测点位 | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准 | 现状浓度 | 浓度占标率% | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孟津县监测站 | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 9 | 15.0 | 0 | 达标 |
|  |  | 24h平均第98百分位数 | 150 | 28 | 18.7 | 0 |  |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 18 | 45.0 | 0 | 达标 |
|  |  | 24h平均第98百分位数 | 80 | 68 | 85 | 0 |  |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 85 | 121.4 | 0.21 | 不达标 |
|  |  | 24h平均第95百分位数 | 150 | 217 | 144.7 | 0.45 |  |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 48 | 137.1 | 0.37 | 不达标 |
|  |  | 24h平均第95百分位数 | 75 | 126 | 168 | 0.77 |  |
|  | CO | 24h平均第95百分位数 | 4.0 | 1200 | 30 | 0 | 达标 |
|  | O3 | 日最大8小时平均第90百分位数浓度 | 160 | 206 | 128.8 | 0.288 | 不达标 |

表4.4.1-3  2020年基本污染物环境质量现状单位：CO为mg/m3，其余为μg/m3

| 监测点位 | 污染物 | 年评价指标 | 现状 浓度 | 评价 标准 | 浓度占标率% | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孟津区监测站 | SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 11.7 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 40 | 37.5 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 76 | 70 | 108.6 | 0.086 | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 42 | 35 | 120 | 0.12 | 不达标 |
|  | CO | 24h平均第95百分位数 | 0.8 | 4 | 20 | 0 | 达标 |
|  | O3 | 日最大8小时平均第90百分位数浓度 | 111 | 160 | 69.4 | 0.288 | 达标 |

上表监测结果表明，项目所在区域2019年度SO2、NO2年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度超标。CO 24小时平均第95百分位数满足标准要求；O3日最大8小时平均值第90百分位数不满足标准要求。

项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

#### 4.4.1.4其他污染物

根据评价区域所处的地理位置及周围敏感点的分布情况，同时结合当地主导风向等因素，洛阳嘉清检测技术有限公司于2021年11月8日~11月14日对小石庄村、西庄村的其他污染物进行了监测，具体监测点位及功能见表4.4.1-3，监测布点图见附图9。

（1）监测点位

表4.4.1-3    环境现状监测布点情况表

| 监测点名称 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小石庄村 | NE | 2100 | 非甲烷总烃、甲醇 | 上风向 |
| 西庄村 | WSW | 1920 |  | 下风向 |

（2）监测时间及频率

监测时间及监测情况见下表。

表4.4.1-4    监测时间及频率一览表

| 监测项目 |  | 每日采样时间 | 小时采用要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1小时平均 | 非甲烷总烃、甲醇 | 每日4次，2:00、8:00、14:00、20:00。 | 每次采样需保证45分钟以上采样时间。 | 连续监测7天 |

（3）监测分析方法

表4.4.1-5    环境空气监测及分析方法

| 监测因子 | 分析方法 | 检出限mg/m3 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 | 0.07 | HJ 604-2017 |
| 甲醇 | 甲醇 变色酸比色法 | 0.3 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年） |

（4）评价标准

非甲烷总烃评价标准采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准详解，甲醇评价标准采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，执行标准见下表。

表4.4.1-6    环境空气质量标准

| 污染物名称 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均值 | 2000μg/m3 |
| 甲醇 | 1小时平均值 | 3000μg/m3 |

（5）评价方法

以单因子污染指数法进行环境空气质量现状评价，模式为：

Ii=Ci/Si

式中：Ii：某污染因子的单项污染指数；

Ci：某污染因子的监测浓度 mg/Nm3；

Si：某污染物的评价标准mg/Nm3。

（6）评价结果分析

评价区内监测数据及统计结果见下表。

表4.4.1-7   环境空气质量现状监测结果及统计表

| 监测 点位 | 污染物 | 平均 时间 | 监测浓度 范围 (μg/m3) | 评价 标准(μg/m3) | 最大浓度占标率（%） | 超标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小石庄村 | 非甲烷总烃 | 1h平均 | 650~870 | 2000 |  | 0 | 达标 |
|  | 甲醇 | 1h平均 | 未检出 | 3000 | / | 0 | 达标 |
| 西庄村 | 非甲烷总烃 | 1h平均 | 660~870 | 2000 | / | 0 | 达标 |
|  | 甲醇 | 1h平均 | 未检出 | 3000 | / | 0 | 达标 |

由上表可知：项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准详解，甲醇浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

### 4.4.2 地表水质量现状监测与评价

区域地表水保护目标为黄河，为了解黄河的环境质量现状，本次环评引用《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司原油适应性改造项目竣工环境保护验收监测报告书》2020年7月27日~28日黄河的部分监测数据。

#### 4.4.2.1监测断面设置和监测项目

监测点点位布设情况和监测项目见下表4.4.2-1。

表4.4.2-1    地表水环境现状监测断面及监测项目

| 水体 | 监测断面 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄河 | 二道河入黄河口上游1km（孟津大桥） | pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类 | 引用《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司原油适应性改造项目竣工环境保护验收监测报告书》中对黄河的部分监测数据。 |
|  | 二道河入黄河口下游0.8km |  |  |
|  | 二道河入黄河口下游7km |  |  |

#### 4.4.2.2监测及分析方法

表4.4.2-2    地表水监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水质pH值便携式pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年） | / |
| 2 | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-201 | 4mg/L |
| 3 | BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ505-2009 | 0.5mg/L |
| 4 | NH3-N | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 5 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ970-2018 | 0.01mg/L |

#### 4.4.2.3评价标准

地表水环境质量评价执行标准如表4.4.2-3所示。

表4.4.2-3   地表水质量标准单位：mg/m3

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 使用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 2 | COD | ≤20 |  |
| 3 | BOD5 | ≤4 |  |
| 4 | NH3-N | ≤1.0 |  |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |  |

#### 4.4.2.4评价方法

pH以标准指数法进行评价，模式为：

pHj≤7.0

pHj＞7.0

式中：

—pH污染指数；

pHj—pH的实测值；

pHsd—地表水水质标准中规定的pH下限；

pHsu—地表水水质标准中规定的pH上限。

其余评价因子：

Ii= Ci/Si

式中：

Ii — 某污染因子的单项污染指数；

Ci —某污染因子的浓度mg/L；

Si— 某污染物的评价标准mg/L。

#### 4.4.2.5监测结果及评价

根据黄河流域功能区划分，黄河小浪底断面水质规划为地表水Ⅲ类。。具体见表4.4.2-4。

表4.4.2-4    地表水质量现状监测及评价结果

| 监测断面 | 项目 | 主要监测项目及监测值(单位：mg/L，pH除外) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 |
| 二道河入黄河口上游1km（孟津大桥） | 测值范围 | 7.9~7.95 | 12~14 | 2.4~2.5 | 0.290~0.306 | 0.01L |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.45~0.48 | 0.6~0.7 | 0.60~0.63 | 0.290~0.306 | / |
| 二道河入黄河口下游0.8km | 测值范围 | 7.85~7.90 | 17~18 | 2.5~2.7 | 0.356~0.365 | 0.01L |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.43~0.45 | 0.85~0.9 | 0.63~0.68 | 0.356~0.365 | / |
| 二道河入黄河口下游7km | 测值范围 | 7.89~7.92 | 15~16 | 2.4~2.5 | 0.268~0.273 | 0.01L |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.45~0.46 | 0.75~0.8 | 0.60~0.63 | 0.268~0.273 | / |

由上表可知，黄河各项监测因子监测值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

### 4.4.3 地下水质量现状监测与评价

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，根据本项目的特点，需进行一期的地下水水质监测，进行地下水现状评价。2021年11月9日，河南永蓝检测技术有限公司对项目的地下水进行了现场采样监测工作。

#### 4.4.3.1监测点布设

表4.4.3-1   地下水现状监测点基本情况表

| 点号 | 坐标 |  | 位置 | 井深 (m) | 水位埋深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| HL-1 | 112°34′40″ | 34°54′45″ | 厂区外西侧200m | 50 | 35 |
| HL-2 | 112°34′47″ | 34°54′56″ | 厂区外西北西杨村 | 49 | 29 |
| HL-3 | 112°35′55″ | 34°54′20″ | 中石化洛炼厂区门前 | 50 | 32 |
| HL-4 | 112°34′44″ | 34°54′10″ | 奥油新厂区内 | 35 | 23 |
| HL-5 | 112°34′50″ | 34°53′07″ | 康窑村水井 | 95 | 19 |
| HL-6 | 112°34′56″ | 34°54′44″ | 厂区内北侧水井 | 80 | 29 |
| HL-7 | 112°34′55″ | 34°54′34″ | 厂区内南侧水井 | 80 | 28 |
| 吉利9号井 | 112°36′36″ | 34°51′45″ | 吉利林场水源地9#水井 | 90 | 39 |
| 洛水-2 | 112°34′17″ | 34°52′45″ | 沙峰水源地 | 80 | 7 |
| 洛水-5 | 112°35′32″ | 34°53′38″ | 深井水源地 | 120 | 20 |

图4.4.3-1   地下水现状监测点位图

#### 4.4.3.2监测项目

表4.4.3-2    地下水监测项目

| 点号 | 位置 | 监测项目 | 监测 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| HL-01 | 厂区外西侧200m | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氰化物、铬(六价)、铅、镉、氟、铁、铜、锌、锰、汞、砷、总大肠杆菌、细菌总数、石油类。共计32项。 | 监测1天，取样一次。 |
| HL-02 | 厂区外西北西杨村 |  |  |
| HL-03 | 中石化洛练厂区门前 |  |  |
| HL-04 | 奥油新厂区内 |  |  |
| HL-05 | 康窑村水井 |  |  |
| HL-06 | 厂区内北侧水井 |  |  |
| HL-07 | 厂区内南侧水井 |  |  |
| 吉利9号井 | 吉利林场水源地9#水井 |  |  |
| 洛水-2 | 沙峰水源地 |  |  |
| 洛水-5 | 深井水源地 |  |  |

#### 4.4.3.3监测及分析方法

表4.4.3-3    地下水监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 检测方法 | 检测仪器 | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | HJ 1147-2020 | 水质 pH值的测定 电极法 | 便携式pH计 pHB-4 | / |
| 2 | 钾 | GB 11904-1989 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.05mg/L |
| 3 | 钠 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 4 | 钙 | GB 11905-1989 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.02mg/L |
| 5 | 镁 |  |  |  | 0.002mg/L |
| 6 | 碳酸盐 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版 增补版） | 碱度 酸碱指示剂滴定法 | / | / |
| 7 | 重碳酸盐 |  |  |  | / |
| 8 | Cl- | HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | 离子色谱仪 IC6000 | 0.007mg/L |
| 9 | SO42- |  |  |  | 0.018mg/L |
| 10 | 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.025mg/L |
| 11 | 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （5.2 硝酸盐氮紫外分光光度法） | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.2mg/L |
| 12 | 亚硝酸 盐氮 | GB 7493-1987 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.003mg/L |
| 13 | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.0003mg/L |
| 14 | 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法） | / | 1.0mg/L |
| 15 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1 溶解性总固体 称重法） | 分析天平 FA2004 | / |
| 16 | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 （1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法） | 电热恒温水浴锅 HH-S4A | 0.05mg/L |
| 17 | 硫酸盐 | HJ/T 342-2007 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 8mg/L |
| 18 | 氯化物 | GB/T 11896-1989 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | / | 10mg/L |
| 19 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （4.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法） | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.002mg/L |
| 20 | 六价铬 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （10.1 铬（六价） 二苯碳酰二肼分光光度法） | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.004mg/L |
| 21 | 铅 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法） | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 2.5µg/L |
| 22 | 镉 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法） | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.5µg/L |
| 23 | 氟化物 | GB 7484-1987 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | PXSJ-216F型离子计 | 0.05mg/L |
| 24 | 铁 | GB/T 11911-1989 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.03mg/L |
| 25 | 锰 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 26 | 铜 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （4.2 铜 火焰原子吸收分光光度法） | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.2mg/L |
| 27 | 锌 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （5.1 锌 原子吸收分光光度法） | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.05mg/L |
| 28 | 砷 | HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 | 原子荧光光度计 AFS-8520 | 0.3µg/L |
| 29 | 汞 |  |  |  | 0.04µg/L |
| 30 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1 总大肠菌群 多管发酵法） | 电热恒温培养箱DH-500AB | 2MPN/100ml |
| 31 | 细菌总数 | HJ 1000-2018 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | 电热恒温培养箱DH-500AB | / |
| 32 | 石油类 | HJ 970-2018 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.01mg/L |

#### 4.4.3.4评价方法

地下水评价方法采用单项标准指数法对各污染物进行评价：

SI=CI/CI,S

式中：SI---第i种污染物的标准指数；

CI---第i种污染物的实测值（mg/L）；

CI,S---第i种污染物的标准值（mg/L）。

pH标准指数计算公式为：

SpH=7.0-pH/7.0-pHsd        pH≤7.0

SpH=pH-7.0/pHsu-7.0        pH﹥7.0

式中：pH-实测值；pHsd-pH标准的下限值；pHsu-pH标准的上限值。

水质参数的标准指数大于1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

#### 4.4.3.5评价标准

评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其中石油类参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准，标准限值见下表。

表4.4.3-4   地下水质量标准单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 使用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |
| 3 | 总硬度 | ≤450mg/L |  |
| 4 | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
| 5 | 耗氧量 | ≤3.0mg/L |  |
| 6 | 硝酸盐 | ≤20mg/L |  |
| 7 | 亚硝酸盐 | ≤1.00mg/L |  |
| 8 | 挥发性酚 | ≤0.002mg/L |  |
| 9 | 氟化物 | ≤1.0mg/L |  |
| 10 | 氰化物 | ≤0.05mg/L |  |
| 11 | 砷 | ≤0.01mg/L |  |
| 12 | 汞 | ≤0.001mg/L |  |
| 13 | 六价铬 | ≤0.05mg/L |  |
| 14 | 铅 | ≤0.01mg/L |  |
| 15 | 镉 | ≤0.005mg/L |  |
| 16 | 铁 | ≤0.3mg/L |  |
| 17 | 锰 | ≤0.1mg/L |  |
| 18 | 锌 | ≤1.0mg/L |  |
| 19 | 铜 | ≤1.0mg/L |  |
| 20 | 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |
| 21 | 氯化物 | ≤250mg/L |  |
| 22 | 总大肠杆菌群 | ≤3.0个/L |  |
| 23 | 细菌总数 | ≤100个/mL |  |
| 24 | 石油类 | ≤0.3mg/L | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |

#### 4.4.3.6监测结果及评价

地下水监测结果统计及评价详见下表。

表4.4.3-5    地下水现状监测及评价统计结果一览表单位：mg/L，pH无量纲

| 孔号 项目 |  | HL-01 | HL-02 | HL-03 | HL-04 | HL-05 | HL-06 | HL-07 | 吉利9号井 | 洛水-2 | 洛水-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+（mg/L） | 监测值 | 2.62 | 0.72 | 2.51 | 2.62 | 2.64 | 0.98 | 2.62 | 2.60 | 2.96 | 2.60 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Na+（mg/L） | 监测值 | 94.9 | 42.0 | 74.1 | 78.0 | 75.6 | 85.3 | 80.4 | 77.8 | 62.7 | 74.4 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Ca2+（mg/L） | 监测值 | 37.1 | 37.1 | 45.7 | 49.8 | 48.5 | 41.8 | 46.8 | 42.2 | 40.7 | 48.2 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Mg2+（mg/L） | 监测值 | 73.4 | 62.0 | 68.8 | 71.2 | 68.0 | 53.4 | 73.6 | 81.8 | 69.0 | 72.8 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| CO32-(mg/L) | 监测值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| HCO3-(mg/L) | 监测值 | 242 | 302 | 289 | 287 | 285 | 238 | 290 | 304 | 275 | 287 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| Cl-（mg/L） | 监测值 | 81.1 | 32.1 | 75.2 | 77.7 | 77.2 | 93.8 | 70.9 | 76.1 | 62.4 | 76.9 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| SO42-（mg/L） | 监测值 | 102 | 43.1 | 79.9 | 80.7 | 77.5 | 67.5 | 77.3 | 78.2 | 62.4 | 82.5 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 氯化物（mg/L） | 监测值 | 84 | 35 | 79 | 80 | 80 | 96 | 74 | 79 | 65 | 79 |
|  | 标准指数 | 0.336 | 0.140 | 0.316 | 0.320 | 0.320 | 0.384 | 0.296 | 0.316 | 0.260 | 0.316 |
| 硫酸盐（mg/L） | 监测值 | 105 | 46 | 83 | 84 | 81 | 70 | 80 | 81 | 65 | 85 |
|  | 标准指数 | 0.420 | 0.184 | 0.332 | 0.336 | 0.324 | 0.280 | 0.320 | 0.324 | 0.260 | 0.340 |
| pH | 监测值 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.1 |
|  | 标准指数 | 0.333 | 0.267 | 0.200 | 0.200 | 0.267 | 0.400 | 0.200 | 0.400 | 0.133 | 0.067 |
| 氨氮 （mg/L） | 监测值 | 0.029 | 0.032 | 0.034 | 0.037 | 0.039 | 0.029 | 0.032 | 0.034 | 0.029 | 0.026 |
|  | 标准指数 | 0.058 | 0.064 | 0.068 | 0.074 | 0.078 | 0.058 | 0.064 | 0.068 | 0.058 | 0.052 |
| 耗氧量（mg/L） | 监测值 | 2.58 | 2.66 | 2.32 | 2.10 | 2.01 | 2.78 | 2.20 | 2.58 | 1.93 | 2.08 |
|  | 标准指数 | 0.86 | 0.89 | 0.77 | 0.70 | 0.67 | 0.93 | 0.73 | 0.86 | 0.64 | 0.69 |
| 硝酸盐（mg/L） | 监测值 | 1.62 | 2.28 | 1.56 | 1.58 | 1.46 | 0.88 | 1.72 | 1.70 | 0.57 | 1.28 |
|  | 标准指数 | 0.081 | 0.114 | 0.078 | 0.079 | 0.073 | 0.044 | 0.086 | 0.085 | 0.029 | 0.064 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 挥发性酚（mg/L） | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 氰化物（mg/L） | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 砷（mg/L） | 监测值 | 1.18×10-3 | 6.08×10-4 | 5.20×10-4 | 4.92×10-4 | 4.24×10-4 | 7.24×10-4 | 6.10×10-4 | 5.68×10-4 | 6.06×10-4 | 6.06×10-4 |
|  | 标准指数 | 0.118 | 0.061 | 0.052 | 0.049 | 0.042 | 0.072 | 0.061 | 0.057 | 0.061 | 0.061 |
| 汞（mg/L） | 监测值 | 7.28×10-4 | 6.26×10-4 | 6.32×10-4 | 9.42×10-4 | 6.50×10-4 | 8.04×10-4 | 7.20×10-4 | 6.06×10-4 | 7.54×10-4 | 9.49×10-4 |
|  | 标准指数 | 0.728 | 0.626 | 0.632 | 0.942 | 0.650 | 0.804 | 0.720 | 0.606 | 0.754 | 0.949 |
| 六价铬（mg/L） | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.05 | <0.05 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 总硬度（mg/L） | 监测值 | 378 | 373 | 423 | 393 | 382 | 368 | 404 | 387 | 365 | 415 |
|  | 标准指数 | 0.84 | 0.83 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 0.92 |
| 铅（mg/L） | 监测值 | 8.85×10-3 | 3.85×10-3 | 4.28×10-3 | 8.96×10-3 | 9.27×10-3 | 8.38×10-3 | 7.42×10-3 | 7.58×10-3 | 5.19×10-3 | 7.84×10-3 |
|  | 标准指数 | 0.885 | 0.385 | 0.428 | 0.896 | 0.927 | 0.838 | 0.742 | 0.758 | 0.519 | 0.784 |
| 氟化物 （mg/L） | 监测值 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
|  | 标准指数 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| 镉（mg/L） | 监测值 | 1.72×10-3 | 6.53×10-4 | 1.40×10-3 | 1.47×10-3 | 2.70×10-3 | 1.62×10-3 | 1.52×10-3 | 1.63×10-3 | 1.44×10-3 | 1.69×10-3 |
|  | 标准指数 | 0.344 | 0.131 | 0.280 | 0.294 | 0.540 | 0.324 | 0.304 | 0.326 | 0.288 | 0.338 |
| 铁（mg/L） | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 锰（mg/L） | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 溶解性总固体（mg/L） | 监测值 | 576 | 588 | 560 | 538 | 524 | 552 | 580 | 506 | 492 | 500 |
|  | 标准指数 | 0.576 | 0.588 | 0.560 | 0.538 | 0.524 | 0.552 | 0.580 | 0.506 | 0.492 | 0.500 |
| 铜（mg/L） | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 锌（mg/L） | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 总大肠杆菌 （个/L） | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 细菌总数（mg/L） | 监测值 | 27 | 35 | 33 | 40 | 42 | 45 | 26 | 37 | 25 | 30 |
|  | 标准指数 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.26 | 0.37 | 0.25 | 0.30 |
| 石油类 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

根据上表评价结果可以看出：各监测点pH、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、硝酸盐、挥发酚、总大肠菌群、细菌总数等各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。

#### 4.4.3.6 地下水水位现状调查及评价

本项目位于黄河北岸二级阶地上，周围曾做过部分水文地质勘查工作。根据资料，项目区浅层地下水类型主要为松散岩类孔隙水，含水层岩性主要为第四系上更新统砂卵砾石，厚度由北部向南部黄河滩区逐渐增大。

本次地下水统调工作分两期进行，分别在2021年4月进行了调查区枯水期水位统调和2021年9月进行了调查区丰水期水位统调。根据水位统调结果绘制了地下水等水位线图（见图1-1、1-2）。根据等水位线图可以看出项目区附近地下水由西北侧黄土丘陵区向东南侧的黄河冲积阶地径流。

图4.4.3-2 项目区地下水水位等值线（2021年4月枯水期）及地下水流向图

图4.4.3-3 项目区地下水水位等值线（2021年9月丰水期）及地下水流向图

### 4.4.4 包气带环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，对于一、二级评价的改、扩建类建设项目，应开展现有工业场地的包气带污染现状调查。

2021年11月，宏力化工公司委托洛阳嘉清检测技术有限公司对本项目装置区和项目北侧罐区的包气带土壤进行了现场采样进行了浸溶实验，并测试了浸溶液成分。

#### 4.4.4.1监测点布设及监测时间

根据环境特点及结合项目情况要求，包气带土壤现状监测布点、监测项目见下表，监测布点图见图4.4.4-1。

表4.4.4-1   包气带土壤环境监测点位、项目、频次一览表

| 采样日期 | 编号 | 监测点位名称 | 监测项目 | 取样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.11.8 | 1# | 本项目装置区南侧 | pH、铜、锌、砷、汞、总铬、铅、镉、镍、石油类 | 0~20cm |
|  | 2# | （原乙酸仲丁酯装置区） |  |  |

图4.4.4-1  现有厂区包气带土壤环境监测点位图

#### 4.4.4.2监测方法

根据项目可能产生的污染物，本次包气带现状监测因子为：pH、铜、锌、砷、汞、总铬、铅、镉、镍、石油类，共计10项。各监测因子的分析方法及检出限见表4.4.4-2。

表4.4.4-2   包气带浸溶试验各因子检测方法及检出限

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水质 pH 值的测定 电极法HJ 1147-2020 | PHS-3C 酸度计 JQYQ-006-2 | / |
| 2 | 铜 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1 | 0.08μg/L |
| 3 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | TAS-990原子吸收分光光度计 JQYQ-005-1 | 0.05mg/L |
| 4 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-933原子荧光光度计 JQYQ-066-3 | 0.3μg/L |
| 5 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AFS-933原子荧光光度计 JQYQ-066-3 | 0.04μg/L |
| 6 | 总铬 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1 | 0.11μg/L |
| 7 | 铅 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1 | 0.09μg/L |
| 8 | 镉 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | PQ-MS电感耦合等离子体质谱仪 JQYQ-141-1 | 0.05μg/L |
| 9 | 镍 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | PQ-MS 电感耦合等离子体质谱仪JQYQ-141-1 | 0.06μg/L |
| 10 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018 | 新世纪T6紫外可见分光光度计 JQYQ-098 | 0.01mg/L |

#### 4.4.4.3评价标准

因包气带浸溶液无评价标准，本次浸溶液中各因子评价参照《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准进行评价，其中石油类参考《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准，各因子标准值见表4.4.4-3。

表4.4.4-3    包气带浸溶液评价标准

| 序号 | 评价因子 | 单位 | 《GB/T14848-2017》Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | mg/L | 6.5≤pH≤8.5 |
| 2 | 铜 | mg/L | ≤1.00 |
| 3 | 锌 | mg/L | ≤1.00 |
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 5 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 6 | 总铬 | mg/L | ≤0.05 |
| 7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 8 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 9 | 镍 | mg/L | ≤0.02 |
| 10 | 石油类 | mg/L | ≤0.3 《生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2006） |

#### 4.4.4.4评价方法

采用单因子标准指数法进行评价，公式如下：

式中：—i类污染物单因子指数，无量纲；

—i类污染物实测浓度值，mg/kg；

—i类污染物的评价标准值，mg/kg。

pH标准指数计算公式为：

SpH=7.0-pH/7.0-pHsd        pH≤7.0

SpH=pH-7.0/pHsu-7.0        pH﹥7.0

式中：pH-实测值；pHsd-pH标准的下限值；pHsu-pH标准的上限值。

标准指数大于1时，表明该点包气带已受污染，应开展详细调查，查明污染因子、范围、深度等情况，开展修复治理工作。

#### 4.4.4.5监测结果及评价

表4.4.4-4   包气带监测及评价统计结果一览表单位：mg/L，pH无量纲

| 监测点位 监测因子 |  | 本项目装置区南侧 （原乙酸仲丁酯装置区） | 项目北侧罐区东侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 监测值 | 7.9 | 7.8 |
|  | 标准指数 | 0.60 | 0.53 |
| 铜 | 监测值 | 0.00027 | 0.00149 |
|  | 标准指数 | 0.00027 | 0.00149 |
| 锌 | 监测值 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | / | / |
| 砷 | 监测值 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | / | / |
| 汞 | 监测值 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | / | / |
| 总铬 | 监测值 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | / | / |
| 铅 | 监测值 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | / | / |
| 镉 | 监测值 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | / | / |
| 镍 | 监测值 | 0.00075 | 0.00015 |
|  | 标准指数 | 0.0375 | 0.0075 |
| 石油类 | 监测值 | 未检出 | 未检出 |
|  | 标准指数 | / | / |

根据检测报告可知：宏力化工公司现有厂区内包气带土壤样品的浸溶液中各项监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准。

### 4.4.5土壤环境现状监测与评价

2021年11月8日，洛阳嘉清检测技术有限公司对本项目土壤进行了取样并分析检测，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）的要求，本次检测设置4个表层样点和5个柱状样点，同时借用宏力化工公司的土壤例行监测报告中的2个表层监测点位。

4.4.5.1 监测布点及监测时间

根据环境特点及结合项目情况要求，土壤现状监测布点、监测项目见下表，1#点位9项基本因子为：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌；7#点位的45项基本因子为：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1 ,2,3-是三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；特征因子为：石油烃类。监测布点图见图4.4.5-1。

表4.4.5-1   土壤环境监测点位、项目、频次一览表

| 采样 日期 | 编号 | 取样深度 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.11.8 | 1#厂区东北500m农田 | 表层样（取样深度0~0.2m） | 9项基本因子+石油烃类 |
|  | 2#中石化洛阳分公司铁路专用线北侧 |  | 石油烃类 |
|  | 3#大港路西侧绿地 |  | 石油烃类 |
|  | 4#中原路和大港路西北角绿地 |  | 石油烃类 |
|  | 5#本项目装置区 | 柱状样（取样深度0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m） | 石油烃类 |
|  | 6#本项目罐区 |  | 石油烃类 |
|  | 7#污水池提升池 |  | 45项基本因子+石油烃类 |
|  | 8#现有MTBE罐区 |  | 石油烃类 |
|  | 9#异丁烯装置区 |  | 石油烃类 |
| 2021.7.10 | 10#厂区内背景点 | 表层样（取样深度0~0.2m） | 45项基本因子+石油烃类 |
|  | 11#装卸区 |  | 45项基本因子+石油烃类 |

图4.4.5-1  本项目土壤环境现状监测布点图

4.4.5.2分析方法

本次土壤样品委托检测单位为洛阳嘉清检测技术有限公司，具体分析方法见表4.4.5-2。

表4.4.5-2   土壤样品检测分析方法表

| 序号 | 检测项目 | 监测依据及分析方法 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018 | PHS-3C酸度计 JQYQ-006-2 | / |
| 2 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | AFS-933原子荧光光度计 JQYQ-066-3 | 0.01mg/kg |
| 3 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | A3AFG-12原子吸收分光光度计 JQYQ-005-3 | 0.01mg/kg |
| 4 | 铬（六价） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | TAS-990原子吸收分光光度计 JQYQ-005-1 | 0.5mg/kg |
| 5 | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | TAS-990原子吸收分光光度计 JQYQ-005-1 | 1mg/kg |
| 6 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | A3AFG-12原子吸收分光光度计 JQYQ-005-3 | 0.1mg/kg |
| 7 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | AFS-933原子荧光光度计 JQYQ-066-3 | 0.002mg/kg |
| 8 | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | TAS-990原子吸收分光光度计 JQYQ-005-1 | 3mg/kg |
| 9 | 铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | TAS-990原子吸收分光光度计 JQYQ-005-1 | 4mg/kg |
| 10 | 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | TAS-990原子吸收分光光度计 JQYQ-005-1 | 1mg/kg |
| 11 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.3μg/kg |
| 12 | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.1μg/kg |
| 13 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.0μg/kg |
| 14 | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.2μg/kg |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.3μg/kg |
| 16 | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.0μg/kg |
| 17 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.3μg/kg |
| 18 | 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.4μg/kg |
| 19 | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.5μg/kg |
| 20 | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.1μg/kg |
| 21 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.2μg/kg |
| 22 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.2μg/kg |
| 23 | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.4μg/kg |
| 24 | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.3μg/kg |
| 25 | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.2μg/kg |
| 26 | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.2μg/kg |
| 27 | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.2μg/kg |
| 28 | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.0μg/kg |
| 29 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.9μg/kg |
| 30 | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.2μg/kg |
| 31 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.5μg/kg |
| 32 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.5μg/kg |
| 33 | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.2μg/kg |
| 34 | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.1μg/kg |
| 35 | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.3μg/kg |
| 36 | 间二甲苯+对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.2μg/kg |
| 37 | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | GCMS-QP2020NX 气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-2 | 1.2μg/kg |
| 38 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-1 | 0.09mg/kg |
| 39 | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-1 | 0.1mg/kg |
| 40 | 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 JQYQ-117-1 | 0.06mg/kg |
| 41 | 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | LC-16高效液相色谱仪 JQYQ-097-1 | 4μg/kg |
| 42 | 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | LC-16高效液相色谱仪 JQYQ-097-1 | 5μg/kg |
| 43 | 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | LC-16高效液相色谱仪 JQYQ-097-1 | 5μg/kg |
| 44 | 苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | LC-16高效液相色谱仪 JQYQ-097-1 | 5μg/kg |
| 45 | 䓛 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | LC-16高效液相色谱仪 JQYQ-097-1 | 3μg/kg |
| 46 | 二苯并[a，h]蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | LC-16高效液相色谱仪 JQYQ-097-1 | 5μg/kg |
| 47 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | LC-16高效液相色谱仪 JQYQ-097-1 | 4μg/kg |
| 48 | 萘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 784-2016 | LC-16高效液相色谱仪 JQYQ-097-1 | 3μg/kg |
| 49 | 石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 | GC2030气相色谱仪 JQYQ-155-1 | 6mg/kg |

4.4.5.2 监测结果及评价

（1）评价标准

本项目1#土壤评价标准执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中筛选值标准；2~11#土壤评价标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中“第二类用地”筛选值标准。

表4.4.5-3    建设用地土壤环境质量现状执行标准

| 序号 | 检测项目 | 筛选值 | 序号 | 检测项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 26 | 苯 | 4 |
| 4 | 铜 | 18000 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 5 | 铅 | 800 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 6 | 总汞 | 38 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 7 | 镍 | 900 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 38 | 苯并（a）蒽 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 39 | 苯并（a）芘 | 1.5 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 40 | 苯并（b）荧蒽 | 15 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 41 | 苯并（k）荧蒽 | 151 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 43 | 二苯并（a,h）蒽 | 1.5 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并（1,2,3-c,d）芘 | 15 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 | 萘 | 70 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 46 | 石油烃 | 4500 |

表4.4.5-4    农用地土壤环境质量现状执行标准

| 序号 | 污染项目 | 筛选值（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | ＞7.5 |
| 2 | 镉（其他） | 0.6 |
| 3 | 汞（其他） | 3.4 |
| 4 | 砷（其他） | 25 |
| 5 | 铅（其他） | 170 |
| 6 | 铬（其他） | 250 |
| 7 | 铜（其他） | 100 |
| 8 | 镍 | 190 |
| 9 | 锌 | 300 |

（2）评价结果分析

土壤环境质量现状监测及评价统计结果见下表。

表4.4.5-3   土壤环境监测结果及评价一览表单位：mg/kg

| 采样时间 | 监测点位 | 监测因子 | 监测结果 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.11.08 | 1# （112.5840149， 34.9173909） | pH值 | 8.09 | / |
|  |  | 镉 | 0.52 | 0.87 |
|  |  | 汞 | 0.050 | 0.01 |
|  |  | 砷 | 10.7 | 0.43 |
|  |  | 铅 | 11.7 | 0.07 |
|  |  | 铬 | 52 | 0.21 |
|  |  | 铜 | 18 | 0.18 |
|  |  | 镍 | 33 | 0.17 |
|  |  | 锌 | 65 | 0.22 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | 22 | / |

表4.4.5-4   土壤环境监测结果及评价一览表单位：mg/kg

| 采样日期 | 监测点位 | 采样深度 | 监测项目 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 石油烃（C10-C40） |  |
| 2021.11.8 | 2# （112.5824882，34.9162909） | 0~0.2m | 21 | 0.0047 |
|  | 3# （112.5814106，34.9123106） | 0~0.2m | 37 | 0.0082 |
|  | 4# （112.5808729，34.9032507） | 0~0.2m | 28 | 0.0062 |
|  | 5# （112.5827724，34.9121925） | 0~0.5m | 27 | 0.0060 |
|  |  | 0.5~1.5m | 25 | 0.0056 |
|  |  | 1.5~3m | 27 | 0.0060 |
|  | 6# （112.5830509，34.9132378） | 0~0.5m | 29 | 0.0064 |
|  |  | 0.5~1.5m | 27 | 0.0060 |
|  |  | 1.5~3m | 24 | 0.0053 |
|  | 8# （112.5840329，34.9113109） | 0~0.5m | 50 | 0.0111 |
|  |  | 0.5~1.5m | 30 | 0.0067 |
|  |  | 1.5~3m | 28 | 0.0062 |
|  | 9# （112.5825668，34.9115852） | 0~0.5m | 25 | 0.0056 |
|  |  | 0.5~1.5m | 27 | 0.0060 |
|  |  | 1.5~3m | 38 | 0.0084 |

表4.4.5-5   土壤环境监测结果及评价一览表单位：mg/kg

| 采样 日期 | 监测因子 |  | 监测点位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7#（112.5849478，34.9096288） |  |  | 10#（112.5848638,34.9135416 | 11#（112.5836694,34.9097555） |
|  |  |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.2m | 0~0.2m |
| 2021.11.8 | 砷 | 监测值 | 13.2 | 10.2 | 10.8 | 13.7 | 14.2 |
|  |  | 标准指数 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
|  | 镉 | 监测值 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.098 | 0.182 |
|  |  | 标准指数 | 0.0074 | 0.0063 | 0.0052 | 0.0015 | 0.0028 |
|  | 铬（六价） | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | 0.18 | / |
|  | 铜 | 监测值 | 17 | 18 | 17 | 20 | 22 |
|  |  | 标准指数 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.0012 |
|  | 铅 | 监测值 | 25.7 | 11.2 | 9.9 | 35 | 62 |
|  |  | 标准指数 | 0.32 | 0.014 | 0.012 | 0.044 | 0.078 |
|  | 汞 | 监测值 | 0.065 | 0.082 | 0.056 | 0.082 | 0.099 |
|  |  | 标准指数 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0026 |
|  | 镍 | 监测值 | 31 | 36 | 31 | 23 | 22 |
|  |  | 标准指数 | 0.034 | 0.040 | 0.034 | 0.026 | 0.024 |
|  | 四氯化碳 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 氯仿 | 监测值 | 0.0086 | 0.0087 | 0.0077 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | 0.0096 | 0.0097 | 0.0086 | / | / |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 1,2-二氯乙烷/苯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 二氯甲烷 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 四氯乙烯 | 监测值 | 0.0030 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | 0.00006 | / | / | / | / |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 三氯乙烯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 氯乙烯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 苯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 氯苯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 1,2-二氯苯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 1,4-二氯苯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 乙苯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 苯乙烯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 甲苯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 对间二甲苯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 邻二甲苯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 氯甲烷 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 硝基苯 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 苯胺 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 2-氯酚 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 萘 | 监测值 | 0.0776 | 0.106 | 0.0869 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0012 | / | / |
|  | 苯并[a]蒽 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 䓛 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 监测值 | 0.0062 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | 0.00041 | / | / | / | / |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 苯并[a]芘 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 监测值 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | / | / | / | / | / |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 监测值 | 0.0128 | 0.0141 | 0.0133 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 标准指数 | 0.00085 | 0.00094 | 0.00089 | / | / |
|  | 石油烃（C10-C40） | 监测值 | 16 | 12 | 8 | 未检出 | 21 |
|  |  | 标准指数 | 0.0036 | 0.0027 | 0.0018 | / | 0.0047 |

由监测结果可知：本项目1#土壤样品中各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中筛选值标准；2#~11#土壤样品中各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。

### 4.4.6声环境现状监测与评价

为了解本项目所在区域的声环境质量现状，洛阳嘉清检测技术有限公司于2021年11月8日~2021年11月9日对项目所在区域声环境质量现状进行了监测。

#### 4.4.6.1 监测布点及监测时间

（1）监测布点

根据项目特点，本次声环境质量现状各监测点位置及执行标准见下表。监测点位图见附图9。

表4.4.6-1    声环境监测点位及执行标准一览表   单位：dB(A)

| 位置 | 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 《GB3096-2008》3类 | 65 | 55 |
| 西厂界 |  |  |  |
| 北厂界 |  |  |  |
| 注：南厂界为公共厂界 |  |  |  |

（2）监测方法

本次噪声现状监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。

（3）监测频率

本次评价噪声监测时间为2021年11月8日~2021年11月9日，昼夜各一次。

#### 4.4.6.2 监测结果及评价

声环境现状监测结果见下表。

表4.4.6-2    噪声现状监测统计结果     单位：dB(A)

| 监测点位 | 时段 | Leq | 达标分析 | 时段 | Leq | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 52~53 | 达标 | 夜间 | 45 | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 58 | 达标 | 夜间 | 47~48 | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 54~55 | 达标 | 夜间 | 46~47 | 达标 |

由上表中监测数据可知：本项目所在厂区东、西、北厂界昼夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

## 4.5 区域污染源调查

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，调查评价范围内与评价项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源，评价区域内主要在建和拟建项目工业废气污染源情况见表4.5-1。

表4.5-1   评价区内废气主要污染源调查一览表

| 序号 | 污染源名称 | 与本项目有关的污染物排放量 非甲烷总烃（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司新建12万吨/年乙苯装置 | 18.48 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司新建苯乙烯项目 | 3.24 |
| 3 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司蜡油加氢装置改建中压加氢裂化项目 | 1.49 |
| 4 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司焦化装置密闭除焦项目 | -115.84 |

# 5环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响简要分析

本项目利用现有乙酸仲丁酯装置设备、管线及储罐进行改造，改建4万吨/年甲基叔丁基醚（MTBE）装置1套，罐区及装卸设施依托原有设施，土建工程较少，施工期主要建设内容为设备安装工程等。施工时间较短，预计2个月完工。本项目施工期对周围环境的主要影响为：建筑施工和物料运输过程中产生的少量扬尘；建设过程中产生的施工噪声；施工期生活污水及施工时产生的固体废物。

### 5.1.1 施工期环境空气影响分析

施工期的大气污染源主要为装修过程、材料运输过程产生的扬尘；燃油动力机械和运输车辆产生的废气。

根据《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号），施工单位在施工作业过程中应严格执行相关规定，文明施工。施工扬尘的主要防治措施如下：

（1）施工工地必须落实“七个100%”，即：施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实。

（2）工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。

（3）建筑工程工地出入口5m范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。

（4）施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施。

通过以上措施的实施，可以把施工期扬尘对周围环境的影响程度降低到最小。

（5）项目施工机械与汽车尾气为一种流动的大气污染源，排放的主要污染物有CO、HC（碳氢化物）、NOx、微粒物和SO2等。施工机械设备、运输车辆等排放的尾气会对环境造成一定的影响。但由于其排放源较分散，且排放量有限，对环境的影响不大。

### 5.1.2施工期水环境影响分析

本项目施工期间产生的废水主要为车辆清洗产生的施工废水及施工人员所产生的生活污水。施工人员生活依托现有生活污水处理设施及排水系统，不新增生活污水集中排放源。车辆冲洗水经临时沉淀池处理后，用于场地的喷洒抑尘。

### 5.1.3施工期声环境影响分析

本项目施工期建设内容较少，且施工噪声影响均属短期、局部性质，将随着基建工程的结束而消失。据此评价针对施工期建设提出以下要求：

施工单位应合理选用施工机械，尽量选用先进的低噪声设备。同时，施工过程中应对机械设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械，合理安排施工次序、时间，禁止夜间（22点至次日6点）施工；如因连续作业确需夜间施工的，应提前办理相关手续，报当地环保部门批准，并公告可能受影响的居民，以取得谅解。施工期对周围声环境的影响只是暂时的，随着施工期的结束，该类污染将随之消除。

### 5.1.4施工期固体废弃物环境影响分析

施工期固体废物主要包括施工废弃的各种建筑材料及施工人员的生活垃圾。施工产生的建筑垃圾，不能随意倾倒，在施工现场设立定点垃圾投放点，收集后送垃圾场处理。施工期间产生的生活垃圾，依托现有厂区的生活垃圾收集措施。

## 5.2运营期环境影响预测与评价

### 5.2.1运营期环境空气影响预测与评价

#### 5.2.1.1气象资料分析

1、气象概况

项目采用的是孟津区气象站（57071）资料，气象站位于河南省洛阳市，地理坐标为东经112.43度，北纬34.82度，海拔高度333.3米。气象站始建于1960年，1960年正式进行气象观测。

孟津区气象站距项目16.6km，是距项目较近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2000年~2019年气象数据统计分析。该气象站气象资料整编表如下表所示。

表5.2.1-1    孟津区气象站常规气象项目统计表（2000~2019年）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 14.7 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 38.9 | 2005-06-23 | 40.7 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -8.9 | 2002-12-26 | -12.5 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 977.9 |  |  |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 60.9 |  |  |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 1033.8 | 2001-07-21 | 134.9 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 17.7 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.1 |  |  |
|  | 多年平均大风日数(d) | 8.0 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 26.5 | 2006-06-26 | N |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.3 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | 34.6 NNE-NE-ENE |  |  |
| 多年静风频率(风速≤0.2m/s)(%) |  | 4.2 |  |  |

2、气象站风观测数据统计

（1）月平均风速

孟津区气象站月平均风速如下表，4月平均风速最大（3m/s），9月风最小（2.2m/s）。

表5.2.1-2    孟津气象站月平均风速统计表（2000~2019年）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速/（m/s） | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |

图5.2.1-1    孟津气象站月平均风速统计图（2000~2019年）

（2）风向特征

近20年资料分析的风向玫瑰图如图5.2.1-2所示，该地气象站主要风向为NNE-NE、ENE、E，占34.6％，其中以NNE为主风向，占到全年的15.7%左右。

表5.2.1-3   孟津气象站年风向频率统计表（2000~2019年）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 6.06 | 15.7 | 12.4 | 6.5 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 6.06 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |  |
| 频率 | 2.9 | 4.7 | 5.3 | 7.56 | 7.84 | 8.6 | 3.5 | 4 |  |

图5.2.1-2    孟津气象站风向玫瑰图（2000~2019年）

各月风向频率及风向玫瑰图如下。

表5.2.1-4     孟津气象站月风向频率统计（2000~2019年）

| 风向频率月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 7 | 21 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 |
| 2月 | 6 | 20 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 9 |
| 3月 | 4 | 17 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 4月 | 5 | 17 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 8 |
| 5月 | 8 | 17 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9 | 10 | 2 | 3 | 7 |
| 6月 | 6 | 16 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 7月 | 4 | 16 | 16 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 8月 | 5 | 17 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 9月 | 4 | 14 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 4 | 3 | 6 |
| 10月 | 5 | 15 | 15 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 11月 | 6 | 13 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 12月 | 4 | 17 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 |

图5.2.1-3   孟津气象站月风向玫瑰图（2000~2019年）

（3）风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，孟津县气象站风速呈现下降趋势，总体每年下降1.85%，2019年年平均风速最大（3.2 m/s），2003年和2019年年平均风速最大（1.9 m/s），周期为20年。

图5.2.1-4    孟津（2000~2019）年平均风速

（单位：m/s，虚线为趋势线）

3、气象站温度分析

（1）月平均气温与极端气温

孟津气象站07月气温最高（26.6℃），01月气温最低（0.4℃），近20年极端最高气温出现在2005-06-23（40.7℃），近20年极端最低气温出现在2002-12-26（-12.5℃）。

图5.2.1-5   孟津月平均气温（2000~2019年，单位：℃）

（2）温度年际变化趋势与周期分析

孟津气象站近20年气温呈现上升趋势，总体每年上升5.5%，，2019年年平均气温最高（15.6℃），2000年年平均气温最低（14℃），周期为20年。

图5.2.1-6  孟津（2000~2019）年平均气温

（单位：℃，虚线为趋势线）

4、气象站降水分析

（1）月平均降水与极端降水

孟津气象站07月降水量最大（129mm），12月降水量最小（7.5mm），近20年极端最大日降水出现在2001-07-21（134.9mm）。

图5.2.1-7  孟津月平均降水量（2000~2019年，单位：毫米）

（2）降水年际变化趋势与周期分析

孟津气象站近20年年降水总量无明显变化趋势，2003年年总降水量最大（1041.9mm），2013年年总降水量最小（392mm），周期为20年。

图5.2.1-8  孟津（2000~2019年）年总降水量

（单位：毫米，虚线为趋势线）

5、气象站日照分析

（1）月日照时数

孟津气象站05月日照最长（222.8小时），02月日照最短（132.9小时）。

图5.2.1-9   孟津月日照时数（单位：小时）

（2）日照时数年际变化趋势与周期分析

孟津气象站近20年年日照时数变化不大，2004年年日照时数最长（2375.9小时），2010年年日照时数最短（1356.6小时），周期为20年。

图5.2.1-10   孟津（2000~2019年）年日照时长

（单位：小时，虚线为趋势线）

6、气象站相对湿度分析

（1）月相对湿度分析

孟津气象站08月平均相对湿度最大（77.3%），03月平均相对湿度最小（49.5%）。

图5.2.1-11   孟津（2000~2019年）月平均相对湿度（纵轴为百分比）

（2）相对湿度年际变化趋势与周期分析

孟津气象站近20年年平均相对湿度呈现下降趋势，每年下降0.25%，2003年年平均相对湿度最大（69%），2010年年平均相对湿度最小（57%），周期为20年。

图5.2.1-12   孟津（2000-2019）年平均相对湿度

（纵轴为百分比，虚线为趋势线）

#### 5.2.1.2 地面气象统计分析

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，项目所在区域近年地面气象资料采用孟津气象观测站2019年全年的观测结果。孟津气象观测站是国家基本气象站（57071），海拔高度333.3m，地理位置为112.43°E，34.82°N，位于本项目厂址西南侧约16.6km处。观测项目包括气温、气压、相对湿度、风速和风向、降水、日照、蒸发量等，符合导则关于地面气象观测资料调查的要求，孟津气象观测站数据信息见下表。

表5.2.1-5    观测气象数据信息

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 气象站坐标/m |  | 相对距离/km | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 孟津气象观测站 | 57071 | 国家基本气象站 | 112.43° | 34.82° | 10 | 333.3 | 2019 | 气温、气压、相对湿度、风速和风向、降水、日照、蒸发量 |

1、温度统计分析

月平均温度见表5.2.1-6和图5.2.1-13。

表5.2.1-6    2019年孟津月平均温度统计表

| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度/℃ | 1.5 | 2.4 | 12.49 | 15.73 | 22.64 | 26.94 | 28.17 | 25.82 | 22.08 | 15.72 | 10.36 | 4.38 | 15.76 |

图5.2.1-13    2019年孟津月平均温度变化图

从表5.2.1-6看出，全年平均温度为15.76℃；7月份平均气温28.17℃，为全年最高；1月份温度最低，为1.5℃。

2、风速统计分析

月平均风速统计结果及变化曲线见表5.2.1-7和图5.2.1-14。

表5.2.1-7    2019年孟津月平均风速统计表

| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速/(m/s) | 3.02 | 3.03 | 3.53 | 3.64 | 3.49 | 2.97 | 2.81 | 3.04 | 2.92 | 2.86 | 3.28 | 3.36 | 3.16 |

图5.2.1-14    2019年孟津月平均风速的年变化图

由表5.2.1-7可知，全年平均风速为3.16m/s；最大月平均风速出现在4月份，风速为3.64m/s；最小月平均风速出现在10月份，风速为2.86m/s。

季小时平均风速的日变化统计结果及变化曲线见表5.2.1-8和图5.2.1-15。

表5.2.1-8    2019年孟津各季小时平均风速的日变化（单位：m/s）

| 小时/h | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 3.42 | 3.45 | 3.28 | 3.3 | 3.14 | 3.12 | 3.05 | 3.09 | 3.07 | 3.22 | 3.44 | 3.55 |
| 夏季 | 2.94 | 2.97 | 2.84 | 2.92 | 2.87 | 2.87 | 2.8 | 2.53 | 2.58 | 2.58 | 2.63 | 2.68 |
| 秋季 | 3.14 | 3.14 | 3.02 | 2.97 | 2.93 | 2.93 | 2.87 | 2.93 | 2.64 | 2.7 | 2.71 | 2.97 |
| 冬季 | 3.2 | 3.05 | 3.03 | 3.18 | 2.99 | 3.13 | 3.01 | 2.94 | 2.93 | 2.83 | 2.98 | 3.07 |
| 小时/h | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 春季 | 3.75 | 3.81 | 4.05 | 4.13 | 4.37 | 4.43 | 4.05 | 3.56 | 3.63 | 3.5 | 3.44 | 3.45 |
| 夏季 | 2.73 | 2.98 | 3.1 | 3.28 | 3.23 | 3.36 | 3.43 | 3.13 | 2.91 | 3.12 | 3.05 | 3 |
| 秋季 | 3.14 | 3.25 | 3.25 | 3.23 | 3.12 | 2.87 | 2.98 | 3.09 | 3.05 | 3.11 | 3.17 | 3.24 |
| 冬季 | 3.15 | 3.17 | 3.21 | 3.23 | 3.41 | 3.28 | 3.15 | 3.28 | 3.38 | 3.37 | 3.26 | 3.17 |

图5.2.1-15    2019年孟津各季小时平均风速的日变化

根据表5.2.1-8和图5.2.1-15可见，春、冬二季平均风速较大，为3.14m/s和3.55m/s；夏、秋二季平均风速较小，为2.94m/s和3.02m/s。

3、风向、风频统计分析

各月、季及年平均风向风频变化见表5.2.1-9和图5.2.1-16。

由表5.2.1-9显示，孟津2019年全年主导风向为N-NNE-NE，风频为33.9%，春、夏、秋、冬四季均有主导风向，春为NNE-NE-ENE，风频为31.6%；夏为N-NNE-NE，风频为32.0%；秋季主导风向为N-NNE-NE，风频为36.4%；冬季主导风向为NNE-NE-ENE，风频为37.8%。

各月均有主导风向，风频变化情况详见图5.2.1-16。

表5.2.1-9     2019年孟津平均风频的月、季变化及年均风频

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 12.63 | 11.16 | 12.37 | 10.48 | 3.63 | 1.48 | 0.94 | 1.08 | 2.15 | 2.02 | 5.24 | 9.01 | 16.53 | 6.99 | 1.75 | 2.28 | 0.27 |
| 2月 | 8.33 | 13.54 | 20.24 | 11.31 | 3.72 | 2.23 | 2.53 | 2.08 | 2.68 | 2.98 | 4.32 | 9.38 | 9.97 | 4.46 | 0.89 | 0.89 | 0.45 |
| 3月 | 11.83 | 9.81 | 10.08 | 8.47 | 3.09 | 1.08 | 2.96 | 1.48 | 3.09 | 3.09 | 4.97 | 10.62 | 16.53 | 7.66 | 2.28 | 2.96 | 0 |
| 4月 | 7.5 | 11.53 | 17.64 | 15.69 | 5.69 | 1.94 | 1.67 | 1.53 | 2.22 | 2.22 | 5 | 10.42 | 10.14 | 3.06 | 2.08 | 1.39 | 0.28 |
| 5月 | 8.87 | 7.39 | 7.26 | 7.39 | 5.24 | 1.21 | 3.09 | 3.49 | 5.91 | 3.09 | 4.57 | 11.83 | 14.65 | 10.62 | 2.55 | 2.69 | 0.13 |
| 6月 | 7.64 | 5.69 | 7.92 | 8.47 | 3.19 | 2.64 | 4.17 | 6.25 | 9.17 | 4.86 | 12.08 | 10.28 | 10.14 | 3.75 | 2.36 | 1.25 | 0.14 |
| 7月 | 8.6 | 8.87 | 6.85 | 7.53 | 7.66 | 3.23 | 2.82 | 3.36 | 7.53 | 6.45 | 8.74 | 9.41 | 7.8 | 5.38 | 2.82 | 2.82 | 0.13 |
| 8月 | 16.53 | 14.65 | 18.82 | 8.87 | 4.84 | 2.55 | 2.28 | 1.75 | 2.28 | 1.75 | 4.3 | 6.32 | 7.26 | 3.9 | 2.42 | 1.48 | 0 |
| 9月 | 12.08 | 10.28 | 12.5 | 13.19 | 5.42 | 2.5 | 1.81 | 1.94 | 1.53 | 2.22 | 4.58 | 8.06 | 13.06 | 6.39 | 2.78 | 1.39 | 0.28 |
| 10月 | 11.83 | 11.96 | 11.42 | 8.87 | 4.17 | 1.21 | 0.94 | 1.75 | 1.88 | 2.82 | 7.26 | 9.68 | 14.65 | 6.85 | 2.82 | 1.61 | 0.27 |
| 11月 | 10.83 | 13.75 | 14.44 | 9.86 | 3.06 | 0.56 | 0.42 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 3.47 | 10.83 | 17.36 | 7.5 | 2.22 | 1.94 | 0.42 |
| 12月 | 3.09 | 13.17 | 16.4 | 5.38 | 2.42 | 1.88 | 0.94 | 1.75 | 2.28 | 1.34 | 4.3 | 13.04 | 19.35 | 11.02 | 2.96 | 0.67 | 0 |
| 春季 | 10 | 10.97 | 12.93 | 9.59 | 4.35 | 1.87 | 2.04 | 2.29 | 3.49 | 2.83 | 5.74 | 9.91 | 13.15 | 6.5 | 2.34 | 1.79 | 0.19 |
| 夏季 | 9.42 | 9.56 | 11.59 | 10.46 | 4.66 | 1.4 | 2.58 | 2.17 | 3.76 | 2.81 | 4.85 | 10.96 | 13.81 | 7.16 | 2.31 | 2.36 | 0.14 |
| 秋季 | 10.96 | 9.78 | 11.23 | 8.29 | 5.25 | 2.81 | 3.08 | 3.76 | 6.3 | 4.35 | 8.33 | 8.65 | 8.38 | 4.35 | 2.54 | 1.86 | 0.09 |
| 冬季 | 11.58 | 12 | 12.77 | 10.62 | 4.21 | 1.42 | 1.05 | 1.6 | 1.51 | 2.06 | 5.13 | 9.52 | 15.02 | 6.91 | 2.61 | 1.65 | 0.32 |
| 全年 | 8.01 | 12.59 | 16.2 | 8.98 | 3.24 | 1.85 | 1.44 | 1.62 | 2.36 | 2.08 | 4.63 | 10.51 | 15.46 | 7.59 | 1.9 | 1.3 | 0.23 |

图5.2.1-16    2019年孟津各月、季及年均风频玫瑰图

4、小结

该区域2019年的年均温度15.76℃；年均风速3.16m/s；2019年全年主导风向为N-NNE-NE，风频为33.9%，静风频率为0.23%，一年中，四季和各月均有主导风向。

#### 5.2.1.3环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度

本次评价非甲烷总烃、甲醇的环境空气保护目标和网格点环境质量现状浓度采用本项目的补充环境空气质量数据，监测时间为2021年11月8日~11月14日，以此作为预测评价其他污染物的现状依据。根据导则，环境空气保护目标的环境质量现状浓度，采用补充监测数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值，计算得到项目污染物的环境质量现状浓度见表5.2.1-10。

表5.2.1-10    项目补充监测污染物环境质量现状评价结果一览表

| 污染物 | 平均时间 | 环境质量现状浓度（μg/m3） | 评价标准 （μg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 小时值 | 870 | 2000 | 达标 |
| 甲醇 | 小时值 | 150 | 3000 | 达标 |

#### 5.2.1.4环境空气影响预测基本数据

1、预测因子

根据本项目排污特征，预测因子为非甲烷总烃、甲醇。

2、预测模式及参数选取

（1）预测模式

本次评价预测采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的AERMOD模式。AERMOD是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源等排放出的污染物在短期(小时平均、日平均)、长期(年平均)的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形条件的一级评价项目。

（2）预测参数的选取

AERMOD系统包括AERMOD扩散模式、AERMET气象预处理和AERMAP地形预处理模块。AERMET气象预处理所需的地面气象数据来自于孟津气象站(编号57071)，时间为2019年1月1日到2019年12月31日。中尺度探空气象数据来自于中尺度数值模式WRF的模拟结果，时间为2019年1月1日到2019年12月31日。AERMAP地形预处理所需的DEM数据由http://srtm.csi.cgiar.org/提供。评价范围内区域地形示意图见图5.2.1-8。

图5.2.1-17   本项目评价范围地形示意图

项目厂址周围地表利用类型为城市。地表特征基本参数选自国家环保部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室编写的《大气预测软件AERMOD简要用户使用手册》，其中鲍文比采用中等湿度下的参数，本项目输入的地表特征参数见表5.2.1-11。

表5.2.1-11   本项目输入的地表特征参数

| 扇区 | 季节 | 地表反照率 (ALBEDO) | 白天鲍文比 (BOWEN RATIO=感热/潜热) | 地表粗糙度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-90 270-360 | 冬 | 0.6 | 2 | 0.01 |
|  | 春 | 0.14 | 1 | 0.03 |
|  | 夏 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
|  | 秋 | 0.18 | 2 | 0.05 |
| 90-180 180-270 | 冬 | 0.35 | 2 | 1 |
|  | 春 | 0.14 | 2 | 1 |
|  | 夏 | 0.16 | 4 | 1 |
|  | 秋 | 0.18 | 4 | 1 |

3、预测范围

预测范围确定为以项目厂址中心为中心，边长为5km的矩形区域，即评价范围为5000m×5000m的矩形区域，具体见图1.5.1-1。

4、计算点设置

（1）环境空气敏感点

环境空气敏感点主要为评价范围内的居民集中区等关心点，各敏感点位置关系见表5.2.1-12，环境空气保护目标见图5.2.1-18。

表5.2.1-12   环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 北陈新村 | -1822.35 | -648.92 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WSW | 1527 |
| 下柳沟村 | -1809.67 | 845.82 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WNW | 1530 |
| 上柳沟村 | -1765.25 | 1515.8 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 1900 |
| 石榴园 | -1132.81 | 1759.74 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 1630 |
| 六门村 | -1648.04 | 2413.12 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2282 |
| 卫山村 | -265.54 | 2065.62 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NNW | 1750 |
| 小石庄村 | 1270.16 | 2342.12 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 2100 |
| 冶戌村 | 2204.28 | -1513.94 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SSE | 2230 |
| 三和社区 | 1830.63 | -1177.65 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SSE | 1740 |
| 立士庄村 | 1527.98 | -1162.71 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 1550 |
| 里村 | 1453.25 | -1730.66 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 1730 |
| 河阳社区 | 1031.02 | -1640.98 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SE | 1490 |
| 开元社区 | 918.93 | -1218.76 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SSE | 820 |
| 吉利村 | 560.22 | -1622.3 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SSE | 1260 |
| 涧西村 | -86.19 | -1484.05 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 1160 |
| 中油社区 | -433.68 | -1091.72 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 790 |
| 双苑社区 | -478.52 | -1435.47 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 1100 |
| 康乐社区 | -474.78 | -1734.39 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 1430 |
| 康窑村 | -523.36 | -2096.83 | 居住区 | 人群 | 二类区 | S | 1700 |
| 博泰花园 | -1476.17 | -1102.92 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1360 |
| 紫金花园 | -1487.38 | -1375.69 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1580 |
| 祈福吉利花园 | -1506.06 | -1551.3 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1720 |
| 西霞花园 | -1420.12 | -1753.07 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1720 |
| 西杨新村 | -1883.44 | -1020.72 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 1680 |
| 西庄村 | -2238.41 | -549.92 | 居住区 | 人群 | 二类区 | WSW | 1920 |
| 渡口村 | -2007.64 | -2087.29 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SSW | 2459 |
| 白坡新村 | -1549.12 | -2115.55 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SSW | 2033 |
| 吉利区阳光小学 | -1684.49 | -646.27 | 学校 | 人群 | 二类区 | WSW | 1480 |
| 洛阳新学道高级中学 | -1965.5 | -407.68 | 学校 | 人群 | 二类区 | WSW | 1740 |
| 吉利区实验小学 | -1738.1 | -1645.27 | 学校 | 人群 | 二类区 | SW | 2080 |
| 吉利区实验中学 | -2258.14 | -1445.89 | 学校 | 人群 | 二类区 | WSW | 2410 |
| 吉利区第一小学 | 58.66 | -1511.6 | 学校 | 人群 | 二类区 | S | 1290 |
| 吉利区第一初级中学 | 260.78 | -1443.38 | 学校 | 人群 | 二类区 | S | 1220 |
| 洛阳石化技工 学校 | 2043.32 | -1313.29 | 学校 | 人群 | 二类区 | ESE | 2200 |
| 洛阳新学道明德书院 | 1839.16 | -1312.77 | 学校 | 人群 | 二类区 | SE | 2030 |
| 吉利区晨光小学 | 1928.28 | -2089.99 | 学校 | 人群 | 二类区 | SE | 2590 |

（2）网格点

按照《环境空气评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)中对预测网格点和区域最大地面浓度点的预测网格的设置要求，距离源中心5km的网格间距不超过100m，因此本项目设置网格间距为100m。

5、预测内容和预测情景的设定

本项目排放主要污染物主要为非甲烷总烃、甲醇，根据2019年孟津区环境空气监测点监测数据，孟津区2019年属环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3，本项目不涉及区域不达标因子排放，且非甲烷总烃、甲醇仅有短期浓度标准，因此对非甲烷总烃、甲醇短期浓度预测值进行叠加。根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）导则的规定，本次评价内容主要包括：

（1）正常工况下影响预测

a、预测本项目对环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度贡献值，评价污染物最大浓度占标率；

b、预测评价本项目运行后各污染物对预测范围的环境影响，用本项目的贡献浓度，叠加（减去）“以新带老”削减源、区域替代源以及在建项目污染源环境影响，并叠加环境质量现状浓度；

（2）非正常工况下影响预测

预测本项目在非正常工况下火炬废气对环境空气保护目标和网格点主要污染物SO2、NO2的1h平均质量浓度贡献值，评价污染物最大浓度占标率；

（3）计算大气环境防护距离和卫生防护距离。

根据导则要求，本项目预测内容和评价要求见表5.2.1-13。

表5.2.1-13   本项目预测内容和评价要求一览表

| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 计算点 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目评价 | 本项目污染源 | 非甲烷总烃、甲醇 | 正常排放 | 短期浓度 | 环境空气保护目标 网格点 | 最大浓度占标率 |
|  | 本项目污染源 + 现有厂区在建工程污染源 — 现有厂区在建工程削减污染源 — 区域在建污染源 + 补充监测的环境质量现状浓度 | 非甲烷总烃、甲醇 | 正常排放 | 短期浓度 | 环境空气保护目标 网格点 | 本项目不涉及不达标因子；达标因子：叠加现状后的短期浓度达标情况及占标率。 |
|  | 本项目非正常排放污染源 | SO2、NO2 | 非正常排放 | 短期浓度 | 环境空气保护目标 网格点 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 本项目污染源 + 在建工程实施后全厂污染源 | 非甲烷总烃、甲醇 | 正常排放 | 短期浓度 | / | 厂界贡献浓度 大气环境防护距离 |

6、污染源计算清单

对应各种情景给出本项目污染源排放清单，详见下表。

表5.2.1-14    本项目改造后点源参数调查清单

| 点源 编号 | 点源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径 | 废气流速 | 废气温度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
|  |  | X | Y | m | m | m | m3/h | ℃ | h |  | kg/h |
| 1 | 本项目装卸车油气回收装置 | 87.15 | -119.83 | 146.58 | 15 | 0.1 | 400 | 25 | 8000 | 正常 | 0.00005 |

表5.2.1-15    本项目改造后矩形面源参数调查清单

| 面源 编号 | 面源名称 | 面源中心 |  | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 甲醇 |
|  |  | m | m | m | m | m | m | h |  | kg/h | kg/h |
| 1 | 本项目MTBE装置 | -92.63 | 150.61 | 151.49 | 61 | 32 | 15 | 8000 | 正常 | 0.3320 | 0.0856 |
| 2 | 本项目罐区 | -91.81 | 164.67 | 151.54 | 31.5 | 54.5 | 10 | 8000 | 正常 | 1.2013 | 0.2292 |
| 3 | 循环冷却水系统 | 104.29 | -166.83 | 144.17 | 45 | 14 | 10 | 8000 | 正常 | 0.1824 | / |

表5.2.1-16    本项目改造前削减点源参数调查清单

| 面源 编号 | 面源名称 | 面源中心 |  | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
|  |  | m | m | m | m | m | m | h |  | kg/h |
| 1 | 改造前乙酸仲丁酯装置 装卸车油气回收装置 | -32.31 | 138.71 | 150.06 | 44.5 | 24.2 | 15 | 8000 | 正常 | -0.0001 |

表5.2.1-17    本项目改造前削减面源参数调查清单

| 面源 编号 | 面源名称 | 面源中心 |  | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
|  |  | m | m | m | m | m | m | h |  | kg/h |
| 1 | 碳四精深加工装置 | -92.63 | 150.61 | 151.49 | 61 | 32 | 15 | 8000 | 正常 | -0.5478 |
| 2 | 醋酸仲丁酯罐区 | -91.81 | 164.67 | 151.54 | 31.5 | 54.5 | 10 | 8000 | 正常 | -0.8702 |
| 3 | 循环冷却水系统 | 104.29 | -166.83 | 144.17 | 45 | 14 | 10 | 8000 | 正常 | -0.3090 |

表5.2.1-18    在建工程点源参数调查清单

| 点源 编号 | 点源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径 | 废气流速 | 废气温度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 甲醇 |
|  |  | X | Y | m | m | m | m3/h | ℃ | h |  | kg/h | kg/h |
| 1 | 装卸车油气回收装置 | 87.15 | -119.83 | 146.58 | 15 | 0.1 | 400 | 25 | 8000 | 正常 | 0.00006 | / |
| 2 | 罐区油气回收装置 | -27.96 | 145.85 | 150.01 | 15 | 0.1 | 500 | 25 | 8000 | 正常 | 0.0358 | 0.0017 |
| 3 | 污水提升池活性炭吸附装置 | 139.79 | 81.67 | 147.45 | 15 | 0.1 | 200 | 25 | 8000 | 正常 | 0.0009 | / |

5.2.1-19    在建工程矩形面源参数调查清单

| 面源 编号 | 面源名称 | 面源中心 |  | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
|  |  | m | m | m | m | m | m | h |  | kg/h |
| 1 | 碳八烯烃深度精制装置区 | -32.31 | 138.71 | 150.06 | 44.5 | 24.2 | 15 | 8000 | 正常 | 0.2931 |
| 2 | 循环冷却水系统 | 104.29 | -166.83 | 144.17 | 45 | 14 | 10 | 8000 | 正常 | 0.1938 |

表5.2.1-20    在建工程矩形面源削减源参数调查清单

| 面源 编号 | 面源名称 | 面源中心 |  | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
|  |  | m | m | m | m | m | m | h |  | kg/h |
| 1 | 现有MTBE罐区 | 22.38 | 14.17 | 150.89 | 101 | 33 | 10 | 8000 | 正常 | -2.7457 |
| 2 | 轻烃罐区 | -84.51 | 41.58 | 153.43 | 31.5 | 24.3 | 10 | 8000 | 正常 | -0.4102 |

表5.2.1-21   在建工程实施后厂区点源参数调查清单

| 点源 编号 | 点源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径 | 废气流速 | 废气温度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 甲醇 |
|  |  | X | Y | m | m | m | m3/h | ℃ | h |  | kg/h | kg/h |
| 1 | 装卸车油气回收装置 | 87.15 | -119.83 | 146.58 | 15 | 0.1 | 400 | 25 | 8000 | 正常 | 0.0004 | / |
| 2 | 罐区油气回收装置 | -27.96 | 145.85 | 150.01 | 15 | 0.1 | 500 | 25 | 8000 | 正常 | 0.0358 | 0.0017 |
| 3 | 污水提升池活性炭吸附装置 | 139.79 | 81.67 | 147.45 | 15 | 0.1 | 200 | 25 | 8000 | 正常 | 0.0009 | / |

表5.2.1-22   在建工程实施后厂区矩形面源参数调查清单

| 面源 编号 | 面源名称 | 面源中心 |  | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 甲醇 |
|  |  | m | m | m | m | m | m | h |  | kg/h | kg/h |
| 1 | 液态烃分离 | -55.93 | 2.71 | 157.62 | 57 | 23 | 15 | 8000 | 正常 | 0.7114 | / |
| 2 | 聚丙烯装置 | -87.63 | -120.63 | 151.35 | 56.5 | 8 | 15 | 8000 | 正常 | 0.3782 | / |
| 3 | 碳四裂解 | -36.61 | 12.93 | 155.77 | 36 | 18 | 15 | 8000 | 正常 | 1.1569 | / |
| 4 | MTBE 2单元 | 29.91 | 45.29 | 149.17 | 24 | 19.5 | 15 | 8000 | 正常 | 0.4008 | 0.1034 |
| 5 | 异丁烯2单元 | 70.89 | 40.16 | 148.47 | 42 | 12 | 15 | 8000 | 正常 | 0.3778 | 0.0913 |
| 6 | 双异丁烯装置 | 64.47 | 47.34 | 148.38 | 50 | 21.5 | 15 | 8000 | 正常 | 0.2629 | / |
| 7 | 碳八烯烃深度精制装置区 | -32.31 | 138.71 | 150.06 | 44.5 | 24.2 | 15 | 8000 | 正常 | 0.2931 | / |
| 8 | 本项目MTBE装置 | -92.63 | 150.61 | 151.49 | 61 | 32 | 15 | 8000 | 正常 | 0.2795 | 0.0721 |
| 9 | 本项目罐区 | -91.81 | 164.67 | 151.54 | 31.5 | 54.5 | 10 | 8000 | 正常 | 1.2013 | 0.2292 |
| 10 | 循环水场 | 104.29 | -166.83 | 144.17 | 45 | 14 | 10 | 8000 | 正常 | 1.6897 | / |
| 11 | 装卸车台 | 64.01 | -211.46 | 145.78 | 35 | 12.4 | 2 | 8000 | 正常 | 0.1322 | 0.0106 |

表5.2.1-23    非正常排放情况点源参数调查清单

| 点源 编号 | 点源名称 | 坐标/m |  | 底部海拔高度 | 火炬等效高度 | 等效出口内径 | 等效烟气流速 | 烟气温度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 燃烧物质及热释放速率 |  |  | 评价因子源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧物质 | 燃烧速率 | 总热释放速率 | SO2 | NO2 |
|  |  | X | Y | m | m | m | m3/h | ℃ | h |  |  | kg/h | cal/s | kg/h | kg/h |
| 1 | 地面火炬 | -127.37 | 206.52 | 151.34 | 74.14 | 7.48 | 213000 | 165 | 1 | 非正常工况 | 混合碳四 | 41700 | 127416666.7 | 1.7 | 862.2 |

表5.2.1-24    区域在建点源参数调查清单

| 点源 编号 | 点源名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径 | 烟气流速 | 烟气温度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
|  |  | X | Y | m | m | m | m3/h | ℃ | h |  | kg/h |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司新建12万吨/年乙苯装置 | 1936.62 | 436.76 | 147.28 | 25 | 1.2 | 32800 | 25 | 8400 | 正常 | 0.87 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司新建苯乙烯项目 | 2040.51 | 424.89 | 145.44 | 60 | 1.5 | 23717 | 135 | 8400 | 正常 | 0.348 |
| 3 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司蜡油加氢装置改建中压加氢裂化项目 | 1988.43 | -198.69 | 140.99 | 60 | 1.98 | 48415 | 135 | 8400 | 正常 | 0.16 |
| 4 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司焦化装置密闭除焦项目 | 1405.65 | 1015.39 | 156.92 | 60 | 2.616 | 19340 | 120 | 8400 | 正常 | 0.004 |

表5.2.1-25   区域在建矩形面源参数调查清单

| 面源 编号 | 面源名称 | 面源中心 |  | 海拔 高度 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
|  |  | m | m | m | m | m | m | h |  | kg/h |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司新建12万吨/年乙苯装置 | 1902.75 | 367.45 | 145.19 | 142 | 61 | 15 | 8400 | 正常 | 1.33 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 新建苯乙烯项目 | 1990.09 | 366.5 | 144.31 | 152 | 100 | 15 | 8400 | 正常 | 0.0378 |
| 3 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 蜡油加氢装置改建中压加裂化项目 | 1946.02 | -274.45 | 140.13 | 138 | 82 | 15 | 8400 | 正常 | 0.017 |
| 4 | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 焦化装置密闭除焦项目 | 1381.75 | 960.35 | 155.18 | 127 | 54 | 3 | 8400 | 正常 | -13.83 |

#### 5.2.1.5本项目污染源排放贡献值影响预测结果

本项目污染源正常排放下非甲烷总烃、甲醇短期浓度贡献值的最大浓度占标率分别为26.95%、3.50%，均≤100%。

表5.2.1-26   本项目污染源排放贡献值影响预测结果汇总

| 污染物 | 预测点 | 平均 时段 | 出现时间 | 最大贡献值/(μg/m3) | 占标率/% | 导则符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 区域最大落地浓度 | 小时 | 2019-2-27 8:00:00 | 538.95 | 26.95 | ≤100% |
| 甲醇 |  | 小时 | 2019-2-15 9:00:00 | 105.03 | 3.50 | ≤100% |

1、非甲烷总烃排放贡献值预测结果

本项目产生的非甲烷总烃在敏感点及网格点小时平均浓度最大值预测结果见表5.2.1-27。小时平均浓度等值线图见图5.2.1-19。从预测结果可以看出：

非甲烷总烃的区域最大小时质量浓度贡献值可满足≤100%，非甲烷总烃区域最大小时浓度贡献值占标率为26.95%。周边区域各敏感点非甲烷总烃最大小时质量浓度贡献值均可满足≤100%。各敏感点非甲烷总烃最大小时质量浓度贡献值出现在下柳沟村，占标率为6.43%。

表5.2.1-27   本项目非甲烷总烃污染物短期浓度最大贡献浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均 时段 | 出现时间 | 最大贡献值/μg/m3 | 占标率/% | 导则符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 北陈新村 | 1小时 | 2019-7-25 23:00:00 | 58.30 | 2.92 | ≤100% |
|  | 下柳沟村 | 1小时 | 2019-9-5 6:00:00 | 128.52 | 6.43 | ≤100% |
|  | 上柳沟村 | 1小时 | 2019-2-23 22:00:00 | 13.71 | 0.69 | ≤100% |
|  | 石榴园 | 1小时 | 2019-1-30 7:00:00 | 6.72 | 0.34 | ≤100% |
|  | 六门村 | 1小时 | 2019-1-30 7:00:00 | 5.73 | 0.29 | ≤100% |
|  | 卫山村 | 1小时 | 2019-2-18 19:00:00 | 13.19 | 0.66 | ≤100% |
|  | 小石庄村 | 1小时 | 2019-6-26 20:00:00 | 7.13 | 0.36 | ≤100% |
|  | 冶戌村 | 1小时 | 2019-11-24 1:00:00 | 42.46 | 2.12 | ≤100% |
|  | 三和社区 | 1小时 | 2019-11-24 1:00:00 | 52.41 | 2.62 | ≤100% |
|  | 立士庄村 | 1小时 | 2019-4-23 5:00:00 | 46.66 | 2.33 | ≤100% |
|  | 里村 | 1小时 | 2019-6-14 5:00:00 | 54.66 | 2.73 | ≤100% |
|  | 河阳社区 | 1小时 | 2019-4-21 3:00:00 | 43.29 | 2.16 | ≤100% |
|  | 开元社区 | 1小时 | 2019-11-17 2:00:00 | 62.03 | 3.10 | ≤100% |
|  | 吉利村 | 1小时 | 2019-11-3 7:00:00 | 59.79 | 2.99 | ≤100% |
|  | 涧西村 | 1小时 | 2019-8-22 20:00:00 | 68.87 | 3.44 | ≤100% |
|  | 中油社区 | 1小时 | 2019-5-13 3:00:00 | 49.69 | 2.48 | ≤100% |
|  | 双苑社区 | 1小时 | 2019-1-7 9:00:00 | 46.25 | 2.31 | ≤100% |
|  | 康乐社区 | 1小时 | 2019-4-17 22:00:00 | 42.79 | 2.14 | ≤100% |
|  | 康窑村 | 1小时 | 2019-4-22 1:00:00 | 39.60 | 1.98 | ≤100% |
|  | 博泰花园 | 1小时 | 2019-5-13 4:00:00 | 41.14 | 2.06 | ≤100% |
|  | 紫金花园 | 1小时 | 2019-2-12 20:00:00 | 37.42 | 1.87 | ≤100% |
|  | 祈福吉利花园 | 1小时 | 2019-5-3 20:00:00 | 42.90 | 2.15 | ≤100% |
|  | 西霞花园 | 1小时 | 2019-1-19 2:00:00 | 35.49 | 1.77 | ≤100% |
|  | 西杨新村 | 1小时 | 2019-11-26 22:00:00 | 68.68 | 3.43 | ≤100% |
|  | 西庄村 | 1小时 | 2019-4-22 4:00:00 | 43.71 | 2.19 | ≤100% |
|  | 渡口村 | 1小时 | 2019-12-24 22:00:00 | 34.30 | 1.72 | ≤100% |
|  | 白坡新村 | 1小时 | 2019-1-5 6:00:00 | 36.73 | 1.84 | ≤100% |
|  | 吉利区阳光小学 | 1小时 | 2019-7-25 23:00:00 | 58.31 | 2.92 | ≤100% |
|  | 洛阳新学道高级中学 | 1小时 | 2019-9-21 19:00:00 | 45.43 | 2.27 | ≤100% |
|  | 吉利区实验小学 | 1小时 | 2019-2-12 20:00:00 | 34.63 | 1.73 | ≤100% |
|  | 吉利区实验中学 | 1小时 | 2019-11-26 22:00:00 | 59.40 | 2.97 | ≤100% |
|  | 吉利区第一小学 | 1小时 | 2019-4-21 18:00:00 | 48.75 | 2.44 | ≤100% |
|  | 吉利区第一初级中学 | 1小时 | 2019-6-19 3:00:00 | 68.09 | 3.40 | ≤100% |
|  | 洛阳石化技工学校 | 1小时 | 2019-11-24 1:00:00 | 50.85 | 2.54 | ≤100% |
|  | 洛阳新学道明德书院 | 1小时 | 2019-11-24 1:00:00 | 38.38 | 1.92 | ≤100% |
|  | 吉利区晨光小学 | 1小时 | 2019-6-14 5:00:00 | 48.76 | 2.44 | ≤100% |
|  | 区域最大值 （-93.05，255.16） | 1小时 | 2019-2-27 8:00:00 | 538.95 | 26.95 | ≤100% |

图5.2.1-19    非甲烷总烃小时贡献浓度等值线图μg /m3

2、甲醇排放贡献值预测结果

本项目产生的甲醇在敏感点及网格点小时平均浓度最大值预测结果见表5.2.1-28。小时平均浓度等值线图见图5.2.1-20。从预测结果可以看出：

甲醇的区域最大小时质量浓度贡献值可满足≤100%，甲醇区域最大小时浓度贡献值占标率为3.50%。周边区域各敏感点甲醇最大小时质量浓度贡献值均可满足≤100%。各敏感点甲醇最大小时质量浓度贡献值出现在下柳沟村，占标率为 0.83%。

表5.2.1-28   本项目甲醇污染物短期浓度最大贡献浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均 时段 | 出现时间 | 最大贡献值/μg/m3 | 占标率/% | 导则符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 北陈新村 | 1小时 | 2019-7-25 23:00:00 | 11.46 | 0.38 | ≤100% |
|  | 下柳沟村 | 1小时 | 2019-9-5 6:00:00 | 24.93 | 0.83 | ≤100% |
|  | 上柳沟村 | 1小时 | 2019-2-23 22:00:00 | 2.73 | 0.09 | ≤100% |
|  | 石榴园 | 1小时 | 2019-1-30 7:00:00 | 1.27 | 0.04 | ≤100% |
|  | 六门村 | 1小时 | 2019-1-30 7:00:00 | 1.07 | 0.04 | ≤100% |
|  | 卫山村 | 1小时 | 2019-2-18 19:00:00 | 2.59 | 0.09 | ≤100% |
|  | 小石庄村 | 1小时 | 2019-6-26 20:00:00 | 1.44 | 0.05 | ≤100% |
|  | 冶戌村 | 1小时 | 2019-11-24 1:00:00 | 6.79 | 0.23 | ≤100% |
|  | 三和社区 | 1小时 | 2019-11-24 1:00:00 | 8.97 | 0.30 | ≤100% |
|  | 立士庄村 | 1小时 | 2019-4-23 5:00:00 | 8.55 | 0.29 | ≤100% |
|  | 里村 | 1小时 | 2019-6-14 5:00:00 | 9.31 | 0.31 | ≤100% |
|  | 河阳社区 | 1小时 | 2019-7-26 4:00:00 | 7.37 | 0.25 | ≤100% |
|  | 开元社区 | 1小时 | 2019-11-17 2:00:00 | 10.07 | 0.34 | ≤100% |
|  | 吉利村 | 1小时 | 2019-11-3 7:00:00 | 9.94 | 0.33 | ≤100% |
|  | 涧西村 | 1小时 | 2019-8-22 20:00:00 | 12.46 | 0.42 | ≤100% |
|  | 中油社区 | 1小时 | 2019-8-22 21:00:00 | 9.63 | 0.32 | ≤100% |
|  | 双苑社区 | 1小时 | 2019-1-7 9:00:00 | 8.81 | 0.29 | ≤100% |
|  | 康乐社区 | 1小时 | 2019-4-17 22:00:00 | 8.17 | 0.27 | ≤100% |
|  | 康窑村 | 1小时 | 2019-4-22 1:00:00 | 7.62 | 0.25 | ≤100% |
|  | 博泰花园 | 1小时 | 2019-5-13 4:00:00 | 8.03 | 0.27 | ≤100% |
|  | 紫金花园 | 1小时 | 2019-2-12 20:00:00 | 7.24 | 0.24 | ≤100% |
|  | 祈福吉利花园 | 1小时 | 2019-5-3 20:00:00 | 8.23 | 0.27 | ≤100% |
|  | 西霞花园 | 1小时 | 2019-1-19 2:00:00 | 6.84 | 0.23 | ≤100% |
|  | 西杨新村 | 1小时 | 2019-11-26 22:00:00 | 13.18 | 0.44 | ≤100% |
|  | 西庄村 | 1小时 | 2019-4-22 4:00:00 | 8.33 | 0.28 | ≤100% |
|  | 渡口村 | 1小时 | 2019-12-24 22:00:00 | 6.50 | 0.22 | ≤100% |
|  | 白坡新村 | 1小时 | 2019-1-5 6:00:00 | 7.04 | 0.23 | ≤100% |
|  | 吉利区阳光小学 | 1小时 | 2019-7-25 23:00:00 | 11.43 | 0.38 | ≤100% |
|  | 洛阳新学道高级中学 | 1小时 | 2019-9-21 19:00:00 | 8.87 | 0.30 | ≤100% |
|  | 吉利区实验小学 | 1小时 | 2019-2-12 20:00:00 | 6.75 | 0.23 | ≤100% |
|  | 吉利区实验中学 | 1小时 | 2019-11-26 22:00:00 | 10.91 | 0.36 | ≤100% |
|  | 吉利区第一小学 | 1小时 | 2019-4-21 18:00:00 | 9.07 | 0.30 | ≤100% |
|  | 吉利区第一初级中学 | 1小时 | 2019-6-19 3:00:00 | 11.82 | 0.39 | ≤100% |
|  | 洛阳石化技工学校 | 1小时 | 2019-11-24 1:00:00 | 8.69 | 0.29 | ≤100% |
|  | 洛阳新学道明德书院 | 1小时 | 2019-9-12 23:00:00 | 6.84 | 0.23 | ≤100% |
|  | 吉利区晨光小学 | 1小时 | 2019-6-14 5:00:00 | 8.38 | 0.28 | ≤100% |
|  | 区域最大值 （-93.05，-255.16） | 1小时 | 2019-2-27 8:00:00 | 105.03 | 3.50 | ≤100% |

图5.2.1-20    甲醇小时贡献浓度等值线图μg /m3

#### 5.2.1.6本项目污染源排放叠加值影响预测结果

本项目污染源新增排放污染物的贡献浓度叠加（减去）“以新带老”削减源以及拟建项目污染源环境影响，并叠加环境质量现状浓度后叠加现状浓度、区域在建拟建项目和区域削减的环境影响后，非甲烷总烃、甲醇的短期叠加浓度占标率为73.69%、8.66%，符合环境质量标准。

表5.2.1-29   叠加后污染物预测结果汇总

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 出现 时间 | 贡献值/μg/m3 | 现状浓度/μg/m3 | 叠加后浓度/μg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 区域最大落地浓度 | 日均 | 2019-1-9 19:00:00 | 603.71 | 870 | 1,473.71 | 73.69 | 达标 |
| 甲醇 |  | 小时 | 2019-2-27 8:00:00 | 109.70 | 150 | 259.70 | 8.66 | 达标 |

1、非甲烷总烃排放叠加值预测结果

本项目叠加区域削减、区域在建拟建污染源和现状背景浓度之后，非甲烷总烃最大小时浓度叠加预测结果见表5.2.1-30和图5.2.1-21。从预测结果可以看出：

非甲烷总烃区域最大小时浓度叠加值满足环境质量标准，非甲烷总烃区域最大小时浓度叠加值占标率为73.69%。周边区域各敏感点非甲烷总烃最大小时浓度叠加值可满足环境空气质量标准。各敏感点非甲烷总烃最大小时浓度叠加值占标率出现在三和社区，占标率为44.76%。

表5.2.1-30   非甲烷总烃叠加现状浓度后小时最大浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 出现时间 | 贡献值/μg/m3 | 现状浓度/μg/m3 | 叠加后浓度/μg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 北陈新村 | 小时平均 | 2019-1-17 17:00:00 | 1.56 | 870 | 871.56 | 43.58 | 达标 |
|  | 下柳沟村 |  | 2019-10-16 5:00:00 | 5.97 | 870 | 875.97 | 43.80 | 达标 |
|  | 上柳沟村 |  | 2019-1-8 2:00:00 | 6.66 | 870 | 876.66 | 43.83 | 达标 |
|  | 石榴园 |  | 2019-2-21 4:00:00 | 4.13 | 870 | 874.13 | 43.71 | 达标 |
|  | 六门村 |  | 2019-11-26 21:00:00 | 1.40 | 870 | 871.40 | 43.57 | 达标 |
|  | 卫山村 |  | 2019-9-5 6:00:00 | 1.78 | 870 | 871.78 | 43.59 | 达标 |
|  | 小石庄村 |  | 2019-6-26 21:00:00 | 6.89 | 870 | 876.89 | 43.84 | 达标 |
|  | 冶戌村 |  | 2019-7-19 23:00:00 | 16.48 | 870 | 886.48 | 44.32 | 达标 |
|  | 三和社区 |  | 2019-6-25 5:00:00 | 25.21 | 870 | 895.21 | 44.76 | 达标 |
|  | 立士庄村 |  | 2019-8-22 21:00:00 | 23.86 | 870 | 893.86 | 44.69 | 达标 |
|  | 里村 |  | 2019-11-27 5:00:00 | 17.21 | 870 | 887.21 | 44.36 | 达标 |
|  | 河阳社区 |  | 2019-7-19 22:00:00 | 19.85 | 870 | 889.85 | 44.49 | 达标 |
|  | 开元社区 |  | 2019-6-27 0:00:00 | 25.16 | 870 | 895.16 | 44.76 | 达标 |
|  | 吉利村 |  | 2019-7-29 0:00:00 | 21.63 | 870 | 891.63 | 44.58 | 达标 |
|  | 涧西村 |  | 2019-10-11 23:00:00 | 19.33 | 870 | 889.33 | 44.47 | 达标 |
|  | 中油社区 |  | 2019-6-15 2:00:00 | 21.76 | 870 | 891.76 | 44.59 | 达标 |
|  | 双苑社区 |  | 2019-9-26 21:00:00 | 18.29 | 870 | 888.29 | 44.41 | 达标 |
|  | 康乐社区 |  | 2019-6-22 20:00:00 | 16.11 | 870 | 886.11 | 44.31 | 达标 |
|  | 康窑村 |  | 2019-9-1 19:00:00 | 15.54 | 870 | 885.54 | 44.28 | 达标 |
|  | 博泰花园 |  | 2019-11-4 19:00:00 | 16.14 | 870 | 886.14 | 44.31 | 达标 |
|  | 紫金花园 |  | 2019-7-25 23:00:00 | 16.25 | 870 | 886.25 | 44.31 | 达标 |
|  | 祈福吉利花园 |  | 2019-10-23 20:00:00 | 15.74 | 870 | 885.74 | 44.29 | 达标 |
|  | 西霞花园 |  | 2019-9-4 5:00:00 | 13.93 | 870 | 883.93 | 44.20 | 达标 |
|  | 西杨新村 |  | 2019-11-27 3:00:00 | 10.66 | 870 | 880.66 | 44.03 | 达标 |
|  | 西庄村 |  | 2019-2-26 20:00:00 | 0.55 | 870 | 870.55 | 43.53 | 达标 |
|  | 渡口村 |  | 2019-3-4 20:00:00 | 16.01 | 870 | 886.01 | 44.30 | 达标 |
|  | 白坡新村 |  | 2019-11-26 22:00:00 | 19.22 | 870 | 889.22 | 44.46 | 达标 |
|  | 吉利区阳光小学 |  | 2019-9-25 18:00:00 | 2.51 | 870 | 872.51 | 43.63 | 达标 |
|  | 洛阳新学道高级中学 |  | 2019-1-31 5:00:00 | 0.62 | 870 | 870.62 | 43.53 | 达标 |
|  | 吉利区实验小学 |  | 2019-10-23 20:00:00 | 14.36 | 870 | 884.36 | 44.22 | 达标 |
|  | 吉利区实验中学 |  | 2019-11-4 19:00:00 | 10.45 | 870 | 880.45 | 44.02 | 达标 |
|  | 吉利区第一小学 |  | 2019-9-1 19:00:00 | 18.51 | 870 | 888.51 | 44.43 | 达标 |
|  | 吉利区第一初级中学 |  | 2019-7-8 20:00:00 | 19.70 | 870 | 889.70 | 44.49 | 达标 |
|  | 洛阳石化技工学校 |  | 2019-7-28 0:00:00 | 17.82 | 870 | 887.82 | 44.39 | 达标 |
|  | 洛阳新学道明德书院 |  | 2019-6-25 5:00:00 | 23.17 | 870 | 893.17 | 44.66 | 达标 |
|  | 吉利区晨光小学 |  | 2019-11-23 1:00:00 | 16.03 | 870 | 886.03 | 44.30 | 达标 |
|  | 区域最大值 （1700，900） |  | 2019-1-9 19:00:00 | 603.71 | 870 | 1,473.71 | 73.69 | 达标 |

图5.2.1-21    叠加后非甲烷总烃小时浓度等值线图

2、甲醇排放叠加值预测结果

本项目叠加区域削减、区域在建拟建污染源和现状背景浓度之后，甲醇最大小时浓度叠加预测结果见表5.2.1-31和图5.2.1-22。从预测结果可以看出：

甲醇区域最大小时浓度叠加值满足环境质量标准，甲醇区域最大小时浓度叠加值占标率为8.66%。周边区域各敏感点甲醇最大小时浓度叠加值可满足环境空气质量标准。各敏感点甲醇最大小时浓度叠加值占标率出现在下柳沟村，占标率为6.22%。

表5.2.1-31   甲醇叠加现状浓度后小时最大浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 出现时间 | 贡献值/μg/m3 | 现状浓度/μg/m3 | 叠加后浓度/μg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 北陈新村 | 小时平均 | 2019-7-25 23:00:00 | 14.46 | 150 | 164.46 | 5.48 | 达标 |
|  | 下柳沟村 |  | 2019-9-5 6:00:00 | 36.48 | 150 | 186.48 | 6.22 | 达标 |
|  | 上柳沟村 |  | 2019-2-23 22:00:00 | 4.02 | 150 | 154.02 | 5.13 | 达标 |
|  | 石榴园 |  | 2019-1-30 7:00:00 | 1.98 | 150 | 151.98 | 5.07 | 达标 |
|  | 六门村 |  | 2019-1-30 7:00:00 | 1.60 | 150 | 151.60 | 5.05 | 达标 |
|  | 卫山村 |  | 2019-2-18 19:00:00 | 3.36 | 150 | 153.36 | 5.11 | 达标 |
|  | 小石庄村 |  | 2019-7-3 23:00:00 | 1.57 | 150 | 151.57 | 5.05 | 达标 |
|  | 冶戌村 |  | 2019-9-24 23:00:00 | 9.39 | 150 | 159.39 | 5.31 | 达标 |
|  | 三和社区 |  | 2019-11-23 2:00:00 | 10.19 | 150 | 160.19 | 5.34 | 达标 |
|  | 立士庄村 |  | 2019-10-12 6:00:00 | 10.25 | 150 | 160.25 | 5.34 | 达标 |
|  | 里村 |  | 2019-6-14 5:00:00 | 10.28 | 150 | 160.28 | 5.34 | 达标 |
|  | 河阳社区 |  | 2019-7-26 4:00:00 | 11.32 | 150 | 161.32 | 5.38 | 达标 |
|  | 开元社区 |  | 2019-6-19 5:00:00 | 13.49 | 150 | 163.49 | 5.45 | 达标 |
|  | 吉利村 |  | 2019-11-3 7:00:00 | 11.44 | 150 | 161.44 | 5.38 | 达标 |
|  | 涧西村 |  | 2019-8-22 20:00:00 | 15.19 | 150 | 165.19 | 5.51 | 达标 |
|  | 中油社区 |  | 2019-8-22 21:00:00 | 10.90 | 150 | 160.90 | 5.36 | 达标 |
|  | 双苑社区 |  | 2019-10-9 17:00:00 | 9.76 | 150 | 159.76 | 5.33 | 达标 |
|  | 康乐社区 |  | 2019-9-27 1:00:00 | 9.63 | 150 | 159.63 | 5.32 | 达标 |
|  | 康窑村 |  | 2019-9-27 1:00:00 | 9.18 | 150 | 159.18 | 5.31 | 达标 |
|  | 博泰花园 |  | 2019-5-13 4:00:00 | 8.49 | 150 | 158.49 | 5.28 | 达标 |
|  | 紫金花园 |  | 2019-9-26 3:00:00 | 7.52 | 150 | 157.52 | 5.25 | 达标 |
|  | 祈福吉利花园 |  | 2019-5-3 20:00:00 | 8.33 | 150 | 158.33 | 5.28 | 达标 |
|  | 西霞花园 |  | 2019-7-29 3:00:00 | 8.17 | 150 | 158.17 | 5.27 | 达标 |
|  | 西杨新村 |  | 2019-11-26 22:00:00 | 13.86 | 150 | 163.86 | 5.46 | 达标 |
|  | 西庄村 |  | 2019-9-21 19:00:00 | 9.51 | 150 | 159.51 | 5.32 | 达标 |
|  | 渡口村 |  | 2019-9-26 3:00:00 | 7.94 | 150 | 157.94 | 5.26 | 达标 |
|  | 白坡新村 |  | 2019-10-29 20:00:00 | 7.23 | 150 | 157.23 | 5.24 | 达标 |
|  | 吉利区阳光小学 |  | 2019-7-25 23:00:00 | 15.35 | 150 | 165.35 | 5.51 | 达标 |
|  | 洛阳新学道高级中学 |  | 2019-10-13 17:00:00 | 11.03 | 150 | 161.03 | 5.37 | 达标 |
|  | 吉利区实验小学 |  | 2019-2-12 20:00:00 | 7.06 | 150 | 157.06 | 5.24 | 达标 |
|  | 吉利区实验中学 |  | 2019-11-26 22:00:00 | 13.15 | 150 | 163.15 | 5.44 | 达标 |
|  | 吉利区第一小学 |  | 2019-8-22 20:00:00 | 11.42 | 150 | 161.42 | 5.38 | 达标 |
|  | 吉利区第一初级中学 |  | 2019-6-19 3:00:00 | 14.65 | 150 | 164.65 | 5.49 | 达标 |
|  | 洛阳石化技工学校 |  | 2019-11-23 2:00:00 | 9.56 | 150 | 159.56 | 5.32 | 达标 |
|  | 洛阳新学道明德书院 |  | 2019-9-12 23:00:00 | 9.83 | 150 | 159.83 | 5.33 | 达标 |
|  | 吉利区晨光小学 |  | 2019-5-7 1:00:00 | 9.22 | 150 | 159.22 | 5.31 | 达标 |
|  | 区域最大值（-93.05，255.16） |  | 2019-2-27 8:00:00 | 109.70 | 150 | 259.70 | 8.66 | 达标 |

图5.2.1-22    叠加后甲醇小时浓度等值线图

#### 5.2.1.7本项目非正常工况下污染源排放贡献值预测结果

本项目在非正常工况下火炬产生的SO2、NOx在敏感点及网格点小时平均浓度最大值预测结果见表5.2.1-32~表5.2.1-33。小时平均浓度等值线图见图5.2.1-23~图5.2.1-24。从预测结果可以看出：

本项目非正常工况下火炬排放的SO2对评价区域内各环境敏感点的小时平均浓度贡献值均满足环境质量标准。SO2区域最大小时浓度贡献值占标率为0.0328%。各敏感点SO2最大小时质量浓度贡献值出现在中油社区，占标率为0.0009%，未超标。

本项目非正常工况下火炬排放的NO2对评价区域内各环境敏感点的小时平均浓度贡献值均满足环境质量标准。NO2区域最大小时浓度贡献值占标率为41.57%，各敏感点NO2最大小时质量浓度贡献值出现在中油社区，占标率为1.19%，未超标。企业应该加强管理，减少非正常工况发生的频率。

表5.2.1-32   本项目非正常工况下SO2短期浓度最大贡献浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均 时段 | 出现时间 | 最大贡献值/μg/m3 | 占标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 北陈新村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0022 | 0.0004 | 达标 |
|  | 下柳沟村 | 1小时 | 2019-4-28 12:00:00 | 0.0020 | 0.0004 | 达标 |
|  | 上柳沟村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0025 | 0.0005 | 达标 |
|  | 石榴园 | 1小时 | 2019-4-28 14:00:00 | 0.0027 | 0.0005 | 达标 |
|  | 六门村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0032 | 0.0006 | 达标 |
|  | 卫山村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0021 | 0.0004 | 达标 |
|  | 小石庄村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0031 | 0.0006 | 达标 |
|  | 冶戌村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0033 | 0.0007 | 达标 |
|  | 三和社区 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0029 | 0.0006 | 达标 |
|  | 立士庄村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0026 | 0.0005 | 达标 |
|  | 里村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0030 | 0.0006 | 达标 |
|  | 河阳社区 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0026 | 0.0005 | 达标 |
|  | 开元社区 | 1小时 | 2019-4-28 13:00:00 | 0.0034 | 0.0007 | 达标 |
|  | 吉利村 | 1小时 | 2019-4-28 14:00:00 | 0.0028 | 0.0006 | 达标 |
|  | 涧西村 | 1小时 | 2019-8-20 16:00:00 | 0.0028 | 0.0006 | 达标 |
|  | 中油社区 | 1小时 | 2019-4-10 17:00:00 | 0.0047 | 0.0009 | 达标 |
|  | 双苑社区 | 1小时 | 2019-11-19 11:00:00 | 0.0019 | 0.0004 | 达标 |
|  | 康乐社区 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0023 | 0.0005 | 达标 |
|  | 康窑村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0029 | 0.0006 | 达标 |
|  | 博泰花园 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0021 | 0.0004 | 达标 |
|  | 紫金花园 | 1小时 | 2019-7-17 18:00:00 | 0.0030 | 0.0006 | 达标 |
|  | 祈福吉利花园 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0027 | 0.0005 | 达标 |
|  | 西霞花园 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0029 | 0.0006 | 达标 |
|  | 西杨新村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0026 | 0.0005 | 达标 |
|  | 西庄村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0027 | 0.0005 | 达标 |
|  | 渡口村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0034 | 0.0007 | 达标 |
|  | 白坡新村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0032 | 0.0006 | 达标 |
|  | 吉利区阳光小学 | 1小时 | 2019-4-18 12:00:00 | 0.0020 | 0.0004 | 达标 |
|  | 洛阳新学道高级中学 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0022 | 0.0004 | 达标 |
|  | 吉利区实验小学 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0030 | 0.0006 | 达标 |
|  | 吉利区实验中学 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0032 | 0.0006 | 达标 |
|  | 吉利区第一小学 | 1小时 | 2019-5-26 9:00:00 | 0.0024 | 0.0005 | 达标 |
|  | 吉利区第一初级中学 | 1小时 | 2019-4-28 17:00:00 | 0.0032 | 0.0006 | 达标 |
|  | 洛阳石化技工学校 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0032 | 0.0006 | 达标 |
|  | 洛阳新学道明德书院 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0030 | 0.0006 | 达标 |
|  | 吉利区晨光小学 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 0.0034 | 0.0007 | 达标 |
|  | 区域最大值 （-133.04，255.73） | 1小时 | 2019-10-18 14:00:00 | 0.1639 | 0.0328 | 达标 |

表5.2.1-33   本项目非正常工况下NO2短期浓度最大贡献浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均 时段 | 出现时间 | 最大贡献值/μg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 北陈新村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.10 | 0.55 | 达标 |
|  | 下柳沟村 | 1小时 | 2019-4-28 12:00:00 | 1.02 | 0.51 | 达标 |
|  | 上柳沟村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.28 | 0.64 | 达标 |
|  | 石榴园 | 1小时 | 2019-4-28 14:00:00 | 1.35 | 0.68 | 达标 |
|  | 六门村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.64 | 0.82 | 达标 |
|  | 卫山村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.07 | 0.54 | 达标 |
|  | 小石庄村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.58 | 0.79 | 达标 |
|  | 冶戌村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.69 | 0.85 | 达标 |
|  | 三和社区 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.48 | 0.74 | 达标 |
|  | 立士庄村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.31 | 0.66 | 达标 |
|  | 里村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.54 | 0.77 | 达标 |
|  | 河阳社区 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.34 | 0.67 | 达标 |
|  | 开元社区 | 1小时 | 2019-4-28 13:00:00 | 1.71 | 0.86 | 达标 |
|  | 吉利村 | 1小时 | 2019-4-28 14:00:00 | 1.43 | 0.72 | 达标 |
|  | 涧西村 | 1小时 | 2019-8-20 16:00:00 | 1.42 | 0.71 | 达标 |
|  | 中油社区 | 1小时 | 2019-4-10 17:00:00 | 2.38 | 1.19 | 达标 |
|  | 双苑社区 | 1小时 | 2019-11-19 11:00:00 | 0.94 | 0.47 | 达标 |
|  | 康乐社区 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.16 | 0.58 | 达标 |
|  | 康窑村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.45 | 0.73 | 达标 |
|  | 博泰花园 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.08 | 0.54 | 达标 |
|  | 紫金花园 | 1小时 | 2019-7-17 18:00:00 | 1.53 | 0.77 | 达标 |
|  | 祈福吉利花园 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.38 | 0.69 | 达标 |
|  | 西霞花园 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.46 | 0.73 | 达标 |
|  | 西杨新村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.31 | 0.66 | 达标 |
|  | 西庄村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.39 | 0.70 | 达标 |
|  | 渡口村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.72 | 0.86 | 达标 |
|  | 白坡新村 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.64 | 0.82 | 达标 |
|  | 吉利区阳光小学 | 1小时 | 2019-4-18 12:00:00 | 0.99 | 0.50 | 达标 |
|  | 洛阳新学道高级中学 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.14 | 0.57 | 达标 |
|  | 吉利区实验小学 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.52 | 0.76 | 达标 |
|  | 吉利区实验中学 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.63 | 0.82 | 达标 |
|  | 吉利区第一小学 | 1小时 | 2019-5-26 9:00:00 | 1.20 | 0.60 | 达标 |
|  | 吉利区第一初级中学 | 1小时 | 2019-4-28 17:00:00 | 1.61 | 0.81 | 达标 |
|  | 洛阳石化技工学校 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.61 | 0.81 | 达标 |
|  | 洛阳新学道明德书院 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.53 | 0.77 | 达标 |
|  | 吉利区晨光小学 | 1小时 | 2019-6-15 8:00:00 | 1.74 | 0.87 | 达标 |
|  | 区域最大值 （-133.04，255.73） | 1小时 | 2019-10-18 14:00:00 | 83.13 | 41.57 | 达标 |

图5.2.1-23   非正常工况SO2小时贡献浓度等值线图μg/m3

图5.2.1-24   非正常工况NO2小时贡献浓度等值线图μg/m3

#### 5.2.1.8无组织排放对厂界影响

在计算无组织排放对厂界影响时，分别在东、西、南、北、四个厂界设置一个一排间距20m的离散点，再选出每排离散点的最大值作为无组织排放对各厂界的贡献浓度。本工程对厂界贡献值见表5.2.1-35。

表5.2.1-35   本工程无组织排放对厂界贡献浓度

| 污染物 | 厂界 | 坐标（m) |  |  | 浓度值 | 标准值 | 占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | (μg/m3) | (μg/m3) | (%) |
| 非甲烷 总烃 | 北厂界 | -173.04 | 256.29 | 150.56 | 339.34 | 2000 | 16.97 |
|  | 东厂界 | 138.45 | -201.53 | 143.87 | 1085.54 | 2000 | 54.28 |
|  | 西厂界 | -197.36 | -65.85 | 151.14 | 540.99 | 2000 | 27.05 |
|  | 南厂界 | 48.39 | -250.29 | 147.19 | 779.14 | 2000 | 38.96 |
| 甲醇 | 北厂界 | -93.05 | 255.16 | 150.99 | 109.70 | / | / |
|  | 东厂界 | 152.38 | 14.4 | 148.56 | 54.93 | / | / |
|  | 西厂界 | -189.65 | 214.05 | 151.79 | 68.02 | / | / |
|  | 南厂界 | 48.39 | -250.29 | 147.19 | 64.07 | / | / |

从以上预测结果可以看出，本项目实施以后全厂厂界非甲烷总烃的小时预测浓度在339.34μg/m3~1085.54μg/m3，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准的要求中厂界标准值要求和河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中石油化学工业要求。

#### 5.2.1.9大气防护距离计算

根据HJ/T2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》要求，采用推荐模式对厂界外全部大气污染源进行计算，得到污染物超标情况见表5.2.1-36。

表5.2.1-36   大气防护距离计算

| 污染物 | 标准值 （μg/m3） | 最大浓度（μg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 大气防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2000 | 1344.01 | 67.2 | / |
| 甲醇 | 3000 | 109.70 | 3.66 | / |

由上表可知，本项目厂区全部大气污染源排放的非甲烷总烃、甲醇最大占标率分别为67.2%、3.66%，无超标情况，因此本项目不设置大气防护距离。

#### 5.2.1.10本项目污染物排放量核算

（1）本项目有组织排放量核算

表5.2.1-37   大气污染物有组织排放量计算

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 (μg/m3) | 核算排放速 (kg/h) | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA004（装卸油气回收） | 非甲烷总烃 | 0.13 | 0.00005 | 0.0004 |
| 一般排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.0004 |

（2）本项目无组织排放量核算

表5.2.1-38   本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 (μg/m3) |  |
| 1 | 本项目MTBE装置区设备与管线组件密封点泄漏 | 非甲烷总烃 | LARD | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）大气污染物特别排放限值；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中石油化学工业 | 2000 | 2.6557 |
|  |  | 甲醇 |  |  | / | 0.6848 |
| 2 | 本项目罐区设备与管线组件密封点泄漏 | 非甲烷总烃 | LARD |  | 2000 | 9.6105 |
|  |  | 甲醇 |  |  | / | 1.8334 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 13.726 |
|  |  | 甲醇 |  |  |  | 2.5182 |

（3）本项目大气污染物排放量核算

表5.2.1-39   项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 13.726 |
| 2 | 甲醇 | 2.5182 |

#### 5.2.1.11小结

根据2019年孟津环境空气监测点监测数据，孟津2019年属环境空气质量不达标区。经预测，本项目正常运行时，污染源排放的非甲烷总烃对周边敏感点的小时平均浓度贡献值较小，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃区域最大贡献值小时平均浓度占标率分别为26.95%，小于100%；污染源排放的甲醇对周边敏感点的小时平均浓度贡献值较小，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，甲醇区域最大贡献值小时平均浓度占标率分别为3.50%，小于100%。

本项目位于不达标区，本项目不涉及区域不达标因子排放，本项目排放的甲烷总烃和甲醇贡献浓度叠加（减去）“以新带老”削减源、区域替代源以及在建项目污染源环境影响，并叠加环境质量现状浓度后，非甲烷总烃区域最大叠加值小时平均浓度占标率为73.69%；甲醇区域最大叠加值小时平均浓度占标率为8.66%；非甲烷总烃和甲醇短期浓度均能满足环境质量标准要求。

根据国家相关政策要求，本项目完成后根据全厂污染源计算结果，厂区不设置大气防护距离。

表5.2.1-40   本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  | 二级□ |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  | 边长=5km |  |
| 评价 因子 | SO2+NOx 排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | <500t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  | 其他污染物（非甲烷总烃、甲醇） |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5 |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D | 其他标准□ |  |
| 现状 评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  | 现状补充检测 |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 |  |  | 拟替代的污染源 |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 | 区域污染源 |  |
|  |  | 本项目非正常排放源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  | 边长=5km |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NO2、非甲烷总烃、甲醇） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5 |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  |  | （1）h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、甲醇） |  |  |  | 有组织废气监测 |  |  | 无监测□ |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测 |  |  |  |  |
|  | 环境质量 监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、甲醇） |  |  |  | 监测点位数（1个） |  |  | 无监测□ |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（四周）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( / )t/a |  | NOx:( / )t/a |  |  | 颗粒物:( / )t/a |  | VOCs:(16.2442)t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.2地表水环境影响分析

本项目管理人员和技术人员均依托厂区原有人员，不新增职工定员，不新增生活用水和生活污水。本项目在原乙酸仲丁酯装置基础上进行改造，改造后本项目废水主要包括工艺污水、含油污水及循环水排污水。工艺废水和含油污水仍经现有污水管道送至洛阳分公司炼油污水处理场含油污水系统处理，循环水排污水进入厂区循环排污水处理设施进行处理后部分回用于循环水系统补水，剩余排污水经现有污水管道送至洛阳分公司炼油污水处理场含油污水系统处理，出水满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1标准后部分回用，剩余部分排放。本项目改造后废水排放量减少4260t/a（0.532t/h），而全厂其余设施的生产能力及工艺均不变，因此本项目实施后全厂废水排放量减少4260t/a。

中石化洛阳分公司炼油污水处理场含油系统污水处理后达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1标准后回用或排放。含油污水处理系统进水水质要求为COD 1100mg/L，BOD 300mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 40mg/L，石油类500mg/L。本次改造装置污水混合水质COD＜300mg/L、石油类＜150mg/L，可满足中石化洛阳分公司炼油污水处理场含油污水处理系统进水水质要求，因此本次改造装置产生的废水依托中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理可行。

洛阳分公司炼油污水处理场目前含油污水及生活污水日处理水量约350m3/h，剩余处理能力为200m3/h，本项目实施后全厂排水量较之前减少0.532t/h（4260t/a），且废水种类、水质不变，另外宏力化工公司建有污水提升池、洛阳分公司炼油污水处理场建有22000m3的调节罐，可保证污水能持续稳定的进入污水处理系统。因此本项目排水不会对洛阳分公司炼油污水处理场造成影响。

另外污水经处理后，出水水质可达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1标准后，部分回用，剩余部分通过二道河最终进入黄河，对区域地表水体影响较小。

表5.2.2-1   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口是否符合 要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 含油污水 | COD 石油类 | 中石化洛阳分公司炼油污水处理场 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 | / | / | / | DW001 | 是 | 企业总排口 |
| 2 | 循环水排污水 | COD 石油类 | 中石化洛阳分公司炼油污水处理场 | 间断排放，排放期间流量稳定。 | / | / | / | DW001 | 是 | 企业总排口 |
| 3 | 生活污水 | COD 氨氮 | 中石化洛阳分公司炼油污水处理场 | 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律。 | / | / | / | DW001 | 是 | 企业总排口 |

表5.2.2-2   废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 （万t/a） | 排放去向 | 排放 规律 | 间歇排放时段 | 收纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | 112°35′6.42″ | 34°54′36.96″ | 10.6582 | 污水处理厂 | 连续 | / | 中石化洛阳分公司炼油污水处理场 | COD | 60.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 5.0 |

表5.2.2-3   废水污染物执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | COD | 中石化洛阳分公司炼油污水处理场 | 1100 |
| 2 | DW001 | 氨氮 | 中石化洛阳分公司炼油污水处理场 | 40 |
| 3 | DW001 | 石油类 | 中石化洛阳分公司炼油污水处理场 | 300 |

表5.2.2-4   废水污染物排放信息表（改建、扩建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 新增日排放量/（t/d） | 全厂日排放量/（t/d） | 新增年排放量/（t/a） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | ＜1100 | -0.0004 | 0.0494 | -0.1484 | 16.4380 |
| 2 | DW001 | 氨氮 | ＜40 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.9168 |
| 3 | DW001 | 石油类 | ＜300 | -0.00002 | 0.0084 | -0.0065 | 2.8018 |
| 全厂排放口合计 |  | COD | ＜1100 | -0.0004 | 0.0494 | -0.1484 | 16.4380 |
|  |  | 氨氮 | ＜40 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.9168 |
|  |  | 石油类 | ＜300 | -0.00002 | 0.0084 | -0.0065 | 2.8018 |

表5.2.2-5   环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口 编号 | 污染物 名称 | 监测设施 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 手工采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 手工 | / | / | / | / | 混合采样3个 | 1季度/次 | 重铬酸钾法 |
| 2 | DW001 | 氨氮 | 手工 | / | / | / | / | 混合采样3个 | 1季度/次 | 纳氏试剂比色法 |
| 3 | DW001 | 石油类 | 手工 | / | / | / | / | 混合采样3个 | 1季度/次 | 红外分光光度法 |

表5.2.2-6   本项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区口；饮用水取水☐；涉水的自然保护区；重要湿地； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地☐；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区☐；其他☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放☐；间接排放；其他☐ |  |  |  |  |  |  |  | 水温☐；径流☐；水域面积☐ |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物☐；有毒有害污染物☐；非持久性污染物； pH值☐；热污染☐；富营养化☐；其他☐ |  |  |  |  |  |  |  | 水温☐；水位（水深）☐；流速☐；流量☐；其他☐ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级☐；二级☐；三级A ☐；三级B ； |  |  |  |  |  |  |  | 一级☐；二级☐；三级☐； |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建☐；在建☐；拟建☐；其他☐； | 拟替代的污染源☐； |  |  |  |  |  |  | 排污许可证☐；环评☐；环保验收☐；既有实测☐；现场监测☐；入河排放数据☐；其他☐ |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门☐；补充监测☐；其他☐； |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发☐；开发量40%以下☐；开发量40%以上☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； |  |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门☐；补充监测☐；其他☐； |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； |  |  |  |  | （） |  |  |  | 监测断面或点位个数 （） |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类☐；II类☐；Ⅲ类；Ⅳ类☐；Ⅴ类☐； 近岸海域：第一类☐；第二类☐；第三类☐；第四类☐； 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况☐；达标；不达标☐； 水环境控制单元或断面水质达标状况☐；达标；不达标☐； 水环境保护目标质量状况☐；达标；不达标☐； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况☐；达标☐；不达标☐； 底泥污染评价☐； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价☐； 水环境质量回顾评价☐； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区； 不达标区☐； |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； 设计水文条件☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期☐；生产运行期☐；服务期满后☐； 正常工况☐；非正常工况☐； 污染控制和减缓措施方案☐； 区（流）域环境质量改善目标要求情景☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解☐；解析解☐；其他☐；导则推荐模式☐；其他☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水源井影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标☐；替代削减源☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求☐； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标☐； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☐； 水环境控制单元或断面水质达标☐； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求☐； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☐； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价☐； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价☐； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | （COD、NH3-N、石油类） |  |  | （-0.1484、0、-0.0065） |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排放许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） |  | （） |  | （） |  | （） |  |  |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环境措施 | 污水处理设施；水文减缓设施☐；生态流量保障设施☐；区域消减☐；依托其他工程措施；其他☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动☐；自动☐；无监测☐； |  |  |  | 手动；自动☐；无监测☐； |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （） |  |  |  | （总排口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （） |  |  |  | （COD、氨氮、石油类） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项”，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.3地下水环境影响预测与评价

#### 5.2.3.1 项目场地概述

1、场地位置

本项目位于洛阳市石化产业集聚区宏力化工公司现有厂区内，厂区西侧紧邻大港路，厂区北侧为铁路，拟建项目区位于厂区内北侧原有乙酸仲丁酯装置设备、管线及储罐进行改造，无需新征土地。厂区现有公用工程、配套设施及安全、消防、环保设施配备齐全均可利旧，完全可以满足本项目运行需求。

图5.2.3-1   本项目场地位置示意图

2、地质环境概述

拟建场地主要位于黄河二级阶地上，北部区域紧邻二级阶地与黄土丘陵的过渡地带，整个区域地形较平坦，地势起伏较小。场区附近主要为工业厂区和村庄。现状条件下，项目区周围未发现地面塌陷、地裂缝及不均匀沉降等地质灾害，拟建场地的稳定性较好，地基土工程性质相对较好，适宜工程建设。

#### 5.2.3.2 场地水文地质勘察

1、工作布置

由于项目区西侧约200m处的洛阳黎明大成氟化工有限公司的1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目在2016年曾做过专门的地下水勘查工作，当时在厂区内布设了2眼水文地质钻孔，在厂区内做过2组渗水实验，本项目跟黎明大成项目同属一个水文地质单元，且水文地质条件接近，因此本次水文地质勘察，主要以野外调查和资料收集为主。收集到的资料有：在项目西侧约200m处收集到黎明大成氟化工公司场地内地质钻孔CK1和CK2及渗水试验资料；在场地北侧处收集到原河南省郑州地质工程勘察院在“中石化洛阳分公司1800万吨/年炼油扩能改造工程地下水环评”项目中的10、11号水文地质钻孔；在场地南侧洛阳炼化奥油新厂区施工的CK3号钻孔资料；在场地西南侧约300m处收集到“中石化洛阳分公司1800万吨/年炼油扩能改造工程地下水环评”项目中的12号水文地质钻孔，根据收集到的钻孔资料，分析了项目场地地层岩性和水文地质特征。

2、地层岩性特征

根据收集到的项目场地附近钻孔资料，场地勘探揭露深度范围内的地层自上而下依次为：第四系全新统地层，岩性主要为人工填土、粉土、粉质粘土；第四系上更新统冲地层，主要岩性为粉土、卵石；第三系泥岩。现分别描述如下：

①人工填土（Q4ml）：褐黄色，以粉土、粉质粘土为主，富含植物根系等有机质和少量砖块，结构松散，层厚0.6～0.9m。

②粉土（Q4al+pl）：浅褐色、浅棕黄色，稍湿，稍密～中密，针状孔隙及大孔隙发育，见碳屑、碎屑及白色钙丝，偶含小钙质结核及螺壳，局部夹细砂颗粒，摇振反应中等，切面无光泽，干强度低，韧性低。一般具中压缩性，局部具高压缩性，该层钻进较快，层厚18.4～20.1m。

③粉质粘土（Q4al+pl）：褐黄、黄褐色、浅黄褐色，可塑～硬塑，局部软塑，针状孔隙发育，见有虫孔及虫屎，含少量白色钙质粉末及钙质结核。局部夹薄层浅棕黄色粉土，切面稍有光泽，无振摇反应，干强度及韧性中等。具中压缩性，分布厚度4.5～8m。

④粉土（Q3al+pl）：该层以粉土为主，浅棕黄色～浅黄色，湿，稍密～中密，具少量针状孔隙，含白色钙质粉末及钙质结核，偶见螺壳及其碎片。具中压缩性，含少量粘土块，下部含有少量卵石及中细砂，卵石粒径0.5～3cm，该层钻进较慢。层厚6～9.8m。

⑤卵石（Q3al+pl）：杂色，以青、灰色为主，中密，粒径一般3～7cm，最大粒径约15cm，次圆状、次棱角状，分选中等，级配差，卵、砾石含量50～70%，骨架接触，中粗砂20%左右，卵、砾石成份以石英岩、安山玢岩、石英砂岩为主，少量基性岩浆岩、砂岩等，中粗砂充填，局部夹少量泥质，该层顶部粘性土含量普遍较高，该层在场区均有分布，本次施工揭露厚度10～13m。根据收集到的钻孔资料，在场地西侧约300m的HW14号钻孔揭穿该层厚度为11.2m。

⑥泥岩（E）：浅黄色～褐红色，强风化～中风化，根据收集到的钻孔资料该层矿物成分主要为粘土矿物，中厚层构造，风干易裂解，结构部分破坏，裂隙不发育，岩芯多呈柱状，指甲可刻划，强度很低，遇水易软化，属于半胶结状岩石，该层与粉砂岩及砾岩呈互层或交错分布，为上部含水层的隔水层。

图5.2.3-2   本次收集及主要工作部署

图5.2.3-3    场地水文地质剖面图

图5.2.3-4   10号钻孔柱状图

图5.2.3-5   11号钻孔柱状图

图5.2.3-6   12号钻孔柱状图

图5.2.3-7   CK3钻孔柱状图

#### 5.2.3.3场地水文地质特征

1、含水层的分布及特征

依据水文地质及工程地质勘察资料，项目场地勘探深度范围内的地层主要为第②层粉土、第③层粉质粘土、第④层粉土、第⑤层卵石和第⑥层泥岩。其中第②层粉土和第③层粉质粘土基本为连续稳定分布的包气带；第④层粉土以上为包气带，下部则为饱水带；由区域水文地质条件可知，底部第⑥层泥岩则为松散岩类孔隙水的隔水底板。

第⑤层卵石颜色较杂，母岩主要为石英砂岩，直径一般为 3.0～8.0cm，最大超过20cm，磨圆度好，充填物为主要为砂土，局部为漂石。

项目区位于黄河二级阶地北侧，北部与黄土丘陵区接壤，由于该区域卵石层厚度由北部二级阶地向南部黄河河滩逐步增大，因此本项目区周围卵石层厚由北向南逐渐变大。根据厂区水文地质勘查，厂区附近卵石层厚度约为10余米；根据区域资料，该层由北部向南部黄河滩区厚度逐渐增大，形成了本区富水性较好的含水层。

2、地下水补径排条件

项目场地含水层上部覆盖有连续稳定分布的粘性土包气带，厚度一般超过30m，根据实验资料，垂向渗透系数在1.0×10-6cm/s数量级，因此大气降雨对地下水的入渗补给十分有限。

项目场地地处黄河Ⅱ级阶地北部，北侧紧邻Ⅱ级阶地与黄土丘陵的过渡地带，受小浪底-金山寺断裂控制，场地以北上升形成黄土丘陵及黄土台塬，场地及以南区块则下降构成黄河古今河道，从而形成两个不同性质的水文地质单元。依据本次水文地质勘察和收集前人已有工作成果，黄土丘陵及黄土台塬区含水层岩性主要为下第三系粉细砂岩，地下水赋存于砂岩孔隙裂隙之中，富水性不均，单井涌水量小于10m3/d，为富水性差的贫水区。通过场地水文地质剖面图可知，第三系粉细砂岩弱含水层对拟建场地存在着有限的侧向径流补给。

项目场地北侧为地势较高的黄土丘陵及黄土台塬区，项目区南侧为黄河二级阶地及低漫滩，受区域地形条件控制，项目区地下水流向为由西北向东南方向径流。

3、包气带分布及特征

根据场地水文地质勘察资料，项目场地包气带岩性为粉土和粉质粘土，并呈二元结构。上部一般为粉土，褐黄色，稍湿，稍密，含白色菌丝状物及植物根，偶见小螺壳碎片；表层孔隙发育，具湿陷性。下部为粉质粘土，棕红～棕褐色，可塑～硬塑，底部呈硬塑～坚硬，含白色丝状条纹及黑色斑纹，该层在上部偶见小块姜石，在层底部分地段含较多姜石，局部夹粉土。整个场地内均有分布，包气带厚度普遍大于30.0m。

#### 5.2.3.4 水文地质实验

1、包气带渗水试验

钻探资料表明包气带岩性、厚度和连续性特征，通过试坑注水试验测试包气带渗透性能，综合分析包气带的天然防渗性能，为厂址区地下水污染防治措施的设计提供科学依据。

本次工作收集了项目区西侧约200m处的洛阳黎明大成氟化工有限公司的1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目2016年在厂区内做的2个点渗水试验记录。测定场地不同位置上部粉土的渗透性能。

场地包气带双环注水试验注水计算结果见下表。

表5.2.3-1   试坑双环注水试验成果计算表

| 试验 位置 | 内环面积 F(cm2) | 水头高度 Z(cm) | 稳定渗入水量Q(cm3/min) | 渗入深度 L（cm） | 毛细高度 Hk（cm） | 渗透系数 K(cm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 490.36 | 10 | 22 | 27 | 300 | 6.18×10-5 |
| 2 | 490.36 | 10 | 25 | 32 | 300 | 9.31×10-5 |

2、钻孔抽水试验

根据收集到的资料，在2011年9月在项目区西北方向约100m的11号钻孔作了3个落程的非稳定流抽水试验，根据调查资料，项目区周围并无改变含水层的人类工程活动，因此本次工作利用前有的试验成果。收集到的抽水试验综合成果见下表。

表5.2.3-2    11号孔抽水试验综合成果表

| 孔号 | 11 | 含水层厚度(m) |  |  | 11.90 |  | 水泵 |  | 8JD80×15 |  |  | 过滤器长度(m) |  |  | 15.45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔深 | 49.00 | 抽、观孔距离(m) |  |  | 315.67 |  | 动力 |  | 22kw电动机 |  |  | 地下水类型 |  |  | 微承压水 |  |
| 降落次数 | 抽水日期 |  |  | 抽水时间 |  |  |  | 静止水位(m) |  |  | 水位降深(m) |  |  | 流量 (t/d) |  | 单位涌水量 (t/d.m) |
|  | 起 |  | 止 | 总计 |  | 稳定 |  | 14号 |  | 观1 | 14号 |  | 观1 |  |  |  |
| 1 | 9月24日 8时30分 |  | 25日 10时30分 | 26小时 |  | 10小时 |  | 19.90 |  | 22.10 | 5.32 |  | 0.04 | 1780.62 |  | 334.70 |
| 2 | 25日 10时30分 |  | 25日 17时30分 | 7小时 |  | 6小时 |  | 19.90 |  | 22.10 | 3.82 |  | 0.02 | 1317.50 |  | 344.89 |
| 3 | 26日 8时30分 |  | 27日 11时0分 | 26小时 30分 |  | 9小时 |  | 19.92 |  | 22.14 | 6.30 |  |  | 1953.94 |  | 310.15 |

采用直线解析法，按下列公式计算含水层的导水系数和渗透系数。

T=0.183QM

K=TM

式中：T—导水系数（m2/d）;

Q—抽水井涌水量（m3/d）;

M—s-logt直线斜率；

K—渗透系数（m/d）。

通过上式计算，11号孔含水层导水系数为469m2/d，渗透系数为39.4m/d。

#### 5.2.3.5 地下水环境影响预测

项目评价区位于黄河北岸，属于黄河河谷平原。区域上从北向南依次展布的地貌形态为黄土丘陵、黄河二级阶地、一级阶地、漫滩等。地形呈北高、南低，西北偏高，向东南逐渐降低。评价区的南部靠近黄河岸边有集中式引用水源地和黄河湿地保护区等重要的地下水环境保护目标，此外，在评价区内还有灌溉井、渔业用井等保护目标，浅层地下水开采量较大。

评价区内的含水岩组主要为上部第四系松散岩类孔隙含水岩组和下部第三系孔隙裂隙含水岩组。其中第四系孔隙含水岩组主要分布在黄河漫滩与Ⅰ级阶地、Ⅱ级阶地部位，含水层介质主要为第四系中、上更新统冲洪积、冲积卵砾石、砂层，各层之间水力联系密切，具有统一的自由水面。第三系孔隙裂隙含水岩组主要为下第三系半胶结的细砂、中砂及砂砾石层，与上覆第四系孔隙含水层组之间分布有一层40m左右的粉质粘土层，二者之间水力联系较差。

本次地下水环境影响评价是在完成评价区内水文地质条件调查、水位与水质现状监测、场地包气带特征及污染调查、地下水环境污染源调查与评价的基础上，以场地污染预测影响评价为主要任务；以较易被污染的潜水含水层为模拟目的含水层，采用数值法完成地下水污染物溶质运移模拟预测，分析项目在正常与非正常状况下对地下水环境的影响预测。

1、水文地质概念模型

（1）模拟范围

本次评价地下水环境影响预测范围与调查评价范围基本一致，北侧以黄河冲积二级阶地与黄土丘陵的分界线为边界；西侧送庄东南侧为边界；东侧以店上—全义农场为边界；南侧以黄河为边界，模拟区面积约63.44km2（见图5.2.3-7）。其中，Ⅱ级阶地面积29.32km2、低漫滩区面积22.60km2、高漫滩区面积11.52km2。

图5.2.3-8    模拟范围图

（2）水力特征概化

根据模拟区浅层含水组岩性特征和水文地质参数的不同，可以分为黄河高漫滩区、低漫滩区和Ⅱ级阶地径流区。其中黄河高漫滩区和低漫滩区含水组底板标高50～70m，厚度50～60m，含水组由上更新卵砾石层和中更新统砂卵砾石组成，中更新统顶部局部可见一层厚3～5m的粉土、粉砂弱透水层，因在水平方向上连续性差，使上更新和中更新含水岩组水力联系密切，并具有相同的动态特征；渗透系数在西部变化较大，东部则较稳定。Ⅱ级阶地强径流区含水组底板标高80～100m，总厚度小于40m，含水组由中更新统砂卵砾石组成，渗透系数由西向东总体呈变小的趋势。因此，渗流基本符合达西定律，地下水流各要素随时间变化，概化为非稳定流。

（3）边界条件

侧向边界：在模拟区西部，由于地下水整体流向为西北向东南径流，该边可概化为流量边界；北部为黄河二级阶地和黄土丘陵的分界，黄土丘陵基地为下第三系粉砂岩、泥岩，属基岩裂隙含水组，受地形影响，其向南部存在少量侧向径流补给，因此北部边界视为侧向补给边界；东部边界两侧属同一含水系统，但是根据地下水动力条件，选取基本垂直地下水等水位线的流线作为东部边界，因此，可概化为零通量边界；南部由于吉利区水源地持续开采，浅层地下水与黄河水联系密切，黄河水补给地下水且补给量较大，由于缺少该段黄河水位的长期观测资料，无法将其确定为给定水头边界，在水动力场数值模拟过程中，将南部黄河概化为定水头边界。

垂向边界：潜水含水层的上部边界为水量交换边界，有大气降水入渗、灌溉回渗、潜水的蒸发、人工开采；潜水含水层与下层承压含水层间水力联系较差，水量交换很少，因此视为零通量边界。

综上所述，模拟区地下水系统符合质量守恒定律和能量守衡定律，地下水运动符合达西定律，把研究的问题概化为非均质各向同性介质中的三维潜水非稳定流模拟问题。

2、地下水数值模型的建立

（1）数学模型

根据研究区的水文地质概念模型，可由以下数学模型反映评价区水文地质概念模型和边界条件的概化结果：

式中：

Ω－渗流区域；

h－含水层的水位标高（m）；

K－渗透系数（m/d）；

Kn－边界面法向方向的渗透系数（m/d）；

μ－潜水含水层在潜水面上的重力给水度；

ε－含水层的源汇项（1/d）；

p－潜水面的蒸发和降水等（1/d）；

h0－含水层的初始水位分布（m）；

Γ0－渗流区域的上边界，即地下水的自由表面；

Γ1－渗流区域的水位边界；

Γ2－渗流区域的流量边界；

ñ－边界面的法线方向；

q(x,y,z,t)－定义为二类边界的单宽流量（m2/d.m），流入为正，流出为负，隔水边界为0。

上述公式为三维地下水流数学模型的一般表达式。在模拟区数值模型中，没有混合边界。

（2）水文地质参数分区

上世纪八十年代以来，河南省地质矿产厅第二水文地质工程地质队、河南省新乡水文地质工程地质勘察院、河南省建委水文工程勘察公司等单位先后在该区开展了《洛阳市吉利-白鹤地区供水水文地质勘察》、《洛阳石油化工总厂白坡水源地勘察》、《洛阳炼油厂供水水文地质勘查》等水文地质工作，并投入了大量的水文地质勘探和试验工作量，积累了丰富的水文地质基础资料。

参与地下水模型计算的水文地质参数主要有重力给水度(μ)，含水层渗透系数(K)，地下水蒸发强度(ε)，降雨入渗系数(α)，灌溉回渗系数(β)等，本报告书除充分利用我院野外水文地质试验成果外，还充分考虑了上述相关工作的研究成果。

根据图5.3.5-1所示，结合本次拟建厂址区岩土工程勘察、水文地质勘探资料及野外水文地质实验结果，对本区水文地质条件进行再认识后，为了便于计算，将模拟区分为Ⅱ级阶地、高漫滩区和低漫滩区三个区域。

①大气降水入渗补给系数

大气降水是地下水资源的重要补给源之一，大气降水入渗补给系数（α）是分析计算降水入渗补给量的重要参数，其基本含义是指大气降水入渗补给地下水的水量Pr与降水量P的比值。其计算方法较多。主要计算方法包括：动态资料推求法、降雨量累计影响值法、水位动态有限差分法、单次降雨量分析法、多因素分析法、基流分割法、同位素法、地中蒸渗仪法、水量均衡发、泉流量汇总法、比拟法等。α值受多种因素的影响，主要考虑地表岩性、地下水埋深、降水量、地形地貌、植被等因素。结合现有资料将模拟区分为三个分区，即Ⅱ级阶地、高漫滩区和低漫滩区。

表5.2.3-3   大气降水入渗补给系数表

| 地貌单元 | 岩性 | 入渗系数 |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ级阶地 | 粉质粘土、粉土 | 0.12 |
| 高漫滩区 | 粉土 | 0.17 |
| 低漫滩区 | 粉砂、粉土 | 0.21 |

②潜水蒸发强度

根据本地区相关资料，本地区极限蒸发通常在漫滩地下水位埋藏较浅的地段发生，本次工作没有做专门的蒸发试验，参照本地区经验值，蒸发极限取5m，根据本次水位调查资料，在Ⅱ级阶地地区，地下水位通常达到了10m以上，在低漫滩区地下水位基本接近于5m左右，而在高漫滩区北部水位多达5m以上，在南部部分区域水位小于5m，因此结合本地区相关成果资料，初步概化本地区蒸发系数。

表5.2.3-4      潜水蒸发强度表

| 蒸发强度 | 高漫滩区 | 低漫滩区 | Ⅱ级阶地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潜水蒸发强度（mm/d） | 0.70 | 1.25 | 0 |

③灌溉入渗补给系数

模拟区内农田以井灌为主，井灌区主要分布于Ⅱ级阶地和东部高漫滩区。参照本地区相关成果，在黄河冲积平原区所求得的灌溉回渗系数，结合本区的包气带岩性和水位埋深，选取不同地形地貌条件下灌溉回渗系数见下表。

表5.2.3-5    灌溉回渗系数表

| 灌溉类型 | 高漫滩区 | 低漫滩区 | Ⅱ级阶地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井灌 | 0.16 | 0.10 | 0.05 |

④给水度、孔隙度、渗透系数

给水度是衡量含水层的给水（储水或补水）性能大小的一个指标，它是指饱和岩土层在重力作用下自由排出重力水的体积与该饱和岩土层相应体积的比值。它的确定方法较多，主要有室内试验法、抽水试验法、动态资料推求法、水量均衡法、RV解析法及其它方法。孔隙度对迁移计算的影响有两个方面，决定渗透速度而渗流速度控制对流迁移，孔隙度还决定着模型单元中储存溶质的孔隙体积大小。

根据本次野外水文地质试验，结合评价区地下水变化带的岩性分布和渗透特征，以及前人的水文地质试验和相关成果，进行含水层水文地质参数分区，见下表。

表5.2.3-6    潜水含水层参数赋值表

| 模拟区 | 含水层平均厚度（m） | 含水层岩性 | 重力给水度 | 导水系数（m2/d） | 渗透系数（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ级阶地 | 40 | 粉砂、卵砾石 | 0.08 | 400 | 20 |
| 高漫滩区 | 60 | 粉砂、卵砾石 | 0.12 | 700 | 35 |
| 低漫滩区 | 55 | 卵砾石 | 0.22 | 900 | 50 |

⑤弥散度

由于弥散试验的结果受试验场地的尺度效应影响明显，其结果应用受到很大的局限性。项目所在地为砂卵石和底砾石，在模型预测中，采用保守的参数进行赋值，选择最大值以得到污染物运移最大的影响程度。

表5.2.3-7    各区弥散系数表

| 分区 | 高漫滩区 | 低漫滩区 | Ⅱ级阶地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弥散系数（m2/d） | 5.6 | 14 | 10 |

（3）模拟期及初始条件设置

模拟时期为2021年4月到2021年9月，每个时间段内包括若干时间步长，时间步长为模型自动控制，严格控制每次迭代的误差。初始水位以2021年4月统测的动态观测孔观测水位为基础，得到潜水含水层的初始流场。

流量边界的水力梯度，依据掌握的地下水动态监测资料，按时段分别赋值。大气降水入渗补给、蒸发排泄源汇项依据收集到的相关资料，不同参数分区不同时段分别计算赋值。各项均换算成相应分区上的强度，然后分配到相应单元格。

图5.2.3-9   2021年4月浅层地下水等水位线图

（4）模拟软件及模拟区剖分

本次模拟采用Waterloo公司开发的三维地下水流及污染物运移模拟软件VisaulModflow 4.2来模拟地下水流过程。本次模拟从垂向上仅分为一层潜水含水层。

地下水流模拟旨在为进一步模拟地下水中污染物迁移提供地下水流场等基础条件，为进一步预测拟建项目对地下水环境及其周边敏感点的影响提供科学依据。本次地下水数值模拟的目的是在地下水流场模拟的基础上预测厂区在正常和事故条件下，地下水污染的时空分布特征。模拟区单元网格剖分按网格间距为50m进行，共剖分280×200个网格，其中项目厂区单位网格剖分按网格间距为25m进行。

图5.2.3-10    剖分网格图

（5）模型的识别与验证

模型的识别与验证过程是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要在反复修改参数和调整某些源汇项基础上才能达到较为理想的拟合结果。此模型的识别与检验过程采用的方法称为试估—校正法，属于反求参数的间接方法之一。

运行计算程序，可得到这种水文地质概念模型在给定水文地质参数和各均衡项条件下的地下水位时空分布，通过拟合同时期的流场和长观孔的历时曲线，识别水文地质参数、边界值和其它均衡项，使建立的模型更加符合模拟区的水文地质条件。

模型的识别和验证主要遵循以下原则：①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即要求地下水模拟等值线与实测地下水位等值线形状相似；②模拟地下水的动态过程要与实测的动态过程基本相似，即要求模拟与实际地下水位过程线形状相似；③从均衡的角度出发，模拟的地下水均衡变化与实际要基本相符；④识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。根据以上四个原则，对模拟区地下水系统进行了识别和验证。通过反复调整参数和均衡量，识别水文地质条件，确定了模型结构、参数和均衡要素。

图5.2.3-11   2021年9月浅层地下水流场拟合图

上述结果可见，实测的地下水位等值线与模拟水位等值线基本吻合。所建立的模拟模型基本达到模型精度要求，符合水文地质条件，基本反映了地下水系统的动态特征，故可利用模型预测该场地工程建设对地下水流场的影响。

3、地下水污染模拟预测

（1）溶质运移数学模型

地下水中溶质运移的数学模型可表示为：

其中：

αijmn—含水层的弥散度；

Vm，Vn—分别为m和n方向上的速度分量；

∣v∣— 速度模；

C — 模拟污染质的浓度；

ne — 有效孔隙度；

Cˊ— 模拟污染质的源汇浓度；

W — 源汇单位面积上的通量；

Vi — 渗流速度；

C’— 源汇的污染质浓度；

联合求解水流方程和溶质运移方程即可获得污染物空间分布关系。

（2）污染情景假设与源强分析

① 预测情景设置

Ⅰ、正常状况

正常工况下，按照项目可研报告，项目建设均按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141）等相关规范的要求进行防渗处理，各生产环节按照设计参数运行，工艺设备及地下水环境保护措施均达到设计要求条件，防渗系统完好，正常工况下污水不会渗漏进入地下造成污染。因此本次评价不再进行正常工况情景下项目对地下水环境影响预测。

Ⅱ、非正常状况

非正常工况主要指排污管线、污水提升池、产品原料储罐等装置，由于地下水环保措施系统老化、腐蚀破损等原因，造成防渗层局部失效，污染物缓慢渗漏进入包气带，并向下渗透进入含水层，造成地下水环境污染。因此，本项目采用地下水溶质运移模型进行非正常工况下地下水环境影响预测与分析。

根据本项目工程分析，本项目营运期间生产废水主要来自装置间断排放少量含油及装置区的初期污染雨水、装置的开停车冲洗设备排水等。装置区内排放所有生产污水及初期污染雨水通过装置去周围现有生产污水管道输送至污水提升池，最终统一送往中石化洛阳分公司污水处理场处理处理达标后排放。

产品及原料储罐利用原乙酸仲丁酯罐区储罐及化工罐区球罐。目前根据监测结果，罐区地下水及土壤并未受到污染，表明罐区内防渗措施有效。通过对项目工艺流程及项目污染物排放的分析，本项目可能对地下水环境造成影响的污染源来主要来自于污水汇集及管道输送等环节，由于设备或防渗设施长期腐蚀、老化后产生破裂，发生废水泄漏而产生地下水污染。

根据以上分析，结合厂区水文地质条件，设定非正常工况渗漏情景：非正常工况下，产品MTBE储罐底部防渗措施老化，发生持续性泄漏，污染物进入地下含水层造成地下水污染。

针对预测情景，对污染物进入地下水后的浓度变化、影响范围和超标情况进行预测，并分析评价非正常工况对模拟区地下水环境的影响范围和程度。

② 源强分析

1）产品（MTBE）储罐底部非正常无防渗工况下泄漏

根据项目可研报告，产品储罐为1个容积为3000m3（直径为16m），年运行时间为8000h，周转量为40000t/a。

假定罐底因腐蚀出现漏点，漏点数2个，渗漏孔径大小约10cm，考虑油的粘性及渗透性能，渗漏进入土壤的油量按渗漏面积与总罐体的面积比的0.5%考虑，则渗漏量约为0.035kg/d。

特征污染物为石油类，设定污染度的浓度为7.4×105mg/L。

2）产品（MTBE）储罐底部非正常有防渗工况下泄漏

有防渗措施的情况下，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934）等相关规范的要求进行混凝土防渗处理，强度等级不低于C30，混凝土的抗渗等级不应低于P8（P8混凝土的渗透系数取规范值0.211×10-8cm/s）。

产品（MTBE）储罐底部防渗面积为200m2，可能进入地下水的污染物渗漏量为1.35×10-3kg/d。

0.5%×0.211×10-8×3600×24×200×740=1.35×10-3kg/d

特征污染物为石油类，设定污染度的浓度为7.4×105mg/L。

根据以上分析假设，本次选取以下源强进行预测：

表5.2.3-9   非正常状况下污染预测源强

| 泄漏点 | 特征污染物 | 浓度（mg/L） | 泄漏量（kg/d） | 检出限（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTBE储罐（无防渗） | 石油类 | 7.4×105 | 0.035 | 0.01 | 0.05 | 连续 |
| MTBE储罐（有防渗） | 石油类 | 7.4×105 | 1.35×10-3 | 0.01 | 0.05 | 连续 |

4、地下水污染影响评价

本次工作通过运用数值模拟软件Modflow对污染物100d、1000d、10年、20年等不同时间节点运移情况进行预测，其中红色部分为污染物浓度超标范围，蓝色为污染物浓度超过检出限浓度范围。

（1）产品（MTBE）储罐底部非正常无防渗工况下泄漏石油类预测

预测结果表明，渗漏发生100天后，含水层检出范围19163.41m2，超标范围6615.6m2，最大运移距离128.90m；渗漏发生1000天后，含水层检出范围130237.34m2，超标范围49567.92m2，最大运移距离413.22m；10年后，含水层检出范围486843.71m2，超标范围141534.29m2，最大运移距离1007.31m；20年后，含水层检出范围1171537.94m2，超标范围204358.40m2，最大运移距离1841.44m。

无防渗工况下产品（MTBE）储罐底部渗漏石油类污染运移模拟预测结果见图5.2.3-14～5.2.3-17，其污染物泄露范围及最大运移距离见表5.2.3-10。

图5.2.3-14  MTBE储罐底部无防渗情况下泄漏石油类100天扩散范围图

图5.2.3-15  MTBE储罐底部无防渗情况下泄漏石油类1000天扩散范围图

图5.2.3-16  MTBE储罐底部无防渗情况下泄漏石油类10年扩散范围图

图5.2.3-17  MTBE储罐底部无防渗情况下泄漏石油类20年扩散范围图

表5.2.3-10   产品储罐无防渗下石油类污染物预测结果表

| 污染时间 | 检出值范围（m2） | 检出值运移距离（m） | 超标范围（m2） | 最大运移距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 6615.6 | 19163.41 | 71.14 | 128.90 |
| 1000d | 49567.92 | 130237.34 | 278.14 | 413.22 |
| 10a | 141534.29 | 486843.71 | 628.61 | 1007.31 |
| 20a | 204358.40 | 1171537.94 | 930.25 | 1841.44 |

（2）产品（MTBE）储罐底部非正常有防渗工况下泄漏石油类预测

有防渗工况下产品（MTBE）储罐底部泄漏石油类污染物预测结果如图5.2.3-18所示。预测结果表明，渗漏发生20年内含水层中未检出石油类污染物。

图5.2.3-18  MTBE储罐底部有防渗情况下泄漏石油类20年预测运移图

（3）敏感点石油类浓度变化

1）无防渗工况下产品（MTBE）储罐底部渗漏石油类，厂址区东南边界观测井石油类浓度值曲线（图5.2.3-19），泄漏发生至1011天，观测井浓度达到超标限。

图5.2.3-19    无防渗情况下石油类浓度变化曲线

2）有防渗工况下产品（MTBE）储罐底部渗漏石油类，厂址区东南边界观测井石油类浓度值曲线（图5.2.3-20），模拟期内石油类污染物未达到检出限。

图5.2.3-20    有防渗情况下石油类浓度变化曲线

5、小结

本次评价工作主要对产品MTBE储罐底部不易发现且易发生渗漏的地方进行了非正常工况下石油类泄漏的模拟，模拟结果表明：无防渗工况下产品（MTBE）储罐底部泄漏石油类，渗漏发生100天后，含水层检出范围19163.41m2，超标范围6615.6m2，最大运移距离128.90m；渗漏发生1000天后，含水层检出范围130237.34m2，超标范围49567.92m2，最大运移距离413.22m；10年后，含水层检出范围486843.71m2,超标范围141534.29m2，最大运移距离1007.31 m；20年后，含水层检出范围1171537.94m2,超标范围204358.40m2，最大运移距离1841.44m，表明污染物持续向下游扩散，对周边地下水水质有明显影响；有防渗工况下产品（MTBE）储罐底部泄漏石油类，渗漏发生20年内含水层中未检出石油类污染物。因此，针对容易发生渗漏的地方应做好防渗处理并及时监测地下水水质，如发生污水泄露，应及时采取措施处理。

### 5.2.4 土壤环境影响预测与评价

#### 5.2.4.1区域环境条件

1、地层及水文地质特征

场地的水文地质特征见“5.2.3场地水文地质特征”一节。

2、土地利用现状和土地利用规划

本项目占地现状为宏力化工公司现有厂区乙酸仲丁酯装置，现状用地和规划用地类型均为工业用地。

3、土壤理化特性

吉利区土壤分为3个土壤类型（褐土、潮土、风沙土），7个亚类，10个土属（黄土、红褐土、堆垫褐土、白面土、灰面土、砂土、两和土、淤土、盐花潮土、湿潮土），19个土种。由于地形不同，导致本区土壤类型有明显的垂直分布规律和地域性分布规律。从垂直分布规律看，随着海拔高度递增，滩地、平原、岗地、半丘陵、丘陵依次分布为风砂土、潮土、褐潮土、典型褐土。吉利区土壤有机质含量普遍缺乏，氮、磷含量属缺乏或极缺乏类型，速效钾的含量比较丰富。

根据“国家土壤信息服务平台”中“中国lkm发生分类土壤图”，评价范围内涉及褐土和黄棉土两种土壤类型。褐土的表土呈褐色至棕黄色，剖面中、下部有粘粒和钙的积聚，呈中性（表层）至微碱性（褐土心底土层）反应。土壤剖面构型为有机质积聚层-粘化层-钙积层-母质层。

图5.2.4-1   项目所在区域土壤类型图

现场调查本项目用地现状和规划均为建设用地，吉利区土地利用规划图见附图。根据本项目岩土工程勘察报告和现场观测，土壤理化特征和土壤质地参见表5.2.4-1。

根据本项目岩土工程勘察报告和现场观测，土壤理化特征调查表5.2.4-1，场地内土壤剖面调查表5.2.4-2。

表5.2.4-1   土壤理化性质调查表

| 点号 |  | 6# | 时间 | 2021.11.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 112.5830509 | 纬度 | 34.9132378 |
| 层次 |  | 0~0.5 | 0.5~3m |  |
| 现场记录 | 颜色 | 浅棕色 | 棕色 |  |
|  | 结构 | 松散粒装 | 团粒 |  |
|  | 质地 | 杂填土 | 粉质粘土 |  |
|  | 砂砾含量 | 5% | 4% |  |
|  | 其他异物 | 无 | 无 |  |
| 实验室测定 | pH值 | 8.2 | 8.3 |  |
|  | 阳离子交换量cmol/kg | 12.5 | 12.6 |  |
|  | 氧化还原电位（mv） | 324 | 308 |  |
|  | 饱和导水率/（mm/min） | 0.08 | 0.10 |  |
|  | 土壤容重/(kg/m3) | 1.32×103 | 1.40×103 |  |
|  | 孔隙度（%） | 54.4 | 48.6 |  |
| 注 1：根据7.3.2确定需要调查的理化特性并记录，土壤环境生态影响型建设项目还应调查植被、地下水位埋深、地下水溶解性总固体等。 注 2：点号为代表性监测点位。 |  |  |  |  |

表5.2.4-2    厂区内土壤剖面调查表

| 景观照片 | 土壤剖面照片 | 层次 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0~50cm：杂填土，浅黄色青灰色，含植物根系，含有机物，结构较松散。 |
|  |  | 50cm以下：粉质粘土，质地均匀，含有钙质结核，结构单一。 |

#### 5.2.4.2土壤环境影响类型与影响途径

项目运营期环境影响识别主要是针对项目排放的大气污染物、废水污染物、危险废物和项目原辅物料贮存等；本项目主要包含生产单元、废水收集处理设施、废气排放等过程中对土壤产生的影响。根据HJ964-2018，进行土壤环境影响类型与影响途径识别：

（1）宏力化工公司废气主要包括装置动静密封点泄漏损耗、物料在储存时的大小呼吸造成的蒸发损耗、物料装车过程中损耗、废水储存和处理过程散逸等，经采取设备与管阀件泄漏检测与维修（LDAR）、污水采用密闭管道输送、污水提升池加盖密闭等措施使排放到大气中的污染物得到有效控制。因此本工程排放的废气因重力沉降及土壤淋洗落到地表的量较小。

（2）本项目实施后宏力化工公司废水仍主要包括含油污水、循环水排污水及生活污水，经污水管道送至洛阳分公司炼油污水处理场含油污水系统处理，部分回用，剩余部分通过二道河最终进入黄河，因此可不考虑地面漫流影响。

（3）宏力化工公司生产废水主要污染因子包括pH、石油类、COD和氨氮等，如污水管线和污水暂存池发生泄漏未及时发现会对土壤造成垂直入渗影响。

（4）本项目装置区和罐区主要物料为甲醇、混合碳四等，如发生泄漏未及时发现会对土壤造成垂直入渗影响。

表5.2.4-3    建设项目土壤影响类型与影响途径

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2.4-4   污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征 因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置区、装卸区 | 装置动静密封点、装卸区 | 大气沉降 | 非甲烷总烃 | / |  |
| 废水提升池、管线、储罐 | 废水输送、物料 储存 | 垂直入渗 | COD、氨氮、石油烃类 | 石油烃类 |  |
| a根据工程分析结果填写。 b应描述污染特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

#### 5.2.4.3土壤污染预测评价

本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，评价等级为一级，本次采用类比法进行评价。本项目现有乙酸仲丁酯装置设备、管线及储罐进行改造，改建4万吨/年甲基叔丁基醚（MTBE）装置1套，罐区、装卸设施和污水暂存设施依托原有设施。本项目MTBE装置选用固定床的异丁烯预醚化及催化蒸馏技术，生产工艺和原辅料与现有MTBE装置相同（现有装置建成于2004年），且改造完成后全厂废水水质与改造前变化不大，故本次采用现有厂区的土壤监测数据来类比本项目建成后对土壤的影响。2021年7月土壤质量例行监测数据见下表。

表5.2.4-5    宏力化工土壤例行监测数据

| 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- |
|  | 石油烃 |
| 厂区背景点（0~0.2m） | 未检出 |
| 装卸区（0~0.2m） | 21 |
| 事故池（0~0.2m） | 8 |
| 危废暂存间（0~0.2m） | 未检出 |
| 现有MTBE罐区1#东侧（0~0.2m） | 未检出 |
| 现有MTBE罐区2#南侧（0~0.2m）） | 未检出 |
| 厂区污水管线（0~0.2m） | 未检出 |
| 污水提升池（0~0.2） | 未检出 |

根据上表可知，现有工程运行多年后，宏力化工现有MTBE罐区、装卸区、污水提升池附近土壤中的石油烃类仍维持在现状背景值。经类比宏力化工现有土壤的例行监测数据，预计本项目实施后，由于采取了源头控制措施、分区防渗措施等，对项目所在区域土壤影响较小。

表5.2.4-6    土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型☐；两种兼有☐ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地☐；未利用地☐ |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （0.1952）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（农田）、方位（北）、距离（450m） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流☐；垂直入渗；地下水位☐；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | COD、氨氮、石油烃类 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃类 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类；II类☐；Ⅲ类☐；Ⅳ类☐ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感☐；不敏感☐ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级☐；三级☐ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见表土壤理化性质调查表 |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范 围内 | 占地范 围外 | 深度 |  |  |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 | 0~0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | 0 | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、 |  |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600基本因子、石油烃类 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | GB36600基本因子、石油烃类 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1☐；表D.2☐；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油烃类、氨氮 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E☐；附录F☐；其他（类比分析 ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（厂区内部）； 影响程度（达标）。 |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）☐；c）☐ 不达标结论：a）☐；b）☐ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☐；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | 2 | 石油烃类 |  |  | 每年一次 |  |
|  | 信息公开指标 | 由建设单位委托有资质的检测机构进行土壤环境质量监测，并由建设单位定期对土壤监测结果进行公布。 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目建设可行。 |  |  |  |  |  |
| 注1：“☐”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容； 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.5声环境影响分析

（1）预测范围与内容

宏力化工公司东紧邻涧西沟，南与洛阳石化吉润化工有限责任公司共界，确定西、北厂界外1m的范围为噪声预测范围。

本项目利用原有乙酸仲丁酯装置设备进行改造，主要噪声源为大功率机泵，均为原有机泵更新或利旧，未新增主要噪声源。但是乙酸仲丁酯装置已停产多年，现有厂界噪声值未包含其运行时的噪声贡献值，因此本项目拟预测项目实施后噪声污染源对厂界噪声贡献值与叠加现有及在建工程噪声值后的昼、夜噪声等效声级，评价厂界噪声点的噪声污染水平。

（2）噪声污染源

本项目的主要噪声源为大功率机泵工作时产生的噪声，经选用低噪声设备、基础减振等措施后，噪声源强小于85dB(A)。

（3）预测模式

预测模式选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的模式，其数学表达式如下：

单个噪声源预测公式：

两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式：

式中：

r －预测点到声源的距离，m；

Adiv－距离衰减，dB；

Abar－遮档物衰减，dB；

Aatm－空气吸收衰减，dB；

Aexc－附加衰减，dB。

（4）预测结果

表5.2.5-1     噪声预测结果单位：dB（A）

| 预测厂界 预测时段 | 项目 | 西厂界 |  | 北厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距噪声源96m |  | 距噪声源100m |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 预测噪声 | 贡献值 | 50.4 | 50.4 | 50.0 | 50.0 |
|  | 现有及在建工程厂界噪声值 | 58.3 | 49.6 | 57.7 | 50.5 |
|  | 叠加值 | 59.0 | 53.0 | 58.4 | 53.3 |
| 标准值 | / | 65 | 55 | 65 | 55 |

由表5.2.5-1可知，经预测，本项目实施后对宏力化工公司西厂界、北厂界昼夜间噪声贡献值叠加现有及在建工程厂界噪声值后仍可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

### 5.2.6固废环境影响分析

本次改造后产生的固体废弃物主要废醚化催化剂、废瓷球等，产生量为15.75t/a，分别属于危险废物HW50、HW49，危险废物代码分别为261-170-50、900-041-49，危废由专用容器收集后，暂存于企业现有360m2的危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。

本项目实施后原乙酸仲丁酯装置不再生产，危险废物产生量减少106.6t/a，全厂危险废物产生量减少90.85t/a，因此厂区现有危废暂存间可以满足本次改造工程产生的危险废物暂存；厂区现有危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行建设，采取了“四防”措施。库房地面及内墙均采取了防渗措施，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，满足危险废物的储存要求。

环境影响分析：

（1）对大气的影响

本项目产生的危险废物采用专用密闭容器盛装，并在危废暂存间贮存，对环境空气质量影响较小。

（2）对地表水体的影响

本项目危险废物全部进行综合利用和安全处置，无外排，危险废物贮存设施满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，因此，本项目危险废物对周围地表水体无影响。

（3）对地下水、土壤的影响

危险废物及其渗滤液中所含有的有害物质能改变土质和土壤结构，影响土壤中微生物的活动，有碍植物的生长，而且使有毒有害物质在植物机体内积蓄。

宏力化工公司对危险废物堆放场所地面进行硬化和防渗漏处理，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚采用用坚固防渗的材料建造，设有隔离设施和防风、防雨、防晒设施，同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙。通过采取以上措施可确保固体废物堆放不会对地下水、土壤产生影响。

（4）运输过程的环境影响分析

本项目产生的危险废物的储运均根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行贮存和运输，并委托有运输资质的车队负责运输，确保运输过程的可靠和安全性。运输车辆底部加装防漏衬垫，避免渗沥水渗出造成二次污染。在车辆顶部加盖篷布，即可避免影响城市景观，又可避免污泥遗洒。对危险废物从产生起直至最终处置的每个环节实行申报、登记、监督跟踪管理。

综上所述，在做好固体废物储存和运输环节污染防治措施的前提下，本项目产生的固废均经过合理处置，满足固体废物减量化、资源化和无害化的要求，在采取环评所提出的治理措施之后，固体废物均得到了有效的处理和处置，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。

## 5.3项目选址合理性分析

本项目为精细化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区宏力化工公司现有厂区内，不新增用地，本项目采用中石化洛阳分公司生产的混合碳四和外购的甲醇为原料，生产MTBE产品，延长了集聚区的产业链条，属于洛阳市石化产业集聚区鼓励行业。另外本项目符合洛阳市城市总体规划、吉利区城市总体规划、洛阳市石化产业集聚区规划、河南黄河湿地国家级自然保护区及河南省洛阳市城市饮用水源地环境保护规划要求。另外本项目产生的“三废”经采取治理措施后均能达标排放或合理处置，对周围环境的影响较小。

综上所述，从环保角度分析本项目选址是合理、可行的。

# 6环境风险评价

## 6.1评价目的

遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）精神，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 6.2评价内容

本次风险评价的内容包括：现有及在建工程风险排查；本项目环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

## 6.3现有及在建工程环境风险排查

### 6.3.1 现有及在建工程风险识别与分析

现有及在建工程风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别、生产设施风险识别、危险物质向环境转移途径识别等。

#### 6.3.1.1 物质危险性识别

宏力化工公司现有及在建工程原料主要为液态烃、混合碳四、甲醇、醋酸、叔丁醇，辅助材料主要是催化剂，燃料为燃料气（碳四），产品为聚丙烯、MTBE、异丁烯、氮气、乙酸仲丁酯、双异丁烯、2,4,4-三甲基-1-戊烯及2,4,4-三甲基-2-戊烯，中间产品为丙烯，副产品为碳四、丙烷、稳定轻烃、重组分（主要为碳十六），“三废”主要为加热炉燃烧废气、厂区无组织排放非甲烷总烃，含油废水及废催化剂等。

现有及在建工程物质危险性识别情况见表6.3.1-1、表6.3.1-2。

表6.3.1-1   现有及在建工程涉及的主要危险有害物质及特性

| 名称 | 自燃温度 ℃ | 闪点 ℃ | 爆炸极限 % | 火灾 危险性 分类 | 爆炸危险类别 |  | 职业危害 程度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 类别 | 组别 |  |
| 液态烃 | 426-537 | -74 | 1.5-9.5 | 甲A | ⅡA | T2 | － |
| 碳四 | 426-537 | -74 | 1.0-15 | 甲A | ⅡA | T2 | － |
| MTBE | 191.7 | -10 | 1.6-15.1 | 甲B | ⅡB | T4 | － |
| 异丁烯 | 465 | -77 | 1.8-8.8 | 甲A | ⅡB | T2 | － |
| 双异丁烯 | 391 | -5 | 0.8-4.8 | 甲B | ⅡA | T2 | － |
| 2,4,4-三甲基-1-戊烯 | 391 | -5 | 0.8-4.8 | 甲B | ⅡA | T2 | － |
| 2,4,4-三甲基-2-戊烯 | 305 | -1.67 | － | 甲B | ⅡA | T2 | － |
| 甲醇 | 385 | 11 | 5.5-44.0 | 甲B | ⅡA | T2 | Ⅲ |
| 醋酸 | 516 | 39 | 4-17 | 乙A | ⅡA | T1 | Ⅲ |
| 叔丁醇 | 470 | 11 | 2.3-8.0 | 乙A | ⅡA | T2 | － |
| 乙酸仲丁酯 | 421 | 19 | 1.4-8 | 甲B | ⅡA | T2 | － |
| 丙烯 | 455 | -108 | 2.0-11.7 | 甲A | ⅡA | T2 | － |
| 丙烷 | 450 | -104 | 2.1-9.5 | 甲A | ⅡA | T1 | － |
| 稳定轻烃 | 260 | -40 | 1.7-9.8 | 甲B | ⅡA | T2 | － |
| 重组分 | 257 | 45-90 | 0.6-6.5 | 丙A | ⅡA | T3 | － |

表6.3.1-2   现有及在建工程物质危险性的识别结果

| 名称 | 危险性 |
| --- | --- |
| 液态烃 | 易燃气体 |
| 碳四 | 易燃气体 |
| MTBE | 易燃液体 |
| 异丁烯 | 易燃气体 |
| 双异丁烯 | 易燃液体 |
| 2,4,4-三甲基-1-戊烯 | 易燃液体 |
| 2,4,4-三甲基-2-戊烯 | 易燃液体 |
| 醋酸 | 易燃液体，中度危害 |
| 乙酸仲丁酯 | 易燃液体 |
| 甲醇 | 易燃液体、中度危害 |
| 叔丁醇 | 易燃液体 |
| 丙烯 | 易燃气体 |
| 丙烷 | 易燃气体 |
| 稳定轻烃 | 易燃液体 |
| 重组分 | 可燃液体 |

通过上表可以看出，现有及在建工程所涉及的液态烃、碳四、甲醇、MTBE、异丁烯、双异丁烯、2,4,4-三甲基-1-戊烯、2,4,4-三甲基-2-戊烯、乙酸仲丁酯、丙烷、丙烯、稳定轻烃、重组分等属于易燃易爆物质，这些物质如果发生泄漏，遇明火或高热时点燃将引起火灾爆炸事故。甲醇、醋酸还属于有毒有害危险化学品，如果泄漏可能引发中毒事故。

#### 6.3.1.2 生产设施危险性识别

宏力化工公司现有及在建工程危险单元包括聚丙烯装置、液态烃分离装置、MTBE及异丁烯联合装置、混合碳四裂解装置、碳四精深加工装置、双异丁烯装置、碳八烯烃深度精制装置及罐区。现有及在建工程生产设施危险性识别情况见表6.3.1-3、表6.3.1-4。

表6.3.1-3  现有及在建主要生产装置使用危险化学品情况

| 序号 | 装置区危险单元名称 | 生产涉及的主要危险化学品 | 装置火灾危险性分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯装置 | 丙烯 | 甲 |
| 2 | 液态烃分离装置 | 液态烃、丙烯、丙烷 | 甲 |
| 3 | MTBE及异丁烯联合装置 | MTBE、甲醇、异丁烯 | 甲 |
| 4 | 混合碳四裂解装置 | 碳四 | 甲 |
| 5 | 碳四精深加工装置 | 碳四、醋酸、乙酸仲丁酯 | 甲 |
| 6 | 双异丁烯装置 | 碳四、双异丁烯、叔丁醇 | 甲 |
| 7 | 碳八烯烃深度精制装置 | 双异丁烯、2,4,4-三甲基-1-戊烯、2,4,4-三甲基-2-戊烯 | 甲 |

表6.3.1-4  现有及在建工程储运系统火灾危险性类别

| 序号 | 罐区危险单位 名称 | 储罐类型 | 油罐 |  | 储罐类型 | 介质火灾 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个数 | 容积（m3） |  |  |
| 1 | 化工球罐区 | 液化气罐 | 4 | 650 | 球罐 | 甲A |
|  |  | 异丁烯罐 | 4 | 400 | 球罐 | 甲A |
|  |  | 丙烷罐 | 4 | 400 | 球罐 | 甲A |
| 2 | 聚丙烯球罐区 | 液化气罐 | 2 | 400 | 球罐 | 甲A |
|  |  | 混合碳四罐 | 2 | 400 | 球罐 | 甲A |
| 3 | 聚丙烯卧罐区 | 异丁烯罐 | 4 | 100 | 卧罐 | 甲A |
|  |  | 精丙烯罐 | 4 | 100 | 卧罐 | 甲A |
| 4 | MTBE罐区1# | 剩余碳八烯烃 | 2 | 1000 | 内浮顶 | 甲B |
|  |  | 碳八烯烃 | 1 | 500 | 内浮顶 | 甲B |
|  |  | 2,4,4-三甲基-1-戊烯 | 2 | 1000 | 内浮顶 | 甲B |
|  |  | 2,4,4-三甲基-2-戊烯 | 1 | 500 | 内浮顶 | 甲B |
|  |  | MTBE | 1 | 200 | 内浮顶 | 甲B |
|  |  | 甲醇 | 1 | 500 | 内浮顶 | 甲B |
| 5 | MTBE罐区2# | MTBE | 3 | 1500 | 内浮顶 | 甲B |
|  |  | 碳八烯烃 | 1 | 500 | 内浮顶 | 甲B |
| 6 | 稳定轻烃罐区 | 稳定轻烃储罐 | 2 | 500 | 内浮顶 | 甲B |
| 7 | 乙酸仲丁酯罐区 | 乙酸仲丁酯罐 | 1 | 3000 | 内浮顶 | 甲B |
|  |  | 醋酸罐 | 1 | 1000 | 内浮顶 | 乙A |
|  |  | 碳八罐 | 1 | 200 | 内浮顶 | 甲B |
|  |  | 重组分罐 | 1 | 200 | 内浮顶 | 丙A |

表6.3.1-5  现有及在建工程危险单元Q值计算表

| 序号 | 危险单元 | 危险物质 名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯装置 | 丙烯 | 115-07-1 | 4 | 10 | 0.4 |
| 2 | 液态烃分离装置 | 液态烃 | 68476-85-7 | 15 | 10 | 2.1 |
|  |  | 丙烯 | 115-07-1 | 4 | 10 |  |
|  |  | 丙烷 | 74-98-6 | 2 | 10 |  |
| 3 | MTBE及异丁烯联合装置 | MTBE | 1634-04-4 | 50 | 10 | 12 |
|  |  | 甲醇 | 67-56-1 | 35 | 10 |  |
|  |  | 异丁烯 | 115-11-7 | 35 | 10 |  |
| 4 | 混合碳四裂解装置 | 碳四 | 68476-85-7 | 13 | 10 | 1.3 |
| 5 | 碳四精深加工装置 | 碳四 | 68476-85-7 | 11 | 10 | 2.1 |
|  |  | 醋酸 | 108-24-7 | 10 | 10 |  |
|  |  | 乙酸仲丁酯 | / | 14 | 2500 |  |
| 6 | 双异丁烯 装置 | 碳四 | 68476-85-7 | 35 | 10 | 3.6 |
|  |  | 双异丁烯 | / | 5 | 2500 |  |
|  |  | 叔丁醇 | 71-36-3 | 0.5 | 10 |  |
| 7 | 碳八烯烃深度精制装置及产品中间罐 | 碳八烯烃 | / | 10 | 2500 | 0.3 |
|  |  | 2,4,4-三甲基-1-戊烯 | / | 494.4 | 2500 |  |
|  |  | 2,4,4-三甲基-2-戊烯 | / | 1 | 2500 |  |
|  |  | 轻烃 | 109-66-0 | 1 | 10 |  |
|  |  | 剩余碳八烯烃 | / | 3 | 2500 |  |
| 8 | 化工球罐区 | 液化气 | 68476-85-7 | 1281.8 | 10 | 287.4 |
|  |  | 异丁烯 | 115-11-7 | 911.2 | 10 |  |
|  |  | 丙烷 | 115-07-1 | 680.7 | 10 |  |
| 9 | 聚丙烯球 罐区 | 液化气 | 68476-85-7 | 394.4 | 10 | 78.9 |
|  |  | 混合碳四 | 68476-85-7 | 394.4 | 10 |  |
| 10 | 聚丙烯卧 罐区 | 异丁烯 | 115-11-7 | 227.8 | 10 | 40.3 |
|  |  | 精丙烯 | 115-07-1 | 175.4 | 10 |  |
| 11 | MTBE罐区1# | 碳八烯烃 | / | 303.9 | 2500 | 46.9 |
|  |  | 2,4,4-三甲基-1-戊烯 | / | 614.3 | 2500 |  |
|  |  | 2,4,4-三甲基-2-戊烯 | / | 307.7 | 2500 |  |
|  |  | 剩余碳八烯烃 | / | 607.8 | 2500 |  |
|  |  | 甲醇 | 67-56-1 | 335.8 | 10 |  |
| 12 | MTBE罐区2# | 碳八烯烃 | / | 303.9 | 2500 | 94.5 |
|  |  | MTBE | 1634-04-4 | 943.5 | 10 |  |
| 13 | 稳定轻烃罐区 | 稳定轻烃 | 109-66-0 | 535.5 | 10 | 53.6 |
| 14 | 乙酸仲丁酯罐区 | 乙酸仲丁酯 | / | 2193 | 2500 | 90.2 |
|  |  | 醋酸 | 108-24-7 | 892.5 | 10 |  |
|  |  | 碳八 | / | 107.1 | 2500 |  |
|  |  | 重组分 | / | 125.8 | 2500 |  |
| Q值∑ |  |  |  |  |  | 713.6 |

#### 6.3.1.3 危险物质向环境转移的途径

根据宏力化工公司现有及在建各生产装置及储运设施的特点和有毒有害物质放散起因，事故类型分为火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏三种类型。

存在的环境风险为：发生火灾时这些物料不完全燃烧生成的CO对环境带来的影响，甲醇泄漏时挥发的甲醇气体对环境带来的影响，醋酸泄漏时挥发的醋酸雾气体对环境带来的影响，主要事故的伴生/次生污染与继发事故为装置或设施泄漏的有毒有害液体失控进入水体引起水体污染，火灾爆炸扑救中的消防废水控制不当进入水体引起水体污染。

1、火灾风险的分析

火灾在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟。它是由燃烧物质释放出的高温蒸气和毒气、被分解和凝聚的未燃物质和被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等三种物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸气、有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。

2、物料泄漏风险分析

由于腐蚀、应力变化、仪表失灵、设备故障、反应失控、设计或操作失误及自然灾害等原因，往往会导致生产装置或罐区的阀门、管线、容器或储罐发生物料的泄漏，可能经排水系统污染地表水体。

3、有毒气体泄漏

根据宏力化工公司生产设施的危险源分析，影响最严重的有毒气体泄漏为MTBE及异丁烯联合装置装置泄漏导致甲醇气体大量释放至大气环境，有毒气体随大气稀释扩散，引发人员中毒事故，危及周围区域人员的生命安全。

4、液体物料泄漏

涉及MTBE及甲醇等物料的生产装置或储存设施发生泄漏后会导致上述物料泄漏，可能经排水系统污染地表水体。

5、事故的伴生/次生污染与继发事故

在石油化工企业中火灾和爆炸事故存在引起继发事故和次生灾害的可能性。

1）火灾产生的浓烟及有毒气体扩散

火灾在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟及CO等有毒有害气体，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。

2）液体物料泄漏或消防废水进入水体

生产装置或储存设施发生泄漏后，在未被引燃发生火灾爆炸的情况下，液体物料如不能被妥善控制会存在通过污水系统排放至外界水环境，可能导致水体污染的风险。

而在火灾爆炸事故的扑救中，会产生大量的消防废水，其中可能含有大量的物料和使用的化学药剂，并可能含有有毒有害物料。如果该废水将经雨水排放系统排放至外界水环境，存在水体污染的风险。

### 6.3.2 现有及在建工程风险防范措施

#### 6.3.2.1 防火、防爆措施

1、采用成熟可靠的工艺技术和合理的工艺流程，设计考虑必要的裕度及操作弹性，以适应加工负荷上下波动的需要。

2、总图和工艺设备布置，满足执行《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2018和《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求，保证留有充分的防火间距和通畅的消防通道，确保生产安全和人身安全。

3、整个装置全部采用敞开式结构，露天布置，充分利用自然通风，防止有毒有害气体积累。

4、生产装置区采用防爆电气设备和防爆元件，采用dⅡBT2级防爆操作柱、防爆灯具。采用阻燃型电缆钢管暗敷设。

5、对关键设备的温度、压力、液位等设置高、低限报警、在易集聚可燃气体的场所，设置可燃气体检测报警仪。宏力化工公司现有罐区报警设施设置情况见表6.3.2-1。

表6.3.2-1   现有罐区报警设施设置情况

| 序号 | 罐区名称 | 报警设施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯罐区 | 可燃气体检测报警仪4台 |
| 2 | 轻烃罐区 | 手动报警按钮1只、声光报警器1只和可燃气体检测报警仪4台 |
| 3 | MTBE罐区 | 手动报警按钮4只和可燃气体检测报警仪10台 |
| 4 | 化工罐区 | 手动报警按钮6只和可燃气体检测报警仪3台 |
| 5 | 乙酸仲丁酯罐区 | 手动报警按钮4只和可燃气体检测报警仪3台 |

6、对生产装置、设备、贮罐及建筑物设计可靠的防雷保护装置，均按《石油化工静电接地设计规范》（SH3097-2000）规定进行防静电。

7、按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求，对装置框架的梁柱、球罐立柱等支承物进行防火处理。

8、生产装置区的工艺管道、设备低点泄放阀，如液化烃系统排放系统、并保持密闭排放。其它开停工使用的吹扫、排凝等设置阀门并加螺纹堵头或盲板方式。

9、压缩机和离心泵在出口管道上设置止回阀。

10、为了便于装置检修和系统的隔离，在生产装置的边界管道均设置双隔断阀和8字盲板，并在隔断阀处设平台和直梯。

11、安全阀和事故排气送气柜收集后，送火炬设施处理。

#### 6.3.2.2 防毒措施

1、装置设计为密闭系统，生产系统管道化、密闭化，防止跑冒滴漏，减少有毒有害物料逸出。

2、生产中具有毒性和刺激性的物料，在可能出现接触物料设备附近设置冲淋设施和洗眼器洗眼，一旦介质不慎溅到脸部或皮肤上，可以立即用水冲洗。

3、装置区内设置氮气和压缩空气管线，以便于在装置故障或停车时吹扫和置换设备和管线内的有毒介质和易燃易爆介质。

4、生产厂区的生产装置设置围堰和导液设施，防止可燃液体泄漏漫流，随雨水进入东侧涧河沟。

#### 6.3.2.3 消防措施

1.生产装置按规定设置手提式、推车式灭火器。

2.宏力化工公司有完备的消防水系统，根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2018规定，消防水按环状管网布置，并在环状管网上按规范布置消防栓、消防炮。宏力化工公司现有及在建主要装置区和罐区的消防设施设置情况见表6.3.2-2。

表6.3.2-2   现有及在建主要装置区和罐区消防设施设置情况

| 序号 | 罐区名称 | 消防设施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯装置及罐区 | 室外地上消防栓11个、室内消防栓11个、干粉灭火器55个蒸汽幕9个、消防水炮3个及消防喷淋水管。 |
| 2 | 碳四裂解装置及轻烃罐区 | 室外地上消防栓8个、消防炮6个、泡沫发生器4个、干粉灭火器43个。 |
| 3 | MTBE及异丁烯联合装置、双异丁烯装置及罐区 | 室外地上消防栓37个、消防水炮30个、泡沫发生器36个、半固定蒸汽灭火系统16个、塔水喷雾消防系统6个。 |
| 4 | 碳八烯烃深度精制装置及中间罐区 | 室外地上消防栓4个，消防水炮2个，泡沫发生器3个。 |
| 5 | 乙酸仲丁酯装置及罐区 | 室外地上消防栓9个、消防水炮5个、泡沫站1个、干粉灭火器68个、二氧化碳灭火器2个。 |

#### 6.3.2.4 个人防护

根据各工作环境特点为岗位操作人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、防毒面具、手套、化学安全防护眼镜、口罩等用具。

#### 6.3.2.5 事故应急对策

1、针对火灾爆炸的潜在危险性，在设计、建设和运行过程中，科学规划、合理布置，采取必要的防火分隔及相应的防火防爆措施，建立严格的安全生产制度，提高操作人员的素质和水平，以减少事故的发生。

2、全厂配备可燃气报警仪、有毒气体报警仪等监测仪表。

3、全厂设有完善的安全报警通讯系统，完善的消防水系统及应急消防设施。做到发生火警时不延误扑救时间，防止灾害的扩大。当厂内应急消防力量不能有效控制事故时，可以依托中石化洛阳分公司的消防力量。中石化洛阳分公司消防大队设有3个消防中队，其中三中队距离宏力化工公司500m，5分钟之内能到达。其消防设施有国产6t泡沫车2辆，2t干粉车1辆等。

4、为保证在遇有特大火灾等紧急情况时能够迅速得到其它消防、救护力量的有力支援，必须保证厂前公路干线的畅通。届时以考虑由交警协助指挥，暂停厂前公路的交通，疏散过往的闲杂车辆，为消防抢险车辆留出足够的通道和场地。

5、全厂设有安全生产委员会，负责全厂安全管理工作。工厂的劳动安全管理工作为厂长、车间、班组三级管理模式。厂长是安全生产的第一责任人，对工厂的劳动安全工作全面负责。

### 6.3.3 污染物进入外环境控制措施

#### 6.3.3.1 装置区

1、防范有毒物质进入大气环境的措施

1）装置开停工或操作不正常时安全阀排放的含烃气体，均密闭排入火炬系统。

2）装置区内设备、管线均为露天布置，基本以框架结构为主，有利于有害物质的扩散稀释。

3）物料的加工、储存、输送过程均采用密闭的方式，在管线和设备连接处选用适当垫片，加强密封，防止有毒物质的泄漏。

2、防范有毒物质进入水环境的措施

1）所有的构架及可能因检修、维护、冲洗等导致有污染物排放的地方，均设置围堰；在围堰内设置地漏，回收至含油污水系统，做到清污分流。

2）所有烃类管道低点排凝均采用密闭排放方式，减少对人体及环境的影响。

3）泵前设置污水明沟，沟底设置地漏，排至含油污水系统。

4）雨水总排口设雨水监护池防止携带污染物随雨水出厂。

5）设置事故水收集系统，防止事故时有毒物质随污水进入外环境。

#### 6.3.3.2 储罐区

1、储罐罐组设置有防火堤，防止泄漏物料的流失；现有罐区防火堤设置情况见表6.3.3-1。

表6.3.3-1   现有及在建罐区防火堤设置情况

| 序号 | 罐区名称 | 储存物料 | 防火堤设置 情况 | 防火堤容积 | 最大储罐容积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯球罐区 | 丙烯、碳四 | 35.5×38×1.3m | 1753m3 | 400m3 | 满足 要求 |
| 2 | 聚丙烯卧罐区 | 丙烯、碳四 | 38.5×52×1.4m | 2802m3 | 100m3 | 满足 要求 |
| 3 | 轻烃罐区 | 稳定轻烃 | 23×31×1.1m | 784m3 | 500m3 | 满足 要求 |
| 4 | MTBE罐区1# | 双异丁烯、甲醇、叔丁醇、重组分 | 33×60×1.3m | 2574m3 | 500m3 | 满足 要求 |
| 5 | MTBE罐区2# | MTBE | 33×32×1.0m | 1056m3 | 500m3 | 满足 要求 |
| 6 | 碳八烯烃深度精制装置中间罐区 | 2,4,4-三甲基-1-戊烯、萃取剂 | 22×26×1.2m | 562m3 | 400m3 | 满足 要求 |
| 7 | 化工罐区 | 丙烷、异丁烯 | 33.3×56×0.6m | 1056m3 | 400m3 | 满足 要求 |
| 8 | 乙酸仲丁酯 罐区 | 乙酸仲丁酯、醋酸、碳八、重组分 | 48×31×2.2m | 3273m3 | 3000m3 | 满足 要求 |

2、罐区储罐采用内浮顶储罐或球罐，有效减少无组织排放。

3、排雨水沟出防火堤时设置切断装置，并处于常关状态。

#### 6.3.3.3 事故水收集储存措施

宏力化工公司现有1个3600m3事故污水池、1个650m3初期雨水收集池及雨水系统管网，事故水收集池及配套的机泵对泄漏的物料进行回收，事故水收集池与污水管网连接，事故发生时消防废水排入事故水收集池中，事故停止后，经现有的污水管网送中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理。

## 6.4本项目环境风险评价

### 6.4.1 评价对象

本项目环境风险评价对象为乙酸仲丁酯装置改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目。

### 6.4.2 风险潜势初判

#### 6.4.2.1危险物质及工艺系统危险性（P）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

（1）危险物质数量与临界量比值Q确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；

Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn

式中：

q1,q2,…,qn —每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1,Q2,…,Qn —每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及的危险物质的Q值计算情况见表6.4.2-1。

表6.4.2-1  本项目Q值确定表

| 序号 | 危险单元 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目MTBE装置 | 混合碳四 | 68476-85-7 | 0.3 | 10 | 8.3 |
|  |  | 甲醇 | 67-56-1 | 5.7 | 10 |  |
|  |  | MTBE | 1634-04-4 | 77 | 10 |  |
| 2 | 本项目罐区（原乙酸仲丁酯罐区） | MTBE | 1634-04-4 | 1887 | 10 | 267.8 |
|  |  | 甲醇 | 67-56-1 | 791 | 10 |  |
| 3 | 本项目依托化工球罐区 | 液化气 | 68476-85-7 | 1281.8 | 10 | 287.4 |
|  |  | 异丁烯 | 115-11-7 | 911.2 | 10 |  |
|  |  | 丙烷 | 115-07-1 | 680.7 | 10 |  |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  |  | 563.5 |

由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值为563.5＞100。

（2）行业及生产工艺M值确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目采用醚化工艺，不涉及附录C.1化工行业所列出的工艺类别，且项目生产控制温度在150℃以下，压力在1.0MPa以下，不涉及高温高压工艺过程，因此本项目属于附录C.1中的化工——危险物质贮存罐区，本项目物料涉及2个罐区，经核算项目M=10，根据划分依据，项目划分至M3。本项目行业及生产工艺M值情况见表6.4.2-2。

表6.4.2-2  本项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石化、化工 | 危险物质贮存罐区 | 2 | 5 |
| 项目M值∑ |  |  |  | 10 |

（3）危险物质及工艺系统危险性P的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C中P的确定依据，项目危险物质及工艺系统危害性（P）的等级为P3。判定情况见表6.4.2-3。

表6.4.2-3  本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

#### 6.4.2.2环境敏感程度（E）的分级

（1）大气环境敏感分级

本项目周边5km范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研等机构人口总数大于5万人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境高度敏感区E1。

（2）地表水环境敏感分级

本项目所在区域排放点可能进入的地表水体为黄河，环境功能为Ⅲ类，地表水功能敏感性分区为F2。另外，发生事故时（不考虑厂区及园区的风险防范措施情况下）危险物质泄漏到内陆水体黄河的排放点下游（顺水流向）10km范围内有黄河湿地自然保护区，因此本项目环境敏感目标分级为S1。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D，项目地表水环境敏感程度为环境高度敏感区E1。

表6.4.2-4   地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

（3）地下水环境敏感分级

本项目周围有分散式饮用水源地；项目区地下水下游有黄河湿地保护区；本项目南部及东南部位沙峰水源地和吉利区集中供水水源地保护区，本项目位于该水源地保护区的地下水径流区；因此，将该项目地下水环境敏感程度划分为较敏感区，地下水功能敏感性分区为G2。

另外根据本项目附近厂区勘察资料，周围包气带岩性为粉土和粉质粘土，并呈二元结构。上部一般为粉土，下部为分布稳定的粉质粘土，根据附近厂区勘察资料，项目区周围包气带厚度普遍大于30.0m，分布稳定。根据本项目西侧洛阳黎明大成氟化工有限公司的1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目2016年在厂区内做的2个点渗水试验成果，场地粉土包气带渗透系数在6.18×10-5～9.31×10-5cm/s之间，因此，本项目包气带防污性能分级为D2。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D，项目地下水环境敏感程度为环境中度敏感区E2。

表6.4.2-5   地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E1 | E2 | E3 |

本项目敏感特征表见表6.8.4-1。

#### 6.4.2.3环境风险潜势

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2，本项目的大气环境、地表水风险潜势均为Ⅳ，地下水风险潜势为Ⅲ，根据导则要求，本项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值为Ⅳ。本项目的环境风险潜势判定结果见6.4.2-6。

表6.4.2-6   本项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

### 6.4.3评价工作等级及评价范围

#### 6.4.3.1环境风险评价工作等级

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气、地表水和地下水，本项目的大气环境、地表水风险潜势均为Ⅳ，地下水风险潜势为Ⅲ，环境风险潜势综合等级为Ⅳ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险综合评价等级为一级，大气环境、地表水评价等级均为一级，地下水评价等级均为二级。具体判定依据见下表。

表6.4.3-1   环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

#### 6.4.3.2环境风险评价范围

（1）大气环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，本项目大气环境风险评价范围为距离项目厂界≤5km的范围。

（2）地表水环境风险评价范围

本项目厂区设置有三级防控体系，包括罐区防火堤、厂区事故水收集系统及洛阳市石化产业集聚区应急防控措施。事故情况下可利用防火堤将污染雨水、泄漏物、消防废水等事故废水控制在罐区防火堤、厂区事故池及初期雨水池，事故废水可控制在厂区内。另外洛阳市石化产业集聚区建设有区域风险应急防控措施，在项目下游水体二道河上设置有应急闸坝和2个应急事故池（总有效容积150000m3），事故废水一般不会进入黄河地表水体。因此不设地表水环境风险评价范围。

（3）地下水环境风险评价范围

根据地下水章节设定泄漏情形，地下水风险评价范围与地下水评价范围一致：北侧以低山丘陵区与河流阶地地貌单元分界线为边界；西侧以南陈—西庄村为边界；东侧以店上村—全义农场为边界；南侧以黄河为边界。评价区涵盖了吉利区集中供水水源地、黄河湿地保护区以及下游分散式水源井等重要保护目标，调查评价区面积约64km2。

### 6.4.4风险识别

#### 6.4.4.1事故资料统计

（1）石油化工行业事故资料统计与分析

按石油化工装置划分事故，根据“世界石油化工企业近30年发生的100起特大型火灾爆炸事故”可统计归纳出如下事故比率表6.4.4-1，事故原因统计见表6.4.4-2。

表6.4.4-1   100起特大事故按装置（单元）统计比例表

| 装置名称 | 事故比率（％） | 装置名称 | 事故比率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 16.8 | 油船 | 6.3 |
| 聚乙烯等塑料 | 9.5 | 焦化 | 4.2 |
| 乙烯加工 | 8.7 | 溶剂脱沥青 | 3.16 |
| 天然气输送 | 8.4 | 蒸馏 | 3.16 |
| 加氢 | 7.3 | 电厂 | 1.1 |
| 催化气分 | 7.3 | 合成氨 | 1.1 |
| 乙烯 | 7.3 | 橡胶 | 1.1 |
| 烷基化 | 6.3 |  |  |

表6.4.4-2   100起特大事故的原因统计

| 序号 | 事故原因 | 事故比率（％） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀门管线泄漏 | 35.1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18.2 |
| 3 | 操作失误 | 15.6 |
| 4 | 仪表、电器失灵 | 12.4 |
| 5 | 突沸、反应失控 | 10.4 |
| 6 | 雷击、自然灾害 | 8.2 |

由表6.4.4-1、表6.4.4-2中可以看出，世界石油化工企业的火灾爆炸事故中，罐区事故比率最高。其次，涉及轻质油品、气态烃和氢气加工及输送的装置，事故发生率也较高。因此，对这些装置和设施的火灾、爆炸风险应该进行重点防范和分析。

阀门管线泄漏引发的事故所占比例最高，达35.1％，其次是设备故障，占18.2％。由此可见，设备因素是导致这100起大型火灾爆炸事故的主要原因，加强设备的维护和检修是预防事故风险的重点。

（2）油罐泄漏事故资料统计与分析

根据国内外化工事故案例统计资料，几起典型的大型油罐破裂事故见表6.4.4-3。

表6.4.4-3   油罐破裂事故案例统计

| 时间 | 地点 | 破裂部位 | 破裂原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1970年 | 台湾高雄 | 管壁底部焊缝 | 罐基础部不均匀沉降 |
| 1974年 | 日本水岛 | 罐体底部角焊缝破裂，沿管壁撕开 | 基础不均匀沉陷造成罐底、罐壁同时拉裂 |
| 1988年 | 美国宾夕法尼亚州 | 垂直方向开裂 | 低温脆化，焊接残余应力 |
| 1997年 | 北京 | 小泄漏引起爆炸后罐体炸裂 | 阀门操作失误，导致石脑油冒顶溢出，遇明火引起爆炸 |
| 1997年 | 某化工厂 | 罐底搭接焊缝开裂24.5m | — |
| 1998年 | 某石化厂 | 罐底搭接焊缝开裂 | 罐基础局部下沉 |
| 2005年 | 比利时 | 罐底 | 罐底钢板的沟槽形成和沟槽附近钢板的严重腐蚀 |

根据对统计的事故案例进行分析，得出储罐破裂的形式大致可分为三种：

①罐壁局部破裂

罐壁局部发生破裂，液体从罐内持续流出，大型储罐在一段时间内，泄露是连续稳定的，其泄漏速率取决于罐体内液面高度及破裂孔大小。

②罐体灾难性破裂

罐体突然失效，罐体发生较大的破裂甚至完全裂解，储存液体瞬时从罐内泄漏。实际上虽然储存的液体流出并非完全瞬时，但相比液体后续流动的时间，液体流出储罐的时间可以忽略。

③二次事故，导致罐体破裂

部分事故案例中，罐体开始只是发生小孔泄漏或渗漏事故，却由于没有及时发现导致液体挥发处易燃性气体遇明火发生爆炸，最终导致罐体发生灾难性破裂。部分①、②事故中有的也发生二次火灾爆炸事故，对临近储罐造成破坏，引起临近罐的破裂泄漏。

经统计分析，储罐发生局部破裂的概率相对较高。三类事故发生的比例见表6.4.4-4。

表6.4.4-4   三种类型事故比例

| 破裂形式 | 大型油罐 | 危险化学品储罐 | 总计 | 百分比，% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 局部破裂 | 3 | 13 | 26 | 48.50 |
| 灾难性破裂 | 3 | 8 | 11 | 33.30 |
| 二次事故导致破裂 | 1 | 5 | 6 | 18.20 |

#### 6.4.4.2物质危险性识别

物质危险性识别范围：本项目涉及的主要原辅材料、产品、副产品、中间产品、生产过程排放的“三废”污染物以及事故处理过程中伴生/次生危害物质等。

（1）原辅材料、产品等危险性识别

本项目的主要原辅材料是混合碳四、甲醇等，产品及副产品主要为MTBE及醚后碳四。

根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的有关规定，碳四、甲醇及MTBE的火灾危险性为甲B类，存在较大的火灾爆炸危险性。

根据《危险化学品目录》（2015年版）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，确定碳四、甲醇及MTBE均属于危险化学品。各危险物质理化特性见表6.4.4-5。

表6.4.4-5   本项目涉及的主要危险有害物质及特性

| 序号 | 名称 | 自燃温度℃ | 闪点℃ | 爆炸极限% | 火灾危险性分类 | 爆炸危险类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 类别 | 组别 |
| 1 | 碳四 | 426-537 | -74 | 1.0-15 | 甲A | ⅡA | T2 |
| 2 | 甲醇 | 385 | 11 | 5.5-44.0 | 甲B | ⅡA | T2 |
| 3 | MTBE | 191.7 | -10 | 1.6-15.1 | 甲B | ⅡB | T4 |

表6.4.4-6   物质危险性的识别结果

| 序号 | 名称 | 危险性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混合碳四、醚后碳四 | 易燃气体 |
| 2 | 甲醇 | 易燃液体 |
| 3 | MTBE | 易燃液体 |

（2）“三废”污染物分析

本项目的“三废”污染物：废气主要为装置区、罐区及装卸无组织排放的VOCs废气，主要污染物为非甲烷总烃、甲醇；废水主要为含油污水，包括装置区含油污水及循环水系统排污水等，固废主要为废醚化催化剂、废瓷球等。以上污染物产生量较少。

（3）事故处理过程中伴生/次生危害物质分析

根据各装置及罐区涉及的物料及其易燃易爆的事故特性，各装置及储运系统发生火灾爆炸事故情况下，主要气态伴生/次生危害物质为各物料不完全燃烧所产生的CO气体；主要液态伴生/次生危害物质主要为泄漏的液体物料及火灾爆炸事故扑救中混有泄漏物料、消防泡沫的消防废水等。

#### 6.4.4.3生产设施危险性识别

本项目的生产设施包括装置区和罐区，主要工艺过程为醚化工艺等，生产过程不属于高温高压（温度不超过150℃，压力不超过1.0MPa）。但是由于混合碳四、甲醇、MTBE及醚后碳四等物料为易燃易爆物质，项目生产设施存在风险因素。根据事故的类比调查和统计，结合对项目工艺过程的分析，本项目罐区发生物料泄漏导致火灾、爆炸是主要风险。

生产设施风险识别范围：本项目涉及的主要生产装置、罐区等。

（1）生产装置火灾危险性识别

本项目MTBE装置火灾危险性类别见表6.4.4-7。

表 6.4.4-7   本项目主要生产装置使用危险化学品情况

| 序号 | 装置名称 | 生产涉及的主要危险化学品 | 装置火灾危险性分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目MTBE装置 | 碳四、甲醇、MTBE | 甲 |

（2）储运系统火灾危险性识别

本项目所涉及的主要原料及产品为甲醇、MTBE及醚后碳四，醚后碳四部分采用现有化工球罐区4个650m3的球罐储存，剩余部分经管道返回中石化洛阳分公司。MTBE产品利用原乙酸仲丁酯罐区1个3000m3的乙酸仲丁酯储罐储存；甲醇利用原乙酸仲丁酯罐区1个1000m3的醋酸储罐储存。储罐火灾危险性类别见表6.4.4-8。

表 6.4.4-8   本项目储运系统火灾危险性类别

| 序号 | 介质名称 |  | 储罐 |  | 储罐类型 | 介质火灾 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个数 | 总容积（m3） |  |  |
| 1 | 原乙酸仲丁酯罐区 | MTBE* | 1 | 3000 | 内浮顶罐 | 甲B |
| 2 |  | 甲醇* | 1 | 1000 | 内浮顶罐 | 甲B |
| 3 | 现有化工球罐罐区 | 醚化碳四* | 4 | 2600 | 球罐 | 甲B |

注：*为本项目物料依托储罐。

#### 6.4.4.4环境影响途径

根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别以及事故资料统计，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是罐区MTBE等物料泄漏后发生火灾情形下通过大气对周围环境产生影响；罐区物料泄漏在防渗失效（爆炸引起）的情况下对地下水产生的影响。

#### 6.4.4.5风险识别结果

本项目的生产设施包括装置区和罐区，主要工艺过程为醚化工艺等，生产过程不属于高温高压（温度不超过150℃，压力不超过1.0MPa）。但是由于混合碳四、甲醇、MTBE及醚后碳四等为易燃易爆物质，项目生产设施存在较多风险因素。根据事故的类比调查和统计，结合对项目各工艺过程的分析，本项目罐区发生物料泄漏导致火灾、爆炸是主要风险。

根据调查，本项目的危险物质主要为：

（1）装置区内的碳四、甲醇、MTBE，最大在线存在量分别为0.3t、5.7t、77t。

（2）本项目涉及的罐区储存的甲醇、MTBE、液化气、异丁烯、丙烷，最大储存量分别为791t、1887t、1281.1t、911.2t、680.7t。

本项目风险识别结果见表6.4.4-9，危险单元分布见图6.4.4-1。

表6.4.4-9   本项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险 物质 | 环境风险 类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目MTBE装置 | 装置 | 碳四、甲醇、MTBE | 泄漏/火灾 | 大气/地下水 | / | / |
| 2 | 本项目罐区（原乙酸仲丁酯罐区） | 储罐 | MTBE | 泄漏/火灾爆炸 | 大气/地下水 | / | / |
| 3 | 本项目罐区（原乙酸仲丁酯罐区） | 储罐 | 甲醇 | 泄漏/火灾爆炸 | 大气/地下水 | / | / |
| 4 | 原化工球罐区 | 球罐 | 液化气、异丁烯、丙烷 | 泄漏/火灾爆炸 | 大气/地下水 | / | / |

③

②

本项目拟利用罐区

图6.4.4-1   本项目危险单元分布图

图例：

①本项目拟改造装置区

②本项目拟利用罐区

③本项目依托化工球罐区

①

本项目拟改造装置区

本项目依托化工球罐区

根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别以及事故资料统计，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是罐区MTBE等物料泄漏后发生火灾情形下通过大气对周围环境产生影响；罐区物料泄漏在防渗失效（爆炸引起）的情况下对地下水产生的影响。

#### 6.4.4.6环境敏感目标调查

通过调查，确定本项目环境敏感目标，具体情况见表6.4.4-10。

表6.4.4-10   环境敏感目标一览表

| 序号 | 名称 | 属性 | 相对方位 | 相对厂界距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北陈新村 | 居住区 | WSW | 1527 |
| 2 | 中油社区 | 居住区 | S | 1160 |
| 3 | 开元社区 | 居住区 | SSE | 910 |
| 4 | 双苑社区 | 居住区 | S | 1100 |
| 5 | 涧西村 | 居住区 | S | 1160 |
| 6 | 吉利村 | 居住区 | SSE | 1260 |
| 7 | 河阳社区 | 居住区 | SE | 1490 |
| 8 | 康乐社区 | 居住区 | S | 1430 |
| 9 | 博泰花园 | 居住区 | SW | 1360 |
| 10 | 立士庄村 | 居住区 | SE | 1550 |
| 11 | 紫金花园 | 居住区 | SW | 1580 |
| 12 | 三和社区 | 居住区 | SSE | 1740 |
| 13 | 石榴园 | 居住区 | NW | 1630 |
| 14 | 下柳沟村 | 居住区 | WNW | 1530 |
| 15 | 卫山村 | 居住区 | NNW | 1750 |
| 16 | 里村 | 居住区 | SE | 1730 |
| 17 | 康窑村 | 居住区 | S | 1700 |
| 18 | 西霞花园 | 居住区 | SW | 1720 |
| 19 | 祈福吉利花园 | 居住区 | SW | 1720 |
| 20 | 东杨新村 | 居住区 | WSW | 2649 |
| 21 | 上柳沟村 | 居住区 | NW | 1900 |
| 22 | 西庄村 | 居住区 | WSW | 1920 |
| 23 | 冶戌村 | 居住区 | SSE | 2230 |
| 24 | 小石庄村 | 居住区 | NE | 2100 |
| 25 | 寨上庄村 | 居住区 | NNE | 2184 |
| 26 | 马庄村 | 居住区 | WNW | 2197 |
| 27 | 前马庄 | 居住区 | WNW | 2203 |
| 28 | 西杨新村 | 居住区 | SW | 2186 |
| 29 | 芹菜沟村 | 居住区 | NNW | 2227 |
| 30 | 六门村 | 居住区 | NW | 2282 |
| 31 | 上河村 | 居住区 | NNE | 2676 |
| 32 | 河阳新村社区 | 居住区 | SSE | 2754 |
| 33 | 小韩庄 | 居住区 | NNW | 2700 |
| 34 | 桐树洼 | 居住区 | NNW | 2724 |
| 35 | 白坡村 | 居住区 | SSW | 2812 |
| 36 | 白坡新村 | 居住区 | SSW | 2033 |
| 37 | 石庄村 | 居住区 | NE | 2833 |
| 38 | 坡底村 | 居住区 | SSE | 3138 |
| 39 | 权庄村 | 居住区 | W | 3017 |
| 40 | 南陈村 | 居住区 | SSW | 3263 |
| 41 | 耿村 | 居住区 | N | 3103 |
| 42 | 郑庄村 | 居住区 | NW | 2850 |
| 43 | 渡口村 | 居住区 | SW | 2459 |
| 44 | 崔庄村 | 居住区 | NNW | 3243 |
| 45 | 史庄村 | 居住区 | NW | 3248 |
| 46 | 西坡村 | 居住区 | N | 3261 |
| 47 | 行洼 | 居住区 | NNW | 3425 |
| 48 | 后刘庄村 | 居住区 | NE | 3453 |
| 49 | 送庄村 | 居住区 | W | 3575 |
| 50 | 曹沟村 | 居住区 | NNE | 3566 |
| 51 | 八里庙 | 居住区 | NNW | 3500 |
| 52 | 钱沟村 | 居住区 | NNE | 3775 |
| 53 | 韩庄村 | 居住区 | NNW | 3811 |
| 54 | 雷山村 | 居住区 | NNE | 4035 |
| 55 | 小柴河 | 居住区 | NNW | 3959 |
| 56 | 北杨村 | 居住区 | N | 4222 |
| 57 | 全义村 | 居住区 | E | 4460 |
| 58 | 油坊头村 | 居住区 | NNE | 4465 |
| 59 | 郭庄村 | 居住区 | NW | 4307 |
| 60 | 柴河 | 居住区 | NNW | 4356 |
| 61 | 耿庄村 | 居住区 | NNW | 4388 |
| 62 | 南庄村 | 居住区 | NW | 4476 |
| 63 | 贾孟庄 | 居住区 | NNW | 3700 |
| 64 | 沟头北村 | 居住区 | NE | 4495 |
| 65 | 南阳村 | 居住区 | NE | 5523 |
| 66 | 西张咀 | 居住区 | NE | 6314 |
| 67 | 袁圪套村 | 居住区 | NE | 4957 |
| 68 | 东霞院 | 居住区 | WS | 5512 |
| 69 | 鹤西村 | 居住区 | WS | 5416 |
| 70 | 高家村 | 居住区 | WS | 5530 |
| 71 | 吉利区阳光小学 | 学校 | WSW | 1480 |
| 72 | 洛阳新学道高级中学 | 学校 | WSW | 1740 |
| 73 | 吉利区实验小学 | 学校 | SW | 2080 |
| 74 | 吉利区实验中学 | 学校 | WSW | 2410 |
| 75 | 吉利区第一小学 | 学校 | S | 1290 |
| 76 | 吉利区第一初级中学 | 学校 | S | 1220 |
| 77 | 洛阳石化技工学校 | 学校 | ESE | 2200 |
| 78 | 洛阳新学道明德书院 | 学校 | SE | 2030 |
| 79 | 吉利区晨光小学 | 学校 | SE | 2590 |
| 80 | 吉利区河阳小学 | 学校 | ESE | 2790 |
| 81 | 吉利区坡底小学 | 学校 | ESE | 3550 |
| 82 | 吉利区水源地13眼 | 地下水 | WS | 4320 |
| 83 | 康窑村水井 | 地下水 | S | 1500 |
| 84 | 吉利村水井 | 地下水 | ES | 2500 |
| 85 | 北陈村水井 | 地下水 | WS | 600 |
| 86 | 白坡村水井 | 地下水 | WS | 2000 |
| 87 | 西杨村水井 | 地下水 | WN | 300 |

### 6.4.5风险事故情形分析

#### 6.4.5.1 大气环境风险事故情形设定

本项目生产及储存过程中可能发生危险化学品泄漏事故，装置区泄露事故的环节主要包括：管道、阀门、泵体及压缩机，罐区泄漏事故主要为储罐发生破裂。通过同类项目事故资料统计，装置区连接件发生泄漏事故，物料泄漏量较小，而罐区物料储存量较大，且属于易燃易爆物质，一旦发生破裂事故，危害相对较大，另外一旦遭遇明火即可引发储罐着火，从而对周围大气环境产生影响。

根据以上分析，本项目罐区MTBE储存量最大、闪点最低，发生事故的影响最大。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录E，MTBE储罐为常压单包容储罐，储罐全破裂的频率为5×10-6/a，因此将储罐全破裂作为最大可信事故。另外罐区MTBE为易燃液体，遇明火容易发生火灾爆炸事故，因此确定项目大气环境风险事故情形为：罐区MTBE储罐完全破裂，泄漏的物料覆盖整个防火堤，并引起防火堤内大面积池火，火灾事故产生CO等伴生/次生污染物。

#### 6.4.5.2 地下水环境风险事故情形设定

本项目装置区和罐区进行了防渗处理，泄露或火灾事故情况下，物料一般不会影响地下水，但是若发生爆炸事故，防渗失效的情况下，物料可能会通过渗漏对地下水造成影响。

通过风险识别，确定项目地下水环境风险事故情形为：罐区MTBE物料泄漏后发生火灾爆炸致使罐区防渗失效，可能造成物料渗漏进入地下水产生影响

## 6.5 源项分析

MTBE储罐完全破裂后，储罐内约1887t MTBE全部泄漏至防火堤内，形成一定厚度的液池。罐区设置了防火堤，防火堤有效面积1126m2。MTBE常温下为液态且常温常压储存，当泄漏事故发生后不会发生闪蒸。MTBE储罐泄漏后遇明火发生火灾，产生的伴生/次生污染物主要为CO。

MTBE燃烧速度按下式进行计算：

mf=0.001HcCpTb-Ta+Hv

式中：mf－液体单位面积燃烧速度，kg/（m2.s）；

Hc－液体燃烧热，J/kg；取38210000J/kg；

Cp－液体的比定压热容，J/（kg.K）；取1535J/（kg.K）；

Tb－液体的沸点，K；取328K；

Ta－环境温度，K；取298K；

Hv－液体在常压沸点下的蒸发热（气化热），J/kg；取341043J/kg；

根据以上公式计算可得，MTBE燃烧速度为0.106kg/（m2.s），燃烧面积按液池有效面积计算，即1126m2，则MTBE燃烧速度为119.36kg/s。

燃烧产生的CO量按下式进行估算：

GCO =2330qCQ

式中：GCO－CO的产生量，kg/s；

C－燃料中碳的质量百分比含量（%），取85%；

q－化学不完全燃烧值（%），取4%；

Q－参与燃烧的物质量，t/s；

根据公式计算，CO产生速率为9.46kg/s，按30min后火灾被扑灭，则CO产生量为17028kg。

表6.5.1-1   本项目火灾爆炸环境风险事故源强一览表

| 序号 | 风险事故 情形描述 | 危险 单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率/kg/s | 释放或泄漏时间/min | 最大释放或泄漏量/kg | 泄漏液体蒸发量/kg | 其他事故源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区MTBE泄漏后遇明火发生火灾，火灾事故产生CO等伴生/次生污染物。 | 原乙酸仲丁酯罐区 | CO | 大气 | 9.46 | 30 | 17028 | / | / |

地下水源项分析见地下水预测章节，详见5.2.3.5章节。

## 6.6风险预测与评价

### 6.6.1大气环境风险事故预测与评价

MTBE储罐泄漏后遇明火发生火灾，产生的伴生/次生污染物主要为CO。

（1）预测模式

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录G，MTBE泄漏后引发火灾，火灾产生的烟团初始密度小于空气密度，属于轻质气体，因此本次评价选择AFTOX模型进行预测，AFTOX模型适用于平坦地形下中质气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟，可模拟连续排放和瞬时排放，液体或气体，地面源或高架源，点源或面源的指定位置浓度，下风向最大浓度及其位置等，可满足本次评价需求。

（2）气象条件

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），一级评价需选取最不利气象条件和当地最常见气象条件进行后果预测，具体气象条件间下表。

表6.6.1-1   大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气象条件 | 稳定度 | F |
|  | 风速 | 1.5m/s |
|  | 温度 | 25℃ |
|  | 相对湿度 | 50% |
| 最常见气象条件 | 稳定度 | D |
|  | 风速 | 3.0 |
|  | 温度 | 30.8℃ |
|  | 相对湿度 | 54% |

（3）预测时段

预测时段为火灾事故开始后的0~30min，间隔时段为1min。

（4）预测源强参数

预测源强参数见表6.6.1-2。

表6.6.1-2   大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 112.582664E |  |
|  | 事故源纬度/（°） | 34.913268N |  |
|  | 事故源类型 | 短时 |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 | 3.0 |
|  | 环境温度℃ | 25 | 30.8 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 54 |
|  | 稳定度 | F | D |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 0.5 | 0.5 |
|  | 是否考虑地形 | 否 | 否 |
|  | 地形数据精度/m | 90 | 90 |

（5）预测评价标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录H，选择CO大气毒性终点浓度值作为预测评价标准，CO 1级和2级大气毒性终点浓度值380mg/m3、95mg/m3。

（6）预测范围与计算点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），经计算，本项目罐区火灾事故情况下风险物质均未达到评价标准。本次风险预测范围选取风险源为中心，边长1400m的矩形范围；预测范围内环境敏感目标主要为中油社区（距离风险源约1260m）；在距离风险源下风向500m范围内，每隔50m设置一个一般计算点，在距离风险源下风向500m~1300m范围内，每隔100m设置一个一般计算点。

（7）预测结果及评价

预测结果见表6.6.1-3~表6.6.1-7。根据预测结果可以看出，MTBE储罐泄漏被点燃发生火灾事故后，CO在最不利气象条件和当地最常见气象条件下扩散过程中，最大落地浓度远小于CO 1级和2级大气毒性终点浓度值，因此火灾事故伴生/次生的CO不会对周围环境产生明显影响。

表6.6.1-3   火灾事故预测结果

| 气象条件 | 危险物质 | 评价标准 | 最远影响距离m | 达到时间min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利气象条件 | CO | CO 1级大气毒性终点浓度 （380mg/m3） | 0 | 0 |
|  |  | CO 2级大气毒性终点浓度 （95mg/m3） | 0 | 0 |
| 最常见气象条件 |  | CO 1级大气毒性终点浓度 （380mg/m3） | 0 | 0 |
|  |  | CO 2级大气毒性终点浓度 （95mg/m3） | 0 | 0 |

表6.6.1-4   火灾事故预测最大影响统计表

| 气象条件 | 危险物质 | 最大浓度值(mg/m3) | 下风向距离(m) | 出现时刻(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利气象条件 | CO | 34.4 | 1300 | 1350 |
| 最常见气象条件 |  | 7.10 | 1400 | 720 |

表6.6.1-5   储罐火灾事故最不利气象条件CO扩散过程中浓度预测结果一览表

| 序号 | 距风险源的距离（m） | 出现时刻(s) | 最大落地浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | / | 0 |
| 2 | 100 | / | 0 |
| 3 | 150 | / | 0 |
| 4 | 200 | / | 0 |
| 5 | 250 | / | 0 |
| 6 | 300 | / | 0 |
| 7 | 350 | / | 0 |
| 8 | 400 | / | 0 |
| 9 | 450 | / | 0 |
| 10 | 500 | / | 0 |
| 11 | 600 | 510 | 0.033 |
| 12 | 700 | 570 | 0.40 |
| 13 | 800 | 660 | 2.0 |
| 14 | 900 | 750 | 6.5 |
| 15 | 1000 | 1050 | 23.3 |
| 16 | 1100 | 1200 | 30.7 |
| 17 | 1200 | 1320 | 34.1 |
| 18 | 1300 | 1350 | 34.4 |
| 19 | 1400 | 1440 | 33.2 |

表6.6.1-6   储罐火灾事故最常见气象条件CO扩散过程中浓度预测结果一览表

| 序号 | 距风险源的距离（m） | 出现时刻(s) | 最大落地浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | / | 0 |
| 2 | 100 | / | 0 |
| 3 | 150 | / | 0 |
| 4 | 200 | / | 0 |
| 5 | 250 | / | 0 |
| 6 | 300 | / | 0 |
| 7 | 350 | / | 0 |
| 8 | 400 | / | 0 |
| 9 | 450 | / | 0 |
| 10 | 500 | / | 0 |
| 11 | 600 | / | 0 |
| 12 | 700 | 300 | 0.027 |
| 13 | 800 | 330 | 0.26 |
| 14 | 900 | 390 | 1.3 |
| 15 | 1000 | 420 | 3.2 |
| 16 | 1100 | 450 | 5.1 |
| 17 | 1200 | 480 | 6.4 |
| 18 | 1300 | 540 | 6.9 |
| 19 | 1400 | 720 | 7.1 |

表6.6.1-7   储罐火灾事故最不利气象条件中油社区CO浓度预测结果一览表

| 序号 | 时间（s） | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 0 |
| 2 | 150 | 0 |
| 3 | 270 | 0.007 |
| 4 | 390 | 0.1 |
| 5 | 510 | 0.75 |
| 6 | 630 | 3.4 |
| 7 | 750 | 10.1 |
| 8 | 870 | 19.9 |
| 9 | 990 | 28.5 |
| 10 | 1110 | 32.9 |
| 11 | 1230 | 34.3 |
| 12 | 1350 | 34.5 |
| 13 | 1470 | 34.6 |
| 14 | 1590 | 34.6 |
| 15 | 1710 | 34.6 |
| 16 | 1800 | 34.6 |

表6.6.1-8   储罐火灾事故最常见气象条件中油社区CO浓度预测结果一览表

| 序号 | 时间（s） | 浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 0 |
| 2 | 150 | 0 |
| 3 | 270 | 0 |
| 4 | 390 | 0 |
| 5 | 510 | 6.8 |
| 6 | 630 | 6.8 |
| 7 | 750 | 6.8 |
| 8 | 870 | 6.8 |
| 9 | 990 | 6.8 |
| 10 | 1110 | 6.8 |
| 11 | 1230 | 6.8 |
| 12 | 1350 | 6.8 |
| 13 | 1470 | 6.8 |
| 14 | 1590 | 6.8 |
| 15 | 1710 | 6.8 |
| 16 | 1800 | 6.8 |

图6.6.1-2  储罐火灾事故最常见气象条件中油社区CO浓度变化曲线

图6.6.1-1  储罐火灾事故最不利气象条件中油社区CO浓度变化曲线

根据上述分析结果可以看出，本项目MTBE储罐泄漏被点燃发生火灾事故后，CO在最不利气象条件下和当地最常见气象条件扩散过程中，最大落地浓度远小于CO 1 级和2级大气毒性终点浓度值，敏感点中油社区（距离风险源约1260m）浓度远小于CO 1 级和2级大气毒性终点浓度值。

### 6.6.2地下水风险预测结果

根据本项目5.2.3章节地下水环境预测结果，无防渗工况下产品（MTBE）储罐底部泄漏石油类，渗漏发生100天后，含水层检出范围19163.41m2，超标范围6615.6m2，最大运移距离128.90m；渗漏发生1000天后，含水层检出范围130237.34m2，超标范围49567.92m2，最大运移距离413.22m；10年后，含水层检出范围486843.71m2,超标范围141534.29m2，最大运移距离1007.31 m；20年后，含水层检出范围1171537.94m2,超标范围204358.40m2，最大运移距离1841.44m，表明污染物持续向下游扩散，对周边地下水水质有明显影响；有防渗工况下产品（MTBE）储罐底部泄漏石油类，渗漏发生20年内含水层中未检出石油类污染物。从泄漏概率、地面破损概率综合考虑，储罐破裂污染物渗入地下是概率很小的事件，如果采取适当的预防措施和应急处理措施，可以把对地下水环境的影响控制到地下水环境容量可以接受的程度。

## 6.7环境风险管理

### 6.7.1 环境风险预防措施

本项目采用先进技术，宏力化工公司有成熟的工艺技术和操作经验，在生产实践中，其安全设施较为完善，生产过程可靠性较高。本项目主要措施如下：

#### 6.7.1.1 风险防范措施

1. 本项目依托的罐区与周围设施的防火间距，以及罐区内各设备之间防火间距，符合《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008等规范的规定。罐区周围设有环形通道，并与厂外道路相连，满足消防和安全疏散的要求。

2. 设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、报警讯号、自动联锁保护系统或紧急停车措施。

3. 为防止泄漏，设备和管道选择适宜的密封形式，并采用适宜的连接方式以确保密封完好，杜绝有害气体的泄漏。

4. 工艺管线的设计应考虑抗震和管线振动、脆性破裂、温度应力、失稳、高温蠕变、腐蚀破裂及密封泄漏等因素。

5. 罐区采用PLC控制系统，用PLC来实现对罐区工艺参数的采集功能。为保证罐区的平稳、安全、长期运行，对可能释放可燃气体的地点设置有可燃气体报警器、手动报警器。

#### 6.7.1.2 消防措施

1. 本项目消防用水从现有消防给水管网接入，在罐区周边环状管网布置，并在环状管网上按规范布置有消防栓、消防炮。依托罐区设置固定式泡沫液灭火系统，在相邻罐上安装固定消防喷淋冷却装置。

2. 罐区配置手提式或推车式干粉灭火器若干，扑灭小型火灾和初期火灾。

#### 6.7.1.3 个人防护

本项目根据各工作环境特点为岗位操作人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、防毒面具、手套、化学安全防护眼镜、口罩等用具等。

#### 6.7.1.4 事故应急对策

1. 针对本项目的火灾爆炸的潜在危险性，在设计、建设和运行过程中，科学规划、合理布置，采取必要的防火分隔及相应的防火防爆措施，建立严格的安全生产制度，提高操作人员的素质和水平，以减少事故的发生。

2. 全厂配备可燃气报警仪、有毒气体报警仪等监测仪表。

3. 全厂设有完善的安全报警通讯系统，完善的消防水系统及应急消防设施。做到发生火警时不延误扑救时间，防止灾害的扩大。当厂内应急消防力量不能有效控制事故时，可以依托洛阳分公司的消防力量。洛阳分公司消防大队设有3个消防中队，其中两个消防站服务范围为炼油、化纤生产区域，距本项目装置的距离不大于2.5km，接到火警后，消防车在5分钟内可以到达。

4. 为保证在遇有特大火灾等紧急情况时能够迅速得到其它消防、救护力量的有力支援，必须保证厂前公路干线的畅通。届时以考虑由交警协助指挥，暂停厂前公路的交通，疏散过往的闲杂车辆，为消防抢险车辆留出足够的通道和场地。

#### 6.7.1.5 污染物进入外环境的途径和控制措施分析

1、装置区

（1）防范有毒物质进入大气环境的措施

1）装置开停工或操作不正常时安全阀排放的含烃气体，均密闭排入火炬系统。

2）装置区内设备、管线均为露天布置，基本以框架结构为主，有利于有害物质的扩散稀释。

3）物料的加工、储存、输送过程均采用密闭的方式，在管线和设备连接处选用适当垫片，加强密封，防止有毒物质的泄漏。

（2）防范有毒物质进入水环境的措施

1）所有的构架及可能因检修、维护、冲洗等导致有污染物排放的地方，均设置围堰；在围堰内设置地漏，回收至含油污水系统，做到清污分流。

2）所有烃类管道低点排凝均采用密闭排放方式，减少对人体及环境的影响。

3）泵前设置污水明沟，沟底设置地漏，排至含油污水系统。

4）雨水总排口设闸门，防止携带污染物随雨水出厂。

5）设置事故水收集系统，防止事故时有毒物质随污水进入外环境。

2、原料及产品储罐区

本项目原料及产品储罐依托现有储罐区，采取的防范有毒物质进入外环境的措施有：

1）罐区设置有钢筋混凝土防火堤，防止泄漏物料、消防水的流失；

2）罐区采用内浮顶储罐，有效减少无组织排放；

3）排雨水沟出防火堤时设置切断装置，并处于常关状态。

#### 6.7.1.6事故水收集储存措施

1、雨水系统排放系统

本项目雨水系统排放口设置了闸板，发生事故时同时关闭雨水系统通往厂外排洪沟的闸板，将事故污水储存在事故水池中。

2、事故水（包括雨水、消防废水及泄漏的液体物料等）收集

本项目罐区事故时废水收集在防火堤内，事故停止后通过厂区事故污水管网进入宏力化工公司事故池。装置区事故时通过厂区事故污水管网进入宏力化工公司事故池，容积也可满足要求。废水经收集后由管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理达标后回用或排放。

具体计算过程如下：

根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018）的要求，事故储存设施总有效容积的计算公式如下：

V=（V1＋V2-V3）＋V4＋V5

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应（塔）器或中间储罐计；

V2—火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防用水量，单位为m3；；为发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，单位为m3/h；为消防设施对应的设计消防历时，单位为h；

V3—发生事故时可以储存、转运到其他设施的事故排水量，m3；

V4—发生事故时必须进入事故排水收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

降雨量；；为降雨强度，按平均日降雨量计，单位为mm；，为年平均降雨量，单位为mm，为年平均降雨日数；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为hm2或ha。

（1）储罐区

本项目主要危险区域为储罐区，在事故状态下，储罐泄漏的物料、消防废水和污染雨水均暂存于防火堤内，储罐区最大危险源为3000m3的MTBE储罐，因此本此评价对3000m3的MTBE储罐事故废水收集容积进行核算。

3000m3的MTBE储罐各计算参数的计算过程如下：

：罐区物料泄漏量按3000m3计。

：消防用水：

①着火罐冷却水量：

3000m³储罐罐壁表面积801m2，供水强度：2.0L/min.m2，消防冷却水延续时间：4h，计算着火罐冷却水量=2×801×4×60/1000=384m3；

②邻近罐的冷却水量：

同上，邻近1个1000m3和1个200m3储罐冷却水量＝2×408×4×60/1000+2×157×4×60/1000＝271m3；

③着火罐泡沫混合液用量：着火罐保护面积：3.14×7.52=177m2，着火罐泡沫混合液供给强度：5L/min.m2，着火罐泡沫混合液连续供给时间：45min，着火罐泡沫枪数量：1支，泡沫枪连续供给时间：20min，泡沫枪泡沫混合液流量：240L/min，着火罐泡沫混合液用量=（177×5×45+1×20×240）/1000=45m3。

则消防水量为=384+271+45=700m3。

：发生事故时可以储存的物料量为0。

：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量为0。

：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量为：

V5=10qF=10×600.6/120×13.7=686m3

上式中：F—最大可能雨水汇水面积，全厂面积13.7ha；

q—降雨强度，mm，按平均日降雨量；

（q=qa/n，其中qa指的是年平均降雨量600.6mm；n指的是年平均降雨日数，120天。）

表6.7.1-1   本项目罐区事故水量计算表（单位：m3）

| #### V1 | #### V2 | #### V3 | #### V4 | #### V5 | #### V总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 3000 | #### 700 | #### 0 | #### 0 | #### 686 | #### 4386 |

防火堤内有效容积与事故水量对比见表6.7.1-2。

表6.7.1-2   本项目防火堤内及事故池容积与事故水量对比

| #### 名称 | #### 防火堤有效容积m3 | #### 厂区现有事故水收纳容积m3 | #### 事故水量m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 本项目罐区 #### （原乙酸仲丁酯罐区） | #### 3273 | #### 4250（其中事故池3600m3，初期雨水池650m3） | #### 4386 |

由表6.7.1-2可知，本项目罐区事故时事故水大部分收集在防火堤内，未收集部分废水可全部收纳在厂区现有事故池内，不会进入排水系统造成污染，事故停止后通过厂区事故污水管网进入宏力化工公司事故池，容积可满足要求，然后经管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。

（2）装置区

装置区事故废水量计算参数如下：

①：装置可能泄漏的物料量最大为137.5m3。

②：根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），工艺生产装置的消防用水量应根据其规模、火灾危险类别及消防设施的设置情况等综合考虑确定，表8.4.3中规定，中型石油化工的消防用水量为150~300L/s；本装置的消防用水量按150L/s考虑，火灾延续供水时间不应小于6h，装置区一次灭火冷却水总用量为3240m3。

③：发生事故时可以储存的物料量为0。

④：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量为0。

：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量为：

V5=10qF=10×600.6/120×13.7=686m3

上式中：F—最大可能雨水汇水面积，全厂面积13.7ha；

q—降雨强度，mm，按平均日降雨量；

（q=qa/n，其中qa指的是年平均降雨量600.6mm；n指的是年平均降雨日数，120天。）

由表6.7.1-3的计算结果可看出，装置区的事故水量为2320m3。

表6.7.1-3   本项目装置区事故水量计算表（单位：m3）

| #### V1 | #### V2 | #### V3 | #### V4 | #### V5 | #### V总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 137.5 | #### 3240 | #### 0 | #### 0 | #### 686 | #### 4063.5 |

表6.7.1-4   本项目装置区事故水量与事故池容积对比

| #### 名称 | #### 事故水量m3 | #### 厂区现有事故水收纳容积m3 |
| --- | --- | --- |
| #### 装置区 | #### 4063.5 | #### 4250（其中事故池3600m3，初期雨水池650m3） |

宏力化工公司厂区内现有事故水池1座及初期雨水池1座，其中事故水池容积为3600m3，初期雨水池容积为650m3，发生火灾事故时共同作为事故水应急储存使用。由表6.7.1-4可知，本项目装置区的事故水量为4063.5m3，依托厂区现有事故池和初期雨水池，其容积可满足要求。

由表6.7.1-1、表6.7.1-2可知，罐区防火堤、现有厂区事故池及初期雨水收集池容积可满足本项目罐区、装置区事故时事故水储存要求，事故水不会进入排水系统造成污染，事故停止后通过厂区事故污水管网进入中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。具体见图6.7.1-1雨水及污水收集管网图。

图6.7.1-1   洛阳炼化宏力化工有限责任公司雨水及污水收集管网图

#### 6.7.1.7水体污染三级防控体系

根据中国石油天然气集团公司《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY1190-2009），“三级防控”即“预防与控制体系分三级。在装置、罐区周围建围堰、围堤作为一级预防与控制体系，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；在分厂雨排水系统建事故缓冲设施作为二级，防止单套生产装置（罐区）较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成环境污染；在公司污水厂建末端事故缓冲设施作为三级预防控制体系，防止两套及以上生产装置（罐区）重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。根据企业规模和排水系统规模的实际情况，二级与三级防控体系可以合并。”

该标准的4.2.2到4.2.4，进一步明确了三级预防与控制体系，即“一级：装置围堰、罐区围堤及其配套设施；二级：事故缓冲设施、拦污坝及其配套设施；三级：末端事故缓冲设施及其配套设施。”

本项目的水体污染三级防控体系构成如下：

1. 一级防控体系

一级防控体系为罐区防火堤。

罐区的防火堤容积符合《石油化工企业设计防火堤规范》（GB50160-2008）中6.2.12关于防火堤容积的规定，防火堤内有效容积不小于罐组内1个最大罐的容积。

轻微事故情况下，利用防火堤，可以将污染雨水和泄漏物料控制在罐区。

2. 二级防控体系

二级防控体系为排水系统区域拦截设施。

本项目厂区的雨水排放系统排水设有闸门，事故及暴雨初期时及时关闭闸板，截流污染物，使污染控制在本区域内。然后将污染物全部收入污水系统或采用移动提升设施将污水提升至事故水池，避免污染扩散。

3. 三级防控体系

三级防控为区域级防控，依托洛阳市石化产业集聚区应急防控措施。一旦本项目事故废水随雨水管网进入外环境涧西沟，抢险救援人员前往涧西沟设置临时拦截点进行堵截，同时向洛阳市石化产业集聚区应急救援中心请求支援。

#### 6.7.1.8地下水环境风险防范措施

（1）分区防渗措施

本项目在依托宏力公司现有的公用工程及附属设施的基础上进行建设，根据本项目所在厂区各个土壤及包气带的取样检测结果，现有厂区土壤中各个检测因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准要求；现有厂区内包气带土壤样品的浸溶液中各项监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，石油类符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）标准。说明现有厂区的土壤及包气带环境质量状况良好，现有工程已采取的地下水防渗措施有效，项目运行至今未对项目所在区的土壤造成污染。本项目利用原乙酸仲丁酯装置和罐区进行改造，已采取分区防渗措施，可预防地下水污染。

（2）地下水监控计划

为了及时准确地掌握厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，该项目依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点，本次后期跟踪监测依托现有及在建的3眼监测井，在项目区内上游布设1眼监测井(JC01)，在厂区内南侧边界布设监测井(JC02)；在本项目下游厂区内东边界布设监测井(JC03)，以及时监测本项目地下水情况。

（3）地下水应急减缓措施

本项目工程场地含水层岩性主要为砂卵砾石，其富水性及导水性能均良好，但水力梯度较平缓；当发生污染事故时，污染物的运移速度较慢，污染范围较小，因此建议采取如下污染治理措施。

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③加密地下水污染监控井的监测频率，并实时进行化验分析。

④一旦发现监控井地下水受到污染，立即启动抽水设施。

⑤探明地下水污染深度、范围和污染程度。

⑥依据探明的地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征，结合拟采用的地下水污染治理技术方法，制定地下水污染治理实施方案。

⑦依据实施方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑧将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑨当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

#### 6.7.1.9园区应急联动

宏力化工公司建立了与洛阳市、吉利区政府、集聚区的环境突发事件联防应急体系，确保在发生重大环境污染事故时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，最大限度地减轻污染事故对环境造成的损失。洛阳市石化产业集聚区管委会批准发布了《洛阳市石化产业集聚区突发环境事件应急预案》，一旦发生事故，可迅速作出应急反应，采取有针对性的措施，控制和消除污染。

（1）洛阳市石化产业集聚区拟对吉利区二道河进行综合整治，增设应急闸坝和2个应急事故池（总有效容积150000m3），提高区域突发环境事件应对能力。一旦本项目防控措施应对失效，届时可启动集聚区应急防控措施，启用1#闸坝和应急事故池，可确保事故废水不会进入黄河地表水体。

（2）洛阳市石化产业集聚区应急救援中心接到报告后，立即启动《洛阳石化产业集聚区突发环境事件应急预案》，调集应急资源；

（3）应急监测组确定应急监测位置、监测因子、监测频次，联系有资质单位分析监测人员对水体进行应急监测，重点对可能受影响的环境敏感点（如饮用水源、受纳水体入口等）的进行水质监测，随时掌握环境污染情况。

### 6.7.2 应急预案

为确保在事故发生后能迅速控制事故发展并尽可能排除事故，将事故对环境造成的损失降至最低程度，建设单位应制定如下针对环境风险事故的应急预案。根据宏力化工公司现有的突发环境事件应急预案、石化产业集聚区应急预案编制纲要并结合本项目的特点，该项目应急预案的主要内容如下：

#### 6.7.2.1 范围

适用于本项目可预见的环境污染及其他事故引发造成的突发环境污染事件。

#### 6.7.2.2 组织体系

本项目依托厂区现有安全管理人员，负责本装置及罐区正常生产的安全运行检查工作和落实事故时人员的抢救和应急救援工作。成立以总经理为总指挥，副总经理为副总指挥，各部室主任、生产车间负责人、应急队伍负责人为成员的应急处理指挥中心，指挥中心下设现场应急指挥部。

图6.7.2-1  宏力化工公司应急组织体系图

#### 6.7.2.3 应急响应

发生突发环境事件后，按照响应级别，应急救援成员应立即到位，根据现场情况，及时收集、掌握污染相关信息、分析事件的性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，迅速采取紧急处置措施，控制事态发展，并及时向洛阳炼化宏力化工有限责任公司现场应急指挥部上报事态发展变化情况。

洛阳炼化宏力化工有限责任公司现场应急指挥部应随时收集掌握污染相关信息，并根据现场情况分析污染性质，及时向洛阳炼化宏力化工有限责任公司应急指挥中心汇报，公司应急指挥中心根据事态发展趋势和可能造成的危害程度，判定相应突发环境事件应急响应级别，并视事态发展情况及时逐级上报当地政府及相应环保等部门。

#### 6.7.2.4 应急措施

1. 大气污染事件应急措施

（1）应急救援组迅速封闭事件现场，保持30m的紧急安全隔离距离。

（2）应急疏散组负责疏散现场及周边无关人员，发出危险气体逸散警报，并向可能受影响区域发出预警；

（3）医疗救护组负责抢救现场中毒人员；

（4）应急监测组进行前期应急监测工作，监测有害气体浓度，根据现场风向等气象条件，加强现场人员的个人防护；

（5）公司应急指挥中心根据事态发展发展情况及时上报当地政府及相应环保等部门，请求支援；

（6）若需交通管制，应立即通报交通管理部门，协助实施道路临时封闭等应急措施。

2. 事故废水流出厂外的应急措施

（1）事故废水拦截：本项目事故废水可能进入雨水管网最终进入外环境涧西沟，存在一定的环境风险。因此本项目采取三级拦截措施重点防范。

一级拦截：本项目装置区和罐区均设有围堰、防火堤，事故废水（包括泄漏物料）可暂存于围堰、防火堤内。

二级拦截：本项目根据厂区地形设有1个事故池（总容积3600m3）,事故废水可自流进入事故池内。

三级拦截：一旦本项目事故废水随雨水管网进入外环境涧西沟，抢险救援人员前往涧西沟设置临时拦截点进行堵截，同时向洛阳市石化产业集聚区应急救援中心请求支援。

#### 6.7.2.5 应急疏散

1．警戒疏散组负责突发环境事件应急疏散工作，指定后勤服务中心主任为警戒疏散组织负责人。

2．现场人员应向上风或侧风方向转移，警戒疏散组人员引导和护送疏散人群到安全区，并逐一清点人数。在疏散和撤离的路线上设置指示牌，指明方向，人员不要在低洼处滞留，同时查清是否有人留在泄漏区或警戒区。如有没有及时撤离人员，应由配戴适宜防护装备的抢险救援组成员（至少两人一组）进入现场搜寻，并实施救助。

3．当事故威胁到周边地区的群众时，及时向洛阳市石化产业集聚区突发环境事件应急救援中心报告，协调公安、交通等部门织抽调人员协助实施。

4．洛阳炼化宏力化工有限责任公司突发环境事件应急指挥中心依据事故可能扩大的范围和当时气象条件确定合理的应急疏散路线，确保撤离路线安全、通畅、组织有序、救护及时。

#### 6.7.2.6 应急监测

突发性环境污染事故，往往在极短时间内一次性大量泄漏有毒物或发生严重爆炸，短期内难以控制，破坏性大，损失严重。应急监测是突发性环境污染事故处理处置中的首要环节，应急监测人员对污染事故要有极强的快速反应能力，事故发生后，必须迅速赶赴事故现场，迅速、准确的判断污染物的种类、污染物浓度、污染范围及其可能的危害，并对污染物进行跟踪监测。

应急环境监测依托有资质单位进行，事故时立即安排环境监测人员对事故现场废水及大气进行布点现场监测，并将监测结果报知指挥部，指挥部向地方政府、环保等相关部门汇报。

根据事故特性，应急监测项目、频率，参照表6.7.2-1执行。要根据事故的具体情况，注意对特征污染物的监测。必要时加密监测频次。配合公司其它相关机构实行紧急救援与善后工作，把污染事故的危害减至最小。

表6.7.2-1   应急监测项目及频率表

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 厂区雨水排放口、涧西沟 | 流量、pH、CODcr、石油类 | 每日二次 |
| 环境 空气 | 居住区 | 非甲烷总烃、CO | 每日二次 |
|  | 厂区 | 非甲烷总烃、CO | 每日二次 |

#### 6.7.2.7 善后处理

环境污染事故控制住后，指挥部要做好人员抢救及安抚、设施的恢复等善后工作；对邻近区域解除事故警戒。

#### 6.7.2.8 应急培训计划

应对应急救援人员及员工进行培训，并制定演练范围与频次和演练的组织形式。要求全体员工必须清楚，并熟悉各自的职责，各部门、各应急小组组织学习和演练。安全环保科不定期检查各单位的学习和演练情况，每年至少组织一次联合演习和针对性的学习。

#### 6.7.2.9 公众教育和信息

安全环保科应指定有关负责人对社区和周边人员应急响应知识的宣传，充分利用广播、电视、报纸、互联网、手册等多种形式广泛开展环境事件应急法律法规和预防、处理、自救、互救、减灾等常识，增强其防范意识和防范能力。

#### 6.7.2.10 记录和报告

对环境污染事故的基本情况进行定性和定量描述，对整个事故及事故影响进行评估；要对相关资料进行汇编，包括决策记录、信息分析；进行工作总结和对预案的评价。

## 6.8 环境风险评价结论与建议

### 6.8.1 项目危害因素

（1）现有及在建工程所涉及的液态烃、碳四、甲醇、MTBE、异丁烯、乙酸仲丁酯、丙烷、丙烯、稳定轻烃等属于易燃易爆物质，这些物质如果发生泄漏，遇明火或高热时点燃将引起火灾爆炸事故。甲醇、醋酸还属于有毒有害危险化学品，如果泄漏可能引发中毒事故。

（2）本项目涉及的危险化学品包括碳四、甲醇及MTBE属于易燃易爆危险性物质；生产设施发生火灾爆炸危险性较大。

根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别以及事故资料统计，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是罐区MTBE物料泄漏后发生火灾情形下通过大气对周围环境产生影响；罐区物料泄漏在防渗失效（爆炸引起）的情况下对地下水产生的影响。

### 6.8.2 环境敏感性及事故环境影响

（1）环境敏感性

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目大气环境及地表水环境敏感程度为环境高度敏感区E1、地下水环境敏感程度为环境中度敏感区E2。

（2）事故环境影响

本项目厂区设置有三级防控体系，包括罐区防火堤、厂区事故水收集系统及洛阳市石化产业集聚区应急防控措施。事故情况下可利用防火堤将污染雨水、泄漏物、消防废水等事故废水控制在罐区防火堤及厂区事故池及初期雨水池（总有效容积4250m3），事故废水可控制在厂区内。另外洛阳市石化产业集聚区建设有区域风险应急防控措施，在项目下游水体二道河上设置有应急闸坝和2个应急事故池（总有效容积150000m3），事故废水一般不会进入黄河地表水体。

因此，本次环境风险评价仅对大气环境和地下水环境进行预测评价。

①经预测，MTBE储罐泄漏被点燃发生火灾事故后，CO在最不利气象条件下和当地最常见气象条件扩散过程中，最大落地浓度远小于CO 1 级和2级大气毒性终点浓度值，因此火灾事故伴生/次生的CO不会对周围环境产生明显影响。

②经预测，无防渗工况下产品（MTBE）储罐底部泄漏石油类，渗漏发生100天后，含水层检出范围19163.41m2，超标范围6615.6m2，最大运移距离128.90m；渗漏发生1000天后，含水层检出范围130237.34m2，超标范围49567.92m2，最大运移距离413.22m；10年后，含水层检出范围486843.71m2,超标范围141534.29m2，最大运移距离1007.31 m；20年后，含水层检出范围1171537.94m2,超标范围204358.40m2，最大运移距离1841.44m，表明污染物持续向下游扩散，对周边地下水水质有明显影响；有防渗工况下产品（MTBE）储罐底部泄漏石油类，渗漏发生20年内含水层中未检出石油类污染物。因此，针对容易发生渗漏的地方应做好防渗处理并及时监测地下水水质，如发生污水泄露，应及时采取措施处理。

### 6.8.3 环境风险防范措施和应急预案

本项目主要依托现有的风险防范措施和应急措施。建设单位从总图布置、储运和自动控制、电气、消防等方面均采取了防范措施，另外厂区设置有三级防控体系，包括罐区防火堤、厂区事故水收集系统及洛阳市石化产业集聚区应急防控措施。宏力化工公司建立了与洛阳市、吉利区政府、集聚区的环境突发事件联防应急体系，确保在发生重大环境污染事故时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，最大限度地减轻污染事故对环境造成的损失。

建设单位制定有针对厂区环境风险事故的应急预案，本项目实施后将对现有厂区的应急预案进行修订，确保在事故发生后能迅速控制事故发展并将事故对环境造成的损失降至最低程度。

### 6.8.4 环境风险评价结论与建议

综上分析，本项目在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险水平可以接受。

表6.8.4-1   建设项目敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 北陈新村 | WSW | 1527 | 居住区 | 3135 |
|  | 2 | 中油社区 | S | 1160 | 居住区 | 2477 |
|  | 3 | 开元社区 | SSE | 910 | 居住区 | 4294 |
|  | 4 | 双苑社区 | S | 1100 | 居住区 | 2756 |
|  | 5 | 涧西村 | S | 1160 | 居住区 | 662 |
|  | 6 | 吉利村 | SSE | 1260 | 居住区 | 1890 |
|  | 7 | 河阳社区 | SE | 1490 | 居住区 | 1983 |
|  | 8 | 康乐社区 | S | 1430 | 居住区 | 1877 |
|  | 9 | 博泰花园 | SW | 1360 | 居住区 | 2356 |
|  | 10 | 立士庄村 | SE | 1550 | 居住区 | 280 |
|  | 11 | 紫金花园 | SW | 1580 | 居住区 | 2432 |
|  | 12 | 三和社区 | SSE | 1740 | 居住区 | 3104 |
|  | 13 | 石榴园 | NW | 1630 | 居住区 | 79 |
|  | 14 | 下柳沟村 | WNW | 1530 | 居住区 | 567 |
|  | 15 | 卫山村 | NNW | 1750 | 居住区 | 206 |
|  | 16 | 里村 | SE | 1730 | 居住区 | 1633 |
|  | 17 | 康窑村 | S | 1700 | 居住区 | 1511 |
|  | 18 | 西霞花园 | SW | 1720 | 居住区 | 2993 |
|  | 19 | 祈福吉利花园 | SW | 1720 | 居住区 | 2432 |
|  | 20 | 东杨新村 | WSW | 2649 | 居住区 | 1774 |
|  | 21 | 上柳沟村 | NW | 1900 | 居住区 | 563 |
|  | 22 | 西庄村 | WSW | 1920 | 居住区 | 699 |
|  | 23 | 冶戌村 | SSE | 2230 | 居住区 | 4036 |
|  | 24 | 小石庄村 | NE | 2100 | 居住区 | 295 |
|  | 25 | 寨上庄村 | NNE | 2184 | 居住区 | 408 |
|  | 26 | 马庄村 | WNW | 2197 | 居住区 | 378 |
|  | 27 | 前马庄 | WNW | 2203 | 居住区 | 120 |
|  | 28 | 西杨新村 | SW | 2186 | 居住区 | 851 |
|  | 29 | 芹菜沟村 | NNW | 2227 | 居住区 | 241 |
|  | 30 | 六门村 | NW | 2282 | 居住区 | 605 |
|  | 31 | 上河村 | NNE | 2676 | 居住区 | 431 |
|  | 32 | 河阳新村社区 | SSE | 2754 | 居住区 | 6700 |
|  | 33 | 小韩庄 | NNW | 2700 | 居住区 | 100 |
|  | 34 | 桐树洼 | NNW | 2724 | 居住区 | 1160 |
|  | 35 | 白坡村 | SW | 2812 | 居住区 | 3362 |
|  | 36 | 石庄村 | NE | 2833 | 居住区 | 1050 |
|  | 37 | 坡底村 | SSE | 3138 | 居住区 | 1520 |
|  | 38 | 权庄村 | W | 3017 | 居住区 | 322 |
|  | 39 | 南陈村 | SSW | 3263 | 居住区 | 1950 |
|  | 40 | 耿村 | N | 3103 | 居住区 | 237 |
|  | 41 | 郑庄村 | NW | 2850 | 居住区 | 439 |
|  | 42 | 渡口村 | SW | 3158 | 居住区 | 672 |
|  | 43 | 崔庄村 | NNW | 3243 | 居住区 | 291 |
|  | 44 | 史庄村 | NW | 3248 | 居住区 | 250 |
|  | 45 | 西坡村 | N | 3261 | 居住区 | 429 |
|  | 46 | 行洼 | NNW | 3425 | 居住区 | 32 |
|  | 47 | 后刘庄村 | NE | 3453 | 居住区 | 583 |
|  | 48 | 送庄村 | W | 3575 | 居住区 | 1512 |
|  | 49 | 曹沟村 | NNE | 3566 | 居住区 | 632 |
|  | 50 | 八里庙 | NNW | 3500 | 居住区 | 136 |
|  | 51 | 钱沟村 | NNE | 3775 | 居住区 | 741 |
|  | 52 | 韩庄村 | NNW | 3811 | 居住区 | 487 |
|  | 53 | 雷山村 | NNE | 4035 | 居住区 | 263 |
|  | 54 | 小柴河 | NNW | 3959 | 居住区 | 48 |
|  | 55 | 北杨村 | N | 4222 | 居住区 | 389 |
|  | 56 | 全义村 | E | 4460 | 居住区 | 1100 |
|  | 57 | 油坊头村 | NNE | 4465 | 居住区 | 192 |
|  | 58 | 郭庄村 | NW | 4307 | 居住区 | 318 |
|  | 59 | 柴河 | NNW | 4356 | 居住区 | 299 |
|  | 60 | 耿庄村 | NNW | 4388 | 居住区 | 314 |
|  | 61 | 南庄村 | NW | 4476 | 居住区 | 112 |
|  | 62 | 贾孟庄 | NNW | 3700 | 居住区 | 217 |
|  | 63 | 沟头北村 | NE | 4495 | 居住区 | 448 |
|  | 64 | 南阳村 | NE | 5523 | 居住区 | 193 |
|  | 65 | 西张咀 | NE | 6314 | 居住区 | 200 |
|  | 66 | 袁圪套村 | NE | 4957 | 居住区 | 193 |
|  | 67 | 东霞院 | WS | 5512 | 居住区 | 1886 |
|  | 68 | 鹤西村 | WS | 5416 | 居住区 | 2080 |
|  | 69 | 高家村 | WS | 5530 | 居住区 | 260 |
|  | 71 | 吉利区阳光小学 | WSW | 1480 | 学校 | 计入居住区 |
|  | 72 | 洛阳新学道高级中学 | WSW | 1740 | 学校 | 计入居住区 |
|  | 73 | 吉利区实验小学 | SW | 2080 | 学校 | 计入居住区 |
|  | 74 | 吉利区实验中学 | WSW | 2410 | 学校 | 计入居住区 |
|  | 75 | 吉利区第一小学 | S | 1290 | 学校 | 计入居住区 |
|  | 76 | 吉利区第一初级中学 | S | 1220 | 学校 | 计入居住区 |
|  | 77 | 洛阳石化技工学校 | ESE | 2200 | 学校 | 计入居住区 |
|  | 78 | 洛阳新学道明德书院 | SE | 2030 | 学校 | 计入居住区 |
|  | 79 | 吉利区晨光小学 | SE | 2590 | 学校 | 计入居住区 |
|  | 80 | 吉利区河阳小学 | ESE | 2790 | 学校 | 计入居住区 |
|  | 81 | 吉利区坡底小学 | ESE | 3550 | 学校 | 计入居住区 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 0 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 73566 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 黄河 |  | Ⅲ类 |  | 其他 |
|  | 内陆水体排放点下游10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 黄河湿地 | 自然保护区 | Ⅲ类 |  | 2200 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E1 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 2 | 吉利区水源地 | 准保护区外补给径流区 | Ⅲ类 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | 3400 |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |

表6.8.4-2   事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 1、罐区MTBE泄漏后遇明火发生火灾，火灾事故产生CO等伴生/次生污染物。 2、罐区MTBE泄漏后发生火灾爆炸致使罐区防渗失效，可能造成物料渗漏进入地下水产生影响。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 泄漏、火灾 |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 常压储罐 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 常压 |  |
| 泄漏危险物质 | MTBE储罐 | 最大存在量/kg | 1887000 | 泄漏孔径/mm | 全破裂 |  |
| 泄漏速率/（kg/s） |  | 泄漏时间/min | 30 | 泄漏量/kg | 214848 |  |
| 泄漏高度/m |  | 泄漏液体蒸发量/kg |  | 泄漏频率 | 5×10-6次/年 |  |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |
|  | CO | 指标 |  | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 95 | 0 | 0 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 380 | 0 | 0 |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 中油社区 | 0 | 0 |
| 地表水 | 危险物质 | 地表水环境影响b |  |  |  |  |
|  | / | 受纳水体名称 | 最远超标距离/m |  | 最远超标距离到达时间/h |  |
|  |  | / | / |  | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 到达时间/h | 超标时间/h | 超标持续时间/h | 最大浓度/（mg/L） |
|  |  | / | / | / | / | / |
| 地下水 | 危险物质 | 地下水环境影响 |  |  |  |  |
|  | MTBE | 厂区边界 | 到达时间/h | 超标时间/h | 超标持续时间/h | 最大浓度/（mg/L） |
|  |  | 东南厂界 | 396 | 981 | 6319 | 0.069 |
|  |  | 敏感目标名称 | 到达时间/h | 超标时间/h | 超标持续时间/h | 最大浓度/（mg/L） |
|  |  | / | / | / | / | / |
| a 按选择的代表性风险事故情形分别填写； b 根据预测结果表述，选择受纳水体最远超标距离及到达时间或环境敏感目标到达时间、超标时间、超标持续时间及最大浓度填写。 |  |  |  |  |  |  |

表6.8.4-3   环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 混合碳四 | MTBE | 甲醇 | 液化气 | 异丁烯 | 丙烷 |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.3 | 1964 | 5.7 | 1281.8 | 911.2 | 680.7 |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人 |  |  |  | 5km范围内人口数 73566人 |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | /人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1□ |  | F2 |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 |  | S2□ |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1□ |  | G2 |  | G3□ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1□ |  | D2 |  | D3 |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1□ |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100□ |  | Q＞100 |  |
|  |  | M值 | M1□ |  | M2□ |  | M3 |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  | P2 |  | P3□ |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  | E2 |  |  | E3□ |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ | Ⅳ |  | Ⅲ□ |  | Ⅱ□ |  | Ⅰ□ |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  | 二级□ |  | 三级□ |  | 简单分析□ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏□ |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  | 地表水□ |  |  | 地下水 |  |  |
| 事故影响分析 |  | 源强设定方法□ |  |  | 计算法 |  | 经验估算法□ |  | 其他估算法□ |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  | AFTOX |  | 其他□ |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/ m |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标/，到达时间/ h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间396h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间/ h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 三级防控（包括罐区防火堤、厂区事故水收集系统及洛阳市石化产业集聚区应急防控措施。）；地下水分区防渗、污染监控措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险水平可以接受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7污染防治措施及可行性分析

  - 施工期污染防治措施分析

    - 施工期大气污染防治措施分析

施工期的大气污染源主要为装修过程、材料运输过程产生的扬尘；燃油动力机械和运输车辆产生的废气。为减少施工扬尘对环境的影响，建设单位应采取如下措施：

1、施工工地必须落实“七个100%”，即：施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实。

2、工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。

3、建筑工程工地出入口5m范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。

4、施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施。

采取以上措施后，施工期间扬尘对周围环境影响可以降低到最低限度，措施可行。

    - 施工期水污染防治措施分析

本项目施工期间产生的废水主要为车辆清洗产生的施工废水及施工人员所产生的生活污水。施工人员生活依托现有生活污水处理设施及排水系统，不新增生活污水集中排放源。车辆冲洗水经临时沉淀池处理后，用于场地的喷洒抑尘。

采取以上措施后，项目施工期生产废水均不外排，生活污水排入市政污水处理厂，对周围地表水环境基本无影响，措施可行。

    - 施工期噪声污染防治措施分析

本工程施工期中主要噪声污染源为施工机械和运输车辆。为减轻施工噪声对周围环境的影响，施工期拟采取以下措施：

1、选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持其最低噪声水平；

2、合理安排施工时间，事先公告施工状况，如因施工工艺要求连续作业确需夜间施工的，应提前办理相关手续，报当地环保部门批准，并公告可能受影响的居民；

3、车辆运输路线应选择周围敏感目标分布少的快速通道和园区道路，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作。

通过采取上述措施，施工噪声对周围声环境的不利影响将得到有效控制，措施可行。

    - 施工期固体废物污染防治措施分析

施工期固体废物主要包括施工废弃的各种建筑装饰材料及施工人员的生活垃圾。施工产生的建筑垃圾，不能随意倾倒，在施工现场设立定点垃圾投放点，收集后送垃圾场处理。施工期间产生的生活垃圾，依托现有厂区的生活垃圾收集措施。施工期产生的固体废物均能得到综合利用或合理处置，措施可行。

## 7.2运营期污染防治措施分析

### 7.2.1运营期大气污染防治措施分析

本项目改造后运营期乙酸仲丁酯装置采用蒸汽为热源，所需蒸汽由中石化洛阳分公司热力管网供给。正常工况下排放的废气主要为装置区、罐区无组织排放的VOCs废气，装卸排放的VOCs废气。

1、装置区无组织排放的VOCs废气

本项目正常工况下排放的废气主要为装置区及配套设施的压缩机、泵、阀门、法兰等设备输送有机介质时动、静密封点存在的VOCs泄漏排放。

针对上述情况，企业主要采取设备与管阀件泄漏检测与维修（LDAR）的方式减少设备及部件动、静密封点存在的VOCs泄漏排放。设备与管阀件泄漏检测与维修（LDAR）是对识别出的泄漏设备进行检测和修复的一套结构性方法。其目的是识别出泄漏较大的设备或部件，以保证通过修复有效减少泄漏量。泄漏控制包括以下内容：检测设备与管阀件泄漏，修复泄漏；跟踪设备与管阀件，防止泄漏；设计防泄漏设备与管阀件，测试其可靠性，逐步更新为防泄漏设备与管阀件等。LDAR宜应用于能在线修复的设备类型，以便迅速的减少泄漏，或者应用于不适宜改造的设备类型。LDAR最适合于阀门和泵类，也可用于连接件。

根据《排污许可证申请与核发技术规范  石化工业》（HJ853-2017）表5，设备与管线组件的无组织挥发性有机物的可行技术即为泄漏检测与维修（LDAR）。

宏力化工公司自2017年起每年对本厂区现有装置开展了LDAR，并对厂区装置及设施漏点进行了修复，减少了VOCs排放，因此本项目新增装置仍采用设备与管阀件泄漏检测与维修（LDAR）的方式，减少VOCs废气排放，措施合理可行。

2、罐区

本项目的混合碳四原料部分主要由中石化洛阳分公司通过厂内管道送至本装置，还有少量碳四原料由厂区现有的碳四裂解装置副产碳四供应，甲醇原料通过汽车槽车运至厂内，本装置MTBE产品均通过汽车槽车运出厂，剩余醚后碳四部分作为液化气外售处理，多余部分返回中石化洛阳分公司。

本项目所涉及的主要原料及产品为甲醇、MTBE及碳四。其中碳四采用压力罐储存，甲醇、MTBE采用常压内浮顶储罐储存。

表7.2.1-1   本项目原料及产品储罐情况一览表

| 序号 | 标准规范要求 |  | 本项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）5.2 挥发性有机液体储罐污染控制要求 | 5.2.1 新建企业自2015年7月1日起，现有企业自2017年7月1日起，执行下列挥发性有机液体储罐污染控制要求； 5.2.2 储存真实蒸汽压≥76.6kPa的挥发性有机液体应采用压力储罐； 5.2.3 储存真实蒸汽压≥5.2kPa但＜27.6kPa的设计容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸汽压≥27.6kPa但＜76.6kPa的设计容积≥75m3的挥发性有机液体储罐应符合下列规定之一： a)采用内浮顶罐；内浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用液体镶嵌式、机械式鞋型、双封式等高效密封方式。 b)采用外浮顶罐；外浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用双封式密封，且初级密封采用液体镶嵌式、机械式鞋型等高效密封方式。 c)采用固定顶罐，应安装密闭排气系统至有机废气回收或处理装置，其大气污染物排放应符合表4、表5的规定。 | ①本项目醚后碳四 采用压力球罐储存； ②MTBE产品常温常压下为液体，储存真实蒸汽压29.9kPa（20℃）＜76.6kPa，拟采用1个3000m3的常压内浮顶储罐储存，高效密封方式，可满足要求； ③甲醇常温常压下为液体，储存真实蒸汽压12.9kPa（20℃）＜27.6kPa，拟采用1个1000m3的常压内浮顶储罐储存，高效密封方式，可满足要求。 | 符合 |
| 2 | 《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）6.2.2.3无组织排放要求 | 1）储存真实蒸汽压≥76.6kPa的挥发性有机液体应采用压力储罐； 2）储存真实蒸汽压≥5.2kPa但＜27.6kPa的设计容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸汽压≥27.6kPa但＜76.6kPa的设计容积≥75m3的挥发性有机液体储罐应符合下列规定之一： ①采用内浮顶罐；内浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用液体镶嵌式、机械式鞋型、双封式等高效密封方式。 ②采用外浮顶罐；外浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用双封式密封，且初级密封采用液体镶嵌式、机械式鞋型等高效密封方式。 ③采用固定顶罐，应安装密闭排气系统至有机废气回收或处理装置。 | ①本项目醚后碳四 采用压力球罐储存； ②MTBE产品常温常压下为液体，储存真实蒸汽压29.9kPa（20℃）＜76.6kPa，拟采用1个3000m3的常压内浮顶储罐储存，高效密封方式，可满足要求； ③甲醇常温常压下为液体，储存真实蒸汽压12.9kPa（20℃）＜27.6kPa，拟采用1个1000m3的常压内浮顶储罐储存，高效密封方式，可满足要求。 | 符合 |

根据上表可知，本项目原料及产品储罐符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）5.2 挥发性有机液体储罐污染控制要求和《排污许可证申请与核发技术规范  石化工业》（HJ853-2017）6.2.2.3无组织排放要求。

另外，根据大气预测结果5.2.1.8，本项目实施以后全厂厂界非甲烷总烃的小时预测浓度在356.28μg/m3~1020.61μg/m3，符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准的要求中厂界标准值要求和河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中石油化学工业要求。

3、装卸车

本项目原料及产品装卸车依托厂区现有的装卸车鹤位，厂区现有装卸车鹤位设计13个，采用底部装载方式，并设置有1套油气回收装置，设计油气回收处理能力为400Nm3/h，采用冷凝+活性炭吸附组合工艺处理。

冷凝单元：冷凝单元为两组压缩机组3级冷凝实现冷场温度，经过冷凝箱后的少量未凝气进入吸附工艺段。

活性炭吸附单元：通过2个吸附罐内的活性炭吸附进行反复交替吸附实现油气持续处理的过程。吸附油气的吸附材料再通过真空泵解析脱附再生。脱附出来的油气循环进入前端继续降温液化。

根据《排污许可证申请与核发技术规范  石化工业》（HJ853-2017）表5，装载过程的挥发性有机物的可行技术为顶部浸没式或底部装载方式+油气回收或燃烧净化。本项目厂区装卸采用的底部装载方式+油气回收治理措施属于可行技术。

依据装卸区油气回收装置监测报告，该套油气回收装置油气处理效率≥99%，满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值和《河南省工业企业边界挥发性有机物排放建议值》石油化学行业要求，措施合理可行。

## 7.2 运营期废水污染防治措施分析

宏力化工公司目前厂区产生的含油废水、生活污水及循环水系统排污水均通过密闭管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理，本项目实施后废水仍依托现有的废水处理设施。

中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理规模为700m3/h，分为含油污水550m3/h和含盐废水150m3/h两个独立的处理系统。2014年洛阳分公司对含油污水处理系统进行了改造，改造后含油污水处理工艺流程见图7.2-1。

图7.2-1   洛阳分公司含油污水处理工艺

中石化洛阳分公司炼油污水处理场含油系统污水处理后达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1标准后回用或排放。本项目产生的废水主要为含油废水和循环水排污水，水质与现有装置基本一致，含油污水处理系统进水水质要求为COD 1100mg/L，BOD 300mg/L，SS 200mg/L，NH3-N 40mg/L，石油类500mg/L。本项目含油污水水质COD＜300mg/L、石油类＜150mg/L，可满足中石化洛阳分公司炼油污水处理场含油污水处理系统进水水质要求。

根据工程分析可知，本项目主要废水为含油污水和循环水排污水，污染物主要为石油类和COD等，与现有厂区废水种类、水质基本一致，本项目实施后全厂排水量较之前减少0.532t/h（4260t/a）。

综上所述，本项目实施后水质基本不变，水量有所减少，因此项目实施后依托现有的中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理是可行的。

## 7.3 地下水污染防治措施分析

### 7.3.1 分区防渗措施

本项目为改造工程，在依托宏力公司现有的公用工程及附属设施的基础上，利用现有乙酸仲丁酯装置设备、管线及罐区进行改造，用于生产MTBE产品。根据本次评价对本项目厂区各个土壤及包气带的取样检测结果，现有厂区土壤中各个检测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准要求，说明现有厂区的土壤及包气带环境质量状况良好，现有工程已采取的地下水防渗措施有效，项目运行至今未对项目所在区的土壤造成污染。本项目改造工程均在现有的乙酸仲丁酯装置区和罐区内进行，未新增占地，现有装置区、罐区等已采取的防渗措施可以满足要求。

### 7.3.2 地下水监控计划

为了及时准确地掌握厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，厂区建立有覆盖全厂的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

本次评价依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点，本次后期跟踪监测依托现有及在建的3眼监测井，在项目区内上游布设1眼监测井(JC01)，在厂区内南侧边界布设监测井(JC02)；在本项目下游厂区内东边界布设监测井(JC03)，以及时监测本项目地下水情况。

地下水监测主要针对厂区污染源，主要监测的地下水层位为浅层地下水，监测频率为每年一次，监测项目包括pH、氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、铁、锰、砷、汞、六价铬、铅、镉以及石油类、COD等特征因子。

表7.3.2-1   地下水监测计划一览表

| 孔号 | 区位 | 类型 | 孔深 m | 井孔结构 | 监测 层位 | 监测 频率 | 监测 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JC01 | 厂区北侧上游 | 已有 | 49 | 孔径φ≥147mm，孔口至下部为PC滤水管，底部视井深情况设沉砂管。 | 浅层潜水 | 每年监测一次 | 常规因子和石油类、COD等特征因子 |
| JC02 | 厂区内南侧边界 | 已有 | 80 |  |  |  |  |
| JC03 | 本项目下游厂区内东侧边界 | 已有 | 50 |  |  |  |  |

图7.3.2-1    地下水监测点位图

## 7.4噪声污染防治措施分析

本项目主要依托原乙酸仲丁酯装置的设备进行改造，主要噪声源为大功率机泵，均为原有机泵更新或利旧，未新增主要噪声源。大功率机泵采取选用低噪声设备、基础减振等降噪措施，根据预测分析，本项目实施后基本不会改变厂界噪声现状值，区域声环境变化不大，噪声防治措施可行。

## 7.5固废污染防治措施分析

本次改造工程产生的固体废弃物主要为废醚化催化剂、废瓷球等，属于危险废物，暂存于企业现有360m2的危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。本项目实施后原乙酸仲丁酯装置不再生产，危险废物产生量减少106.6t/a，全厂危险废物产生量减少90.85t/a，因此厂区现有危废暂存间可以满足本次改造工程产生的危险废物暂存要求。

厂区现有危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行建设，采取了“四防”措施。库房地面及内墙均采取了防渗措施，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，满足危险废物的储存要求。

危险废物运输过程污染防治措施分析：

（1）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；

（2）危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行；

（3）运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志；

（4）危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。

（5）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：

①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。

②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。③危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

委托利用：

本项目周边有资质的危险废物处置单位进行处置，建设单位按照危险废物处置单位的处理范围，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理。

综上所述，本次改造工程产生的固体废物处置措施体现了综合利用、安全处置的宗旨，处置方式合理可行。

## 7.6土壤污染防治措施

### 7.6.1现有工程

根据本次评价对本项目厂区现有工程附近土壤取样检测结果，现有厂区土壤中各个检测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准要求，说明现有厂区的土壤环境质量状况良好，现有工程已采取的防渗措施有效，项目运行至今未对项目所在区的土壤造成污染。

### 7.6.2本工程土壤污染防控措施

1、源头控制措施

本项目装置、管道、设备和罐区运行过程中应加强管理，防止和降低污染物的跑冒滴漏，从源头上减小对土壤的影响。

2、末端控制措施

本项目末端控制措施，见“7.3.1分区防渗措施”一节。

3、跟踪监测

根据项目特点及评价等级确定，本次对土壤进行跟踪监测，具体设置如下：

表7.6.2-1    土壤跟踪监测计划一览表

| 孔号 | 区位 | 监测频率 | 监测项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 本项目装置附近 | 每年监 测一次 | 石油烃 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地标准 |
| 2# | 本项目罐区附近 |  |  |  |

## 7.7 环保措施总投资及“三同时”验收

本项目利用原有装置进行改造，且厂区已配套建设了一系列污染防治设施，另外在建工程也将实施相应的“以新带老”措施，本次废气、废水、噪声、地下水、环境风险等环保措施均依托现有或在建设施，仅增加少量的机泵噪声治理措施。具体情况详见表7.7-1。

表7.7-1  本项目环保措施总投资及“三同时”验收一览表

| 项目名称 |  | 建设内容 | 投资费用 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 装置区无组织废气 | 设备与管阀件泄漏检测与维修(LDAR) | / | 依托现有 |
|  | 罐区无组织废气 | 压力罐、内浮顶罐 | / | 依托现有 |
|  | 装卸区废气 | 油气回收系统1套 （冷凝+活性炭吸附法） | / | 依托现有 |
| 废水 | 污水处理 | 依托洛阳分公司炼油污水处理场，处理能力为550t/h | / | 依托现有 |
|  | 循环水系统污水 处理设施 | 40m3/h，采用混凝沉淀+多介质过滤+超滤+反渗透处理工艺 | / | 依托在建 |
| 地下水 | 监控井 | 厂区北侧上游1眼 | / | 依托现有 |
|  |  | 厂区内南侧边界1眼 | / |  |
|  |  | 本项目下游厂区内东侧边界1眼 | / |  |
|  | 装置区、罐区等防渗 | 分区防渗 | / | 依托现有 |
| 噪声 | 大功率机泵 | 选购低噪声设备、基础减震等 | 3 | 更新 |
| 环境风险 | 个人防护 | 安全帽、防毒面具、手套、化学安全防护眼镜、口罩等用具等 | / | 依托现有 |
|  | 事故废水 | 3600m3 |  |  |
|  | 初期雨水 | 650m3 |  |  |
|  | 装置区及罐区消防措施 | 消防栓、消防炮 | / | 依托现有 |
|  | 装置区报警器及围堰、产品罐区防火堤 | 可燃气体报警器、监控系统、围堰、防火堤等 | / | 依托现有 |
| 合计 |  |  | 3 |  |

# 8环境经济损益分析

建设项目除对国民经济的发展起着促进作用外，同时在一定程度上也影响着建设区域的环境变化。衡量一个项目的效益，除经济效益外，还有社会效益和环境效益。环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理性。

本环评主要从环境保护投资估算、投资比例及环保设施产生的经济效益、社会效益在一定程度上作定性描述和简要的定量分析。

## 8.1项目经济效益分析

本项目投资2000万元，建设期为2个月，工程主要经济技术指标见表8.1-1。

表8.1-1   本项目主要经济技术指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 2000 |  |
| 2 | 建设投资 | 万元 | 2000 |  |
| 3 | 项目占地面积 | m2 | 1952 | 利用原装置区改造 |
| 4 | MTBE产品 | 万吨 | 4 |  |
| 5 | 装置定员 | 人 | 16 | 依托原装置人员 |
| 6 | 年操作时数 | 小时 | 8000 |  |
| 7 | 年销售收入 | 万元 | 97432.34 |  |
| 8 | 年均总成本 | 万元 | 96870.51 |  |
| 9 | 年均利润总额 | 万元 | 465.59 |  |
| 10 | 年均所得税 | 万元 | 116.40 |  |
| 11 | 年均净利润 | 万元 | 349.19 |  |
| 12 | 财务内部收益率 | % | 23.73 | 税后 |
| 13 | 全部投资回收期 | 年 | 4.99 | 税后 |

由上表可以看出，项目建成后年销售收入估算值为97432.34万元，年利润总额约465.59万元、净利润116.40万元，投资回收期为4.99年；该项目相关产品市场需求旺盛，项目风险较小、利润率较高，该产品价格会随着原料价格的波动在一定范围内浮动，但利润相对稳定，对该厂经济效益影响不大。该项目具有较强的抗风险能力和良好的经济效益，从经济角度考虑本项目的建设是可行的。

## 8.2项目社会效益分析

本项目的建设为企业增加销售收入，增加地方税收，同时可对地方的城市建设提供更多的财政支持，为本区人民生活的提高和本地区的繁荣和发展起到一定的促进作用。

## 8.3 项目的环境效益分析

1、项目环保投资

根据（87）国环字002号文附件《建设项目环境保护设计规定》和《石油化工企业环境保护设计规范》（SH3024-1995）的有关规定，建设项目的环境保护投资计算方法为：凡为防治污染、保护环境所设的装置、设备和设施，其投资应全部计入环境保护投资；生产需要又为环境保护服务的设施，其投资应按不同的比例部分计入环境保护投资；某些特殊的环境保护设施，其投资可按实际计入。本项目的环保投资列于表8.3-2中。

表8.3-2   环保设施及投资项目一览表

| 项目名称 |  | 建设内容 | 投资费用 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 装置区无组织废气 | 设备与管阀件泄漏检测与维修(LDAR) | / | 依托现有 |
|  | 罐区无组织废气 | 压力罐、内浮顶罐 | / | 依托现有 |
|  | 装卸区废气 | 油气回收系统1套 （冷凝+活性炭吸附法） | / | 依托现有 |
| 废水 | 污水处理 | 依托洛阳分公司炼油污水处理场，处理能力为550t/h | / | 依托现有 |
|  | 循环水系统污水 处理设施 | 40m3/h，采用混凝沉淀+多介质过滤+超滤+反渗透处理工艺 | / | 依托在建 |
| 地下水 | 监控井 | 厂区北侧上游1眼 | / | 依托现有 |
|  |  | 厂区内南侧边界1眼 | / |  |
|  |  | 本项目下游厂区内东侧边界1眼 | / |  |
|  | 装置区、罐区等防渗 | 分区防渗 | / | 依托现有 |
| 噪声 | 大功率机泵 | 选购低噪声设备、基础减震等 | 3 | 更新 |
| 环境风险 | 个人防护 | 安全帽、防毒面具、手套、化学安全防护眼镜、口罩等用具等 | / | 依托现有 |
|  | 事故废水 | 3600m3 |  |  |
|  | 初期雨水 | 650m3 |  |  |
|  | 装置区及罐区消防措施 | 消防栓、消防炮 | / | 依托现有 |
|  | 装置区报警器及围堰、产品罐区防火堤 | 可燃气体报警器、监控系统、围堰、防火堤等 | / | 依托现有 |
| 合计 |  |  | 3 |  |

本项目在设计中采取节能降耗和节水等诸多措施，从工艺源头压缩了污染物的排放量。本项目主要环保设施均依托现有，本次新增环保投资3万元，占项目建设投资（2000万元）的0.15%。

2、环保措施效益分析

本项目针对污染源和环境风险采取了相应环保措施，确保“三废”可达标排放，环境风险降至最低程度，具有良好的环境效益。

## 8.4环境经济损益分析结论

本项目环保投资为3万元，占工程建设投资的0.15%。本项目实施后增量税后财务内部收益率为23.73%，税后投资回收期为4.99年，项目经济效益较好。项目的建设不仅给企业增加销售收入，并且对促进地方经济发展和环境保护起到积极的推动作用，具有良好的社会效益。

综上所述，本工程的建设可实现较好的经济效益和社会效益，同时可满足环境保护的要求。

# 9 环境管理与监测计划

环境管理是企业管理的一项重要内容，加强环境监督管理制度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要措施。环境监测的宗旨是使企业实施有效的全过程污染控制管理，是环境管理的一个重要组成部分，同时也是工业污染防治的依据和环境监督管理工作的哨兵，加强环境监测是为了了解和掌握工程排污特征，研究污染发展趋势，开展科学技术研究和综合开发利用资源的有效途径，因此，抓好环境管理与环境监测工作具有非常重要的意义。

## 9.1 环境管理

### 9.1.1 施工期环境管理

#### 9.1.1.1施工期环境管理机构的设置

施工期环境管理模式为施工单位、监理单位和建设单位三级管理体制。

施工单位应针对本项目的环境特点及周围保护目标的情况，制定相应的措施，确保施工作业对周围敏感目标的影响降至最低。

监理单位应将环保措施及施工合同中规定的各项环保措施作为监理工作的重要内容，对环保工程质量严格把关，在施工现场至少配备一名专职或兼职的环境监理人员，以便及时发现施工中可能出现的各类环境污染问题，并监督施工单位落实施工中应采取的各项环保措施。

建设单位按照HSE管理体系制定相应的施工期管理规定，对施工承包商提出HSE方面的严格要求。当出现重大问题或纠纷时，积极组织有关力量协同解决，并协助各施工单位处理好与地方环保部门、公众及利益相关各方的关系。

#### 9.1.1.2施工期环境管理计划

（1）建设单位设立环境监督小组，配合环保主管部门监督施工单位落实施工过程中的环保要求及环保措施。

（2）防止工程施工活动对环境污染，建设单位应与施工单位就工程建设期间的环境保护工作签定施工项目环境污染控制合同。

（3）施工单位应严格遵守环保法律法规，并对施工区及周边地区所产生的环境质量问题负责。

（4）施工单位在施工组织设计中应有针对性的环保措施并予以实施。建立健全环境质量保证体系，落实环境质量责任制，并加强施工现场的环境管理。施工现场应有环保管理工作的自检记录。

（5）施工单位应编制HSE计划，文明施工，优化施工现场的场容场貌，严格执行操作与安全规程。

### 9.1.2 运营期环境管理

#### 9.1.2.1 运营期环境管理机构及职责

宏力化工公司设立有专门的环境管理机构，并配备有专职的管理人员，项目运行后依托现有机构负责项目的环保管理工作。环境管理机构的环保职责是：

（1）贯彻执行环保方针、政策，制定实施环保工作计划、规划；

（2）审查、监督项目的“三同时”工作，组织环保工作的实施、验收及考核；

（3）监督“三废”的达标排放及作业场所的劳动保护；

（4）指导和组织环境监测；

（5）负责事故的调查、分析及处理，编制环保考核等报告。

#### 9.1.2.2 运营期环境管理计划

营运期环境管理计划如下：

（1）制定各类环境保护规章制度、规定及技术规程。

（2）建立完善的环保档案管理制度，包括各类环保文件、环保设施、环保设施检修、运行台帐等档案管理。

（3）监督、检查环保“三同时”的执行情况。

（4）制定计划开停车、非正常工况和事故状态下的污染物处理、处置和排放管理措施，配置能够满足非正常工况和事故状态下的处理、处置污染物的环保设施。

（5）定期对各类污染源及环境质量进行监测，保证各类污染源达标排放，环境质量满足标准要求。

（6）制定“突发性污染事故处理预案”，最大限度地减少对环境造成的影响和破坏。

（7）统一规划、实施全厂的环境绿化。

## 9.2 污染物排放清单及管理要求

根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发［2016］81号）和《排污许可证管理暂行规定》（环水体［2016］186号）的要求，对本项目采取的环境保护措施及主要运行参数，排放污染物种类、排放浓度和排放总量以及执行的环境标准等信息汇总如下，为后续的排污许可证制度奠定基础。建设单位在后续的运行中，应定期向社会公开日常污染物治理措施、污染物排放量、突发环境事故、采取的应急措施以及事故造成的影响等相关信息。

### 9.2.1 工程组成

本项目主要生产装置及设施一览表9.2.1-1。

表9.2.1-1    本项目主要一览表

| 序号 | 名称 |  | 装置设计规模 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主体装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲基叔丁基醚（MTBE）装置 |  | 4万吨/年 | 1套 | 利用乙酸仲丁酯装置进行改建。 |
| 二、储运设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原料 | 混合碳四 | / | / | 依托原有管道输送 |
| 2 |  | 甲醇储罐 | 1000m3 | 1个 | 内浮顶罐，利用原醋酸V3101储罐。 |
| 3 | 产品 | MTBE储罐 | 3000m3 | 1个 | 内浮顶罐，利用原乙酸仲丁酯V3116储罐。 |
| 4 | 副产品 | 醚后碳四储罐 | 650m3 | 4个 | 球罐，依托现有V633ABCD液化气罐组。 |
| 5 | 装卸设施 |  | / | 7个 | 依托宏力化工公司现有的装卸台，本项目甲醇利用厂区原甲醇鹤位，MTBE利用厂区原MTBE鹤位，醚后碳四利用厂区原碳四鹤位，不新增鹤位。 |

表9.2.1-2   本项目公用工程、辅助设施及环保设施的依托条件一览表

| 序号 | 项目 | 依托条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 由宏力化工公司自备井提供，从宏力化工公司的自来水管网接入。 |
| 2 | 循环水 | 依托宏力化工公司现有的循环水系统 |
| 3 | 软化水 | 由中石化洛阳分公司提供，从宏力化工公司软化水管网接入。 |
| 4 | 蒸汽 | 由中石化洛阳分公司提供，从宏力化工公司蒸汽管网接入。 |
| 5 | 氮气 | 由宏力化工公司制氮装置提供，从宏力化工公司氮气管网接入。 |
| 6 | 净化风 |  |
| 7 | 火炬 | 依托宏力化工公司现有的火炬系统 |
| 8 | 污水处理 | 接入宏力化工公司现有的污水排放系统，送入中石化洛阳分公司炼油污水处理场处理。 |
| 9 | 雨水及事故水收集系统 | 接入宏力化工公司现有的雨水及事故水收集系统 |
| 10 | 配电室 | 依托宏力化工公司现有的配电室 |
| 11 | 控制室 | 依托宏力化工公司现有的控制室 |
| 12 | 消防水系统 | 接入宏力化工公司现有消防水系统 |
| 13 | 装卸设施 | 依托宏力化工公司现有的装卸台 |
| 14 | 化验分析 | 依托宏力化工公司现有的化验分析室 |
| 15 | 保运、维修 | 委托兴宏公司负责 |

### 9.2.2 污染物排放及环保措施清单

本项目实施后污染物排放及环保措施清单详见下表。

表9.2.2-1   本项目污染物排放及环保措施清单单位：t/a

| 类型 | 污染源名称 | 污染物名称 | 污染防治措施 | 排放量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 |
| 废气 | 装卸区废气 | VOCs | 依托现有1套油气回收装置，采用冷凝+活性炭吸附组合工艺处理后达标排放。 | 0.0004 | — | — |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.0004 | 7.4 | 100 |
|  | 装置动静密封点泄漏损失 | VOCs | LDAR泄漏检测与修复制度 | 3.3405 | — | — |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 2.6557 | — | 2.0 |
|  |  | 甲醇 |  | 0.6848 | — | — |
|  | 储罐物料存储无组织废气 | VOCs | 压力罐、内浮顶罐 | 11.4439 | — | — |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 9.6105 | — | 2.0 |
|  |  | 甲醇 |  | 1.8334 | — | — |
|  | 循环冷却水 | VOCs | — | 1.4594 | — | — |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.4594 | — | — |
| 废水 | 生产废水 | COD | 依托中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理，出水满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1标准后，部分回用，剩余部分通过二道河最终进入黄河。 | 0.2375 | 35mg/L | 60mg/L |
|  |  | 石油类 |  | 0.0072 | 1.06mg/L | 5.0mg/L |
| 噪声 | 装置区 | 噪声 | 本项目改造主要依托原乙酸仲丁酯装置的设备进行，主要噪声源为大功率机泵，均为原有机泵更新或利旧，未新增主要噪声源。 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |

### 9.2.3 排污口规范化管理

根据《国家环境保护总局关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、洛阳市环保局《关于加强污染源排放口规范化整治工作的通知》（洛市环[2011]104号）中相关规定，排放口规范化整治是实施污染物总量控制计划的基础性工作之一，目的是为了促进排污单位加强经营管理和污染治理；环境监理部门加大执法力度，更好地履行“三查、二调、一收费”的职责，逐步实现污染物排放的科学化、定量化管理。

经调查，宏力化工公司目前的污水排放口、废气排放口、危险废物暂存间均按要求进行规范化设置，并对厂区各废气、废水、噪声、固体废物等排放口设置有标志牌。本项目不新增厂区排污口。

### 9.2.4 危险废物收集、贮存、运输、利用、处置过程环境监管要求

（1）危险废物的收集和运输

危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集；装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

危险废物交由专业化运输公司运输，运输车辆需有特殊标志。

（2）危险贮存过程环境管理要求

宏力化工公司建有危险废物暂存间1座，并设立危险废物标志。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。危险废物贮存设施应有相应的配套设施并按有关规定进行管理。

（3）危险处置过程环境管理要求

危险废物暂存区危险废物应定期清运交由有资质单位，禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。

### 9.2.5 环境信息公开要求

根据《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号），“建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体，是建设项目环境影响报告书（表）相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体。”

环评要求建设单位应当及时向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。项目投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边村庄公开主要污染物排放情况。

## 9.3 环境监测

环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理措施运行效果的重要手段，其任务是对该厂主要污染物排放进行监测，掌握污染物排放情况并建立监测档案，为污染防治和环保管理提供依据。

### 9.3.1环境监测机构设置

本项目厂区内不设环境监测站，公司环保管理机构负责制订全厂的环境监测计划，具体监测任务委托当地有资质的环境监测单位承担。

### 9.3.2监测任务

例行对项目生产过程中排放的污染物进行定期或不定期采样监测，掌握各种污染物产生和排放情况，为防治污染提供科学依据。

①在有关环境管理部门的领导下，完成全厂监测任务，重点对废水污染物进行监测；

②及时准确的向环保主管部门提供可靠数据及资料；

③建立分析数据档案，并定期向上级主管部门报送监测数据。

### 9.3.3运营期环境监测

本项目运营期的监测任务委托有监测资质的公司进行，根据宏力化工公司排污许可报告、《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办[2021]18号），对本项目营运过程中产生的废气、废水、噪声、环境空气、地下水及土壤进行有计划、有重点的监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。

表9.3.3-1   运营期监测内容及频率

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测 频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 装卸区油气回收系统废气 | 非甲烷总烃 | 自动 监测 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）大气污染物特别排放限值及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》石油化学行业。 |
|  | 无组织排放厂界下风向监控点 | 非甲烷总烃 | 自动 监测 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）大气污染物特别排放限值及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》石油化学行业。 |
| 废水 | 厂区总排口 | COD、流量 | 1次/周 | 中石化洛阳分公司炼油污水处理场进水要求。 |
|  |  | pH、石油类 | 1次/月 |  |
| 噪声 | 西、北厂界 | 等效连续A声级 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 |
| 环境空气 | 南厂界 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准详解》。 |
|  |  | 甲醇 | 1次/年 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。 |
| 地下水 | 厂区地下水监测井 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、氰化物、铬(六价)、铅、镉、氟、铁、铜、锌、锰、汞、砷、总大肠杆菌、细菌总数、石油类。 | 1次/年 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。 |
| 土壤 | 本项目装置区、罐区 | 石油烃类 | 1次/年 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 表1筛选值第二类用地标准 |

### 9.3.4竣工环保验收监测计划

本项目竣工环保验收时应对以下污染源进行监测，监测计划见下表。

表9.3.4-1   本项目竣工环保验收监测内容及频率

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 装卸区油气回收系统废气 | 非甲烷总烃 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）大气污染物特别排放限值及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》石油化学行业。 |
|  | 无组织排放厂界下风向监控点 | 非甲烷总烃 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）大气污染物特别排放限值及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》石油化学行业。 |
| 废水 | 厂区总排口 | 流量、pH、COD、石油类 | 中石化洛阳分公司炼油污水处理场进水要求。 |
| 噪声 | 西、北厂界 | 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 |

# 10 评价结论与建议

## 10.1 评价结论

### 10.1.1 工程分析结论

乙酸仲丁酯装置改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目位于洛阳市石化产业集聚区宏力化工公司现有厂区乙酸仲丁酯装置及罐区内，占地面积1952m2。本项目在依托宏力化工公司现有的公用工程、辅助设施及环保设施基础上，利用现有乙酸仲丁酯装置设备、管线及储罐进行改造，改建4万吨/年甲基叔丁基醚（MTBE）装置1套，罐区及装卸设施依托原有设施，采用混合碳四和甲醇为原料，通过醚化反应生产甲基叔丁基醚（MTBE）产品。项目总投资2000万元。

本项目改造后废气主要为装置区、罐区、装卸、循环水场等排放的VOCs废气，主要污染物为非甲烷总烃、甲醇。本项目改造后排放的VOCs量为16.2442t/a，较改造前减少VOCs排放量为2.5229t/a，全厂VOCs量减少。

本项目改造后废水主要为工艺废水、含油污水及新增的循环水排污水，主要污染物为COD、石油类，工艺废水、含油污水及新增的循环水排污水6785t/a。较改造前减少废水排放量为4260t/a，全厂排水量减少，污染物排放量也减少。另外本项目改造后危险废物产生量也减少90.85t/a，仍依托厂区现有的危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

### 10.1.2 产业政策及规划相符性分析结论

#### 10.1.2.1产业政策相符性分析结论

本项目产品为MTBE，属于精细化工项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类或淘汰类项目，符合国家现行产业政策。项目已在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，备案编号为：2018-410306-04-02-757585。

本项目位于洛阳市石化产业集聚区宏力化工公司现有厂区内，企业制定有泄漏检测与修复（LDAR）制度，定期对厂区各动静密封点进行检测与修复；罐区采用压力罐或内浮顶罐储存；装卸采取全密闭底部装载且装卸区安装有油气回收及处理设施，可有效减少厂区无组织排放废气，VOCs废气排放满足《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求和河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》石油化学行业要求，本项目改造后全厂VOCs废气排放量减少；项目产生的废水经厂区原有密闭管道送至中石化洛阳分公司炼油污水处理场进行处理达标后部分回用，剩余部分通过二道河排放至黄河，本项目改造后全厂废水排放量减少；项目物料的储存、输送及生产等过程均密闭进行；装置开、停工或生产不正常时从安全阀排出的烃类气体，排入现有火炬系统进行处理。

经分析，本项目符合《石化建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》、《河南省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》、《河南省黄河生态保护条例（草案）》（征求意见稿）、《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）、《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》、《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》、《洛阳市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》等文件要求。

#### 10.1.2.2规划相符性分析结论

本项目属于精细化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区，采用中石化洛阳分公司生产的混合碳四和外购的甲醇为原料，生产MTBE产品，延长了集聚区的产业链条，属于鼓励行业；不在黄河湿地自然保护区的试验区、缓冲区和核心区内，距离保护区的试验区边界约2.2km；不在吉利区饮用水源保护区内，距离二级保护区的最近距离约3.4km。因此，本项目符合洛阳市城市总体规划、吉利区城市总体规划、洛阳市石化产业集聚区规划、河南黄河湿地国家级自然保护区及河南省洛阳市城市饮用水源地环境保护规划要求。

### 10.1.3环境质量现状结论

（1）环境空气质量：根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，项目位于不达标区。

根据孟津区环境监测站常规监测数据，项目所在区域2019年度SO2、NO2年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5年平均质量浓度超标，CO 24小时平均第95百分位数满足标准要求，O3日最大8小时平均值第90百分位数不满足标准要求；项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据本次环评对其他污染物（非甲烷总烃、甲醇）的补充监测报告可知，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准详解，甲醇浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

（2）地表水环境质量：本次环评引用《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司原油适应性改造项目竣工环境保护验收监测报告书》2020年7月27日~28日黄河的部分监测数据，黄河各项监测因子监测值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（3）包气带环境质量：

本次评价于2021年11月对厂区内拟改造装置区和罐区的包气带土壤进行了现场采样进行了浸溶实验，结果表明宏力化工公司现有厂区内包气带土壤样品的浸溶液中石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准，其余监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）地下水环境质量：本次环评于2021年11月对区域地下水进行了监测，监测结果表明地下水的各监测点pH、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、硝酸盐、挥发酚、总大肠菌群、细菌总数等均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（5）声环境现状监测结果表明：洛阳嘉清检测技术有限公司于2021年11月8日~9日对项目所在区域声环境质量现状进行了监测。本项目所在厂区四周厂界昼夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

（6）土壤环境现状监测结果表明：

2021年11月8日，洛阳嘉清检测技术有限公司对本项目土壤进行了取样并分析检测，本次检测设置4个表层样点和5个柱状样点，同时借用宏力化工公司的2021年7月土壤例行监测报告中的2个表层监测点位。监测结果表明本项目1#土壤样品中各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中筛选值标准；2#~11#土壤样品中各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。

### 10.1.4环境影响预测评价结论

1、环境空气

（1）根据2019年孟津环境空气监测点监测数据，孟津2019年属环境空气质量不达标区。经预测，本项目正常运行时，污染源排放的非甲烷总烃对周边敏感点的小时平均浓度贡献值较小，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃区域最大贡献值小时平均浓度占标率分别为30.04%，小于100%；污染源排放的甲醇对周边敏感点的小时平均浓度贡献值较小，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，甲醇区域最大贡献值小时平均浓度占标率分别为3.70%，小于100%。

（2）本项目位于不达标区，本项目不涉及区域不达标因子排放，本项目排放的甲烷总烃和甲醇贡献浓度叠加（减去）“以新带老”削减源、区域替代源以及在建项目污染源环境影响，并叠加环境质量现状浓度后，非甲烷总烃区域最大叠加值小时平均浓度占标率为73.69%；甲醇区域最大叠加值小时平均浓度占标率为8.66%；非甲烷总烃和甲醇短期浓度均能满足环境质量标准要求。

（3）根据国家相关政策要求，本项目完成后根据全厂污染源计算结果，厂区不设置大气防护距离。

2、地表水

本项目在原乙酸仲丁酯装置基础上进行改造，改造后本项目废水主要包括工艺污水、含油污水及循环水排污水。工艺废水和含油污水仍经现有污水管道送至洛阳分公司炼油污水处理场含油污水系统处理，循环水排污水进入厂区循环排污水处理设施进行处理后部分回用于循环水系统补水，剩余排污水经现有污水管道送至洛阳分公司炼油污水处理场含油污水系统处理，出水满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1标准后部分回用，剩余部分排放。本项目改造后全厂废水排放量减少4260t/a，因此本项目排放废水不会对黄河水质造成影响。

3、地下水

本次评价工作主要对产品MTBE储罐底部不易发现且易发生渗漏的地方进行了非正常工况下石油类泄漏的模拟，模拟结果表明：无防渗工况下产品（MTBE）储罐底部泄漏石油类，渗漏发生100天后，含水层检出范围19163.41m2，超标范围6615.6m2，最大运移距离128.90m；渗漏发生1000天后，含水层检出范围130237.34m2，超标范围49567.92m2，最大运移距离413.22m；10年后，含水层检出范围486843.71m2,超标范围141534.29m2，最大运移距离1007.31 m；20年后，含水层检出范围1171537.94m2,超标范围204358.40m2，最大运移距离1841.44m，表明污染物持续向下游扩散，对周边地下水水质有明显影响；有防渗工况下产品（MTBE）储罐底部泄漏石油类，渗漏发生20年内含水层中未检出石油类污染物。因此，针对容易发生渗漏的地方应做好防渗处理并及时监测地下水水质，如发生污水泄露，应及时采取措施处理。

4、噪声

本项目利用原有乙酸仲丁酯装置设备进行改造，主要噪声源为大功率机泵，均为原有机泵更新或利旧，未新增主要噪声源。但是乙酸仲丁酯装置已停产多年，现有厂界噪声值未包含其运行时的噪声贡献值，因此本项目拟预测项目实施后噪声污染源对厂界噪声贡献值与叠加现有及在建工程噪声值后的昼、夜噪声等效声级，评价厂界噪声点的噪声污染水平。

经预测，本项目实施后对宏力化工公司西厂界、北厂界昼夜间噪声贡献值叠加现有及在建工程厂界噪声值后，厂区西厂界噪声值为昼间59dB(A)，夜间53dB(A)，北厂界噪声值为昼间58.4dB(A)，夜间53.3B(A)，厂界噪声仍可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，本项目实施后基本不会改变厂界噪声现状值，厂界噪声仍能满足达标排放要求。

5、固废

本项目实施后原乙酸仲丁酯装置不再生产，危险废物产生量减少106.6t/a，本次改造后产生的固体废弃物主要废醚化催化剂、废瓷球等，产生量为15.75t/a，危废由专用容器收集后，暂存于企业现有360m2的危废暂存间内，定期交由有资质单位处理，固体废物均得到了有效的处理和处置，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。

6、土壤

本项目利用现有乙酸仲丁酯装置设备、管线及储罐进行改造，改建4万吨/年甲基叔丁基醚（MTBE）装置1套，罐区、装卸设施和污水暂存设施依托原有设施。经类比现有厂区MTBE装置（现有装置建成于2004年）土壤监测数据，现有工程运行17年后，宏力化工现有MTBE罐区、装卸区、污水提升池附近土壤中的石油烃类仍维持在现状背景值。因此，预计本项目实施后，由于采取了源头控制措施、分区防渗措施等，对项目所在区域土壤影响较小。

### 10.1.5选址可行性结论

本项目为精细化工项目，位于洛阳市石化产业集聚区宏力化工公司现有厂区内，不新增用地，本项目采用中石化洛阳分公司生产的混合碳四和外购的甲醇为原料，生产MTBE产品，延长了集聚区的产业链条，属于洛阳市石化产业集聚区鼓励行业。另外本项目符合洛阳市城市总体规划、吉利区城市总体规划、洛阳市石化产业集聚区规划、河南黄河湿地国家级自然保护区及河南省洛阳市城市饮用水源地环境保护规划要求。另外本项目产生的“三废”经采取治理措施后均能达标排放或合理处置，对周围环境的影响较小。综上所述，从环保角度分析本项目选址是合理、可行的。

### 10.1.6环境风险分析结论

#### 10.1.6.1 项目危害因素

（1）现有工程所涉及的液态烃、碳四、甲醇、MTBE、异丁烯、乙酸仲丁酯、丙烷、丙烯、稳定轻烃等属于易燃易爆物质，这些物质如果发生泄漏，遇明火或高热时点燃将引起火灾爆炸事故。甲醇、醋酸还属于有毒有害危险化学品，如果泄漏可能引发中毒事故。

（2）本项目涉及的危险化学品包括碳四、甲醇及MTBE属于易燃易爆危险性物质；生产设施发生火灾爆炸危险性较大。

根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别以及事故资料统计，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是罐区MTBE物料泄漏后发生火灾情形下通过大气对周围环境产生影响；罐区物料泄漏在防渗失效（爆炸引起）的情况下对地下水产生的影响。

#### 10.1.6.2环境敏感性及事故环境影响

（1）环境敏感性

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目大气环境及地表水环境敏感程度为环境高度敏感区E1、地下水环境敏感程度为环境中度敏感区E2。

（2）事故环境影响

本项目厂区设置有三级防控体系，包括罐区防火堤、厂区事故水收集系统及洛阳市石化产业集聚区应急防控措施。事故情况下可利用防火堤将污染雨水、泄漏物、消防废水等事故废水控制在罐区防火堤及厂区事故池及初期雨水池（总有效容积4250m3），事故废水可控制在厂区内。另外洛阳市石化产业集聚区建设有区域风险应急防控措施，在项目下游水体二道河上设置有应急闸坝和2个应急事故池（总有效容积150000m3），事故废水一般不会进入黄河地表水体。

因此，本次环境风险评价仅对大气环境和地下水环境进行预测评价。

①经预测，MTBE储罐泄漏被点燃发生火灾事故后，CO在最不利气象条件下和当地最常见气象条件扩散过程中，最大落地浓度远小于CO 1 级和2级大气毒性终点浓度值，因此火灾事故伴生/次生的CO不会对周围环境产生明显影响。

②经预测，无防渗工况下产品（MTBE）储罐底部泄漏石油类，渗漏发生100天后，含水层检出范围19163.41m2，超标范围6615.6m2，最大运移距离128.90m；渗漏发生1000天后，含水层检出范围130237.34m2，超标范围49567.92m2，最大运移距离413.22m；10年后，含水层检出范围486843.71m2,超标范围141534.29m2，最大运移距离1007.31 m；20年后，含水层检出范围1171537.94m2,超标范围204358.40m2，最大运移距离1841.44m，表明污染物持续向下游扩散，对周边地下水水质有明显影响；有防渗工况下产品（MTBE）储罐底部泄漏石油类，渗漏发生20年内含水层中未检出石油类污染物。因此，针对容易发生渗漏的地方应做好防渗处理并及时监测地下水水质，如发生污水泄露，应及时采取措施处理。

#### 10.1.6.3 环境风险防范措施和应急预案

本项目主要依托现有的风险防范措施和应急措施。建设单位从总图布置、储运和自动控制、电气、消防等方面均采取了防范措施，另外厂区设置有三级防控体系，包括罐区防火堤、厂区事故水收集系统及洛阳市石化产业集聚区应急防控措施。宏力化工公司建立了与洛阳市、吉利区政府、集聚区的环境突发事件联防应急体系，确保在发生重大环境污染事故时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，最大限度地减轻污染事故对环境造成的损失。

建设单位制定有针对厂区环境风险事故的应急预案，本项目实施后将对现有厂区的应急预案进行修订，确保在事故发生后能迅速控制事故发展并将事故对环境造成的损失降至最低程度。

#### 10.1.6.4 环境风险评价结论与建议

综上分析，本项目在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险水平可以接受。

### 10.1.7主要环保措施及污染物排放情况

1、废气

本项目运营期MTBE装置采用中石化洛阳分公司供应的蒸汽为热源，物料的储存、输送及生产等过程均密闭进行；装置开、停工或生产不正常时从安全阀排出的烃类气体及装置排出的不凝气，排入火炬系统进行处理。

正常工况下废气主要为装置区动静密封点泄漏损失、罐区物料储存过程中损失及装卸车废气，属于VOCs废气，主要污染物包括非甲烷总烃、甲醇。

企业制定有泄漏检测与修复（LDAR）制度，定期对装置区各动静密封点进行检测与修复；罐区采用压力球罐或内浮顶罐储存；装卸采取全密闭底部装载且装卸区安装有油气回收及处理设施。经预测，本项目实施后，厂界非甲烷总烃排放浓度仍可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）大气污染物特别排放限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中石油化学工业的要求。

2、废水

本项目改造后废水主要为工艺废水、含油污水及循环水排污水，主要污染物为COD、石油类，较改造前减少废水排放量为4260t/a，工艺废水和含油污水仍经现有污水管道送至洛阳分公司炼油污水处理场含油污水系统处理，循环水排污水进入厂区循环排污水处理设施进行处理后部分回用于循环水系统补水，剩余排污水经现有污水管道送至洛阳分公司炼油污水处理场含油污水系统处理。

3、噪声

本项目主要依托原乙酸仲丁酯装置的设备进行改造，主要噪声源为大功率机泵，均为原有机泵更新或利旧，未新增主要噪声源。大功率机泵采取选用低噪声设备、基础减振等降噪措施，根据预测分析，本项目实施后基本不会改变厂界噪声现状值，区域声环境变化不大，噪声防治措施可行。

4、固废

本次改造工程产生的固体废弃物主要为废醚化催化剂、废瓷球等，属于危险废物，暂存于企业现有360m2的危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。本项目实施后原乙酸仲丁酯装置不再生产，全厂危险废物产生量减少，因此厂区现有危废暂存间可以满足本次改造工程产生的危险废物暂存要求。

5、地下水

本项目改造工程均在现有的乙酸仲丁酯装置区和罐区内进行，未新增占地，现有装置区、罐区等已采取的防渗措施可以满足要求。另外为了及时准确地掌握厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，厂区上下游设置有3眼监测井，以及时监测本项目地下水情况。

6、土壤

本项目装置、管道、设备和罐区运行过程中应加强管理，防止和降低污染物的跑冒滴漏，同时依托现有装置区、罐区等防渗措施防止对土壤造成污染；另外对项目装置区、罐区土壤布置监测点，进行跟踪监测，及时准确土壤中污染物的变化情况。

### 10.1.8总量控制指标结论

1、本项目总量控制指标

本项目总量控制指标为VOCs 16.2442t/a，COD在厂排口控制量为0.3796t/a，污水处理场排口控制量为0.2375t/a。

2、本项目总量替代说明

本次项目实施后，乙酸仲丁酯装置改造为4万吨/年甲基叔丁基醚装置，改造后乙酸仲丁酯装置不再生产，MTBE装置产生的VOCs和COD总量指标由拟改造的乙酸仲丁酯装置削减量进行替代。可满足增产不增污要求。

3、本项目实施后全厂总量控制指标情况

本项目实施后全厂总量指标为SO2 1.8993t/a、NOx 6.1922t/a、VOCs 60.0377t/a、COD 16.4380t/a（厂排口）、COD 3.7304t/a（污水场排口）、NH3-N 0.9168t/a（厂排口）、NH3-N 0.0189t/a（污水厂排口）。

### 10.1.9 环境影响经济损益分析结论

本项目总投资2000万元，预计投资回收期为4.99年，经济效益较好；项目通过采取各项治理措施后，各污染物均有不同程度削减，污染物排放量大大降低，减少了对环境容量的占用，从而带来一定的环境效益；同时项目的建设对促进地方经济发展起到积极的推动作用，具有良好的社会效益。

### 10.1.10 环境管理与环境监测结论

本项目制定完善的环保管理制度，环境监测工作委托有资质的单位进行监测，并制定了有切实可行的监测计划。

## 10.2 对策与建议

1、项目投产后，本报告中内容如有变动，应及时向有关部门申报，并按规定进行环境影响评价。

2、树立预防为主，防治结合的思想，减少和防范污染物的产生；产生的废气、废水应采取相应的治理措施，确保达标排放。

3、加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转，使各类污染物均达标排放。加强现场管理，对固体废物按相应要求严格存放管理；加强生产管理，严格控制开停车、检修等非正常工况，加强生产流程及工序的监督管理。

4、加强对职工的安全、环保意识教育，提高职工环境保护意识，做好全厂环境保护工作。

## 10.3 总结论

综上所述，乙酸仲丁酯装置改产4万吨/年甲基叔丁基醚项目符合国家产业政策要求；符合清洁生产要求；环境风险能够有效控制；项目建设得到了社会公众的理解与支持；在采用设计和评价提出的污染防治措施后，项目产生的废水、废气、噪声、固废均达标排放或合理处置，项目自身对环境的影响可降低到环境能够容许的程度。从环境保护角度讲本项目的建设可行。